| დამტკიცებულია შპს „მარჯანი 5 “-ის ხელმძღვანელი იოსებ სამადაშვილი "_____" _______ 2019 წ. |  | შეთანხმებულია საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი შეფასების დეპარტამენტი "_____" ________ 2019 წ. |
| --- | --- | --- |

შპს „მარჯანი 5“-ს სილიკომანგანუმის ჩამოსხმის საწარმოს

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების პროექტი

შემსრულებელი:

შპს “გამა კონსალტინგი”

დირექტორი                              ზ. მგალობლიშვილი

თბილისი 2019

“Gamma Consulting” Ltd 19d D. Guramishvili av. 0192 Tbilisi, Georgia

tel: +(995 32) 260 44 33; 260 15 27 E-mail: zmgreen@gamma.ge; gamma@gamma.ge

www.gamma.ge; www.facebook.com/gammaconsultingGeorgia

ა ნ ო ტ ა ც ი ა

ანგარიში შესრულებულია ატმოსფერული ჰაერის დაცვის კანონმდებლობის შესაბამისად [1, 2, 3, 4, 5] და მასში სისტემატიზებულია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, სოფელ კვალითში, მდინარე ყვირილას მარჯვენა ნაპირზე მდებარე შპს „მარჯანი 5“-ს სილიკომანგანუმის ჩამოსხმის საწარმოს ექსპლუატაციის პროცესში ატმოსფერული ჰაერის სტაციონარული დაბინძურების წყაროების მიერ გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები. გამოვლენილია ატმოსფეროში გაფრქვევის 2 სტაციონარული წყარო. ინვენტარიზაციის შედეგად ატმოსფერულ ჰაერში გაიფრქვა 5 მავნე ნივთიერება სულ 15.89092 ტ/წელ.

პროექტში განხილულია ატმოსფერულ ჰაერზე ზემოქმედების ყველა შესაძლო ასპექტები, მოყვანილია ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების გაანგარიშებათა ჩატარებისათვის საჭირო საწყისი ინფორმაცია საწარმოს განვითარების პერსპექტივის, ადგილის ფიზიკურ-გეოგრაფიული და კლიმატური პირობების, ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის პარამეტრთა და გაბნევის ანგარიშის გათვალისწინებით, დაბინძურების თითოეული წყაროსა და თითოეული მავნე ნივთიერებისთვის დადგენილია ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები.

ანგარიში შესრულებულია ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის თანამედროვე ავტომატიზებული კომპიუტერული პროგრამის გამოყენებით.

სარჩევი

ძირითად ტერმინთა განმარტებები	4

1	ძირითადი მონაცემები საწარმოს საქმიანობის შესახებ	5

2	საწარმოს განთავსების რაიონის ბუნებრივ-კლიმატური პირობების მოკლე დახასიათება	6

3	საწარმოს ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე დახასიათება	7

4	ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა და დაბინძურების წყაროთა დახასიათება	8

5	ატმოსფერულ ჰაერში  გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობის ანგარიში	9

5.1	ემისიის გაანგარიშება მადანთერმული ღუმელიდან (РКО-9) (გ-1)	9

5.2	ემისიის გაანგარიშება საწარმოო შენობის ღიობიდან (გ-2)	10

5.2.1	მადანთერმული ღუმელი (РКО-9)-ის ელექტროდშორისი ღრეჭოებიდან დნობისა და გაქრევისას	10

5.2.2	ემისიის გაანგარიშება ნედლეულის საწყობიდან	10

5.2.3	ემისიის გაანგარიშება მანგანუმის მადნის საწყობიდან	13

5.2.4	ემისიის გაანგარიშება ნედლეულის გრეიფერით ბუნკერში ჩაყრისას	17

5.2.5	ემისიის გაანგარიშება მანგანუმის მადნის გრეიფერით ბუნკერში ჩაყრისას	18

5.2.6	ემისიის გაანგარიშება ლენტური ტრანსპორტიორიდან	19

5.2.7	ემისიის გაანგარიშება ლენტური ტრანსპორტიორიდან	21

5.2.8	ემისიის გაანგარიშება ღუმელის მკვებავ კონტეინერში ნედლეულის ჩაყრისას	22

6	ატმოსფერულ  ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის პარამეტრები	25

7	ატმოსფერულ  ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში	28

8	მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის მიღებული შედეგები და ანალიზი	32

9	დასკვნა	32

10	ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები	34

11	ლიტერატურა	35

12	დანართი 1. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის პროგრამული ამონაბეჭდი	36

13	დანართი 2. საწარმოს გენ-გეგმა მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროების დატანით	46

14.	დანართი 3. საწარმოს განთავსების სიტუაციური გეგმა	47

# ძირითად ტერმინთა განმარტებები

ა) "ატმოსფერული ჰაერი" - ატმოსფერული გარსის ჰაერი, შენობა-ნაგებობებში არსებული ჰაერის გარდა;

ბ) “მავნე ნივთიერება" - ადამიანის საქმიანობის შედეგად ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული ნებისმიერი ნივთიერება, რომელიც ახდენს ან რომელმაც შეიძლება მოახდინოს უარყოფითი ზეგავლენა ადამიანის ჯანმრთელობასა და ბუნებრივ გარემოზე;

გ) "ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება" - ატმოსფერული ჰაერის შემადგენლობის ცვლილება მასში მავნე ნივთიერებათა არსებობის შედეგად;

დ) "ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციის ნორმა" - ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა მაქსიმალური კონცენტრაცია დროის გარკვეული გასაშუალოებული პერიოდისათვის, რომელიც პერიოდული ზემოქმედებისას ან ადამიანის მთელი ცხოვრების მანძილზე არ ახდენს მასზე და საერთოდ გარემოზე მავნე ზემოქმედებას;

ე) “ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა საშუალო სადღეღამისო ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია” - ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაცია, რომელიც განსაზღვრულია დღე-ღამის განმავლობაში აღებული სინჯების კონცენტრაციათა მნიშვნელობების გასაშუალოებით;

ვ) “ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია” - ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა მაქსიმალური კონცენტრაცია, რომელიც განსაზღვრულია 20-30 წუთიან დროის ინტერვალში ერთჯერადად აღებული სინჯების კონცენტრაციათა მნიშვნელობების მიხედვით;

ზ) “ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმა” - ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის დადგენილი რაოდენობა, გაანგარიშებული იმ პირობით, რომ დაბინძურების ამ წყაროსა და სხვა წყაროების ერთობლიობიდან გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაცია ატმოსფერული ჰაერის მიწისპირა ფენაში არ აღემატებოდეს ამ წყაროს ზეგავლენის ტერიტორიისთვის დადგენილ მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაციის ზღვრულად დასაშვებ ნორმებს.

# ძირითადი მონაცემები საწარმოს საქმიანობის შესახებ

შპს „მარჯანი 5“-ს საწარმო მდებარეობს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, სოფელ კვალითში (კაშხლის მიმდებარედ, ს/კ: 32.12.33.180), მდინარე ყვირილას მარჯვენა ნაპირზე. სილიკომანგანუმის ჩამოსხმის საწარმო განთავსებულია არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე, რომელიც კომპანიას იჯარით აქვს აღებული შპს „ეკომეტალი“-სგან 25 წლის ვადით. საპროექტო საწარმო ტექნოგენურად დატვირთულ ტერიტორიაზე მდებარეობს.

საწარმოს ტერიტორიას ჩრდილო და ჩრდილო-დასავლეთით ესაზღვრება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო მიწები, დასავლეთით სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო მიწები, სამხრეთით მდ. ყვირილა (დაშორება 20-25 მ) და სოფელ კვალითის დასახლება, ხოლო აღმოსავლეთით შპს „ეკომეტალი“-ს საწარმო, სარკინიგზო ხაზი და თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ცენტრალური მაგისტრალი, დაახლოებით 520 მეტრში მდებარეობს ზესტაფონის სავაჭრო ცენტრის შენობა.

უახლოესი საცხოვრებელი სახლი მდებარეობს დაახლოებით 215 მეტრში (პირდაპირი მანძილი). საწარმოს ტერიტორია ზესტაფონის ცენტრიდან დაშორებულია დაახლოებით 2.5 კმ-თ.

აღნიშნულ საწარმოში წელიწადში 7,920 ტონა სილიკომანგანუმი ჩამოისხმევა, შესაბამისად დღე-ღამეში 24 ტ, საათში კი 1 ტ. სამუშაო გრაფიკი იქნება 4 ცვლიანი (24 საათი). სამუშაო დღეების რაოდენობა წელიწადში 330. ძირითადი მონაცემები საწარმოს საქმიანობის შესახებ მოცემულია ცხრილში 1.1.

ცხრილი 1.1. ძირითადი მონაცემები საწარმოს საქმიანობის შესახებ

| ობიექტის დასახელება | შპს „მარჯანი 5“ |
| --- | --- |
| ობიექტის მისამართი: |  |
| ფაქტიური | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი, სოფელი კვალითი |
| იურიდიული | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი, სოფელი კვალითი |
| საიდენტიფიკაციო კოდი | 200168282 |
| GPS კოორდინატები | X- 335704; Y-4664331 |
| ობიექტის ხელმძღვანელი |  |
| გვარი, სახელი | იოსებ სამადაშვილი |
| ტელეფონი | +995 595 55 19 77 |
| ელ-ფოსტა | marjani5ltd@gmail.com |
| მანძილი ობიექტიდან უახლოეს დასახლებულ პუნქტამდე | 215 მ. |
| ეკონომიკური საქმიანობის სახე | ფეროშენადნობების წარმოება |
| გამოშვებული პროდუქციის სახეობა | სილიკომანგანუმი |
| საპროექტო წარმადობა | 1 ტ/სთ. |
| ნედლეულის სახეობა და ხარჯი | მანგანუმის მადანი, Mn-40% 17424 ტ/წელ. კოქსწვრილა 3960 ტ/წელ. კვარციტი 3564 ტ/წელ. კირქვა 1584 ტ/წელ. რკინის ხენჯი (მადანი) 792 ტ/წელ. |
| საწვავის სახეობა და ხარჯი (სატრანსპორტო საშუალებების მიერ გამოყენებულის გარდა) | - |
| სამუშაო დღეების რაოდენობა წელიწადში | 330 |
| სამუშაო საათების რაოდენობა დღე-ღამეში | 24 |

# საწარმოს განთავსების რაიონის ბუნებრივ-კლიმატური პირობების მოკლე დახასიათება

საწარმოს განთავსების რაიონის ბუნებრივ-კლიმატური პირობების მოკლე დახასიათება მიღებულია [6] -ს შესაბამისად და წარმოდგენილია ქვემოთ ცხრილების სახით.

ცხრილი 2.1. პუნქტის კოორდინატები, ბარომეტრული წნევა

| № | პუნქტის დასახელება | გეოგრაფიული განედი (გრადუსი და მინუტი) | გეოგრაფიული გრძედი (გრადუსი და მინუტი) | სიმაღლე ზღვის დონიდან (მ) | ბარომეტრული წნევა (ჰპა) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ზესტაფონი | 42008' | 43001' | 148 | 990 |

სამშენებლო კლიმატური დარაიონების მიხედვით ზესტაფონი განეკუთვნება I I I ბ. ქვერაიონს.

ცხრილი 2.2.  ჰაერის ტემპერატურა (თვის და წლის საშუალო)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | წლ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,1 | 4,8 | 8,2 | 12,6 | 17,6 | 20,7 | 23,0 | 23,4 | 20,0 | 15,6 | 10,8 | 6,3 | 13,9 |

ცხრილი 2.3. ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა (%)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | წლ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 75 | 72 | 68 | 70 | 71 | 73 | 72 | 75 | 76 | 78 | 72 | 73 |

ცხრილი 2.4. ნალექების რ-ბა წელიწადში (მმ) ნალექები დღე-ღამური მაქსიმუმი (მმ)

| პუნქტის დასახელება | ნალექების რ-ბა წელიწადში (მმ) | ნალექები დღე-ღამური მაქსიმუმი (მმ) |
| --- | --- | --- |
| ზესტაფონი | 1241 | 120 |

თოვლიან დღეთა რიცხვი წელიწადში : 14

ცხრილი 2.5. ქარის მიმართულების განმეორადობა (%) იანვარი, ივლისი

| ჩრდ, | ჩრდ,აღმ, | აღმ, | სამხ,აღმ, | სამხ, | სამხ,დას, | დას, | ჩრდ,დას, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | 4/4 | 49/14 | 16/7 | 3/3 | 1/8 | 25/29 | 1/4 |

ცხრილი 2.6. ქარის საშუალო უდიდესი და უმცირესი სიჩქარე (მ/წმ)

| იანვარი | ივლისი |
| --- | --- |
| 3,6/1,2 | 3,4/1,2 |

ცხრილი 2.7 მეტეოროლოგიური მახასიათებლები და კოეფიციენტები, რომლებიც განსაზღვრავენ ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის პირობებს

| № | მეტეოროლოგიური მახასიათებლების და კოეფიციენტების დასახელება | მნიშვნელობები |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ატმოსფეროს ტემპერატურული სტრატიფიკაციის კოეფიციენტი | 200 |
| 2 | ადგილის რელიეფის გავლენის ამსახველი კოეფიციენტი | 1 |
| 3 | წლის ყველაზე ცხელი თვის ჰაერის საშუალო მაქსიმალური ტემპერატურა, 0C | 30,2 |
| 4 | წლის ყველაზე ცივი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა, 0C | 3,6 |
| 5 | ქართა საშუალო წლიური თაიგული, % | შტილი-51 |
|  | _ ჩრდილოეთი | 1 |
|  | _ ჩრდილო-აღმოსავლეთი | 4 |
|  | _ აღმოსავლეთი | 35 |
|  | _ სამხრეთ-აღმოსავლეთი | 12 |
|  | _ სამხრეთი | 4 |
|  | _ სამხრეთ-დასავლეთი | 4 |
|  | _ დასავლეთი | 38 |
|  | _ ჩრდილო-დასავლეთი | 2 |
| 6 | ქარის სიჩქარე(მრავალწლიური მონაცემების მიხედვით), რომლის გადამეტების განმეორადობა შეადგენს 5%-ს, | 7,4 |

# საწარმოს ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე დახასიათება

საწარმოს წლიური წარმადობა შეადგენს 7,920 ტონას.  საამქროს შემადგენლობაში შედის:

- საკაზმე განყოფილება;

- სადნობი განყოფილება;

- მზა პროდუქციის საწყობი;

საკაზმე განყოფილება

საწარმოში შემოტანილი ყველა სახის მანგანუმშემცველი ნედლეული, აგრეთვე კოქსწვრილა, კვარციტი, კირქვა, რკინის ხენჯი (მადანი), ელექტროდები, საამქროში შემოიზიდება რკინიგზის როდონებით და საავტომობილო ტრანსპორტით. ხიდურა ამწეზე დაკიდებული გრეიფერით, რომლის მოცულობა 3 მ3-ია, მასალები იყრება 12 მ3 მოცულობის ბუნკერებში (8 ცალი). თითოეული ბუნკერის ქვეშ დაყენებულია მბრუნავი მკვებავი და ავტომატური დოზატორი. კაზმის კომპონენტების წონითი თანაფარდობის დაცვა ხორციელდება მართვის პულტიდან.

დოზატორების საშუალებით ხდება მასალების მიწოდება შემკრებ კონვეიერზე, მასალები შემკრებიდან იყრება მკვებავ კონტეინერში, ხიდურა ამწის საშუალებით მკვებავი კონტეინერიდან მასალა მიეწოდება მკვებავ ბუნკერს, საიდანაც მილსადენებით იყრება მადანთერმულ ღუმელში, რომლის მოცულობა 17 მ3-ია.

სადნობი განყოფილება

დოზირებული კაზმი მიეწოდება კონვეიერზე, საიდანაც კაზმი იყრება სპეციალურ კონტეინერში. ხიდურა ამწის საშუალებით კაზმი იყრება ღუმელის თავზე განლაგებულ მკვებავ ბუნკერებში და მილსადენების საშუალებით მიეწოდება ღუმელს.

ღუმელზე დაყენებულია 7 ბუნკერი, საიდანაც კაზმი თვითჩამოცლით მიეწოდება ღუმელის აბაზანაში ელექტროდებს შორის. კაზმის სვლა მიმდინარეობს მისი აბაზანაში გადნობის შესაბამისად. ნორმალური მუშაობის პირობებში აუცილებელია, რომ ბუნკერები მუდმივად იყოს შევსებული. დასაშვებია ბუნკერებში კაზმის დონის დაწევა მისი მთლიანი მოცულობის მესამედამდე.

ცხრილი 3.1 დამხმარე მოწყობილობების ტექნიკური დახასიათება

| № | დასახელება/მარკა | რაოდენობა | მოკლე დახასიათება |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | საკაზმე ბუნკერები | 8 | პარამეტრები- 3300х3300х2000 მმ. მოცულობა -12 მ³ |
| 2 | ლენტური კონვეიერი | 2 | პარამეტრები: 5500 მმx800; 2900 მმx800 მმ. მუშაობის საათები- 24საათი |
| 3 | ხიდურა ამწე | 3 | 10 ტ. პარამეტრებით-15x5 გრეიფერის მოცულობა - 3 მ3 |
| 4 | მკვებავი ბუნკერები | 7 | მოცულობა- 1მ3 |
| 5 | მილსადენები | 7 | 225х8 მმ |
| 6 | მბრუნავი ციცხვები | 2 | მოცულობა-1.3 მ3 |
| 7 | თუჯის ჩანები | 5 | 800 კგ-იანი |
| 8 | ელექტრო ურიკა | 1 | 15 კილოვატი |

ღუმელის უკან გათვალისწინებულია ტრანსფორმატორის მონტაჟი, რომელსაც აქვს სპეციალური კამერა სამართავი პულტისათვის, სადაც მოთავსებულია ელექტროსაზომი ხელსაწყოები და დაცვის აპარატურა. საჩამოსხმო მალი განკუთვნილია ლითონის გამოშვებისათვის და ჩამოსხმისათვის. საჩამოსხმო მალში იდგმება ციცხვები ლითონისა და წიდისათვის, აგრეთვე საჩამოსხმო მანქანა.

დნობის პროცესი მიმდინარეობს უწყვეტად 550 მმ დიამეტრის გრაფიტის ელექტროდებით, რომლებიც ღრმადაა ჩამჯდარი კაზმში, რაც უზრუნველყოფს დნობის ტექნიკურ-ეკონომიკურ მაჩვენებლებს. დნობის პროცესის მართვა ხორციელდება მართვის პულტიდან აქვე დამონტაჟებული საკონტროლო-გამზომი ხელსაწყოების ჩვენებების გათვალისწინებით.

გამდნარი ლითონის და წიდის გამოშვება ორ საათიანი ინტერვალით ხდება, გამოსაშვები ღარით ჩადის ციცხვში და წიდის ციცხვში. გამდნარი ლითონი ისხმევა ლითონის ჩასასხმელ ჩანებში.

გამოსაშვები ხვრელის გახსნა გათვალისწინებულია გადამჭრელი ელექტრული აპარატის დახმარებით. ნადნობისა და წიდის მიღება ხდება კასკადურად განლაგებული ფოლადის 1.3 მ3 მოცულობის საბრუნ ციცხვებში.
შენადნობის ჩამოსხმა წარმოებს სპეციალურ თუჯის ჩანებში. ლითონი გაციების შემდეგ იმტვრევა, იტვირთება სპეციალურ ტომრებში (1.5 ან/და 2 ტ) - „ბიგ-ბეგებში“ და ინახება მზა პროდუქციის საწყობში. ამავე „ბიგ-ბეგებით“ მზა პროდუქცია საწყობიდან მიეწოდება ელექტროურიკის ან ავტომტვირთავების მეშვეობით რკინიგზის როდონებს ან სატვირთო ავტომანქანებს სტანდარტით გათვალისიწნებული მოთხოვნების დაცვით.

წიდის გაციება მოხდება სპეციალურ ციცხვებში. გაციებული წიდის დამსხვრევა ადგილზე არ მოხდება.გაციების შემდეგ წიდა თვითმცლელით გაიტანება ეკომეტალის ტერიტორიაზე.

მზა პროდუქციის განყოფილება

მზა პროდუქციის საწყობი მდებარეობს მთელი საამქროს სიგრძეზე და მისი ზომებია 48x18 მ. მასში აგრეთვე განლაგებულია დოზატორების განყოფილება და ლითონის მიმღები და დასახარისხებელი უბანი.

გამოშვებული პროდუქციის ხარისხის შესაბამისობა სტანდარტის მოთხოვნების მიმართ დგინდება ლითონიდან აღებული სინჯების ქიმიური ანალიზისა და ფრაქციულობის შემოწმების გზით. სილიკომანგანუმის ქიმიური შედგენილობა განისაზღვრება სსტ/65911 - სსტ/65915-71-ის ან სხვა ტესტირებული მეთოდებით, რომლებიც იძლევიან ზემოთ მითითებული სტანდარტების შესაბამისი ანალიზის სიზუსტის გარანტიას.

# ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა და დაბინძურების წყაროთა დახასიათება

საწარმოს ფუნქციონირების პროცესში ატმოსფერული ჰაერის მავნე ნივთიერებათა დაბინძურების ძირითად წყაროებს წარმოადგენენ სილიკომანგანუმის ჩამოსხმის საწარმოს ტექნოლოგიური ხაზი და მადანაღმდგენელი ღუმელი.

მავნე ნივთიერებათ ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები [5]-ის შესაბამისად წარმოდგენილია ცხრილში 4.1.

ცხრილი 4.1. მავნე ნივთიერებათ ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები

| მავნე ნივთიერებათა |  | ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია, მგ/მ3 |  | მავნეობის საშიშროების კლასი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | კოდი | მაქსიმალური ერთჯერადი | საშუალო სადღეღამისო |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| მანგანუმი და მისი ნაერთები | 143 | 0,01 | 0,001 | 2 |
| აზოტის დიოქსიდი (IV) | 301 | 0,2 | 0,04 | 2 |
| გოგირდის დიოქსიდი | 330 | 0,35 | 0,125 | 3 |
| ნახშირბადის ოქსიდი | 337 | 5,0 | 3,0 | 4 |
| შეწონილი ნაწილაკები | 2902 | 0,5 | 0,15 | 3 |

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების გაფრქვევის წყაროდ აღებულია (გ-1) მადანათერმული ღუმელის მილი, რომელიც განთავსებულია საწარმოო შენობის გარეთ და (გ-2) საწარმოო შენობის ღიობი, ვინაიდან მთელი ტექნოლოგიური პროცესი ნედლეულის დასაწყობებიდან მზა პროდუქციის მიღებამდე ხდება შენობაში (მნიშვნელოვნად ამცირებს ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებას) რომელსაც ატმოსფერულ ჰაერთან აკავშირებს შენობის ღიობი.

# ატმოსფერულ ჰაერში  გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობის ანგარიში

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის დადგენილება № 435, კანონმდებლობის თანახმად ემისიის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაანგარიშება შესაძლებელია განხორციელდეს ორი გზით:

- უშუალოდ ინსტრუმენტული გაზომვებით;

- საანგარიშო მეთოდის გამოყენებით,

წინამდებარე დოკუმენტში გაანგარიშება შესრულებულია საანგარიშო მეთოდის გამოყენებით.

## ემისიის გაანგარიშება მადანთერმული ღუმელიდან (РКО-9) (გ-1)

მილის სიმაღლე 26 მ; დიამეტრი 1 მ.

აირის მოცულობა მილში -85000 კუბი/სთ-ში. 23.62 მ3/წმ

გაწმენდის ეფექტურობა -99.8%

ღუმელი წელიწადში მუშაობს 330 დღე 24 სთ. წარმადობა 1ტ/სთ.

წლიური პროგრამა 7920 ტ/წელ. (დნობის დრო -1ტ/სთ)

აირადი ნივთიერებებისთვის გაანგარიშება შესრულებულია საქართველოს მთავრობის № 435 დადგენილების დანართი 44 -ის მიხედვით [7].

| მავნე ნივთიერების |  | კუთრი ემისია (კგ/ტ) | გაანგარიშება |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 0301 | აზოტის დიოქსიდი | 0,275 | 7920 × 0,275 ÷ 1000 = 2.178 ტ/წელ. 2,178 × 106 ÷7920 ÷ 3600 = 0.076 გ/წმ. |
| 0330 | გოგირდის დიოქსიდი | 0,0008 | 7920 × 0,0008 ÷ 1000 = 0.006 ტ/წელ. 0,006× 106 ÷7920 ÷ 3600 = 0.0002 გ/წმ. |
| 0337 | ნახშირბადის ოქსიდი | 1,35 | 7920 × 1,35 ÷ 1000 = 10.692 ტ/წელ. 10,692 × 106 ÷7920 ÷ 3600 = 0.375 გ/წმ. |

მყარი ნაწილაკებისთვის გაანგარიშება შესრულებულია საქართველოს მთავრობის № 435 დადგენილების დანართი 49 -ის მიხედვით [7].

სილიკომანგანუმის წარმოებისას ხვედრითი გამოყოფის კოეფიციენტია (96კგ./1ტ. პროდუქტზე)

7920 × 96 ÷ 1000 = 760.32 ტ/წელ.

760.32 × 106  ÷7920 ÷ 3600 = 26.667 გ/წმ.

სილიკომანგანუმის ქიმიურ შემადგენლობაში მანგანუმის მასური წილია 65%.

26.667 × 0.65 = 17.333 გრ/წმ.

760.32 × 0.65 = 494.208 ტ/წელ.

შეწონილი ნაწილაკები 35%.

26.667 × 0.35 =9.333 გრ/წმ.

760.32 × 0.35 = 266.112 ტ/წელ.

თუ გავითვალისწინებთ რომ ეს აირმტვერნარევი გაივლის ორ ციკლონს და ერთ სახელოებიან ფილტრს რომლის ჯამური ეფექტურობაც შეადგენს 99,8 %-ს მივიღებთ

M143 = 17.333 გრ/წმ × (1-0,998)= 0.035 გრ/წმ

M2902 = 9.333 გრ/წმ × (1-0,998)= 0.019 გრ/წმ

თუ გავითვალისწინებთ, რომ ღუმელის სამუშაო რეჟიმი შეადგენს წელიწადში 7920 სთ-ს , გამომდინარე აქედან წელიწადში გაფრქვეული მტვრის მასა იქნება:

G143 = 0.035 გრ/წმ × 3600წმ × 7920 × 10-6 = 0.988ტ/წელ.

G2902 = 0.019 გრ/წმ × 3600წმ × 7920 × 10-6 = 0.532 ტ/წელ.

საქართველოს მთავრობის № 435 დადგენილების დანართი 48 -ის მიხედვით [7]. CO2-ის ხვედრითი გამოყოფის კოეფიციენტი, ტ/ტ პროდუქტზე შეადგენს 1,7. შესაბამისად წლიურად წარმოიქმნება 7920 ტ/წელ * 1,7 ტ/ტ = 13464,0 ტ/წელ.

## ემისიის გაანგარიშება საწარმოო შენობის ღიობიდან (გ-2)

### მადანთერმული ღუმელი (РКО-9)-ის ელექტროდშორისი ღრეჭოებიდან დნობისა და გაქრევისას

გაანგარიშება შესრულებულია საქართველოს მთავრობის № 435 დადგენილების დანართ 43-ის მიხედვით [7], შეწონილ ნაწილაკებში დამატებით გათვალისწინებულია მანგანუმის დიოქსიდის %-ული შემადგენლობა.

| მავნე ნივთიერების |  | კუთრი ემისია (კგ/ტ) | გაანგარიშება |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 0301 | აზოტის დიოქსიდი | 0,00525 | 7920 × 0,00525 ÷ 1000 = 0.042 ტ/წელ. 0,042 × 106 ÷7920 ÷ 3600 = 0.0015 გ/წმ. |
| 0330 | გოგირდის დიოქსიდი | 0,00114 | 7920 × 0,00114 ÷ 1000 = 0.009 ტ/წელ. 0,009× 106 ÷7920 ÷ 3600 = 0.0003 გ/წმ. |
| 0337 | ნახშირბადის ოქსიდი | 0,00075 | 7920 × 0,00075 ÷ 1000 = 0.006 ტ/წელ. 0,006 × 106 ÷7920 ÷ 3600 = 0.0002 გ/წმ. |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 0,42 | 7920 × 0,42 ÷1000 = 3.326 ტ/წელ. 3,326 × 106 ÷7920 ÷ 3600 = 0.1167 გ/წმ. |

[7] (დანართი 117) რეკომენდაციის თანახმად, ტექნოლოგიური პროცესის მიმდინარეობისას, რომელიც ხორციელდება შეწონილი ნივთიერებების გამოყოფით ისეთ შენობებში, რომლებიც არ არის აღჭურვილი საერთო მიმოცვლითი ვენტილაციით (გაფრქვევა ფანჯრის ან კარების გასასვლელიდან), ან გამწოვი სისტემის არ არსებობისას, მყარი კომპონენტების გაფრქვევის გაანგარიშებისას ატმოსფერულ ჰაერში, მიზანშეწონილია მავნე ნივთიერებების გამოყოფის გაანგარიშების მაჩვენებლის კორექტირება კოეფიციენტით - 0,4

ემისიის კორექტირებისას გაანგარიშებული მრავლდება 0,4 კოეფიციენტზე:

2902 შეწონილი ნაწილაკები

0.1167 × 0, 4 = 0.0467 გ/წმ;

3.326 × 0, 4 = 1.330 ტ/წელ.

სილიკომანგანუმის ქიმიურ შემადგენლობაში მანგანუმის მასური წილია 65%.

M143  = 0.447 × 0.65  =0.030355 გრ/წმ.

G143  = 1.330 × 0.65  = 0.8645 ტ/წელ.

შეწონილი ნაწილაკები 35%.

M2902 = 0.447 × 0.35  = 0.016345 გრ/წმ.

G2902  =  1.330 × 0.35  = 0.4655 ტ/წელ.

### ემისიის გაანგარიშება ნედლეულის საწყობიდან

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [8,9,10]

დასაწყობება

ფხვიერი მასალების გადატვირთვა ხორციელდება ჩამტვირთავი სახელოს გარეშე. ადგილობრივი პირობები-საწყობი დახურულია ოთხივე მხრიდან.(K4 = 0,005). მასალის გადმოყრის სიმაღლე-1 მ. (B = 0,5) ზალპური ჩამოცლა ავტოთვითმცლელიდან ხორციელდება 10 ტ-ზე ნაკლები ოდენობით.(K9 =0,2). ქარის საანგარიშო სიჩქარეები, მ/წმ: 0 (K3 = 1); 9,84 (K3 = 1). ქარის საშუალო წლიური სიჩქარე, 0,5 მ/წმ: (K3 = 1).

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში 5.2.2.1.

ცხრილი 5.2.2.1. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მეთოდიკის მიხედვით

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 0,0000417 | 0,001188 |

საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 5.2.2.2.

ცხრილი 5.2.2.2. გაანგარიშების საწყისი მონაცემები

| მასალა | პარამეტრი |
| --- | --- |
| კოქსწვრილა კვარციტი კირქვა რკინის ხენჯი (მადანი) | გადატვირთული მასალის რ-ბა: Gч = 1,25 ტ/სთ; Gწლ = 9900 ტ/წელ. მტვრის ფრაქციის მასური წილი მასალაში: K1 = 0,04. მტვრის წილი, რომელიც გადადის აეროზოლში: K2 = 0,02. ტენიანობა 7%-მდე (K5 = 0,6). მასალის ზომები 50-10 მმ (K7 = 0,5). |

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ:

მტვრის მაქსიმალური ერთჯერადი ემისიის გაანგარიშება ხორციელდება ფორმულით:

МГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gч · 106 / 3600, გ/წმ

სადაც,

K1 -მტვრის ფრაქციის (0-200მკმ) წონითი წილი მასალაში;

K2 - მტვრის წილი (მტვრის მთლიანი წონითი წილიდან), რომელიც გადადის აეროზოლში (0-10მ კმ);

K3 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ მეტეო პირობებს;

K4 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ პირობებს, კვანძის დაცულობის ხარისხს გარეშე ზემოქმედებისაგან, ამტვერების პირობებს;

K5 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ტენიანობას;

K7 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ზომებს;

K8 - შემასწორებელი კოეფიციენტი სხვადასხვა მასალისათვის გრეიფერის ტიპის გათვალისწინებით, სხვა ტიპის გადამტვირთავი მოწყობილობების გამოყენებისას K8 = 1;

K9 - შემასწორებელი კოეფიციენტი ზალპური ჩამოცლისას ავტოთვითმცლელიდან.

B - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს გადმოყრის სიმაღლეს;

Gч – сგადასატვირთი მასალის რ-ბა სთ-ში, (ტ/სთ).

მტვრის ჯამური წლიური ემისიის გაანგარიშება ხორციელდება ფორმულით:

ПГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gгод, ტ/წელ

სადაც,

Gгод - გადასატვირთი მასალის წლიური რ-ბა, ტ/წელ;

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.

M2902  =  0,04 · 0,02 · 1 · 0,005 · 0,6 · 0,5 · 1 · 0,2 · 0,5 · 1,25 · 106 / 3600 = 0,0000417 გ/წ;

П2902 = 0,04 · 0,02 · 1 · 0,005 · 0,6 · 0,5 · 1 · 0,2 · 0,5 · 9900 = 0,001188 ტ/წ;

შენახვა

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [8,9,10]

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში 5.2.2.3.

ცხრილი 5.2.2.3. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 0,0000152 | 0,0002651 |

საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 5.2.2.2.

მტვრის მაქსიმალური ერთჯერადი ემისიის გაანგარიშება ფხვიერი მასალის შენახვისას ხორციელდება ფორმულით:

МХР = K4 · K5 · K6 · K7 · q · Fраб + K4 · K5 · K6 · K7 · 0,11 · q · (Fпл - Fраб) · (1 - η), გ/წმ

სადაც,

K4 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ პირობებს, კვანძის დაცულობის ხარისხს გარეშე ზემოქმედებისაგან, ამტვერების პირობებს;

K5 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ტენიანობას;

K6 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს დასასაწყობებელი მასალის ზედაპირის პროფილს;

K7 -კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ზომებს;

Fраб - ფართი გეგმაზე, რომელზედაც სისტემატიურად მიმდინარეობს დასაწყობების სამუშაოები, მ2

Fпл - ამტვერების ზედაპირის ფართი გეგმაზე, მ2;

q - მტვრის კუთრი ამტვერების მაქსიმალური სიდიდე, გ/(მ2*წმ);

η - გაფრქვევის შემცირების ხარისხი მტვერდამხშობი სისტემის გამოყენებისას.

კოეფიციენტ K6 -ის მნიშვნელობა განისაზღვრება ფორმულით:

K6 = Fмакс / Fпл

სადაც,

Fмакс - საწყობის მაქსიმალურად შევსებისას დასასაწყობებელი მასალის ზედაპირის ფაქტიური ფართი საწყობის მაქსიმალურად შევსებისას, მ2;

მტვრის კუთრი ამტვერების მაქსიმალური სიდიდე განისაზღვრება ფორმულით: გ/(მ2*წმ);

q = 10-3 · a · Ub, გ/(მ2*წმ);

სადაც,

a და b – ემპირიული კოეფიციენტებია, რომლებიც დამოკიდებულია გადასატვირთი მასალის ტიპზე; Ub - ქარის სიჩქარე, მ/წმ.

მტვრის ჯამური წლიური ემისიის გაანგარიშება ფხვიერი მასალის შენახვისას ხორციელდება ფორმულით:

ПХР = 0,11 · 8,64 · 10-2 · K4 · K5 · K6 · K7 · q · Fпл · (1 - η) · (T - Tд - Tc) ტ/წელ;

სადაც,

T – оმასალის შენახვის საერთო დრო განსახილველ პერიოდში (დღე);

Tд - წვიმიან დღეთა რიცხვი;

Tс - მდგრადი თოვლის საფარიან დღეთა რიცხვი;

საანგარიშო პარამეტრები და მათი მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილში 5.2.2.4

ცხრილი 5.2.2.4 საანგარიშო პარამეტრები და მათი მნიშვნელობები

| საანგარიშო პარამეტრები | მნიშვნელობები |
| --- | --- |
| გადასატვირთი მასალა: კირქვა ემპირიული კოეფიციენტები, რომლებიც დამოკიდებულია გადასატვირთი მასალის ტიპზე; | a = 0,0135 b = 2,987 |
| ადგილობრივი პირობები-საწყობი ღია ოთხივე მხრიდან | K4 = 1 |
| მასალის ტენიანობა 10%-მდე | K5 = 0,6 |
| დასასაწყობებელი მასალის ზედაპირის პროფილი | K6 = 150 / 100 = 1,5 |
| მასალის ზომები – 500-100 მმ | K7 = 0,5 |
| ქარის საანგარიშო სიჩქარეები,მ/წმ | U' = 0,5 |
| ქარის საშუალო წლიური სიჩქარე,მ/წმ | U = 0,5 |
| გადატვირთვის სამუშაოების ზედაპირის მუშა ფართი, მ2 | Fраб = 10 |
| ამტვერების ზედაპირის ფართი გეგმაზე, მ2 | Fпл = 100 |
| ამტვერების ზედაპირის ფაქტიური ფართი გეგმაზე, მ2 | Fмакс = 150 |
| მასალის შენახვის საერთო დრო განსახილვევლ პერიოდში, დღ. | T = 366 |
| წვიმიან დღეთა რიცხვი | Tд = 1 |
| მდგრადი თოვლის საფარიან დღეთა რიცხვი | Tс = 1 |

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.

q29020.5 მ/წმ = 10-3 · 0,0135 · 0,52.987 = 0,0000017 გ/(მ2*წმ);

M29020.5 მ/წმ =1·0,6 ·1,5 · 0,5 · 0,0000017 · 10 +  1 · 0,6 · 1,5 · 0,5 · 0,11 · 0,0000017 · (100 - 10)=0,0000152 გ/წმ;

q2902 = 10-3 · 0,0135 · 0,52.987 = 0,0000017 გ/(მ2 * წმ);

П2902 = 0,11∙8,64∙10-2∙1∙0,6∙1,5∙0,5∙0,0000017∙100∙(366-1-1) = 0,0002651 ტ/წელ

სულ, გადაყრა+შენახვა (2902) იქნება:

| გ/წმ: დასაწყობება+შენახვა | 0,0000417 | 0,0000152 | 0,0000569 |
| --- | --- | --- | --- |
| ტ/წელ: დასაწყობება+შენახვა | 0,001188 | 0,0002651 | 0,0014531 |

[7] (დანართი 117) რეკომენდაციის თანახმად, ტექნოლოგიური პროცესის მიმდინარეობისას, რომელიც ხორციელდება შეწონილი ნივთიერებების გამოყოფით ისეთ შენობებში, რომლებიც არ არის აღჭურვილი საერთო მიმოცვლითი ვენტილაციით (გაფრქვევა ფანჯრის ან კარების გასასვლელიდან), ან გამწოვი სისტემის არ არსებობისას, მყარი კომპონენტების გაფრქვევის გაანგარიშებისას ატმოსფერულ ჰაერში, მიზანშეწონილია მავნე ნივთიერებების გამოყოფის გაანგარიშების მაჩვენებლის კორექტირება კოეფიციენტით - 0,4

ემისიის კორექტირებისას გაანგარიშებული მრავლდება 0,4 კოეფიციენტზე:

M2902 = 0,0000569 × 0, 4 = 0.00002276 გ/წმ;

G2902 = 0,0014531 × 0, 4 =0.00058124 ტ/წელ;

### ემისიის გაანგარიშება მანგანუმის მადნის საწყობიდან

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [8,9,10]

დასაწყობება

ფხვიერი მასალების გადატვირთვა ხორციელდება ჩამტვირთავი სახელოს გარეშე. ადგილობრივი პირობები-საწყობი დახურულია ოთხივე მხრიდან.(K4 = 0,005). მასალის გადმოყრის სიმაღლე-1 მ. (B = 0,5) ზალპური ჩამოცლა ავტოთვითმცლელიდან ხორციელდება 10 ტ-ზე ნაკლები ოდენობით.(K9 =0,2). ქარის საანგარიშო სიჩქარეები, მ/წმ: 0 (K3 = 1); 9,84 (K3 = 1). ქარის საშუალო წლიური სიჩქარე, 0,5 მ/წმ: (K3 = 1).

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში 5.2.3.1.

ცხრილი 5.2.3.1. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მეთოდიკის მიხედვით

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 0,0000733 | 0,0020909 |

საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 5.2.3.2.

ცხრილი 5.2.3.2. გაანგარიშების საწყისი მონაცემები

| მასალა | პარამეტრი |
| --- | --- |
| მანგანუმის მადანი | გადატვირთული მასალის რ-ბა: Gч = 2,2 ტ/სთ; Gწლ = 17424 ტ/წელ. მტვრის ფრაქციის მასური წილი მასალაში: K1 = 0,04. მტვრის წილი, რომელიც გადადის აეროზოლში: K2 = 0,02. ტენიანობა 7%-მდე (K5 = 0,6). მასალის ზომები 50-10 მმ (K7 = 0,5). |

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ:

მტვრის მაქსიმალური ერთჯერადი ემისიის გაანგარიშება ხორციელდება ფორმულით:

МГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gч · 106 / 3600, გ/წმ

სადაც,

K1 -მტვრის ფრაქციის (0-200მკმ) წონითი წილი მასალაში;

K2 - მტვრის წილი (მტვრის მთლიანი წონითი წილიდან), რომელიც გადადის აეროზოლში (0-10მ კმ);

K3 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ მეტეო პირობებს;

K4 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ პირობებს, კვანძის დაცულობის ხარისხს გარეშე ზემოქმედებისაგან, ამტვერების პირობებს;

K5 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ტენიანობას;

K7 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ზომებს;

K8 - შემასწორებელი კოეფიციენტი სხვადასხვა მასალისათვის გრეიფერის ტიპის გათვალისწინებით, სხვა ტიპის გადამტვირთავი მოწყობილობების გამოყენებისას K8 = 1;

K9 - შემასწორებელი კოეფიციენტი ზალპური ჩამოცლისას ავტოთვითმცლელიდან.

B - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს გადმოყრის სიმაღლეს;

Gч – сგადასატვირთი მასალის რ-ბა სთ-ში, (ტ/სთ).

მტვრის ჯამური წლიური ემისიის გაანგარიშება ხორციელდება ფორმულით:

ПГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gгод, ტ/წელ

სადაც,

Gгод - გადასატვირთი მასალის წლიური რ-ბა, ტ/წელ;

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.

M2902 მ/წმ = 0,04 · 0,02 · 1 · 0,005 · 0,6 · 0,5 · 1 · 0,2 · 0,5 · 2,2 · 106 / 3600 = 0,0000733 გ/წ;

П2902 = 0,04 · 0,02 · 1 · 0,005 · 0,6 · 0,5 · 1 · 0,2 · 0,5 · 17424 = 0,0020909 ტ/წ;

შენახვა

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [8,9,10]

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში 5.2.3.3.

ცხრილი 5.2.3.3 დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 0,0000237 | 0,0005302 |

საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 5.2.3.2

მტვრის მაქსიმალური ერთჯერადი ემისიის გაანგარიშება ფხვიერი მასალის შენახვისას ხორციელდება ფორმულით:

МХР = K4 · K5 · K6 · K7 · q · Fраб + K4 · K5 · K6 · K7 · 0,11 · q · (Fпл - Fраб) · (1 - η), გ/წმ

სადაც,

K4 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ პირობებს, კვანძის დაცულობის ხარისხს გარეშე ზემოქმედებისაგან, ამტვერების პირობებს;

K5 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ტენიანობას;

K6 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს დასასაწყობებელი მასალის ზედაპირის პროფილს;

K7 -კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ზომებს;

Fраб - ფართი გეგმაზე, რომელზედაც სისტემატიურად მიმდინარეობს დასაწყობების სამუშაოები, მ2

Fпл - ამტვერების ზედაპირის ფართი გეგმაზე, მ2;

q - მტვრის კუთრი ამტვერების მაქსიმალური სიდიდე, გ/(მ2*წმ);

η - გაფრქვევის შემცირების ხარისხი მტვერდამხშობი სისტემის გამოყენებისას.

კოეფიციენტ K6 -ის მნიშვნელობა განისაზღვრება ფორმულით:

K6 = Fмакс / Fпл

სადაც,

Fмакс - საწყობის მაქსიმალურად შევსებისას დასასაწყობებელი მასალის ზედაპირის ფაქტიური ფართი საწყობის მაქსიმალურად შევსებისას, მ2;

მტვრის კუთრი ამტვერების მაქსიმალური სიდიდე განისაზღვრება ფორმულით: გ/(მ2*წმ);

q = 10-3 · a · Ub, გ/(მ2*წმ);

სადაც,

a და b – ემპირიული კოეფიციენტებია, რომლებიც დამოკიდებულია გადასატვირთი მასალის ტიპზე; Ub - ქარის სიჩქარე, მ/წმ.

მტვრის ჯამური წლიური ემისიის გაანგარიშება ფხვიერი მასალის შენახვისას ხორციელდება ფორმულით:

ПХР = 0,11 · 8,64 · 10-2 · K4 · K5 · K6 · K7 · q · Fпл · (1 - η) · (T - Tд - Tc) ტ/წელ;

სადაც,

T – оმასალის შენახვის საერთო დრო განსახილველ პერიოდში (დღე);

Tд - წვიმიან დღეთა რიცხვი;

Tс - მდგრადი თოვლის საფარიან დღეთა რიცხვი;

საანგარიშო პარამეტრები და მათი მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილში 5.2.3.4.

ცხრილი 5.2.3.4. საანგარიშო პარამეტრები და მათი მნიშვნელობები

| საანგარიშო პარამეტრები | მნიშვნელობები |
| --- | --- |
| გადასატვირთი მასალა: კირქვა ემპირიული კოეფიციენტები, რომლებიც დამოკიდებულია გადასატვირთი მასალის ტიპზე; | a = 0,0135 b = 2,987 |
| ადგილობრივი პირობები-საწყობი ღია ოთხივე მხრიდან | K4 = 1 |
| მასალის ტენიანობა 10%-მდე | K5 = 0,6 |
| დასასაწყობებელი მასალის ზედაპირის პროფილი | K6 = 300 / 200 = 1,5 |
| მასალის ზომები – 500-100 მმ | K7 = 0,5 |
| ქარის საანგარიშო სიჩქარეები,მ/წმ | U' = 0,5 |
| ქარის საშუალო წლიური სიჩქარე,მ/წმ | U = 0,5 |
| გადატვირთვის სამუშაოების ზედაპირის მუშა ფართი, მ2 | Fраб = 10 |
| ამტვერების ზედაპირის ფართი გეგმაზე, მ2 | Fпл = 200 |
| ამტვერების ზედაპირის ფაქტიური ფართი გეგმაზე, მ2 | Fмакс = 300 |
| მასალის შენახვის საერთო დრო განსახილვევლ პერიოდში, დღ. | T = 366 |
| წვიმიან დღეთა რიცხვი | Tд = 1 |
| მდგრადი თოვლის საფარიან დღეთა რიცხვი | Tс = 1 |

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.

q29020.5 მ/წმ = 10-3 · 0,0135 · 0,52.987 = 0,0000017 გ/(მ2*წმ);

M29020.5 მ/წმ =1 · 0,6 · 1,5 · 0,5 · 0,0000017 · 10 +1 · 0,6 · 1,5 · 0,5 · 0,11 · 0,0000017·(200-10) = 0,0000237 გ/წმ;

q2902 = 10-3 · 0,0135 · 0,52.987 = 0,0000017 გ/(მ2 * წმ);

П2902 = 0,11∙8,64∙10-2∙1∙0,6∙1,5∙0,5∙0,0000017∙200∙(366-1-1) = 0,0005302 ტ/წელ

სულ, გადაყრა+შენახვა (2902) იქნება:

| გ/წმ: დასაწყობება+შენახვა | 0,0000733 | 0,0000237 | 0,000097 |
| --- | --- | --- | --- |
| ტ/წელ: დასაწყობება+შენახვა | 0,0020909 | 0,0005302 | 0,002621 |

[7] (დანართი 117) რეკომენდაციის თანახმად, ტექნოლოგიური პროცესის მიმდინარეობისას, რომელიც ხორციელდება შეწონილი ნივთიერებების გამოყოფით ისეთ შენობებში, რომლებიც არ არის აღჭურვილი საერთო მიმოცვლითი ვენტილაციით (გაფრქვევა ფანჯრის ან კარების გასასვლელიდან), ან გამწოვი სისტემის არ არსებობისას, მყარი კომპონენტების გაფრქვევის გაანგარიშებისას ატმოსფერულ ჰაერში, მიზანშეწონილია მავნე ნივთიერებების გამოყოფის გაანგარიშების მაჩვენებლის კორექტირება კოეფიციენტით - 0,4

ემისიის კორექტირებისას გაანგარიშებული მრავლდება 0,4 კოეფიციენტზე:

0,000097× 0, 4 = 0.0000388 გ/წმ;

0,002621× 0, 4 = 0.0010484 ტ/წელ,

მადანში მანგანუმის კონცენტრაციაა საშუალოდ 40% შესაბამისად გვექნება:

M143   = 0,0000388 × 0, 40 = 0.00001552 გ/წმ;

G143 =  0,0010484 × 0, 40 = 0.00041936 ტ/წელ,

მათ შორის შეწონილი ნაწილაკები

M2902 = 0,0000388 × 0,60 = 0.00002328 გ/წმ;

G2902 = 0,0010484 × 0, 60 = 0.00062904 ტ/წელ;

### ემისიის გაანგარიშება ნედლეულის გრეიფერით ბუნკერში ჩაყრისას

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [8,9,10]

ფხვიერი მასალების გადატვირთვა ხორციელდება ჩამტვირთავი სახელოს გარეშე. ადგილობრივი პირობები-საწყობი დახურულია ოთხივე მხრიდან.(K4 = 0,005). მასალის გადმოყრის სიმაღლე-1,0 მ. (B = 0,5) ზალპური ჩამოცლა ავტოთვითმცლელიდან არ ხორციელდება. K9 =0,2). ქარის საანგარიშო სიჩქარეები, მ/წმ: 0,5 (K3 = 1); 3,5 (K3 = 1). ქარის საშუალო წლიური სიჩქარე, 0,5 მ/წმ: (K3 = 1).

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში 5.2.4.1.

ცხრილი 5.2.4.1 დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მეთოდიკის მიხედვით

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 0,0000374 | 0,0010668 |

საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 5.2.4.2.

ცხრილი 5.2.4.2. გაანგარიშების საწყისი მონაცემები

| მასალა | პარამეტრი |
| --- | --- |
| კოქსწვრილა კვარციტი კირქვა რკინის ხენჯი (მადანი) | გადატვირთული მასალის რ-ბა: Gч = 1,25 ტ/სთ; Gწლ = 9900 ტ/წელ. მტვრის ფრაქციის მასური წილი მასალაში: K1 = 0,04. მტვრის წილი, რომელიც გადადის აეროზოლში: K2 = 0,02. ტენიანობა 7%-მდე (K5 = 0,6). მასალის ზომები 50-10 მმ (K7 = 0,5) გრეიფერი 5 ტ-მდე თვირთამწეობით(K8 = 0,898) . |

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ:

მტვრის მაქსიმალური ერთჯერადი ემისიის გაანგარიშება ხორციელდება ფორმულით:

МГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gч · 106 / 3600, გ/წმ

სადაც,

K1 -მტვრის ფრაქციის (0-200მკმ) წონითი წილი მასალაში;

K2 - მტვრის წილი (მტვრის მთლიანი წონითი წილიდან), რომელიც გადადის აეროზოლში (0-10მ კმ);

K3 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ მეტეო პირობებს;

K4 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ პირობებს, კვანძის დაცულობის ხარისხს გარეშე ზემოქმედებისაგან, ამტვერების პირობებს;

K5 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ტენიანობას;

K7 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ზომებს;

K8 - შემასწორებელი კოეფიციენტი სხვადასხვა მასალისათვის გრეიფერის ტიპის გათვალისწინებით, სხვა ტიპის გადამტვირთავი მოწყობილობების გამოყენებისას K8 = 1;

K9 - შემასწორებელი კოეფიციენტი ზალპური ჩამოცლისას ავტოთვითმცლელიდან.

B - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს გადმოყრის სიმაღლეს;

Gч – сგადასატვირთი მასალის რ-ბა სთ-ში, (ტ/სთ).

მტვრის ჯამური წლიური ემისიის გაანგარიშება ხორციელდება ფორმულით:

ПГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gгод, ტ/წელ

სადაც,

Gгод - გადასატვირთი მასალის წლიური რ-ბა, ტ/წელ;

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.

M2902 მ//წ=0,04 · 0,02 · 1 · 0,005 · 0,6 · 0,5 · 0,898 · 0,2 · 0,5 · 1,25 · 106 / 3600 = 0,0000374 გ/წმ;

П2902 = 0,04 · 0,02 · 1 · 0,005 · 0,6 · 0,5 · 0,898 · 0,2 · 0,5 · 9900 = 0,0010668 ტ/წელ.

[7] (დანართი 117) რეკომენდაციის თანახმად, ტექნოლოგიური პროცესის მიმდინარეობისას, რომელიც ხორციელდება შეწონილი ნივთიერებების გამოყოფით ისეთ შენობებში, რომლებიც არ არის აღჭურვილი საერთო მიმოცვლითი ვენტილაციით (გაფრქვევა ფანჯრის ან კარების გასასვლელიდან), ან გამწოვი სისტემის არ არსებობისას, მყარი კომპონენტების გაფრქვევის გაანგარიშებისას ატმოსფერულ ჰაერში, მიზანშეწონილია მავნე ნივთიერებების გამოყოფის გაანგარიშების მაჩვენებლის კორექტირება კოეფიციენტით - 0,4

ემისიის კორექტირებისას გაანგარიშებული მრავლდება 0,4 კოეფიციენტზე:

M2902 = 0,0000374 × 0, 4 = 0.00001496 გ/წმ;

G2902 = 0,0010668 × 0, 4 = 0.00042672 ტ/წელ.

### ემისიის გაანგარიშება მანგანუმის მადნის გრეიფერით ბუნკერში ჩაყრისას

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [8,9,10]

ფხვიერი მასალების გადატვირთვა ხორციელდება ჩამტვირთავი სახელოს გარეშე. ადგილობრივი პირობები-საწყობი დახურულია ოთხივე მხრიდან.(K4 = 0,005). მასალის გადმოყრის სიმაღლე-1,0 მ. (B = 0,5) ზალპური ჩამოცლა ავტოთვითმცლელიდან არ ხორციელდება. K9 =0,2). ქარის საანგარიშო სიჩქარეები, მ/წმ: 0,5 (K3 = 1); 3,5 (K3 = 1). ქარის საშუალო წლიური სიჩქარე, 0,5 მ/წმ: (K3 = 1).

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში 5.2.5.1.

ცხრილი 5.2.5.1. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მეთოდიკის მიხედვით

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 0,0000659 | 0,0018776 |

საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში  5.2.5.2.

ცხრილი 5.2.5.2. გაანგარიშების საწყისი მონაცემები

| მასალა | პარამეტრი |
| --- | --- |
| მანგანუმის მადანი | გადატვირთული მასალის რ-ბა: Gч = 2,2 ტ/სთ; Gწლ = 17424 ტ/წელ. მტვრის ფრაქციის მასური წილი მასალაში: K1 = 0,04. მტვრის წილი, რომელიც გადადის აეროზოლში: K2 = 0,02. ტენიანობა 7%-მდე (K5 = 0,6). მასალის ზომები 50-10 მმ (K7 = 0,5) გრეიფერი 5 ტ-მდე თვირთამწეობით(K8 = 0,898). |

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ:

მტვრის მაქსიმალური ერთჯერადი ემისიის გაანგარიშება ხორციელდება ფორმულით:

МГР  = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gч · 106 / 3600, გ/წმ

სადაც,

K1 -მტვრის ფრაქციის (0-200მკმ) წონითი წილი მასალაში;

K2 - მტვრის წილი (მტვრის მთლიანი წონითი წილიდან), რომელიც გადადის აეროზოლში (0-10მ კმ);

K3 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ მეტეო პირობებს;

K4 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ პირობებს, კვანძის დაცულობის ხარისხს გარეშე ზემოქმედებისაგან, ამტვერების პირობებს;

K5 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ტენიანობას;

K7 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ზომებს;

K8 - შემასწორებელი კოეფიციენტი სხვადასხვა მასალისათვის გრეიფერის ტიპის გათვალისწინებით, სხვა ტიპის გადამტვირთავი მოწყობილობების გამოყენებისას K8 = 1;

K9 - შემასწორებელი კოეფიციენტი ზალპური ჩამოცლისას ავტოთვითმცლელიდან.

B - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს გადმოყრის სიმაღლეს;

Gч – сგადასატვირთი მასალის რ-ბა სთ-ში, (ტ/სთ).

მტვრის ჯამური წლიური ემისიის გაანგარიშება ხორციელდება ფორმულით:

ПГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gгод, ტ/წელ

სადაც,

Gгод - გადასატვირთი მასალის წლიური რ-ბა, ტ/წელ;

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.

M2902  მ//წ=0,04 · 0,02 · 1 · 0,005 · 0,6 · 0,5 · 0,898 · 0,2 · 0,5 · 2,2 · 106 / 3600 = 0,0000659 გ/წმ;

П2902 = 0,04 · 0,02 · 1 · 0,005 · 0,6 · 0,5 · 0,898 · 0,2 · 0,5 · 17424 = 0,0018776 ტ/წელ.

[7] (დანართი 117) რეკომენდაციის თანახმად, ტექნოლოგიური პროცესის მიმდინარეობისას, რომელიც ხორციელდება შეწონილი ნივთიერებების გამოყოფით ისეთ შენობებში, რომლებიც არ არის აღჭურვილი საერთო მიმოცვლითი ვენტილაციით (გაფრქვევა ფანჯრის ან კარების გასასვლელიდან), ან გამწოვი სისტემის არ არსებობისას, მყარი კომპონენტების გაფრქვევის გაანგარიშებისას ატმოსფერულ ჰაერში, მიზანშეწონილია მავნე ნივთიერებების გამოყოფის გაანგარიშების მაჩვენებლის კორექტირება კოეფიციენტით - 0,4

ემისიის კორექტირებისას გაანგარიშებული მრავლდება 0,4 კოეფიციენტზე:

0,0000659 × 0, 4 = 0,00002636 გ/წმ;

0,0018776 × 0, 4 = 0,00075104 ტ/წელ,

მადანში მანგანუმის კონცენტრაციაა საშუალოდ 40% შესაბამისად გვექნება:

M143 =0,00002636 × 0, 40 = 0.000010544 გ/წმ;

G143 = 0,00075104 × 0, 40 = 0.000300416 ტ/წელ,

მათ შორის შეწონილი ნაწილაკები:

M2902 = 0,00002636 × 0,60 = 0.000015816 გ/წმ;

G2902 = 0,00075104 × 0, 60 = 0.000450624 ტ/წელ,

### ემისიის გაანგარიშება ლენტური ტრანსპორტიორიდან

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [8,9,10]

ტრანსპორტირება ხორციელდება ღია კონვეირული ლენტების საშუალებით, სიგანით-0,80მ. საერთო სიგრძე შეადგენს 5.5 მეტრს. ქარის საანგარიშო სიჩქარეები შეადგენს, მ/წმ: 0,5(K3 = 1); საშუალო წლიური ქარის სიჩქარე 0,5 მ/წმ (K3 = 1).

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში 5.2.6.1.

ცხრილი 5.2.6.1. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მეთოდიკის მიხედვით

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 0,0059596 | 0,1699195 |

საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 5.2.6.2.

ცხრილი 5.2.6.2.

| მასალა | პარამეტრები | ერთდროულობა |
| --- | --- | --- |
| ნედლეული | მუშაობის დრო-7920 სთ/წელ; ტენიანობა 7%-მდე. (K5 = 0,6). ნაწილაკების ზომა-50-10მმ. (K7 = 0,5). კუთრი ამტვერება- 0,0000045 კგ/მ2*წმ. | + |

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ.

შეწონილი ნაწილაკების ჯამური მასის ემისია, რომელიც წარმოიქმნება მასალის ტრანსპორტირებისას ღია ლენტური კონვეირიდან, განისაზღვრება ფორმულით:

МК = 3,6 • K3 • K5 • WК • L • l • γ • T, ტ/წელ;

სადაც:

K3 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ მეტეო პირობებს ;

K5 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ტენიანობას;

WК - ლენტური ტრანსპორტიორიდან კუთრი ამტვერება, კგ/მ2*წმ;

L - ლენტური ტრანსპორტიორის სიგანე, მ.

l - ლენტური ტრანსპორტიორის სიგრძე, მ.

γ - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის დაწვრილმარცვლოვანებას;

T - მუშაობის წლიური დრო, სთ/წელ;

მაქსიმალური ერთჯერადი ემისია რომელიც წარმოიქმნება მასალის ტრანსპორტირებისას ღია ლენტური კონვეირიდან, განისაზღვრება ფორმულით:

М'К = K3 • K5 • WК • L • l • γ • 103, გ/წმ;

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.

M2902 მ/წმ = 1 · 0,6 · 0,0000045 · 5,5 · 0,8 · 0,5 · 103 = 0,0059596 გ/წმ;

M2902 = 3,6 · 1 · 0,6 · 0,0000045 · 5,5 · 0,8 · 0,5 · 7920 = 0,1699195 ტ/წელ.

[7] (დანართი 117) რეკომენდაციის თანახმად, გვ.(13) ტექნოლოგიური პროცესის მიმდინარეობისას, რომელიც ხორციელდება შეწონილი ნივთიერებების გამოყოფით ისეთ შენობებში, რომლებიც არ არის აღჭურვილი საერთო მიმოცვლითი ვენტილაციით (გაფრქვევა ფანჯრის ან კარების გასასვლელიდან), ან გამწოვი სისტემის არ არსებობისას, მყარი კომპონენტების გაფრქვევის გაანგარიშებისას ატმოსფერულ ჰაერში, მიზანშეწონილია მავნე ნივთიერებების გამოყოფის გაანგარიშების მაჩვენებლის კორექტირება კოეფიციენტით - 0,4

ემისიის კორექტირებისას გაანგარიშებული მრავლდება 0,4 კოეფიციენტზე:

M2902 = 0,0059596 × 0, 4 = 0.002384 გ/წმ;

G2902 = 0,1699195 × 0, 4 = 0.067968 ტ/წელ;

სილიკომანგანუმის ქიმიურ შემადგენლობაში მანგანუმის მასური წილია 65%.

M143  = 0.002384 × 0.65  =0.0015496 გრ/წმ.

G143  = 0.067968 × 0.65  = 0.0441792 ტ/წელ.

შეწონილი ნაწილაკები 35%.

M2902 = 0.002384 × 0.35  = 0.0008344 გრ/წმ.

G2902  =  0.067968 × 0.35  = 0.0237888 ტ/წელ.

### ემისიის გაანგარიშება ლენტური ტრანსპორტიორიდან

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [8,9,10]

ტრანსპორტირება ხორციელდება ღია კონვეირული ლენტების საშუალებით, სიგანით-0,80მ. საერთო სიგრძე შეადგენს 2,9 მეტრს. ქარის საანგარიშო სიჩქარეები შეადგენს, მ/წმ: 0,5(K3 = 1); საშუალო წლიური ქარის სიჩქარე 0,5 მ/წმ (K3 = 1).

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში 5.2.7.1.

ცხრილი 5.2.7.1. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მეთოდიკის მიხედვით

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 0,0031423 | 0,089594 |

საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 5.2.7.2.

ცხრილი 5.2.7.2.

| მასალა | პარამეტრები | ერთდროულობა |
| --- | --- | --- |
| ნედლეული | მუშაობის დრო-7920 სთ/წელ; ტენიანობა 7%-მდე. (K5 = 0,6). ნაწილაკების ზომა-50-10მმ. (K7 = 0,5). კუთრი ამტვერება- 0,0000045 კგ/მ2*წმ. | + |

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ.

შეწონილი ნაწილაკების ჯამური მასის ემისია, რომელიც წარმოიქმნება მასალის ტრანსპორტირებისას ღია ლენტური კონვეირიდან, განისაზღვრება ფორმულით:

МК = 3,6 • K3 • K5 • WК • L • l • γ • T, ტ/წელ;

სადაც:

K3 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ მეტეო პირობებს ;

K5 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ტენიანობას;

WК - ლენტური ტრანსპორტიორიდან კუთრი ამტვერება, კგ/მ2*წმ;

L - ლენტური ტრანსპორტიორის სიგანე, მ.

l - ლენტური ტრანსპორტიორის სიგრძე, მ.

γ - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის დაწვრილმარცვლოვანებას;

T - მუშაობის წლიური დრო, სთ/წელ;

მაქსიმალური ერთჯერადი ემისია რომელიც წარმოიქმნება მასალის ტრანსპორტირებისას ღია ლენტური კონვეირიდან, განისაზღვრება ფორმულით:

М'К = K3 • K5 • WК • L • l • γ • 103, გ/წმ;

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.

M2902 მ/წმ = 1 · 0,6 · 0,0000045 · 2,9 · 0,8 · 0,5 · 103 = 0,0031423 გ/წმ;

M2902 = 3,6 · 1 · 0,6 · 0,0000045 · 2,9 · 0,8 · 0,5 · 7920 = 0,089594 ტ/წელ.

[7] (დანართი 117) რეკომენდაციის თანახმად, გვ.(13) ტექნოლოგიური პროცესის მიმდინარეობისას, რომელიც ხორციელდება შეწონილი ნივთიერებების გამოყოფით ისეთ შენობებში, რომლებიც არ არის აღჭურვილი საერთო მიმოცვლითი ვენტილაციით(გაფრქვევა ფანჯრის ან კარების გასასვლელიდან), ან გამწოვი სისტემის არ არსებობისას, მყარი კომპონენტების გაფრქვევის გაანგარიშებისას ატმოსფერულ ჰაერში, მიზანშეწონილია მავნე ნივთიერებების გამოყოფის გაანგარიშების მაჩვენებლის კორექტირება კოეფიციენტით - 0,4

ემისიის კორექტირებისას გაანგარიშებული მრავლდება 0,4 კოეფიციენტზე:

M2902 = 0.0031423 × 0, 4 = 0.001257გ/წმ;

G2902 = 0.089594 × 0, 4 = 0.035838 ტ/წელ;

სილიკომანგანუმის  ქიმიურ შემადგენლობაში მანგანუმის მასური წილია 65%.

M143  = 0.001257 × 0.65  =0.00081705 გრ/წმ.

G143  = 0.035838 × 0.65  = 0.0232947ტ/წელ.

შეწონილი ნაწილაკები 35%.

M2902 = 0.001257 × 0.35  = 0.00043995 გრ/წმ.

G2902  =  0.035838 × 0.35  = 0.0125433 ტ/წელ.

### ემისიის გაანგარიშება ღუმელის მკვებავ კონტეინერში ნედლეულის ჩაყრისას

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [8,9,10]

ფხვიერი მასალების გადატვირთვა ხორციელდება ჩამტვირთავი სახელოს გარეშე. ადგილობრივი პირობები-საწყობი დახურულია ოთხივე მხრიდან.(K4 = 0,005). მასალის გადმოყრის სიმაღლე-1,0 მ. (B = 0,5) ზალპური ჩამოცლა ავტოთვითმცლელიდან არ ხორციელდება. K9 =0,2). ქარის საანგარიშო სიჩქარეები, მ/წმ: 0,5 (K3 = 1); 3,5 (K3 = 1). ქარის საშუალო წლიური სიჩქარე, 0,5 მ/წმ: (K3 = 1).

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში 5.2.8.1.

ცხრილი 5.2.8.1. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მეთოდიკის მიხედვით

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 0,000115 | 0,0032789 |

საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 5.2.8.2.

ცხრილი 5.2.8.2. გაანგარიშების საწყისი მონაცემები

| მასალა | პარამეტრი |
| --- | --- |
| ნედლეული | გადატვირთული მასალის რ-ბა: Gч = 3,45 ტ/სთ; Gწლ = 27324 ტ/წელ. მტვრის ფრაქციის მასური წილი მასალაში: K1 = 0,04. მტვრის წილი, რომელიც გადადის აეროზოლში: K2 = 0,02. ტენიანობა 7%-მდე (K5 = 0,6). მასალის ზომები 50-10 მმ (K7 = 0,5). |

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ:

მტვრის მაქსიმალური ერთჯერადი ემისიის გაანგარიშება ხორციელდება ფორმულით:

МГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gч · 106 / 3600, გ/წმ

სადაც,

K1 -მტვრის ფრაქციის (0-200მკმ) წონითი წილი მასალაში;

K2 - მტვრის წილი (მტვრის მთლიანი წონითი წილიდან), რომელიც გადადის აეროზოლში (0-10მ კმ);

K3 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ მეტეო პირობებს;

K4 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ პირობებს, კვანძის დაცულობის ხარისხს გარეშე ზემოქმედებისაგან, ამტვერების პირობებს;

K5 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ტენიანობას;

K7 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ზომებს;

K8 - შემასწორებელი კოეფიციენტი სხვადასხვა მასალისათვის გრეიფერის ტიპის გათვალისწინებით, სხვა ტიპის გადამტვირთავი მოწყობილობების გამოყენებისას K8 = 1;

K9 - შემასწორებელი კოეფიციენტი ზალპური ჩამოცლისას ავტოთვითმცლელიდან.

B - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს გადმოყრის სიმაღლეს;

Gч – сგადასატვირთი მასალის რ-ბა სთ-ში, (ტ/სთ).

მტვრის ჯამური წლიური ემისიის გაანგარიშება ხორციელდება ფორმულით:

ПГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gгод, ტ/წელ

სადაც,

Gгод - გადასატვირთი მასალის წლიური რ-ბა, ტ/წელ;

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.

M2902  მ//წ = 0,04 · 0,02 · 1 · 0,005 · 0,6 · 0,5 · 1 · 0,2 · 0,5 · 3,45 · 106 / 3600 = 0,000115 გ/წმ;

П2902 = 0,04 · 0,02 · 1 · 0,005 · 0,6 · 0,5 · 1 · 0,2 · 0,5 · 27324 = 0,0032789 ტ/წელ.

[7] (დანართი 117) რეკომენდაციის თანახმად, ტექნოლოგიური პროცესის მიმდინარეობისას, რომელიც ხორციელდება შეწონილი ნივთიერებების გამოყოფით ისეთ შენობებში, რომლებიც არ არის აღჭურვილი საერთო მიმოცვლითი ვენტილაციით (გაფრქვევა ფანჯრის ან კარების გასასვლელიდან), ან გამწოვი სისტემის არ არსებობისას, მყარი კომპონენტების გაფრქვევის გაანგარიშებისას ატმოსფერულ ჰაერში, მიზანშეწონილია მავნე ნივთიერებების გამოყოფის გაანგარიშების მაჩვენებლის კორექტირება კოეფიციენტით - 0,4

ემისიის კორექტირებისას გაანგარიშებული მრავლდება 0,4 კოეფიციენტზე:

M2902 = 0,000115 × 0, 4 = 0.000046 გ/წმ;

G2902 =  0,0032789 × 0, 4 = 0.00131156 ტ/წელ.

სილიკომანგანუმის  ქიმიურ შემადგენლობაში მანგანუმის მასური წილი 65%-ია.

M143  = 0.000046 × 0.65  =0.0000299 გრ/წმ.

G143  = 0.00131156 × 0.65  = 0.000852514 ტ/წელ.

შეწონილი ნაწილაკები 35%.

M2902 = 0.000046 × 0.35  = 0.0000161 გრ/წმ.

G2902  =  0.00131156 × 0.35  = 0.000459046 ტ/წელ.

სულ : ჯამური ემისია შენობის ღიობიდან (გ-2)

| მავნე ნივთიერების |  | გ/წმ | ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 0143 | მანგანუმი და მისი ნაერთები | 0.03278 | 0.93355 |
| 0301 | აზოტის დიოქსიდი | 0.00150 | 0.04200 |
| 0330 | გოგირდის დიოქსიდი | 0.00030 | 0.00900 |
| 0337 | ნახშირბადის ოქსიდი | 0.00020 | 0.00600 |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 0.01771 | 0.50438 |

# ატმოსფერულ  ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის პარამეტრები

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის პარამეტრები წარმოდგენილია ცხრილებში 6.1.-6.4.

ცხრილი 6.1. მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროების დახასიათება

| წარმოების, საამქროს, უბნის დასახელება | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს |  |  | მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროს |  |  |  |  | მავნე ნივთიერებათა |  | გამოყოფის წყაროდან გამოყოფილ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა, ტ/წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ნომერი* | დასახელება | რაოდენობა | ნომერი* | დასახელება | რაოდენობა | მუშაობის დრო დღ/ღმ | მუშაობის დრო წელიწადში | დასახელება | კოდი |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| საწარმოს ტერიტორია | გ-1 | მილი | 1 | 1 | მადანთერმული ღუმელიდან | 1 | 24 | 7920 | მანგანუმი და მისი ნაერთები | 143 | 494.208 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | აზოტის დიოქსიდი | 301 | 2.178 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | გოგირდის დიოქსიდი | 330 | 0.006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირბადის მონოქსიდი | 337 | 10.692 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | შეწონილი ნაწილაკები | 2902 | 266.112 |
| საწარმოს ტერიტორია | გ-2 | არაორგანიზებული | 1 | 501 | შენობის ღიობი | 1 | 24 | 7920 | მანგანუმი და მისი ნაერთები | 143 | 0.9335 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | აზოტის დიოქსიდი | 301 | 0.042 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | გოგირდის დიოქსიდი | 330 | 0.009 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირბადის მონოქსიდი | 337 | 0.006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | შეწონილი ნაწილაკები | 2902 | 0.504379 |

ცხრილი 6.2. მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროების დახასიათება

| მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს ნომერი | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს პარამეტრები |  | აირჰაერმტვერნარევის პარამეტრები მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს გამოსვლის ადგილას |  |  | მავნე ნივთიერების კოდი | გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა |  | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს კოორდინატები ობიექტის კოორდინატთა სისტემაში. მ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | წერტილოვანი წყაროსთვის |  | ხაზოვანი წყაროსთვის |  |  |  |
|  | სიმაღლე | დიამეტრი ან კვეთის ზომა | სიჩქარე. მ/წმ. | მოცულობა. მ3/წმ. | ტემპერატურა. t0C |  | გ/წმ | ტ/წელ | X | Y | ერთი ბოლოსთვის |  | მეორე ბოლოსთვის. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| გ-1 | 26 | 1,0 | 30,08 | 23,62 | 120 | 143 | 0.0350 | 0.9880 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 301 | 0.0760 | 2.1780 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 330 | 0.0002 | 0.0060 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 337 | 0.3750 | 10.6920 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2902 | 0.0190 | 0.5320 |  |  |  |  |  |  |
| გ-2 | 21 | - | - | - | 30 | 143 | 0.03278 | 0.93355 | - | სიგანე 3 მ. | 17.00 | -45.50 | 18.00 | -50.50 |
|  |  |  |  |  |  | 301 | 0.00150 | 0.04200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 330 | 0.00030 | 0.00900 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 337 | 0.00020 | 0.00600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2902 | 0.01771 | 0.50438 |  |  |  |  |  |  |

ცხრილი 6.3. აირმტვერდამჭერი მოწყობილობების დახასიათება

| მავნე ნივთიერება |  |  | აირმტვერდამჭერი მოწყობილობების |  | მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაცია, გ/მ3 |  | აირმტვერდამჭერი მოწყობილობების გაწმენდის ხარისხი, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გამოყოფის წყაროს ნომერი | გაფრქვევის წყაროს ნომერი | კოდი | დასახელება | რაოდენობა, ცალი | გაწმენდამდე | გაწმენდის შემდეგ | საპროექტო | ფაქტიური |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| გ-1 | 1 | 143 2902 | ციკლონი | 2 | 0,741 0,40 | 0,0015 0,0008044 | 99,8 99,8 | 99,79 99,26 |
|  |  |  | სახელოებიანი ფილტრი | 1 |  |  |  |  |

ცხრილი 6.4. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევა, მათი გაწმენდა და უტილიზება

| მავნე ნივთიერება |  | გამოყოფის წყაროებიდან წარმოქმნილი მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა (სვ,4+სვ,6) | მათ შორის |  |  | გასაწმენდად შემოსულიდან დაჭერილია |  | სულ გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა (სვ,3-სვ,7) | მავნე ნივთიერებათა დაჭერის % გამოყოფილთან შედარებით (სვ,7/სვ,3)X100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  | გაფრქვეულია გაწმენდის გარეშე |  | სულ მოხვდა გამწმენდ მოწყობილობაში | სულ | მათ შორის უტილიზებულია |  |  |
|  |  |  | სულ | ორგანიზებული გამოყოფის წყაროდან |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 143 | მანგანუმი და მისი ნაერთები | 495.14150 | 0.93350 | - | 494.20800 | 493.22000 | 493.22000 | 1.92155 | 99.61193 |
| 301 | აზოტის დიოქსიდი | 2.22000 | 2.22000 | - | - | - | - | 2.22000 | 0,00 |
| 330 | გოგირდის დიოქსიდი | 0.01500 | 0.01500 | - | - | - | - | 0.01500 | 0,00 |
| 337 | ნახშირბადის ოქსიდი | 10.69800 | 10.69800 | - | - | - | - | 10.69800 | 0,00 |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 266.61638 | 0.50438 | - | 266.11200 | 265.58000 | 265.58000 | 1.03638 | 99.61128 |

საქართველოს მთავრობის № 435 დადგენილების დანართი 48 -ის მიხედვით [7]. CO2-ის ხვედრითი გამოყოფის კოეფიციენტი, ტ/ტ პროდუქტზე შეადგენს 1,7. შესაბამისად წლიურად წარმოიქმნება 7920 ტ/წელ * 1,7 ტ/ტ = 13464,0 ტ/წელ.

# ატმოსფერულ  ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში

სილიკომანგანუმის საპროექტო საწარმოდან სამხრეთით 300 მეტრში, მდებარეობს ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხნის ატმოსფეროში მავნე ნივთიერებათა კონტროლის ავტომატური სადგური, რომლის მონაცემები ავტომატურ რეჟიმში იგზავნება გარემოს დაცვის სამინისტროში. ხელსაყრელი მდებარეობის გამო სადგურის მონაცემები ლეგიტიმურია საპროექტო საწარმოსთვის და შესაბამისად ფონურ კონცენტრაციებად მიღებულია ამ სადგურის 2018 წლის მონაცემები შემდეგ ნივთიერებებზე.

| მავნე ნივთიერება |  | მაქსიმალური ერთჯერადი მგ/მ3 |
| --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |
| 0143 | მანგანუმი და მისი ნაერთები | 0.005 |
| 0301 | აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) | 0.060 |
| 0330 | გოგირდის დიოქსიდი | 0.040 |
| 0337 | ნახშირბადის ოქსიდი | 0.610 |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 0.370 |

ზემოთმოყვანილ გაანგარიშებების და ფონური დაბინძურების საფუძველზე შესრულებულია გაბნევის ანგარიში [5]-ს მიხედვით.

| საანგარიშო მოედნები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| კოდი |  | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ბიჯი (მ) |  |  |  |  |  | სიმაღლე (მ) |
|  |  | 1-ლი მხარის შუა წერტილის კოორდინატები (მ) |  |  |  |  |  | 2-ლი მხარის შუა წერტილის კოორდინატები (მ) |  |  |  |  |  | სიგანე (მ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  | Y |  | X |  |  | Y |  |  |  |  | სიგანეზე |  |  | სიგრძეზე |  |  |  |
| 1 |  | -1318.50 |  |  |  | -67.00 |  | 1729.50 |  |  | -67.00 |  |  | 1886.0 |  | 50,00 |  |  | 50.00 |  |  | 2 |
| საანგარიშო წერტილები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი |  |  | კოორდინატები (მ) |  |  |  | სიმაღლე (მ) |  | წერტილის ტიპი |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კომენტარი |  |  |  |
|  |  |  | X |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | -208.00 |  | -507.00 |  | 2.00 |  | საცხოვრებელი ზონის საზღვარზე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 72.50 |  | -362.00 |  | 2.00 |  | საცხოვრებელი ზონის საზღვარზე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 378.00 |  | -344.50 |  | 2.00 |  | საცხოვრებელი ზონის საზღვარზე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | -1.03 |  | 546.19 |  | 2.00 |  | ნორმირებული 500 მ-იანი ზონის საზღვარზე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 551.93 |  | 0.06 |  | 2.00 |  | ნორმირებული 500 მ-იანი ზონის საზღვარზე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | -1.42 |  | -664.58 |  | 2.00 |  | ნორმირებული 500 მ-იანი ზონის საზღვარზე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | -510.87 |  | 0.68 |  | 2.00 |  | ნორმირებული 500 მ-იანი ზონის საზღვარზე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ფონური კონცენტრაციების გაზომვის პოსტები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პოსტის # |  |  | დასახელება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კოორდინატები (მ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | Y |  |  |
| 1 |  |  | ფონური პოსტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| ნივთ. კოდი |  |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  |  | მაქსიმალური კონცენტრაცია მგ/მ3-ში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საშუალო კონცენტრაცია* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | შტილი |  | ჩრდილოეთი | აღმოსავლეთი |  | სამხრეთი |  |  | დასავლეთი |  |  |  |  |  |
| 0143 |  |  | მანგანუმი და მისი ნაერთები |  |  |  |  |  | 0.005 |  | 0.005 | 0.005 |  | 0.005 |  |  | 0.005 |  |  | 0.000 |  |  |
| 0301 |  |  | აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) |  |  |  |  |  | 0.060 |  | 0.060 | 0.060 |  | 0.060 |  |  | 0.060 |  |  | 0.000 |  |  |
| 0330 |  |  | გოგირდის დიოქსიდი |  |  |  |  |  | 0.040 |  | 0.040 | 0.040 |  | 0.040 |  |  | 0.040 |  |  | 0.000 |  |  |
| 0337 |  |  | ნახშირბადის ოქსიდი |  |  |  |  |  | 0.610 |  | 0.610 | 0.610 |  | 0.610 |  |  | 0.610 |  |  | 0.000 |  |  |
| 2902 |  |  | შეწონილი ნაწილაკები |  |  |  |  |  | 0.370 |  | 0.370 | 0.370 |  | 0.370 |  |  | 0.370 |  |  | 0.000 |  |  |

ნივთიერება: 0143 მანგანუმი და მისი ნაერთები მაქსიმალური კონცენტრაციები უახლოეს დასახლებასთან (წერტ. N1-N3) და ნორმირებული 500მ. ზონის საზღვარზე (წერტ. N4-N7)

ნივთიერება: 0301  აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) მაქსიმალური კონცენტრაციები უახლოეს დასახლებასთან (წერტ. N1-N3) და ნორმირებული 500მ. ზონის საზღვარზე (წერტ. N4-N7)

ნივთიერება: 0330 გოგირდის დიოქსიდი მაქსიმალური კონცენტრაციები უახლოეს დასახლებასთან (წერტ. N1-N3) და ნორმირებული 500მ. ზონის საზღვარზე (წერტ. N4-N7)

ნივთიერება: 0337 ნახშირბადის ოქსიდი მაქსიმალური კონცენტრაციები უახლოეს დასახლებასთან (წერტ. N1-N3) და ნორმირებული 500მ. ზონის საზღვარზე (წერტ. N4-N7)

ნივთიერება: 2902 შეწონილი ნაწილაკები მაქსიმალური კონცენტრაციები უახლოეს დასახლებასთან (წერტ. N1-N3) და ნორმირებული 500მ. ზონის საზღვარზე (წერტ.N4-N7)

ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი: 6204 აზოტის დიოქსიდი, გოგირდის დიოქსიდი მაქსიმალური კონცენტრაციები უახლოეს დასახლებასთან (წერტ. N1-N3) და ნორმირებული 500მ. ზონის საზღვარზე (წერტ.N4-N7)

# მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის მიღებული შედეგები და ანალიზი

მოცემულია საკონტროლო წერტილებიდან დამაბინძურებელ მავნე ნივთიერებათა მაქსიმალური კონცენტრაციები ზდკ-წილებში.

| მავნე ნივთიერების დასახელება | მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციის წილი ობიექტიდან |  |
| --- | --- | --- |
|  | უახლოესი დასახლებული პუნქტის საზღვარზე | 500 მ რადიუსის საზღვარზე |
| 1 | 2 | 3 |
| მანგანუმი და მისი ნაერთები | 0,68 | 0,60 |
| აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) | 0,30 | 0,30 |
| გოგირდის დიოქსიდი | 0,11 | 0,11 |
| ნახშირბადის ოქსიდი | 0,12 | 0,12 |
| შეწონილი ნაწილაკები | 0,74 | 0,74 |
| ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი: 6204 აზოტის დიოქსიდი, გოგირდის დიოქსიდი | 0,26 | 0,26 |

# დასკვნა

ჩატარებული გაბნევის გაანგარიშების შედეგების მიხედვით, მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაციები საკონტროლო წერტილებში (დასახლებული პუნქტის და 500 მეტრიანი ნორმირებული ზონის საზღვარზე) არ აღემატება ნორმატიულ მნიშვნელობებს. ამდენად სილიკომანგანუმის საწარმოს ფუნქციონირებისას ჰაერის ხარისხის გაუარესებას ადგილი არ ექნება და მიღებული გაფრქვევები შესაძლებელია დაკვალიფიცირდეს როგორც ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევები. პროგრამული გაბნევის სრული ცხრილური ნაწილი იხ. დანართი 1.

ასვე, შესრულდა ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების პროგრამული გაბნევა ფონის გარეშე.

ცხრილი 9.1 ნივთიერებები, რომელთა ანგარიშიც არამიზანშეწონილია, ან რომლებიც არ მონაწილეობს ანგარიშში ანგარიშის მიზანშეწონილობის კრიტერიუმები E3=0.01

| კოდი | დასახელება | ჯამი Cm/ზდკ |
| --- | --- | --- |
| 0301 | აზოტის დიოქსიდი | 0,01 |
| 0330 | გოგირდის დიოქსიდი | 0,00 |
| 0337 | ნახშირბადის ოქსიდი | 0,00 |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 0,00 |
| 6204 | აზოტის დიოქსიდი, გოგირდის დიოქსიდი | 0,00 |

მანგანუმის და მისი ნაერთების მაქსიმალური კონცენტრაციები საკონტროლო წერტილებში მოცემულია ქვემოთ.

ნივთიერება: 143 მანგანუმი და მისი ნაერთების მაქსიმალური კონცენტრაციები უახლოეს დასახლებასთან (წერტ. N1-N3) და ნორმირებული 500მ. ზონის საზღვარზე (წერტ.N4-N7)

შედეგიდან თვალნათლივ ჩანს, რომ სილიკომანგანუმის საწარმოს მიერ ექსპლუატაციის პროცესში გფრქვეული მავნე ნივთიერებები ფონის გარეშე უმნიშვნელოა.

# ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები

ზდგ-ის ნორმები ხუთწლიან პერიოდში თითოეული გაფრქვევის წყაროსთვის და თითოეული მავნე ნივთიერებისთვის წარმოდგენილია ცხრილ 10.1.-ში

ცხრილი 10.1.

| გამოყოფის წყაროს დასახელება | გაფრქვევის წყაროს ნომერი | ზდგ-ს ნორმები 2019- 2024 წლებისთვის |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | გ/წმ | ტ/წელი |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 143 მანგანუმი და მისი ნაერთები(მანგანუმის ოქსიდზე გადაანგარიშებით) |  |  |  |
| ღუმელის მილი | გ-1 | 0.0350 | 0.9880 |
| შენობის ღიობი | გ-2 | 0.03278 | 0.93355 |
|  | ∑ | 0.06778 | 1.92155 |
| 301 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) |  |  |  |
| ღუმელის მილი | გ-1 | 0.0760 | 2.1780 |
| შენობის ღიობი | გ-2 | 0.00150 | 0.04200 |
|  | ∑ | 0.07750 | 2.22000 |
| 330 გოგირდის დიოქსიდი |  |  |  |
| ღუმელის მილი | გ-1 | 0.000200 | 0.006000 |
| შენობის ღიობი | გ-2 | 0.000300 | 0.009000 |
|  | ∑ | 0.000500 | 0.015000 |
| 337 ნახშირბადის ოქსიდი |  |  |  |
| ღუმელის მილი | გ-1 | 0.375000 | 10.692000 |
| შენობის ღიობი | გ-2 | 0.000200 | 0.006000 |
|  | ∑ | 0.375200 | 10.698000 |
| 2902 შეწონილი ნაწილაკები |  |  |  |
| ღუმელის მილი | გ-1 | 0.0190 | 0.5320 |
| შენობის ღიობი | გ-2 | 0.01771 | 0.50438 |
|  | ∑ | 0.0367 | 1.0364 |

ზდგ-ის ნორმები ხუთწლიან პერიოდში მთლიანად საწარმოსთვის წარმოდგენილია ცხრილ 10.2.-ში.

ცხრილი 10.2.

| მავნე ნივთიერების |  | ზდგ-ს ნორმები 2019 - 2024 წლებისთვის |  |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება | გ/წმ | ტ/წელი |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0143 | მანგანუმი და მისი ნაერთები | 0.06778 | 1.92155 |
| 0301 | აზოტის დიოქსიდი | 0.07750 | 2.22000 |
| 0330 | გოგირდის დიოქსიდი | 0.00050 | 0.01500 |
| 0337 | ნახშირბადის ოქსიდი | 0.37520 | 10.69800 |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 0.03671 | 1.03638 |
|  | ∑ | 0.55769 | 15.89092 |

# ლიტერატურა

- საქართველოს კანონი „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“,

- საქართველოს კანონი „ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“,

- საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 იანვრის დადგენილება № 42 „ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროების ინვენტარიზაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“

- საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №408 დადგენილება „ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების გაანგარიშების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“,

- საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 24 თებერვლის ბრძანება №38/ნ «გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის ნორმების დამტკიცების შესახებ»,

- საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 25 აგვისტოს ბრძანება № 1-1/1743 „დაპროექტების ნორმების-„სამშენებლო კლიმატოლოგია“,

- საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის დადგენილება № 435 „დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან  ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის განსაზღვრის ინსტრუმენტული მეთოდის, დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის დამდგენი სპეციალური გამზომ-საკონტროლო აპარატურის სტანდარტული ჩამონათვალისა და დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ტექნოლოგიური პროცესების მიხედვით ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის საანგარიშო მეთოდიკის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“

- Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск,

- 2001; «Временными методическими указаниями по расчету выбросов загрязняющих веществ (пыли) в атмосферу при складировании и перегрузке сыпучих материалов на предприятиях речного флота», Белгород, 1992;

- «Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2005.

- УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 4,00  ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" Санкт-Петербург 2001-2005г,

# დანართი 1. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის პროგრამული ამონაბეჭდი

| УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4 Copyright © 1990-2019 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» |  |
| --- | --- |
| პროგრამა რეგისტრირებულია შპს "გამა კონსალტინგ"-ზე სარეგისტრაციო ნომერი: 01-01-2568 |  |
| საწარმო: სილიკომანგანუმის საწარმო |  |
| ქალაქი: ზესტაფონი |  |
| ნორმატიული სანიტარული ზონა: 500 მ |  |
| ანგარიში: Расчет рассеивания по ОНД-86» (лето) |  |
| მეტეოროლოგიური პარამეტრები |  |
| ყველაზე ცივი თვის საშუალო ტემპერატურა | 3.7 |
| ყველაზე თბილი თვის საშუალო ტემპერატურა | 30.2 |
| კოეფიციენტი А, დამოკიდებული ატმოსფეროს სტრატიფიკაციის ტემპერატურაზე: | 200. |
| U* – ქარის სიჩქარე მოცემული ადგილმდებარეობისათვის, რომლის გადამეტების განმეორებადობა 5%-ის ფარგლებშია, მ/წმ: | 9. |
| ატმოსფერული ჰაერის სიმკვრივე | 1.29 |
| ბგერის სიჩქარე (მ/წმ) | 331. |

| გაფრქვევის წყაროთა პარამეტრები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გათვალისწინებული საკითხები: "%" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით;"+" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე;"-" - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არაა შეტანილი ფონში. მონიშვნის არ არსებობის გამო წყარო არ გაითვალისწინება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წყაროთა ტიპები: 1 - წერტილოვანი;2 - წრფივი;3 - არაორგანიზებული;4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, გათვლისთვის გაერთიანებული ერთ სიბრტყულ წყაროდ;5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი სიმძლავრის გაფრქვევით;6 - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალურად მიმართული გაფრქვევით;7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალურად მიმართული გაფრქვევის მქონე წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა;8 - ავტომაგისტრალი; 9 - წერტილოვანი ჰორიზონტალური გაფქვევით; 10 - ჩირაღდანი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აღრიცხვა ანგარიშისას | წყაროს # | წყაროს დასახელება | ვარიანტი | ტიპი | წყაროს სიმაღ. (მ) | დიამეტრი (მ) |  | აირ-ჰაეროვანი ნარევის მოცულ.(მ3/წმ) | აირ-ჰაეროვანი ნარევის სიჩქარე(მ/წმ) |  |  | აირ-ჰაეროვანი ნარევის სიმკვრივე (კგ/მ3) |  |  | აირ-ჰაეროვანი ნაერევის ტემპერ. (°С) | წყაროს სიგანე (მ) |  | გაფრქვევის გადახრა (გრადუსი) |  |  | კოეფ. რელიეფი | კოორდინატები |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (მ) X1 | (მ) Y1 |  | (მ) X2 |  | (მ) Y2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კუთხე | მიმართულება |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოედ. # საამქ. # 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % | 1 | ღუმელის მილი | 1 | 1 | 26 | 1.00 |  | 23.62 | 30.07 |  |  | 1.29 |  |  | 100.00 | 0.00 |  | - | - |  | 1 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F |  | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 0143 |  | მანგანუმი და მისი ნაერთები (მანგანუმის (IV) ოქსიდზე გადაანგარიშებით) |  |  |  |  | 0.0350000 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.04 |  |  | 512.58 |  |  | 3.95 |  | 0.04 |  | 517.26 |  | 4.18 |  |
| 0301 |  | აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) |  |  |  |  | 0.0760000 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.00 |  |  | 512.58 |  |  | 3.95 |  | 0.00 |  | 517.26 |  | 4.18 |  |
| 0330 |  | გოგირდის დიოქსიდი |  |  |  |  | 0.0002000 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.00 |  |  | 512.58 |  |  | 3.95 |  | 0.00 |  | 517.26 |  | 4.18 |  |
| 0337 |  | ნახშირბადის ოქსიდი |  |  |  |  | 0.3750000 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.00 |  |  | 512.58 |  |  | 3.95 |  | 0.00 |  | 517.26 |  | 4.18 |  |
| 2902 |  | შეწონილი ნაწილაკები |  |  |  |  | 0.0190000 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.00 |  |  | 512.58 |  |  | 3.95 |  | 0.00 |  | 517.26 |  | 4.18 |  |
| % | 2 | შენობის ღიობი | 1 | 3 | 21 |  |  |  |  |  |  | 1.29 |  |  | 0.00 | 3.00 |  | - | - |  | 1 | 17.00 | -45.50 |  | 18.00 |  | -50.50 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F |  | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 0143 |  | მანგანუმი და მისი ნაერთები (მანგანუმის (IV) ოქსიდზე გადაანგარიშებით) |  |  |  |  | 0.0330000 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.49 |  |  | 119.70 |  |  | 0.50 |  | 0.49 |  | 119.70 |  | 0.50 |  |
| 0301 |  | აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) |  |  |  |  | 0.0015000 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.00 |  |  | 119.70 |  |  | 0.50 |  | 0.00 |  | 119.70 |  | 0.50 |  |
| 0330 |  | გოგირდის დიოქსიდი |  |  |  |  | 0.0003000 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.00 |  |  | 119.70 |  |  | 0.50 |  | 0.00 |  | 119.70 |  | 0.50 |  |
| 0337 |  | ნახშირბადის ოქსიდი |  |  |  |  | 0.0002000 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.00 |  |  | 119.70 |  |  | 0.50 |  | 0.00 |  | 119.70 |  | 0.50 |  |
| 2902 |  | შეწონილი ნაწილაკები |  |  |  |  | 0.0177100 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.01 |  |  | 119.70 |  |  | 0.50 |  | 0.01 |  | 119.70 |  | 0.50 |  |

| ემისიები წყაროებიდან ნივთიერებების მიხედვით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| წყაროთა ტიპები: 1 - წერტილოვანი;2 - წრფივი;3 - არაორგანიზებული;4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, გათვლისთვის გაერთიანებული ერთ სიბრტყულ წყაროდ;5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი სიმძლავრის გაფრქვევით;6 - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალურად მიმართული გაფრქვევით;7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალურად მიმართული გაფრქვევის მქონე წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა;8 - ავტომაგისტრალი; 9 - წერტილოვანი ჰორიზონტალური გაფქვევით; 10 - ჩირაღდანი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ნივთიერება: 0143 მანგანუმი და მისი ნაერთები (მანგანუმის (IV) ოქსიდზე გადაანგარიშებით) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოედ. # | საამქ. # | წყაროს # | ტიპი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0350000 | 1 | 0.04 | 512.58 | 3.95 | 0.04 | 517.26 | 4.18 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0330000 | 1 | 0.49 | 119.70 | 0.50 | 0.49 | 119.70 | 0.50 |
| სულ: |  |  |  | 0.0680000 |  | 0.53 |  |  | 0.53 |  |  |
| ნივთიერება: 0301 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოედ. # | საამქ. # | წყაროს # | ტიპი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0760000 | 1 | 0.00 | 512.58 | 3.95 | 0.00 | 517.26 | 4.18 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0015000 | 1 | 0.00 | 119.70 | 0.50 | 0.00 | 119.70 | 0.50 |
| სულ: |  |  |  | 0.0775000 |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  |
| ნივთიერება: გოგირდის დიოქსიდი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოედ. # | საამქ. # | წყაროს # | ტიპი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0002000 | 1 | 0.00 | 512.58 | 3.95 | 0.00 | 517.26 | 4.18 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0003000 | 1 | 0.00 | 119.70 | 0.50 | 0.00 | 119.70 | 0.50 |
| სულ: |  |  |  | 0.0005000 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| ნივთიერება: 0337 ნახშირბადის ოქსიდი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოედ. # | საამქ. # | წყაროს # | ტიპი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3750000 | 1 | 0.00 | 512.58 | 3.95 | 0.00 | 517.26 | 4.18 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0002000 | 1 | 0.00 | 119.70 | 0.50 | 0.00 | 119.70 | 0.50 |
| სულ: |  |  |  | 0.3752000 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| ნივთიერება: 2902 შეწონილი ნაწილაკები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოედ. # | საამქ. # | წყაროს # | ტიპი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0190000 | 1 | 0.00 | 512.58 | 3.95 | 0.00 | 517.26 | 4.18 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0177100 | 1 | 0.01 | 119.70 | 0.50 | 0.01 | 119.70 | 0.50 |
| სულ: |  |  |  | 0.0367100 |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  |

| წყაროების გაფრქვევა ჯამური ზემოქმედების ჯგუფების მიხედვით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| წყაროთა ტიპები: 1 - წერტილოვანი;2 - წრფივი;3 - არაორგანიზებული;4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, გათვლისთვის გაერთიანებული ერთ სიბრტყულ წყაროდ;5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი სიმძლავრის გაფრქვევით;6 - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალურად მიმართული გაფრქვევით;7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალურად მიმართული გაფრქვევის მქონე წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა;8 - ავტომაგისტრალი; 9 - წერტილოვანი ჰორიზონტალური გაფქვევით; 10 - ჩირაღდანი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი: 6204 აზოტის დიოქსიდი, გოგირდის დიოქსიდი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოედ. # | საამქ. # | წყაროს # | ტიპი | ნივთ. კოდი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0301 | 0.0760000 | 1 | 0.00 | 512.58 | 3.95 | 0.00 | 517.26 | 4.18 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 0301 | 0.0015000 | 1 | 0.00 | 119.70 | 0.50 | 0.00 | 119.70 | 0.50 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0330 | 0.0002000 | 1 | 0.00 | 512.58 | 3.95 | 0.00 | 517.26 | 4.18 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 0330 | 0.0003000 | 1 | 0.00 | 119.70 | 0.50 | 0.00 | 119.70 | 0.50 |
| სულ: |  |  |  |  | 0.0780000 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| ჯამური მნიშვნელობა ჯგუფისთვის გაიანგარიება არასრული ჯამური კოეფიციენტის გათვალისწინებით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ანგარიში შესრულდა ნივთიერებების (ჯამური ზემოქმედების ჯგუფის) მიხედვით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| კოდი | ნივთიერების სახელი | ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია |  |  |  |  |  | შესწორება ზდკ/სუზდ-ს მაკორექ.კოეფ.* | ფონური კონცენტრაცია |  |  |
|  |  | მაქსიმალური კონცენტრაციების ანგარიში |  |  | საშუალო კონცენტრაციების ანგარიში |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ტიპი | საცნობარო მნიშვნელობა | ანგარიშისას გამოყენებული | ტიპი | საცნობარო მნიშვნელობა | ანგარიშისას გამოყენებული |  | გათვალისწინება | ინტერპოლ. |  |
| 0143 | მანგანუმი და მისი ნაერთები (მანგანუმის (IV) ოქსიდზე გადაანგარიშებით) | ზდკ მაქს. ერთჯ. | 0.010 | 0.010 | ზდკ საშ.დღ. | 0.001 | 0.001 | 1 | კი | არა |  |
| 0301 | აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) | ზდკ მაქს. ერთჯ. | 0.200 | 0.200 | ზდკ საშ.დღ. | 0.040 | 0.040 | 1 | კი | არა |  |
| 0330 | გოგირდის დიოქსიდი | ზდკ მაქს. ერთჯ. | 0.350 | 0.350 | ზდკ საშ.დღ. | 0.125 | 0.125 | 1 | კი | არა |  |
| 0337 | ნახშირბადის ოქსიდი | ზდკ მაქს. ერთჯ. | 5.000 | 5.000 | ზდკ საშ.დღ. | 3.000 | 3.000 | 1 | კი | არა |  |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | ზდკ მაქს. ერთჯ. | 0.500 | 0.500 | ზდკ საშ.დღ. | 0.150 | 0.150 | 1 | კი | არა |  |
| 6204 | არასრული ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი "1.6" კოეფიციენტით: აზოტის დიოქსიდი, გოგირდის დიოქსიდი | ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი | - | - | ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი | - | - | 1 | კი | არა |  |
| *გამოიყენება განსაკუთრებული ნორმატიული მოთხოვნების გამოყენების საჭიროების შემთხვევაში. პარამეტრის "ზდკ/სუზდ შესწორების კოეფიციენტი" მნიშვნელობის ცვლილების შემთხვევაში, რომლის სტანდარტული მნიშვნელობა 1-ია, მაქსიმალური კონცენტრაციის გაანგარიშებული სიდიდეები შედარებული უნდა იქნას არა კოეფიციენტის მნიშვნელობას, არამედ 1-ს. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ფონური კონცენტრაციების გაზომვის პოსტები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პოსტის # | დასახელება |  |  |  |  | კოორდინატები (მ) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  | Y |
| 1 | ფონური პოსტი |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| ნივთ. კოდი | ნივთიერების სახელი | მაქსიმალური კონცენტრაცია* |  |  |  |  |  |  | საშუალო კონცენტრაცია* |
|  |  | შტილი | ჩრდილოეთი | აღმოსავლეთი | სამხრეთი |  | დასავლეთი |  |  |
| 0143 | მანგანუმი და მისი ნაერთები (მანგანუმის (IV) ოქსიდზე გადაანგარიშებით) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.000 |
| 0301 | აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 |  | 0.060 |  | 0.000 |
| 0330 | გოგირდის დიოქსიდი | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 |  | 0.040 |  | 0.000 |
| 0337 | ნახშირბადის ოქსიდი | 0.610 | 0.610 | 0.610 | 0.610 |  | 0.610 |  | 0.000 |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 0.370 | 0.370 | 0.370 | 0.370 |  | 0.370 |  | 0.000 |
| ფონური კონცენტრაცია ნივთიერებებისთვის იზომება მგ/მ3-ში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| საანგარიშო მეტეოპარამეტრების გადარჩევა ანგარიშისას |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ქარის სიჩქარეთა გადარჩევა სრულდება ავტომატურად |  |  |  |
|  | ქარის მიმართულება |  |  |  |
|  | სექტორის დასაწყისი | სექტორის დასასრული | ქარის სიჩქარის გადარჩევის ბიჯი |  |
|  | 0 | 360 | 1 |  |

| საანგარიშო არეალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| საანგარიშო მოედნები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ტიპი |  | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  |  |  |  | ზეგავლენის ზონა (მ) | ბიჯი (მ) |  |  | სიმაღლე (მ) |
|  |  |  | 1-ლი მხარის შუა წერტილის კოორდინატები (მ) |  |  | 2-ლი მხარის შუა წერტილის კოორდინატები (მ) |  |  | სიგანე (მ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | X |  | Y | X |  | Y |  |  | სიგანეზე |  | სიგრძეზე |  |
| 1 | სრული |  | -1318.50 |  | -67.00 | 1729.50 |  | -67.00 | 1886.00 | 0.00 | 50.00 |  | 50.00 | 2.00 |
| საანგარიშო წერტილები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | კოორდინატები (მ) |  |  | სიმაღლე (მ) |  |  | წერტილის ტიპი |  |  |  |  | კომენტარი |  |  |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -208.00 | -507.00 |  | 2.00 |  |  | მომხმარებლის წერტილი |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 72.50 | -362.00 |  | 2.00 |  |  | მომხმარებლის წერტილი |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 378.00 | -344.50 |  | 2.00 |  |  | მომხმარებლის წერტილი |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | -1.03 | 546.19 |  | 2.00 |  |  | ნორმირებული 500 მ-იანი ზონის საზღვარზე |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 551.93 | 0.06 |  | 2.00 |  |  | ნორმირებული 500 მ-იანი ზონის საზღვარზე |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | -1.42 | -664.58 |  | 2.00 |  |  | ნორმირებული 500 მ-იანი ზონის საზღვარზე |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | -510.87 | 0.68 |  | 2.00 |  |  | ნორმირებული 500 მ-იანი ზონის საზღვარზე |  |  |  |  |  |  |  |

| გაანგარიშების შედეგები ნივთიერებების მიხედვით(საანგარიშო მოედნები) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| წერტილთა ტიპები: 0 - მომხმარებლის საანგარიშო წერტილი1 - წერტილი დაცვის ზონის საზღვარზე2 - წერტილი საწარმო ზონის საზღვარზე3 - წერტილი სანიტარულ-დაცვითი ზონის საზღვარზე4 - საცხოვრებელი ზონის საზღვარზე5 - განაშენიანების საზღვარზე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ნივთიერება: 0143 მანგანუმი და მისი ნაერთები (მანგანუმის (IV) ოქსიდზე გადაანგარიშებით) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | კოორდ. x (მ) | კოორდ. Y(მ) | სიმაღლე (მ) | კონცენტრაცია ზდკ-ს წილი | კონცენტრაცია მგ/მ3 | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი |  | ფონი გამორიცხვამდე |  | წერტილის ტიპი |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ზდკ-ს წილი | მგ/მ3 | ზდკ-ს წილი | მგ/მ3 |  |
| 2 | 72.50 | -362.00 | 2.00 | 0.68 | 0.007 | 350 | 0.78 | 0.38 | 0.004 | 0.50 | 0.005 | 0 |
| 3 | 378.00 | -344.50 | 2.00 | 0.62 | 0.006 | 309 | 0.78 | 0.42 | 0.004 | 0.50 | 0.005 | 0 |
| 1 | -208.00 | -507.00 | 2.00 | 0.61 | 0.006 | 26 | 0.78 | 0.43 | 0.004 | 0.50 | 0.005 | 0 |
| 7 | -510.87 | 0.68 | 2.00 | 0.60 | 0.006 | 95 | 0.78 | 0.43 | 0.004 | 0.50 | 0.005 | 3 |
| 5 | 551.93 | 0.06 | 2.00 | 0.60 | 0.006 | 265 | 0.78 | 0.43 | 0.004 | 0.50 | 0.005 | 3 |
| 4 | -1.03 | 546.19 | 2.00 | 0.59 | 0.006 | 178 | 0.78 | 0.44 | 0.004 | 0.50 | 0.005 | 3 |
| 6 | -1.42 | -664.58 | 2.00 | 0.59 | 0.006 | 2 | 1.11 | 0.44 | 0.004 | 0.50 | 0.005 | 3 |
| ნივთიერება: 0301 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | კოორდ. x (მ) | კოორდ. Y(მ) | სიმაღლე (მ) | კონცენტრაცია ზდკ-ს წილი | კონცენტრაცია მგ/მ3 | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი |  | ფონი გამორიცხვამდე |  | წერტილის ტიპი |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ზდკ-ს წილი | მგ/მ3 | ზდკ-ს წილი | მგ/მ3 |  |
| 3 | 378.00 | -344.50 | 2.00 | 0.30 | 0.061 | 312 | 3.83 | 0.30 | 0.060 | 0.30 | 0.060 | 0 |
| 7 | -510.87 | 0.68 | 2.00 | 0.30 | 0.061 | 90 | 3.83 | 0.30 | 0.060 | 0.30 | 0.060 | 3 |
| 4 | -1.03 | 546.19 | 2.00 | 0.30 | 0.061 | 180 | 3.83 | 0.30 | 0.060 | 0.30 | 0.060 | 3 |
| 1 | -208.00 | -507.00 | 2.00 | 0.30 | 0.061 | 22 | 3.83 | 0.30 | 0.060 | 0.30 | 0.060 | 0 |
| 5 | 551.93 | 0.06 | 2.00 | 0.30 | 0.061 | 270 | 3.83 | 0.30 | 0.060 | 0.30 | 0.060 | 3 |
| 2 | 72.50 | -362.00 | 2.00 | 0.30 | 0.061 | 349 | 3.83 | 0.30 | 0.060 | 0.30 | 0.060 | 0 |
| 6 | -1.42 | -664.58 | 2.00 | 0.30 | 0.061 | 0 | 3.83 | 0.30 | 0.060 | 0.30 | 0.060 | 3 |
| ნივთიერება: 0330 გოგირდის დიოქსიდი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | კოორდ. x (მ) | კოორდ. Y(მ) | სიმაღლე (მ) | კონცენტრაცია ზდკ-ს წილი | კონცენტრაცია მგ/მ3 | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი |  | ფონი გამორიცხვამდე |  | წერტილის ტიპი |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ზდკ-ს წილი | მგ/მ3 | ზდკ-ს წილი | მგ/მ3 |  |
| 2 | 72.50 | -362.00 | 2.00 | 0.11 | 0.040 | 350 | 0.68 | 0.11 | 0.040 | 0.11 | 0.040 | 0 |
| 3 | 378.00 | -344.50 | 2.00 | 0.11 | 0.040 | 309 | 0.68 | 0.11 | 0.040 | 0.11 | 0.040 | 0 |
| 1 | -208.00 | -507.00 | 2.00 | 0.11 | 0.040 | 26 | 0.68 | 0.11 | 0.040 | 0.11 | 0.040 | 0 |
| 7 | -510.87 | 0.68 | 2.00 | 0.11 | 0.040 | 95 | 0.68 | 0.11 | 0.040 | 0.11 | 0.040 | 3 |
| 5 | 551.93 | 0.06 | 2.00 | 0.11 | 0.040 | 265 | 0.68 | 0.11 | 0.040 | 0.11 | 0.040 | 3 |
| 4 | -1.03 | 546.19 | 2.00 | 0.11 | 0.040 | 178 | 0.99 | 0.11 | 0.040 | 0.11 | 0.040 | 3 |
| 6 | -1.42 | -664.58 | 2.00 | 0.11 | 0.040 | 2 | 0.99 | 0.11 | 0.040 | 0.11 | 0.040 | 3 |
| ნივთიერება: 0337 ნახშირბადის ოქსიდი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | კოორდ. x (მ) | კოორდ. Y(მ) | სიმაღლე (მ) | კონცენტრაცია ზდკ-ს წილი | კონცენტრაცია მგ/მ3 | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი |  | ფონი გამორიცხვამდე |  | წერტილის ტიპი |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ზდკ-ს წილი | მგ/მ3 | ზდკ-ს წილი | მგ/მ3 |  |
| 7 | -510.87 | 0.68 | 2.00 | 0.12 | 0.613 | 90 | 3.83 | 0.12 | 0.608 | 0.12 | 0.610 | 3 |
| 3 | 378.00 | -344.50 | 2.00 | 0.12 | 0.613 | 312 | 3.83 | 0.12 | 0.608 | 0.12 | 0.610 | 0 |
| 4 | -1.03 | 546.19 | 2.00 | 0.12 | 0.613 | 180 | 3.83 | 0.12 | 0.608 | 0.12 | 0.610 | 3 |
| 1 | -208.00 | -507.00 | 2.00 | 0.12 | 0.613 | 22 | 3.83 | 0.12 | 0.608 | 0.12 | 0.610 | 0 |
| 5 | 551.93 | 0.06 | 2.00 | 0.12 | 0.613 | 270 | 3.83 | 0.12 | 0.608 | 0.12 | 0.610 | 3 |
| 2 | 72.50 | -362.00 | 2.00 | 0.12 | 0.613 | 349 | 3.83 | 0.12 | 0.608 | 0.12 | 0.610 | 0 |
| 6 | -1.42 | -664.58 | 2.00 | 0.12 | 0.613 | 0 | 4.74 | 0.12 | 0.608 | 0.12 | 0.610 | 3 |
| ნივთიერება: 2902 შეწონილი ნაწილაკები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | კოორდ. x (მ) | კოორდ. Y(მ) | სიმაღლე (მ) | კონცენტრაცია ზდკ-ს წილი | კონცენტრაცია მგ/მ3 | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი |  | ფონი გამორიცხვამდე |  | წერტილის ტიპი |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ზდკ-ს წილი | მგ/მ3 | ზდკ-ს წილი | მგ/მ3 |  |
| 2 | 72.50 | -362.00 | 2.00 | 0.74 | 0.371 | 350 | 0.79 | 0.74 | 0.369 | 0.74 | 0.370 | 0 |
| 3 | 378.00 | -344.50 | 2.00 | 0.74 | 0.371 | 309 | 0.79 | 0.74 | 0.370 | 0.74 | 0.370 | 0 |
| 1 | -208.00 | -507.00 | 2.00 | 0.74 | 0.371 | 26 | 0.79 | 0.74 | 0.370 | 0.74 | 0.370 | 0 |
| 7 | -510.87 | 0.68 | 2.00 | 0.74 | 0.371 | 95 | 0.79 | 0.74 | 0.370 | 0.74 | 0.370 | 3 |
| 5 | 551.93 | 0.06 | 2.00 | 0.74 | 0.371 | 265 | 0.79 | 0.74 | 0.370 | 0.74 | 0.370 | 3 |
| 4 | -1.03 | 546.19 | 2.00 | 0.74 | 0.370 | 178 | 0.79 | 0.74 | 0.370 | 0.74 | 0.370 | 3 |
| 6 | -1.42 | -664.58 | 2.00 | 0.74 | 0.370 | 2 | 1.11 | 0.74 | 0.370 | 0.74 | 0.370 | 3 |
| ნივთიერება: 6204 აზოტის დიოქსიდი, გოგირდის დიოქსიდი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | კოორდ. x (მ) | კოორდ. Y(მ) | სიმაღლე (მ) | კონცენტრაცია ზდკ-ს წილი | კონცენტრაცია მგ/მ3 | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი |  | ფონი გამორიცხვამდე |  | წერტილის ტიპი |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ზდკ-ს წილი | მგ/მ3 | ზდკ-ს წილი | მგ/მ3 |  |
| 3 | 378.00 | -344.50 | 2.00 | 0.26 | - | 312 | 3.83 | 0.26 | - | 0.26 | - | 0 |
| 7 | -510.87 | 0.68 | 2.00 | 0.26 | - | 90 | 3.83 | 0.26 | - | 0.26 | - | 3 |
| 4 | -1.03 | 546.19 | 2.00 | 0.26 | - | 180 | 3.83 | 0.26 | - | 0.26 | - | 3 |
| 1 | -208.00 | -507.00 | 2.00 | 0.26 | - | 22 | 3.83 | 0.26 | - | 0.26 | - | 0 |
| 5 | 551.93 | 0.06 | 2.00 | 0.26 | - | 270 | 3.83 | 0.26 | - | 0.26 | - | 3 |
| 2 | 72.50 | -362.00 | 2.00 | 0.26 | - | 349 | 3.83 | 0.26 | - | 0.26 | - | 0 |
| 6 | -1.42 | -664.58 | 2.00 | 0.26 | - | 0 | 3.83 | 0.26 | - | 0.26 | - | 3 |

# დანართი 2. საწარმოს გენ-გეგმა მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროების დატანით

გ-1

გ-2

# დანართი 3. საწარმოს განთავსების სიტუაციური გეგმა