საქართველოს გარემოს დაცვისა და

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს

გაცნობებთ, რომ შპს „გზამშენი 18“ (საიდენტიფიკაციო კოდი: 237081206) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. დვაბზუში, მდ. ნატანების მარჯვენა სანაპიროზე არსებულ საწარმოო ზონის ერთ-ერთ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 26.19.17.197) გეგმავს დიზელის და ბიტუმის ავზების ექსპლუატაციას. საქმიანობის მიზანი იქნება მიმდებარედ არსებული საწარმოების ბიტუმით  და საწვავით მომარაგება. აღსანიშნავია, რომ განსახილველი ბიტუმის რეზერვუარების ექსპლუატაციაში გაშვება შეამცირებს საგზაო-სამშენებლო მასალის მწარმოებელი ობიექტების კუთვნილებაში არსებული ანალოგიური დანიშნულების რეზერვუარების გამოყენების საჭიროებას.

ვინაიდან განსახილველი რეზერვუარების ჯამური მოცულობა აღემატება 100 მ3-ს, პროექტი განეკუთვნება საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ II დანართით გათვალისწინებულ საქმიანობას, კერძოდ: პუნქტი 3.5. 100 მ​3 ან მეტი მოცულობის წიაღისეული საწვავის, თხევადი ან/და ბუნებრივი აირის მიწისზედა ან/და მიწისქვეშა საცავის მოწყობა და ექსპლუატაცია. გამომდინარე აღნიშნულიდან საქმიანობა ექვემდებარება კოდექსის მე-7 მუხლით გაწერილ სკრინინგის პროცედურას და შესაბამისად ამავე მუხლის მე-2 პუნქტის მოთხოვნის საფუძველზე წარმოგიდგენთ სკრინინგის განცხადებას.

წერილს თან ერთვის კოდექსის მე-7 მუხლის მე-4 პუნქტით მოთხოვნილი ინფორმაცია, კერძოდ:

- ინფორმაცია დაგეგმილი საქმიანობის შესახებ;

- ინფორმაცია დაგეგმილი საქმიანობის მახასიათებლების, განხორციელების ადგილისა და შესაძლო ზემოქმედების ხასიათის შესახებ.

გთხოვთ განიხილოთ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია და მიიღოთ გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, ექვემდებარება თუ არა დაგეგმილი საქმიანობა გზშ-ს.

ამასთანვე ვთვლით, რომ წერილის დანართში წარმოდგენილი ინფორმაცია საკმაოდ დეტალურად ასახავს პროექტის გახორციელების შედეგად მოსალოდნელ გარემოზე ზემოქმედების საკითხებს. მათ შორის განხილულია ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების რისკები, რაც ობიექტის სპეციფიკიდან გამომდინარე ზემოქმედების ძირითადი სახეა.

პატივისცემით

თეიმურაზ ჯახვა

შპს „გზამშენი 18“-ის (ს/კ  237081206)  დირექტორი

თეიმურაზ ჯახვა

---------------------------

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. დვაბზუში შპს „გზამშენი 18“-ის დიზელისა და ბიტუმის რეზერვუარების (საცავების) ექსპლუატაციის სკრინინგის განაცხადის

დანართი

სარჩევი

1	შესავალი	2

2	პროექტის ადგილმდებარეობა	3

3	დაგეგმილი საქმიანობის მოკლე აღწერა	5

3.1	წყალმომარაგება და ჩამდინარე წყლების მართვა	8

3.2	ნარჩენები	8

4	პროექტის განხორციელების შედეგად მოსალოდნელი ზემოქმედებები	9

4.1	ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება	9

4.1.1	გაანგარიშებისთვის საჭირო ძირითადი მონაცემები	9

4.1.2	ბუნებრივ-კლიმატური პირობების მოკლე დახასიათება	10

4.1.3	საქმიანობის  პროცესის  დახასიათება	11

4.1.4	ატმოსფერულ  ჰაერში   გაფრქვეულ  მავნე  ნივთიერებათა  და  დაბინძურების წყაროთა დახასიათება	11

4.1.5	ატმოსფერულ ჰაერში  გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობის ანგარიში	12

4.1.6	ატმოსფერულ  ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის პარამეტრები	15

4.1.7	გაბნევის ანგარიშის ჩატარება	17

4.1.8	გაანგარიშებისას გამოყენებული ლიტერატურა	19

4.2	ხმაურის გავრცელება	19

4.3	გრუნტის დაბინძურების რისკი	20

4.4	ზემოქმედება გეოლოგიურ პირობებზე	20

4.5	წყლის გარემოს დაბინძურების რისკი	20

4.6	ნარჩენებით გარემოს დაბინძურების რისკი	21

4.7	ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე	21

4.8	შესაძლო ვიზუალურ-ლანდშაფტური ცვლილება	21

4.9	ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე	21

4.10	არსებულ საქმიანობასთან ან/და დაგეგმილ საქმიანობასთან კუმულაციური ზემოქმედების რისკები	22

4.11	ბუნებრივი რესურსების გამოყენება	22

4.12	საქმიანობასთან დაკავშირებული მასშტაბური ავარიის ან/და კატასტროფის რისკები	22

4.13	დაგეგმილი საქმიანობის თავსებადობა ჭარბტენიან ტერიტორიასთან	22

4.14	დაგეგმილი საქმიანობის თავსებადობა შავი ზღვის სანაპირო ზოლთან	23

4.15	დაგეგმილი საქმიანობის თავსებადობა ტყით მჭიდროდ დაფარულ ტერიტორიასთან	23

4.16	დაგეგმილი საქმიანობის თავსებადობა დაცულ ტერიტორიებთან	23

4.17	დაგეგმილი საქმიანობის თავსებადობა მჭიდროდ დასახლებულ ტერიტორიასთან	23

4.18	დაგეგმილი საქმიანობის თავსებადობა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთან	23

4.19	ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედება	23

5	ძირითადი დასკვნები	23

6	დანართები	25

6.1	დანართი 1. საწარმოს  გენ-გეგმა მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროების დატანით	25

6.2	დანართი 2. მავნე ნივთიერებების გაბნევის ანგარიში	26

# შესავალი

განსახილველი საქმიანობა ითვალისწინებს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. დვაბზუში არსებულ საწარმოო ზონაში ბიტუმისა და დიზელის რეზერუარების ექსპლუატაციას. საქმიანობის მიზანი იქნება მიმდებარედ არსებული საწარმოების ბიტუმით და საწვავით  მომარაგება. აღსანიშნავია, რომ განსახილველი ბიტუმის რეზერვუარების ექსპლუატაციაში გაშვება შეამცირებს საგზაო-სამშენებლო მასალის მწარმოებელი ობიექტების კუთვნილებაში არსებული ანალოგიური დანიშნულების რეზერვუარების გამოყენების საჭიროებას.

საქმიანობის განმახოციელებელია შპს „გზამშენი 18“. ინფორმაცია საქმიანობის განმახორციელებელი კომპანიის შესახებ მოცემულია ცხრილში 1.1.

ცხრილი 1.1. საკონტაქტო ინფორმაცია

| საქმიანობის განმხორციელებელი | შპს „გზამშენი 18“ |
| --- | --- |
| საიდენტიფიკაციო კოდი | 237081206 |
| იურიდიული მისამართი | საქართველო, ოზურგეთი, ე. თაყაიშვილის ქუჩა, №62 |
| საქმიანობის განხორციელების ადგილი | ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი სოფ. დვაბზუ (ნაკვეთის საკადასტრო კოდი: 26.19.17.197. GPS კოორდინატები: X - 257088; Y - 4647468) |
| საქმიანობის სახე | ბიტუმისა და დიზელის რეზერვუარების (საცავების) ექსპლუატაცია |
| საკონტაქტო პირი: | ირმა საჯაია |
| საკონტაქტო ტელეფონი: | 599470708 |
| ელ-ფოსტა: | irmasajaia@mail.ru |

შემდგომ პარაგრაფებში წარმოდგენილია ინფორმაცია რეზერუარების ადგილმდებარეობის და დაგეგმილი ტექნოლოგიური პროცესების შესახებ. ასევე განხილულია საქმიანობის განხორციელების შედეგად გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედებები, მათ შორის ის საკითხები რაც ძირითადად უკავშირდება მსგავსი ხასიათის საქმიანობას. იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ საქმიანობის განხორციელების ტერიტორია წარმოადგენს საწარმოო ზონას და საცხოვრებელი სახლები საკმაოდ დიდი მანძილით არის დაშორებული, სხვა ბუნებრივ კომპონენტებზე და მოსახლეობაზე ზემოქმედების რისკები ძალზედ დაბალია.

# პროექტის ადგილმდებარეობა

საქმიანობის განხორციეოლების ადგილი მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. დვაბზუში.  საქმიანობისთვის შერჩეული ნაკვეთის საკადასტრო ინფორმაცია ასეთია:

| ობიექტი: | ნაკვეთი: 26.19.17.197 |
| --- | --- |
| მისამართი: | ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი დვაბზუ; |
| საკ. კოდი: | 26.19.17.197 |
| ნაკვეთის ტიპი: | არასასოფლო-სამეურნეო |
| ნაკვეთის საერთო ფართობი: | 20565 კვ.მ. (რეზერვუარების განთავსების უბანი - 300 კვ.მ.) |
| მესაკუთრეები: | შპს „გზამშენი-18“ |

ნაკვეთის კოორდინატების ელექტრონული ვერსია თან ერთვის დოკუმენტს.

როგორც აღინიშნა ტერიტორია წარმოადგენს საწარმოო ზონას. მის პერიმეტრზე ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა და მცენარეული საფარი წარმოდგენილი არ არის - მიწა დაფარულია ტექნოგენური ფენით.

განსახილველი ნაკვეთის სამხრეთით და დასავლეთით გაედინება მდ. ნატანები (მდინარის კალაპოტიდან უშუალოდ რეზერვუარების განთავსების ადგილი 120 მ და მეტი მანძილით არის დაშორებული). ნაკვეთის ჩრდილო-დასავლეთით მდებარეობს შპს „ეტალონი“-ს საწარმოო ობიექტი. ჩრდილოეთით და აღმოსავლეთით სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებია წარმოდგენილი. აღმოსავლეთით ასევე მდებარეობს მცირე ზომის ტბორები, რომელიც იკვებება მდ. ნატანებიდან.  უახლოესი საცხოვრებელის სახლები მდებარეობს სამხრეთით - 380 მ მანძილის დაშორებით. ტერიტორიამდე მიდის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში არსებული საავტომობილო გზა.

საპროექტო ტერიტორიის სიტუაციური სქემა მოცემულია ნახაზზე 2.1. რეზერვუარების ხედები იხ. სურათებზე 2.1.

აღსანიშნავია, რომ ამავე ნაკვეთის ფარგლებში მოწყობილია და ფუნქციონირებს შპს „New Road“-ის ასფალტის ქარხანა და სამსხვრევ-დამახარისხებელი დანადგარი. აღნიშნული ინფრასტრუქტურა განსახილველი რეზერვუარების ჩრდილოეთით არის განლაგებული. შპს „New Road“-ის საწარმოო ობიექტისთვის საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ (მინისტრის ბრძანება #2-535 02/07/2018) მიღებულია სკრინინგის გადაწყვეტილება, რომ საქმიანობა არ დაექვემდებაროს გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას. როგორც აღინიშნა განსახილველი რეზერვუარების ერთ-ერთი დანიშნულება იქნება მოამარაგოს აღნიშნული საწარმო საჭირო ნედლეულით და საწვავით. ასეთ შემთხვევაში შემცირდება ასფალტის ქარხნის შემადგენლობაში უკვე მოქმედი რეზერვუარების გამოყენების საჭიროება, რაც გასათვალისწინებელია გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით.

განსახილველი ნაკვეთის გენ-გეგმა წარმოდგენილია ნახაზზე 3.1.

ნახაზი 2.1. შპს „გზამშენი-18“-ის რეზერვუარების განთავსების ადგილის სიტუაციური სქემა

მდ. ნატანები

საქმიანობის განხორციელების ადგილი

440მ

380 მ

120 მ

შპს „New Road“-ის საწარმოო ობიექტი

შპს ეტალონი

| ბიტუმის რეზერუარები | დიზელის რეზერუარი |
| --- | --- |
| სურათები 2.1. |  |

# დაგეგმილი საქმიანობის მოკლე აღწერა

საპროექტო ტერიტორიაზე დამონტაჟებულია, 6 ცალი 55 ტონიანი ბიტუმის რეზერუარი, საერთო მოცულობით 330 ტონა. ასევე ტერიტორიაზე მოწყობილია 14 ტონიანი დიზელის საწვავის ავზი. აქ უნდა აღინიშნოს, რომ ტერიტორიის მიმდებრედ მოწყობილია ასფალტის ქარხანა. ობიექტი იმუშავებს დღე-ღამეში 16 საათის განმავლობაში, წელიწადში 150 დღე. რეზერვუარების ოპერირებას მოემსახურება მაქსიმუმ 3 ადამიანი, რომლებიც დასაქმებულნი იქნებიან მიმდებარედ არსებულ შპს „New road“-ის საწარმოო ობიექტზე და შეითავსებს აღნიშნულ საქმიანობასაც.

რეზერვუარების განთავსების ნაკვეთის გენ-გეგმა მოცემულია ქვემოთ ნახაზზე 3.1. შესაბამისი ფოტოსაილუსტრაციო მასალა მოყვანილია ქვემოთ.

ბიტუმის რეზერუარები

როგორც აღინიშნა, ტერიტორიაზე მოწყობილია 6 ცალი 55 ტონიანი ბიტუმის საცავი, აღნიშნული საცავები დამონტაჟებულია ბეტონის ნაგებობაზე. ტერიტორიაზე ბიტუმის შემოტანა მოხდება ე.წ. ბიტუმმზიდით. ბიტუმის გაცხელება მოხდება ბუნებრივი აირის მეშვეობით, რათა მოხდეს მისი თხევადი სახით სენარჩუნება მის მოხმარებამდე (ასფალტის ნარევის დასამზადებლად).

დიზელის რეზერუარი

14 ტონიანი დიზელის რეზერვუარი მოწყობილია ბიტუმის რეზერუარების მომიჯნავედ გადახურულ ფარდულში, რომელსაც გააჩნია ბეტონის ძირი. დიზელის რეზერვუარების პერიოდული შევსება მოხდება ავტოცისტერნებით.

| ბიტუმის გადმოსატვირთი ტიპიური ბიტუმმზიდი, რომლითაც მოხდება ბიტუმის რეზერვუარებში გადატვირთვა | ბიტუმის ჩასატვირთი ბიტუმის რეზერუარი |
| --- | --- |
| ფარდული ბეტონის ძირით, სადაც განთასებულია დიზელის რეზერუარი | დიზელის რეზერური |

ნახაზი 3.1. საწარმოო ობიექტის გენ-გეგმა

## წყალმომარაგება და ჩამდინარე წყლების მართვა

ზოგადად საწარმოო ზონის (მათ შორის განსახილველი რეზერვუარების ექსპლუატაციისას) სასმელი დანიშნულებით გათვალისწინებულია ადგილობრივი, სოფ. დვაბზუს წყლების გამოყენება. როგორც ზემოთ აღინიშნა რეზერვუარების მომსახურებისთვის დამატებითი პერსონალის აყვანა გათვალისწინებული არ არის. მათ მოემსახურება მაქსიმუმ 3 ადამიანი, რომლებიც წარმოადგენს მიმდებარედ არსებული ასფალტის ქარხნის პერსონალს და შეითავსებს აღნიშნულ საქმიანობასაც. ამდენად რეზერვუარების ექსპლუატაციაში გაშვების შემდომ საწარმოო ზონის სასმელ-სამეურნეო წყალმოხმარების პირობები არ შეიცვლება და რაოდენობრივად დარჩება: 1350 ლ/დღღ-ში და 340 მ3/წელ.

ამრიგად ასევე უცვლელი რჩება საწარმოო ზონის სამეურნეო-ფეკალური წყლების მართვის საკითხიც - დაახლოებით 10%-იანი დანაკარგით გროვდება ასფალტის ქარხნის ტერიტორიაზე არსებულ ჰერმეტულ საასენიზაციო რეზერვუარებში. რეზერვუარები პერიოდულად გაიწმინდება საასენიზაციო მანქანებით. დაბინძურებული წყლები გატანილი და ჩაშვებული იქნება ოზურგეთის საკანალიზაციო ქსელში. კონკრეტულად რეზერვუარების ექსპლუატაციის პროცესში სამეურნეო-ფეკალური წყლების დამატებითი რაოდენობა არ წარმოიქმნება.

რეზერვუარების ექსპლუატაცია არ მოითხოვს სხვა რაიმე დანიშნულებით წყლის გამოყენებას. ასევე ადგილი არ ექნება ჩამდინარე წყლების წარმოქმნას.

## ნარჩენები

რეზერვუარების ნომინალური რეჟიმით ექსპლუატაციის პირობებში ნარჩენების სახით შეიძ₾ება წარმოიქმნას მხოლოდ ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული ჩვრები და სხვა ნივთები, რომელთა საერთო რაოდენობა წელიწადში არ აღემატება 20-25 კგ-ს. ასეთი სახის ნარჩენები დროებით შეინახება დაცულ ადგილზე და შემდგომ გადაეცემა იურიდიულ პირს, რომელსაც ექნება ნებართვა ამ სახის ნარჩენების გაუვნებელყოფაზე.

# პროექტის განხორციელების შედეგად მოსალოდნელი ზემოქმედებები

დაგეგმილი საქმიანობის სპეციფიურობიდან გამომდინარე, მისი განხორციელების პროცესში მოსალოდნელი ზემოქმედებებიდან შეიძლება განხილული იყოს:

- ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება;

- ხმაურის გავრცელება;

- გრუნტის დაბინძურების რისკი;

- ზემოქმედება გეოლოგიურ პირობებზე;

- წყლის გარემოს დაბინძურების რისკი;

- ნარჩენებით გარემოს დაბინძურების რისკი;

- ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე;

- შესაძლო ვიზუალურ-ლანდშაფტური ცვლილება;

- ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე.

ასევე გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის მე-7 მუხლის მე-6 პუნქტის გათვალისწინებით წინამდებარე დოკუმენტში შევეხებით:

- არსებულ საქმიანობასთან ან/და დაგეგმილ საქმიანობასთან კუმულაციური ზემოქმედების რისკებს;

- ბუნებრივი რესურსების (განსაკუთრებით – წყლის, ნიადაგის, მიწის,  ბიომრავალფეროვნების) გამოყენება;

- საქმიანობასთან დაკავშირებული მასშტაბური ავარიის ან/და კატასტროფის რისკებს;

- დაგეგმილი საქმიანობის თავსებადობას ჭარბტენიან ტერიტორიასთან; შავი ზღვის სანაპირო ზოლთან; ტყით მჭიდროდ დაფარულ ტერიტორიასთან; დაცულ ტერიტორიებთან; მჭიდროდ დასახლებულ ტერიტორიასთან; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთან და სხვა ობიექტთან;

- ზემოქმედების ტრანსსასაზღვრო ხასიათს;

- ზემოქმედების შესაძლო ხარისხს და კომპლექსურობას.

ყველა ჩამოთვლილი საკითხი შეძლებისდაგვარად დეტალურად განხილულია მომდევნო პარაგრაფებში.

## ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება

განსახილველი საქმიანობიდან გამომდინარე ზემოქმედების ერთ-ერთ სახედ აუცილებლად განხილული უნდა იყოს ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების ემისიები. როგორც აღინიშნა რეზერვუარები უკვე დამონტაჟებულია, ამიტომ ზემოქმედება დამახასიათებელია ექსპლუატაციის ეტაპისთვის. აქვე, მხედველობაში უნდა მივიღოთ მიმდებარედ არსებული შპს „New road“-ის ასფალტის ქარხნის და მისი დამხმარე ინფრასტრუქტურის არსებობა (მათი ფუნქციონირება), რაც გათვალისწინებულია ქვემოთ მოყვანილ გაანგარიშებაში.

### გაანგარიშებისთვის საჭირო ძირითადი მონაცემები

განსახილველი ობიექტი განთავსებულია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის, სოფ დვაბზუში და მისი დანიშნულებაა ასფალტის წარმოების საჭიროებებისათვის ბითუმით უწყვეტი მომარაგება, რისთვისაც გამოიყენებს შესაბამის რეზერვუარებს (6 ერთეული 55 ტ. ტევადობის რეზერვუარი, ბითუმის ბუნებრივი გაზით გაცხელების ინფრასტრუქტურა ერთი საერთო საკვამლე მილით და დიზელის საწვავის ავზი (14 მ3) მობილური ამწე დამტვირთველების საწვავით უზრუნველყოფის მიზნით).

ძირითადი მონაცემები საწარმოს საქმიანობის შესახებ მოცემულია ცხრილში 4.1.1.1.

ცხრილი 4.1.1.1.

| ობიექტის დასახელება | ბითუმის საცავი |
| --- | --- |
| ობიექტის მისამართი: | ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. დვაბზუ |
| საიდენტიფიკაციო კოდი | 441993112 |
| GPS კოორდინატები | X - 257088; Y - 4647468 |
| მანძილი ობიექტიდან უახლოეს დასახლებულ პუნქტამდე | 380 მ |
| ეკონომიკური საქმიანობის სახე | საგზაო სამშენებლო საქმიანობა |
| გამოშვებული პროდუქციის სახეობა | ბითუმი |
| საპროექტო წარმადობა | ბითუმი 10000 ტ/წელ |
| ნედლეულის სახეობა და ხარჯი | ბითუმი 10000 ტ/წელ |
| საწვავის სახეობა და ხარჯი (სატრანსპორტო საშუალებების მიერ გამოყენებულის გარდა) | ბუნებრივი გაზი-4100003/წელ. |
| სამუშაო დღეების რაოდენობა წელიწადში | 150 |
| სამუშაო საათების რაოდენობა დღე-ღამეში | 16 |

### ბუნებრივ-კლიმატური პირობების მოკლე დახასიათება

რეზერვუარების განთავსების რაიონის ბუნებრივ-კლიმატური პირობების მოკლე დახასიათება მიღებულია [6] -ს შესაბამისად და წარმოდგენილია ქვემოთ ცხრილების სახით.

ცხრილი 4.1.2.1. პუნქტის კოორდინატები, ბარომეტრული წნევა

| № | პუნქტის დასახელება | გეოგრაფიული განედი (გრადუსი და მინუტი) | გეოგრაფიული გრძედი (გრადუსი და მინუტი) | სიმაღლე ზღვის დონიდან (მ) | ბარომეტრული წნევა (ჰპა) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ოზურგეთი | 410 56I | 460 58 I | 70 | 1010 |

სამშენებლო კლიმატური დარაიონების მიხედვით ოზურგეთი განეკუთვნება  I I I ბ  ქვერაიონს.

ცხრილი 4.1.2.2. ჰაერის ტემპერატურა (თვის და წლის საშუალო)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | წლ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,8 | 5,4 | 8 | 12 | 16,6 | 20 | 22,3 | 22,6 | 19,4 | 15,4 | 10,4 | 6,9 | 13,6 |

ცხრილი 4.1.2.3. ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა (%)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | წლ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 74 | 74 | 73 | 77 | 78 | 81 | 82 | 82 | 78 | 74 | 70 | 76 |

ცხრილი 4.1.2.4. ნალექების რ-ბა წელიწადში (მმ) ნალექები დღე-ღამური მაქსიმუმი (მმ)

| პუნქტის დასახელება | ნალექების რ-ბა წელიწადში (მმ) | ნალექები დღე-ღამური მაქსიმუმი (მმ) |
| --- | --- | --- |
| ოზურგეთი | 2168 | 216 |

თოვლიან დღეთა რიცხვი წელიწადში: 22

ცხრილი 4.1.2.5. ქარის მიმართულების განმეორადობა (%) იანვარი, ივლისი

| ჩრდ. | ჩრდ.აღმ. | აღმ. | სამხ.აღმ. | სამხ. | სამხ.დას. | დას. | ჩრდ.დას. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/3 | 17/3 | 32/8 | 5/2 | 5/3 | 28/51 | 9/27 | 1/3 |

ცხრილი 4.1.2.6. ქარის საშუალო უდიდესი და უმცირესი სიჩქარე (მ/წმ)

| იანვარი | ივლისი |
| --- | --- |
| 2,6/0,5 | 1,9/0,4 |

მეტეოროლოგიური  მახასიათებლები და კოეფიციენტები, რომლებიც განსაზღვრავენ ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის პირობებს:

| № | მეტეოროლოგიური მახასიათებლების და კოეფიციენტების დასახელება | მნიშვნელობები |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ატმოსფეროს ტემპერატურული სტრატიფიკაციის კოეფიციენტი | 200 |
| 2. | ადგილის რელიეფის გავლენის ამსახველი კოეფიციენტი | 1 |
| 3. | წლის ყველაზე ცხელი თვის ჰაერის საშუალო მაქსიმალური ტემპერატურა, 0C | 27 |
| 4. | წლის ყველაზე ცივი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა, 0C | 4,8 |
| 5. | ქართა საშუალო წლიური თაიგული, % | შტილი- |
|  | _ ჩრდილოეთი | 4 |
|  | _ ჩრდილო-აღმოსავლეთი | 11 |
|  | _ აღმოსავლეთი | 22 |
|  | _ სამხრეთ-აღმოსავლეთი | 3 |
|  | _ სამხრეთი | 2 |
|  | _ სამხრეთ-დასავლეთი | 36 |
|  | _ დასავლეთი | 13 |
|  | _ ჩრდილო-დასავლეთი | 4 |
| 6. | ქარის სიჩქარე(მრავალწლიური მონაცემების მიხედვით), რომლის გადამეტების განმეორადობა შეადგენს 5%-ს. | 8 |

### საქმიანობის  პროცესის  დახასიათება

ბითუმის მიღება ხორციელდება ავტოტრანსპორტის საშუალებით და გადაიტუმბება რეზერვუარებში (6 ერთეული ცილინდრული ტიპის თითო 55 მ3 ტევადობის).

დაგეგმილი ტექნოლოგიური პროცესების შედეგად ატმოსფერულ ჰაერში მოსალოდნელია შემდეგი ემისია:

- ნავთობის ნახშირწყალბადები;

- წვის პროდუქტები;

ბითუმის გაცხელება ძირითადად იწვევს ნავთობის ნახშირწყალბადების ემისიას, გაზის წვისას ძირითადად გამოიყოფა აზოტისა და ნახშირბადის ოქსიდები.

### ატმოსფერულ  ჰაერში   გაფრქვეულ  მავნე  ნივთიერებათა  და  დაბინძურების წყაროთა დახასიათება

საწარმოს ექსპლოატაციის პროცესში მოსალოდნელია ქვემოთ მოყვანილი მავნე ნივთიერებების ემისია, რომელთა მაქსიმალური ერთჯერადი და საშუალო დღეღამური ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები [5] მოცემულია ცხრილში 4.1.4.1.

ცხრილი 4.1.4.1.

| № | მავნე ნივთიერების დასახელება | კოდი | ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია (ზ.დ.კ) მგ/მ3 |  | მავნეობის საშიშროების კლასი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | მაქსიმალური ერთჯერადი | საშუალო დღეღამური |  |
| 1 | აზოტის დიოქსიდი | 301 | 0,2 | 0,04 | 2 |
| 2 | გოგირდწყალბადი | 0333 | 0,008 | - | 2 |
| 3 | ნახშირბადის ოქსიდი | 337 | 5,0 | 3,0 | 4 |
| 4 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 | 2754 | 1,0 | - | 4 |

გაფრქვევის წყაროებია: ბიტუმის რეზერვუარების გამაცხელებელი დანადგარის საკვამლე მილი(გ-1),  ბიტუმის რეზერვუარები (გ-2)  და დიზელის საწვავის   ავზი (გ-3). საწარმოს  გენ-გეგმა მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროების დატანით მპცემულია დანართში 1.

### ატმოსფერულ ჰაერში  გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობის ანგარიში

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის № 435დადგენილების [7] თანახმად ემისიის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაანგარიშება შესაძლებელია განხორციელდეს ორი გზით:

- უშუალოდ ინსტრუმენტული გაზომვებით;

- საანგარიშო მეთოდის გამოყენებით,

წინამდებარე დოკუმენტში გაანგარიშება შესრულებულია  საანგარიშო მეთოდის გამოყენებით.

ატმოსფერული ჰაერის  დაბინძურების ხარისხის შეფასებისათვის გამოყენებულია შესაბამისი საანგარიშო მეთოდიკები [7,8,9] მავნე ნივთიერებათა რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლების განსაზღვრისათვის.  აღნიშნულის შესაბამისად ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროები წარმოდგენილია ორგანიზებული და არაორგანიზებული გაფრქვევის წყაროების სახით.

#### ემისიის გაანგარიშება ბითუმის გამაცხელებელი დანადგარიდან  (გ-1)

საწარმოს მონაცემებით 1 ტონა ბითუმის გაცხელებას სჭირდება 41მ3 ბუნებრივი აირი. წლიური პროგრამის (10000ტ) უზრუნველყოფისათვის საჭიროა 410000 მ3/წელ. გაზი.

ემისიის გაანგარიშებას ბუნებრივი აირის წვისას  ვახორციელებთ [7]-ს დანართ 107-ის შესაბამისად  (აზოტის ოქსიდება-0,0036  და ნახშირბადის ოქსიდი-0,0089).

ტექნოლოგიური საჭიროებიდან გამომდინარე ყოველ საათში საჭიროა 10 ტ ბითუმის მომზადება, შესაბამისად გაზის წამური ხარჯი იქნება: 10ტ/სთ * 41 მ3/ტ /3600 = 0,114 მ3/წმ

MNO2 = 0,114 მ3/წმ  x 3,6 გ/მ3  =  0,41 გ/წმ;

GNO2 = 410,0ათ. მ3/წელ x  0,0036 = 1,476 ტ/წელ.

Mco = 0,114 მ3/წმ  x  8,9 გ/მ3  =  1,015 გ/წმ;

Gco = 410,0ათ. მ3/წელ x  0,0089 = 3,649 ტ/წელ.

გაანგარიშების შედეგები მოცემულია ცხრილში 4.1.5.1.1.

ცხრილი 4.1.5.1.1.

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ერთჯერადი გაფრქვევა, გ/წმ | წლიური გაფრქვევა, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 301 | აზოტის დიოქსიდი | 0,41 | 1,476 |
| 337 | ნახშირბადის ოქსიდი | 1,015 | 3,649 |

*ნახშირორჟანგის ემისია  (ბუნებრივი გაზი)-410,0 ათასი მ3/წელ *  2 = 820,0 ტ/წელ.

#### ემისიის გაანგარიშება ბიტუმის გადატვირთვისას და რეზერვუარებში შენახვისას (გ-2)

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [8,9] რეზერვუარების კონსტრუქცია: მიწისზედა ჰორიზონტალური

რეზერვუარების მოცულობა: 200-400 მ3

გაანგარიშების შედეგები წარმოდგენილია ცხრილში 4.1.5.2.1.

ცხრილი 4.1.5.2.1.

| კოდი | დასახელება | მაქს. ემისია, გ/წმ | ჯამური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები (C12-C19) | 0.4915001 | 0.486506 |

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი ემისია გამოითვლება ფორმულით:

G=0.445·Ptmax·m·Kpmax·KB·Vчmax/102·(273 + tжmax) გ/წმ   (1.61 МП)

Ptmax=Pкип·Exp(H /R·(1/T-1/Tкип))= 9.57200 მმHg - ბითუმის ორთქლის წნევა tжmax  ტემპერატურაზე, სადაც, Pкип=760 მმHg - ატმოსფერული წნევა

R=8.314 ჯოული(მოლი*გრად.K) - აირის უნივერსალური მუდმივა

H =19.2·Tкип·(1.91+lgTкип)=19.2·553·(1.91+lg(553))=49400.77435 კჯ/კგ - მოლური აორთქლების სითბო  Ткип=553°K=280°C - ბითუმის დუღილის ტემპერატურა

m=187 - ბითუმის მოლეკულური მასა (მიღებულიაTкип=280°C-ზე)

Kpmax= 0,97 - ცდით დადგენილი კოეფიციენტი 200-400 მ3 მოცულობის რეზერვუარებისთვის

KB=1 - ცდით დადგენილი კოეფიციენტი Ptmax=9.57200 მმмHg

Vчmax=25.00 მ3/სთ - ორთქლჰაეროვანი ნაკადის მაქსიმალური მოცულობა რეზერვუარიდან გამოსვლისას მასში ბითუმის ჩატვირთვისას

tжmax=120°С - შენახვის მაქსიმალური ტემპერატურა

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ჯამური ემისია გამოითვლება ფორმულით:

M=0.160·(Ptmax·KB+Ptmin)·m·Kpср·KОБ·B/104·ж·(546+tжmax+tжmin) ტ/წელ   (1.62 МП)

tжmin=80°С - შენახვის მინიმალური ტემპერატურა

Ptmin=1.72566 მმHg - ბითუმის ორთქლის წნევა tжmin  ტემპერატურაზე,

Kpср=0.68 - ცდით დადგენილი კოეფიციენტი 200-400 მ3 მოცულობის რეზერვუარებისთვის

KОБ=1.5 - ბრუნვადობის კოეფიციენტი (4.2 МП)

B=10000.00 ტ/წელ - ბითუმის წლიური რაოდენობა

ж=0.95 ტ/მ3 - ბითუმის სიმკვრივე

G = 0.445 · Ptmax · m · Kpmax · KB · Vчmax/102·(273 + tжmax) =

0,445 * 9.572 * 187 * 0,97 * 1 * 25/100(273+ 120) = 0,4915001გ/წმ;

M=0.160 · (Ptmax· KB + Ptmin) · m · Kpср · KОБ · B/104 · ж · (546 + tжmax + tжmin) =

=0,16 * (9.572 * 1 + 1.72566) * 187 * 0,68 * 1,5 * 10000 / 104 * 0,95 * (546 + 120 +80) = 0.486506 ტ/წელ.

#### ემისიის გაანგარიშება დიზელის საწვავის ავზიდან   (გ-3)

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროს წარმოადგენენ რეზერვუარის სასუნთქი სარქველი ნავთობპროდუქტის შენახვისას (მცირე სუნთქვა) და ჩატვირთვისას (დიდი სუნთქვა). კლიმატური ზონა-3.

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშება შესრულებულია [10]-ს შესაბამისად. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში 4.1.5.3.1.

ცხრილი 4.1.5.3.1.

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ერთჯერადი ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 333 | დიჰიდროსულფიდი (გოგირდწყალბადი) | 0,0000762 | 0,000003 |
| 2754 | ალკანები C12-C19 (ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19) | 0,02715 | 0,001056 |

საწყისი მონაცემები გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 4.1.5.3.2.

ცხრილი 4.1.5.3.2.

| პროდუქტი | რ-ბა წელიწადში, ტ/წელ |  | რეზერვუარის კონსტრუქცია | ტუმბოს წარმადობა, მ3/სთ | რეზერვუარის მოცულობა, მ3 | რეზერვუარების რ-ბა | ერთდროულობა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bშზ | Bგზ |  |  |  |  |  |
| დიზელის საწვავი. ჯგ. А. სითხის ტემპერატურა ახლოსაა ჰაერის ტემპერატურასთან | 50 | 50 | მიწისზედა ვერტიკალური. ექსპლოატაციის რეჟიმი - "საწყავი". ემისიის შემზღუდავი სისტემა-არ არის. | 25 | 14 | 1 | + |

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ.

ნავთობპროდუქტების ორთქლის მაქსიმალური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით:

M = (C1 · Kmaxp · Vmaxч) / 3600, გ/წმ;

ნავთობპროდუქტების ორთქლის  წლიური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით:

G = (У2 · Воз + У3 · Ввл) · Kmaxp · 10-6 + Gхр · Kнп · N, ტ/წელ.

სადაც: У2,У3 –საშუალო კუთრი ემისია რეზერვუარიდან შესაბამისად  წლის განმავლობაში შემოდგომა-ზამთრის და გაზაფხულ-ზაფხულის პერიოდებისათვის, გ/ტ. მიიღება დანართი 12-ის მიხედვით.

Bоз,Bвл – სითხის რ-ბა, რომელიც ჩაიტვირთება რეზერვუარში შემოდგომა-ზამთრის და გაზაფხულ-ზაფხულის პერიოდებისათვის, ტ.

Kmaxp - ცდით მიღებული კოეფიციენტი, მიიღება დანართ 8-ს მიხედვით.

Gxp - ნავთობპროდუქტების ორთქლის   ემისია ერთ რეზერვუარში შენახვისას, ტ/წელ; მიიღება დანართ 13-ის მიხედვით.

Kнп -ცდით მიღებული კოეფიციენტი, მიიღება დანართ 12-ს მიხედვით.

N - რეზერვუარების რ-ბა.

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.

დიზელის საწვავი

M = 3,92 · 1 · 25 / 3600 = 0,0272222 გ/წმ;

G = (2,36 · 50 + 3,15 · 50) · 1 · 10-6 + 0,27 · 0,0029 · 1 = 0,0010585 ტ/წელ;

333 დიჰიდროსულფიდი (გოგირდწყალბადი)

M = 0,0272222 · 0,0028 = 0,0000762 გ/წმ;

G = 0,0010585 · 0,0028 = 0,000003 ტ/წელ;

2754 ალკანები C12-C19 (ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19)

M = 0,0272222 · 0,9972 = 0,02715 გ/წმ;

G = 0,0010585 · 0,9972 = 0,001056 ტ/წელ;

### ატმოსფერულ  ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის პარამეტრები

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის პარამეტრები წარმოდგენილია ცხრილებში

ცხრილი 4.1.6.1. მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროების დახასიათება

| წარმოების, საამქროს, უბნის დასახელება | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს |  |  | მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროს |  |  |  |  | მავნე ნივთიერებათა |  | გამოწოფის წყაროდან გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა, ტ/წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ნომერი* | დასახელება | რაოდენობა | ნომერი* | დასახელება | რაოდენობა | მუშაობის დრო დღ/ღმ | მუშაობის დრო წელიწადში | დასახელება | კოდი |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| საწარმოო უბანი | გ-1 | მილი | 1 | 001 | ბიტუმის საცავის გამაცხელებლის საკვამლე მილი | 1 | 16 | 1000 | აზოტის დიოქსიდი | 301 | 1,476 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირბადის ოქსიდი | 337 | 3,649 |
| საწარმოო უბანი | გ-2 | არაორგანიზებული | 1 | 004 | ბიტუმის საცავი | 1 | 16 | 8760 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 | 2754 | 0.486506 |
| საწარმოო უბანი | გ-3 | მილი | 1 | 502 | დიზელის ავზი | 1 | 24 | 8760 | გოგირდწყალბადი | 333 | 0,000003 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 | 2754 | 0,001056 |

ცხრილი 4.1.6.2. მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროების დახასიათება

| მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს ნომერი | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს პარამეტრები |  | აირჰაერმტვერნარევის პარამეტრები მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს გამოსვლის ადგილას |  |  | მავნე ნივთიერების კოდი | გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა |  | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს კოორდინატები ობიექტის კოორდინატთა სისტემაში. მ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | წერტილოვანი წყაროსთვის |  | ხაზოვანი წყაროსთვის |  |  |  |
|  | სიმაღლე | დიამეტრი ან კვეთის ზომა | სიჩქარე. მ/წმ. | მოცულობა. მ3/წმ. | ტემპერატურა. t0C |  | გ/წმ | ტ/წელ | X | Y | ერთი ბოლოსთვის |  | მეორე ბოლოსთვის. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| გ-1 | 12 | 0,5 | 11,6 | 2,29 | 150 | 301 | 0,41 | 1,476 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 337 | 1,015 | 3,649 |  |  |  |  |  |  |
| გ-2 | 5 | - | - | - | 30 | 2754 | 0.4915001 | 0.486506 | სიგანე | 3 | 0 | 0 | -14 | 16 |
| გ-3 | 2 | 0,25 | 0,005 | 0,1 | 30 | 0333 | 0,0000762 | 0,000003 | -22 | 39 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 2754 | 0,02715 | 0,001056 |  |  |  |  |  |  |

ცხრილი 4.1.6.3. აირმტვერდამჭერი მოწყობილობების დახასიათება

| მავნე ნივთიერება |  |  | აირმტვერდამჭერი მოწყობილობების |  | მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაცია. გ/ნმ3 |  | აირმტვერდამჭერი მოწყობილობების გაწმენდის ხარისხი. % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გამოყოფის წყაროს ნომერი | გაფრქვევის წყაროს ნომერი | კოდი | დასახელება | რაოდენობა. ცალი | გაწმენდამდე | გაწმენდის შემდეგ | საპროექტო | ფაქტიური |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

ცხრილი 4.1.6.4. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევა. მათი გაწმენდა და უტილიზება

| მავნე ნივთიერება |  | გამოყოფის წყაროებიდან წარმოქმნილი მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა (სვ.4+სვ.6) | მათ შორის |  |  | გასაწმენდად შემოსულიდან დაჭერილია |  | სულ გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა (სვ.3-სვ.7) | მავნე ნივთიერებათა დაჭერის % გამოყოფილთან შედარებით (სვ.7/სვ.3)X100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  | გაფრქვეულია გაწმენდის გარეშე |  | სულ მოხვდა გამწმენდ მოწყობილობაში | სულ | მათ შორის უტილიზებულია |  |  |
|  |  |  | სულ | ორგანიზებული გამოყოფის წყაროდან |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0301 | აზოტის დიოქსიდი | 1.476 | 1.476 | - | - | - | - | 1.476 | - |
| 0333 | გოგირდწყალბადი | 0.000003 | 0.000003 | - | - | - | - | 0.000003 | - |
| 0337 | ნახშირბადის ოქსიდი | 3.649 | 3.649 | - | - | - | - | 3.649 | - |
| 2754 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 | 0.487562 | 0.487562 | - | - | - | - | 0.487562 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | ∑ | 5.612565 |  |

*ნახშირორჟანგის ემისია იანგარიშება  {7} -ის დანართი  107 -ს შესაბამისად.

ბუნებრივი აირის წვა სულ: =  410 ათ. მ3/წელ * 2   =  820,0  ტ/წელ.

### გაბნევის ანგარიშის ჩატარება

მიღებული გაანგარიშებებით ჩატარებულია გაბნევის ანგარიში [10]-ეს გამოყენებით. ფონად მიღებულია მიმდებარედ არსებული ასფალტბეტონის ქარხნის ის წყაროები, რომლებსაც ემისიაში აქვთ იგივე მავნე ნივთიერებები (აბქ-ს მილი[გ-100]  და ბითუმის ელექტრო გამაცხელებლები [გ-101]. შედეგები გრაფიკული სახით წარმოდგენილია ქვემოთ.

ცხრილში მოცემულია საკონტროლო წერტილებიდან დამაბინძურებელ მავნე ნივთიერებათა მაქსიმალური კონცენტრაციები ზდკ-წილებში.

| მავნე ნივთიერების დასახელება | მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციის წილი ობიექტიდან |  |
| --- | --- | --- |
|  | უახლოესი დასახლებული პუნქტის საზღვარზე | 500 მ რადიუსის საზღვარზე |
| 1 | 2 | 3 |
| აზოტის დიოქსიდი | 0,29 | 0,32 |
| გოგირდწყალბადი | 0,0065 | 0,0049 |
| ნახშირბადის ოქსიდი | 0,03 | 0,03 |
| ჯამური ნახშირწყალბადების მძიმე ფრაქცია(С12-С19) | 0,16 | 0,16 |

როგორც გაანგარიშებებიდან ჩანს მოქმედ საკანონმდებლო ნორმებზე გადაჭარბება არ აღინიშნება არც ერთ საკონტროლო წერტილში.

გაანგარიშების პროგრამული ამონაბეჭდი მოცემულია დანართში 2.

კომპიუტერული მოდელირების შედეგები

### გაანგარიშებისას გამოყენებული ლიტერატურა

1.	საქართველოს კანონი „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“.

2.	საქართველოს კანონი „ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“.

3.	საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 იანვრის დადგენილება № 42 „ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროების ინვენტარიზაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“

4.	საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №408 დადგენილება „ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების გაანგარიშების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“.

5.	საქართველოს შრომის. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 24 თებერვლის ბრძანება №38/ნ «გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის ნორმების დამტკიცების შესახებ».

6.	საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 25 აგვისტოს ბრძანება № 1-1/1743 „დაპროექტების ნორმების-„სამშენებლო კლიმატოლოგია“.

7.	საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის დადგენილება № 435 „დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან  ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის განსაზღვრის ინსტრუმენტული მეთოდის. დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის დამდგენი სპეციალური გამზომ-საკონტროლო აპარატურის სტანდარტული ჩამონათვალისა და დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ტექნოლოგიური პროცესების მიხედვით ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის საანგარიშო მეთოდიკის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“.

8.	Методическим пособием по расчету. нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух». Санкт-Петербург. 2012.

9.	«АБЗ-Эколог, версия 2.2».

10.	УПРЗА «ЭКОЛОГ-3»

## ხმაურის გავრცელება

რეზერვუარების მოწყობა მნიშვნელოვნად ვერ შეცვლის საწარმოო ზონის ფარგლებში ხმაურის წარმოქმნის და გავრცელების მდგომარეობას. უშუალოდ რეზერვუარების ექსპლუატაცია ხმაურის წარმოქმნას ნაკლებად უკავშირდება. მსგავსი ზემოქმედება ძირითადად მოსალოდნელია ბიტუმის და დიზელის საწვავის სატვირთო მანქანებით შემოტანისას, რაც არ გაგრძელდება ხანგრძლივი დროის განმავლობაში. განსახილველი რეზერვუარების მიმდებარედ ფუნქციონირებს ხმაურის გავრცელების გაცილებით მნიშვნელოვანი წყაროები, როგორიცაა ასფალტშემრევი დანადგარი და ინერტული მასალების სამსხვრევ-დამხარისხებელი. ამ ობიექტებისთვის მომზადებული სკრინინგის ანგარიშში ჩატარებული გაანგარიშებით ხმაურის დონე უახლოეს საცხოვრებელ სახლთან შეადგენს 37-38 დბა-ს.

ამრიგად შეიძლება ითქვას, რომ დაგეგმილი საქმიანობა მნიშვნელოვნად ვერ შეცვლის არსებულ ფონურ მდგომარეობას და უახლოეს საცხოვრებელ სახლებთან ხმაურის დონე არ გასცდება 37-40 დბა-ს, რაც აკმაყოფილებს საქართველოს ნორმატიური დოკუმენტით (საქართველოში ხმაურის გავრცელების დონეები რეგულირდება საქართველოს მთავრობის 2017  წლის 15 აგვისტოს #398 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტი - „საცხოვრებელი სახლების და საზოგადოებრივი/საჯარო დაწესებულებების შენობების სათავსებში და ტერიტორიებზე აკუსტიკური ხმაურის ნორმების შესახებ“) განსაზღვრულ მოთხოვნებს, როგორც დღის, ასევე ღამის საათებისთვის.

დამატებით აღსანიშნავია, რომ რეზერვუარებში ბიტუმის და დიზელის საწვავის ჩატვირთვის ოპერაციები განხორციელდება დღის საათებში. ხმაურის წყაროების (ამ შემთხვევაში სატვირთო მანქანების) ერთდროული ფუნქციონირება კი იშვიათ შემთხვევებში მოხდება.

## გრუნტის დაბინძურების რისკი

რეზერვუარები მოწყობილია საწარმოო ზონაში, სადაც წარმოდგენილია ტექნოგენური ფენა - ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა პრაქტიკულად არ არსებობს. აღნიშნულიდან გამომდინარე ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის დაზიანების ან დაბინძურების რისკი მინიმალურია.

საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწინებით ტერიტორიის ფარგლებში გრუნტის დაბინძურება მოსალოდნელია შემდეგ შემთხვევებში:

- ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებებიდან ან სხვადასხვა დანადგარ-მექანიზმებიდან საწვავის ან ზეთების ჟონვის შემთხვევაში;

- გამდნარი ბიტუმის ან დიზელის ავარიული დაღვრის შემთხვევაში.

აღსანიშნავია, რომ რეზერვუარები მოწყობილია ბეტონის ზედაპირის მქონე ტერიტორიაზე. გარდა ამისა, დიზელის სამარაგო რეზერვუარი განთავსებულია გადახურულ ნაგებობაში, რაც ავარიული დაღვრის შემთხვევაში მნიშვნელოვნად ამცირებს გრუნტის დაბინძურების რისკებს.

საქმიანობის განმახორციელებელი მუდმივად გააკონტროლებს რეზერვუარების ჰერმეტულობას. ბიტუმის და დიზელის საწვავის მართვის ოპერაციები განხორციელდება სიფრთხილით, მკაცრი მეთვალყურეობის პირობებში, რომ მაქსიმალურად გამოირიცხოს ნავთობპროდუქტების მცირე რაოდენობით დაღვრაც კი. გაუთვალისწინებელ შემთხვევაში მიღებული იქნება ოპერატიული ზომები დაღვრის სალიკვიდაციოდ, რისთვისაც ობიექტი აღჭურვილი იქნება შესაბამისი ინვენტარით (ნიჩბები, ვედროები, აბსორბენტის მასალა და სხვ.)

## ზემოქმედება გეოლოგიურ პირობებზე

ტერიტორიის ფარგლებში რაიმე სახის საშიში მოვლენების განვითარების რისკები არ არსებობს. დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების დროს საშიში გეოდინამიკური პროცესების განვითარება მოსალოდნელი არ არის.

## წყლის გარემოს დაბინძურების რისკი

როგორც ზემოთ ითქვა, რეზერვუარების ექსპლუატაცია წყლის დამატებით გამოყენებას ან ჩამდინარე წყლების წარმოქმნას არ უკავშირდება. წყლის დაბინურება მოსალოდნელია მხოლოდ გაუთვალისწინებელ შემთხვევაში (ნავთობპროდუქტების შემთხვევითი დაღვრა). ზემოქმედების ძირითადი რეცეპტორია მდ. ნატანები. თუმცა იგი გაედინება საკმაოდ დიდი მანძილის (120 მ და მეტი) დაშორებით. გარდა ამისა, ადგილმდებარეობის რელიეფი ხელს არ უწყობს დამაბინძურებელი ნივთიერებების სწრაფ გადაადგილებას მდინარის კალაპოტის მიმართულებით. საქმიანობის განმახორციელებელი გაატარებს ყველა საჭირო ზომას, რომ გამოირიცხოს ნავთობპროდუქტების ავარიული დაღვრა და შესაბამისად მდინარე ნატანების დაბინძურება. აქ პირველ რიგში რეზერვუარების ჰერმეტულობის უზრუნველყოფა და ჩატვირთვა-გადმოტვირთვის ოპერაციების რეჟიმის დაცვა იგულისხმება.

გრუნტის წყლების ხარისხის გაუარესება შესაძლოა გამოიწვიოს ნავთობპროდუქტების ავარიულმა დაღვრამ და დამაბინძურებლების გრუნტის ღრმა ფენებში გადაადგილებამ. როგორც აღინიშნა, რეზერვუარების ქვეშ მოწყობილია წყალგაუმტარი ფენა (ბეტონი), რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს მსგავსი ზემოქმედების რისკებს.

## ნარჩენებით გარემოს დაბინძურების რისკი

საქმიანობის განხორციელების პროცესში შეიძლება წარმოიქმნას მცირე რაოდენობით სახიფათო ნარჩენები (ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული ჩვრები და სხვ.). ასეთი ტიპის ნარჩენების დროებითი დასაწყობება მოხდება ცალკე გამოყოფილ სათავსოში, რომელიც მოეწყობა გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესაბამისად (დაცული იქნება ადამიანის და ამინდის ზემოქმედებისგან, გაკრული იქნება სახიფათოობის აღმნიშვნელი ბანერები).

## ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე

საქმიანობის განხორციელების ტერიტორია წარმოადგენს საკმაოდ მაღალი ტექნოგენური დატვირთვის საწარმოო ზონას. გამოყოფილ ნაკვეთზე არ არსებობს მცენარის რომელიმე სახეობა. ასეთ პირობებში საქმიანობის განხორციელების ადგილი შეუძლებელია ჩაითვალოს გარეული ცხოველების რომელიმე სახეობის საბინადრო ადგილად. აღსანიშნავია ისიც, რომ გამოყოფილი ნაკვეთის მომიჯნავე ადგილები წარმაოდგენს დასახლებულ ზონას და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს.

საქმიანობის განხორიციელების შედეგად ბიოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედება არის მინიმალური და ამ მხრივ რაიმე განსაკუთრებული შერბილების ღონისძიებების დაგეგმვა-გატარების საჭიროება არ არსებობს.

## შესაძლო ვიზუალურ-ლანდშაფტური ცვლილება

საქმიანობის განხორციელების ტერიტორია ვიზუალურ-ლანდშაფტური ზემოქმედების ძირითადი რეცეპტორებისთვის (მოსახლეობა, ცენტრალურ საავტომობილო გზაზე მოძრავი მგზავრები) შეუმჩნეველია. ამასთანავე აღსანიშნავია, რომ საქმიანობა იგეგმება საწარმოო ზონაში, რომელსაც არანაირი ესთეტიური ღირებულება არ გააჩნია. აღნიშნულის შესაბამისად ვიზუალურ-ლანდშაფტურ ზემოქმედება იქნება მინიმალური.

## ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე

დაწესებული რეგლამენტის დარღვევის (მაგალითად, სატრანსპორტო საშუალების ან/და საწარმოს დანადგარების არასწორი მართვა), აგრეთვე სხვადასხვა მიზეზის გამო შექმნილი ავარიული სიტუაციის შემთხვევაში შესაძლებელია როგორც არაპირდაპირი, ისე მეორადი უარყოფითი ზემოქმედება. თუმცა ზემოქმედება არ განსხვავდება იმ რისკისაგან, რომელიც დამახასიათებელია ნებისმიერი სხვა საქმიანობისათვის, სადაც გამოყენებულია მსგავსი სატრანსპორტო საშუალებები და დანადგარები.

აღსანიშნავია, რომ ტერიტორია სათანადოდ იქნება დაცული გარეშე პირების ხელყოფისაგან, ხოლო მომსახურე პერსონალი მკაცრად გაკონტროლდება უსაფრთხოების ნორმების შესრულების საკითხებში.

## არსებულ საქმიანობასთან ან/და დაგეგმილ საქმიანობასთან კუმულაციური ზემოქმედების რისკები

საქმიანობის განხორციელება იგეგმება საწარმოო ზონაში. განსახილველ რეზერვუარებთან ერთად კუმულაციური ზემოქმედების მხრივ პირველ რიგში უნდა განვიხილოთ მომიჯნავედ არსებული ასფალტის ქარხანა და მისი დამხმარე ინფრასტრუქტურა. საქმიანობის სპეციფიურობიდან გამომდინარე კუმულაციური ზემოქმედება პირველ რიგში მოსალოდნელია მავნე ნივთიერებების ემისიების თვალსაზრისით, რაც გათვალისწინებული იქნა პარაგრაფში 4.1. მოყვანილ გაანგარიშებებში (ფონად მიღებულია მიმდებარედ არსებული ასფალტის ქარხნის ის წყაროები, რომლებსაც ემისიაში აქვთ იგივე მავნე ნივთიერებები (აბქ-ს მილი[გ-100]  და ბითუმის ელექტრო გამაცხელებლები [გ-101].)).

როგორც გაანგარიშებიდან ჩანს ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების კუმულაციური ეფექტი არ იქნება მნიშვნელოვანი და უახლოეს საცხოვრებელი სახლების საზღვართან შენარჩუნებული იქნება ატმოსფერული ჰაერის ნორმატიული დოკუმენტებით მოთხოვნილი ხარისხი.

## ბუნებრივი რესურსების გამოყენება

საქმიანობა განხორციელდება არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე. დამიუკიდებლად რეზერვუარების ექსპლუატაცია არ მოითხოვს წყლის და მითუმეტეს ტყის რესურსების გამოყენებას.

## საქმიანობასთან დაკავშირებული მასშტაბური ავარიის ან/და კატასტროფის რისკები

დაგეგმილი საქმიანობა არ ითვალისწინებს გეოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედებას. რეზერვუარების ექსპლუატაციის ეტაპზე მაქსიმალურად იქნება დაცული ხანძარსაწინააღმდეგო მოთხოვნები. ნაკვეთის მომიჯნავედ არ არის წარმოდგენილი ხშირი ტყით დაფარული ტერიტორიები, სადაც ხანძარი შეიძლება სწრაფად გავრცელდეს. ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე მასშტაბური ავარიის ან/და კატასტროფის რისკები მოსალოდნელი არ არის.

## დაგეგმილი საქმიანობის თავსებადობა ჭარბტენიან ტერიტორიასთან

საქმიანობის განხორციელების ადგილი დიდი მანძილით არის დაშორებული ჭარბტენიანი ტერიტორიებიდან. ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის.

## დაგეგმილი საქმიანობის თავსებადობა შავი ზღვის სანაპირო ზოლთან

შავი ზღვის სანაპირო ზოლიდან ნაკვეთის დაშორების პირდაპირი მანძილი 25 კმ და მეტია. რაიმე სახის გავლენა შავი ზღვის სანაპირო ზოლზე მოსალოდნელი არ არის.

## დაგეგმილი საქმიანობის თავსებადობა ტყით მჭიდროდ დაფარულ ტერიტორიასთან

საქმიანობის განხორციელების ადგილის მიმდებარედ წარმოდგენილია სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები და ხე-მცენარეული საფარის მცირე ზომის კორომები. ნაკვეთი დიდი მანძილით არის დაშორებული ტყით მჭიდროდ დაფარული ტერიტორიებიდან.

## დაგეგმილი საქმიანობის თავსებადობა დაცულ ტერიტორიებთან

საქმიანობის განხორციელების ადგილის სიახლოვეს არ არსებობს საქართველოს კანონით და საერთაშორისო კონვენციებით დაცული ტერიტორიები. დაცულ ტერიტორიებზე რაიმე სახის ზემოქმედება პრაქტიკულად გამორიცხულია.

## დაგეგმილი საქმიანობის თავსებადობა მჭიდროდ დასახლებულ ტერიტორიასთან

საქმიანობისთვის გამოყოფილი ტერიტორია წარმოადგენს საწარმოო ზონას. უახლოეს საცხოვრებელ სახლებამდე დაშორების მანძილი საკმაოდ დიდია.

## დაგეგმილი საქმიანობის თავსებადობა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთან

საქმიანობის ზემოქმედების ზონაში რაიმე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები არ ხვდება და არც ლიტერატურული წყაროებით არ არის აღწერილი. შესაბამისად დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების პროცესში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე ზემოქმედების რისკი პრაქტიკულად არ არსებობს.

## ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედება

საქმიანობის სპეციფიკის, მასშტაბების და ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის.

# დასკვნა

რეზერვუარების განთავსების ნაკვეთი წარმოადგენს საწარმოო ზონის ნაწილს. ტერიტორიაზე ბუნებრივი გარემო მნიშვნელოვნად დეგრადირებულია და შესაბამისად საქმიანობის განხორციელება ბიომრავალფეროვნებაზე, ნიადაგზე, წყლის გარემოზე და სხვა ბუნებრივ კომპონენტებზე მნიშვნელოვან დამატებით ზემოქმედებას ვერ მოახდენს. წინამდებარე დოკუმენტში მოყვანილი გაანგარიშებით დადგინდა, რომ რეზერვუარების ექსპლუატაციის შედეგად ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე საგულისხმო გავლენას ადგილი არ ექნება.

დამატებით უნდა ითქვას, რომ საქმიანობის განმახორციელებლის მხრიდან ზედმიწევნით შესრულდება საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის და შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტების მოთხოვნები, რაც უზრუნველყოფს გარემოს სხვადასხვა ობიექტებზე ზემოქმედების კიდევ უფრო შემცირებას და ხშირ შემთხვევაში სრულ პრევენციას.

# დანართები

## დანართი 1. საწარმოს  გენ-გეგმა მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროების დატანით

## დანართი 2. მავნე ნივთიერებების გაბნევის ანგარიში

УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.1

Copyright © 1990-2010 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"

საწარმოს ნომერი 12604; დვაბზუ

ქალაქი ოზურგეთი

საწყისი მონაცემების ვარიანტი: 2, რეზერვუარში გაცხელება.

გაანგარიშების ვარიანტი: ვარიანტი 1 (რეზერვუარში გაცხელება)

გაანგარიშება შესრულებულია: ზაფხულისთვის

გაანგარიშების მოდული: "ОНД-86"

საანგარიშო მუდმივები: E1= 0.01, E2=0.01, E3=0.01, S=999999.99 კვ.კმ.

მეტეოროლოგიური პარამეტრები

| ყველაზე ცხელი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | 27° C |
| --- | --- |
| ყველაზე ცივი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | 0.6° C |
| ატმოსფეროს სტრატიფიკაციის ტემპერატურაზე დამოკიდებული კოეფიციენტი, A | 200 |
| ქარის მაქსიმალური სიჩქარე მოცემული ტერიტორიისტთვის (გადამეტების განმეორებადობა 5%-ის ფარგლებში) | 8 მ/წმ |

საწარმოს სტრუქტურა (მოედნები, საამქრო)

| ნომერი | მოედნის (საამქროს) დასახელება |
| --- | --- |

გაფრქვევის წყაროთა პარამეტრები

| აღრიცხვა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წყაროთა ტიპები: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "%" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 - წერტილოვანი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "+" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 - წრფივი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "-" - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არაა შეტანილი ფონში. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 - არაორგანიზებული; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ნიშნულების არარსებობის შემტხვევაში წყარო არ ითვლება. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ სიბრტყულად გათვლისთვის; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევით; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 - ავტომაგისტრალი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აღრიცხვა ანგარიშისას | მოედ.№ | საამქ. № | წყაროს № | წყაროს დასახელება |  | ვარი-ანტი | ტიპი | წყაროს სიმაღლე (მ) |  | დიამეტრი (მ) |  | აირ-ჰაეროვანი ნარევის მოცულ. (მ3/წმ) |  |  | აირ-ჰაეროვანი ნარევის წიჩქარე (მ/წმ) |  | აირ-ჰაეროვანი ნარევის ტემპერატ. (°C) |  | რელიეფის კოეფ. |  | კოორდ. X1 ღერძი (მ) |  |  | კოორდ. Y1 ღერძი (მ) |  | კოორდ. X2 ღერძი (მ) |  |  | კოორდ. Y2 ღერძი (მ) | წყაროს სიგანე (მ) |
| + | 0 | 0 | 1 | რეზერვუარების გამაცხელებელის ნამწვი აირების მილი |  | 1 | 1 | 12,0 |  | 0,50 |  | 2,29 |  |  | 11,66287 |  | 150 |  | 1,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |
| 0301 |  | აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) |  |  | 0.4100000 |  |  |  | 1,4760000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,313 |  | 159 |  | 1,9 |  |  | 0,302 |  | 166,4 |  | 2 |
| 0337 |  | ნახშირბადის ოქსიდი |  |  | 1.0150000 |  |  |  | 3,6490000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,031 |  | 159 |  | 1,9 |  |  | 0,030 |  | 166,4 |  | 2 |
| + | 0 | 0 | 2 | ბითუმის რეზერვუარების სასუნთქი სარქველი |  | 1 | 3 | 7,0 |  | 0,00 |  | 0 |  |  | 0,00000 |  | 0 |  | 1,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | -14,0 |  |  | 16,0 | 3,00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |
| 2754 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 |  |  | 0.4915001 |  |  |  | 0,4865060 |  |  |  | 1 |  |  | 0,944 |  | 39,9 |  | 0,5 |  |  | 0,944 |  | 39,9 |  | 0,5 |
| + | 0 | 0 | 3 | დიზელის ავზი |  | 1 | 1 | 2,0 |  | 0,25 |  | 0,00491 |  |  | 0,10000 |  | 30 |  | 1,0 |  | -22,0 |  |  | 39,0 |  | -22,0 |  |  | 39,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |
| 0333 |  | გოგირდწყალბადი |  |  | 0.0000762 |  |  |  | 0,0000030 |  |  |  | 1 |  |  | 1,487 |  | 5,2 |  | 0,5 |  |  | 1,487 |  | 5,2 |  | 0,5 |
| 2754 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 |  |  | 0.0271500 |  |  |  | 0,0010560 |  |  |  | 1 |  |  | 4,238 |  | 5,2 |  | 0,5 |  |  | 4,238 |  | 5,2 |  | 0,5 |
| + | 0 | 0 | 100 | აბქ |  | 1 | 1 | 8,0 |  | 1,05 |  | 23,7 |  |  | 27,37032 |  | 130 |  | 1,0 |  | -47,0 |  |  | 113,0 |  | -47,0 |  |  | 113,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |
| 0301 |  | აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) |  |  | 1.0500000 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,363 |  | 276,6 |  | 10,3 |  |  | 0,353 |  | 277,1 |  | 10,2 |
| 0337 |  | ნახშირბადის ოქსიდი |  |  | 2.6000000 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,036 |  | 276,6 |  | 10,3 |  |  | 0,035 |  | 277,1 |  | 10,2 |
| + | 0 | 0 | 101 | ბითუმის საცავი |  | 1 | 1 | 5,0 |  | 0,15 |  | 0,05301 |  |  | 3,00000 |  | 100 |  | 1,0 |  | -61,0 |  |  | 105,0 |  | -61,0 |  |  | 105,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |
| 2754 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 |  |  | 0.2810000 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 2,758 |  | 18,5 |  | 0,6 |  |  | 2,472 |  | 20,1 |  | 0,7 |

ემისიები წყაროებიდან ნივთიერებების მიხედვით

| აღრიცხვა: | წყაროთა ტიპები: |
| --- | --- |
| "%" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით; | 1 - წერტილოვანი; |
| "+" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე; | 2 - წრფივი; |
| "-" - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არაა შეტანილი ფონში. | 3 - არაორგანიზებული; |
| ნიშნულების არარსებობის შემტხვევაში წყარო არ ითვლება. | 4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ სიბრტყულად გათვლისთვის; |
| (-) ნიშნით აღნიშნული ან აღუნიშნავი () წყაროები საერთო ჯამში გათვალისწინებული არ არის | 5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით; |
|  | 6 - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევით; |
|  | 7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა; |
|  | 8 - ავტომაგისტრალი. |

ნივთიერება: 0301   აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი)

| № მოედ. | № საამქ. | № წყაროს | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხ. |  |  | ზამთ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | + | 0.4100000 | 1 | 0,3133 | 159,02 | 1,8611 | 0,3017 | 166,42 | 1,9857 |
| 0 | 0 | 100 | 1 | + | 1.0500000 | 1 | 0,3634 | 276,61 | 10,2741 | 0,3533 | 277,14 | 10,2440 |
| სულ: |  |  |  |  | 1.4600000 |  | 0,6767 |  |  | 0,6550 |  |  |

ნივთიერება: 0333   გოგირდწყალბადი

| № მოედ. | № საამქ. | № წყაროს | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხ. |  |  | ზამთ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 3 | 1 | + | 0.0000762 | 1 | 1,4867 | 5,17 | 0,5000 | 1,4867 | 5,17 | 0,5000 |
| სულ: |  |  |  |  | 0.0000762 |  | 1,4867 |  |  | 1,4867 |  |  |

ნივთიერება: 0337   ნახშირბადის ოქსიდი

| № მოედ. | № საამქ. | № წყაროს | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხ. |  |  | ზამთ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | + | 1.0150000 | 1 | 0,0310 | 159,02 | 1,8611 | 0,0299 | 166,42 | 1,9857 |
| 0 | 0 | 100 | 1 | + | 2.6000000 | 1 | 0,0360 | 276,61 | 10,2741 | 0,0350 | 277,14 | 10,2440 |
| სულ: |  |  |  |  | 3.6150000 |  | 0,0670 |  |  | 0,0649 |  |  |

ნივთიერება: 2754   ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19

| № მოედ. | № საამქ. | № წყაროს | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხ. |  |  | ზამთ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 2 | 3 | + | 0.4915001 | 1 | 0,9438 | 39,90 | 0,5000 | 0,9438 | 39,90 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | + | 0.0271500 | 1 | 4,2378 | 5,17 | 0,5000 | 4,2378 | 5,17 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 100 | 1 | + | 0.9150000 | 1 | 0,0633 | 276,61 | 10,2741 | 0,0616 | 277,14 | 10,2440 |
| 0 | 0 | 101 | 1 | + | 0.2810000 | 1 | 2,7577 | 18,51 | 0,5968 | 2,4718 | 20,11 | 0,6615 |
| სულ: |  |  |  |  | 1.7146501 |  | 8,0027 |  |  | 7,7150 |  |  |

გაანგარიშება შესრულდა ნივთიერებათა მიხედვით (ჯამური ზემოქმედების ჯგუფების მიხედვით)

| კოდი | ნივთიერება | ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია |  |  | *ზდკ-ს შესწორების კოეფიციენტი /საორ. უსაფრ. ზემოქ. დონე | ფონური კონცენტრ. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ტიპი | საცნობარო მნიშვნელობა | ანგარიშში გამოყენებ. |  | აღრიცხვა | ინტერპ. |
| 0301 | აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) | მაქს. ერთ. | 0.2000000 | 0.2000000 | 1 | არა | არა |
| 0333 | გოგირდწყალბადი | მაქს. ერთ. | 0.0080000 | 0.0080000 | 1 | არა | არა |
| 0337 | ნახშირბადის ოქსიდი | მაქს. ერთ. | 5.0000000 | 5.0000000 | 1 | არა | არა |
| 2754 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 | მაქს. ერთ. | 1.0000000 | 1.0000000 | 1 | არა | არა |

*გამოიყენება განსაკუთრებული ნორმატიული მოთხოვნების გამოყენების საჭიროების შემთხვევაში. პარამეტრის "შესწორების კოეფიციენტი/საორ. უსაფრ. ზემოქ. დონე", მნიშვნელობის ცვლილების შემთხვევაში, რომელის სტანდარტული მნიშვნელობა 1-ია, მაქსიმალური კონცენტრაციის გაანგარიშებული სიდიდეები შედარებული უნდა იქნას არა კოეფიციენტის მნიშვენლობას, არამედ 1-ს.

საანგარიშო მეტეოპარამეტრების გადარჩევა

ავტომატური გადარჩევა

ქარის სიჩქარეთა გადარჩევა სრულდება ავტომატურად

ქარის მიმართულება

| სექტორის დასაწისი | სექტორის დასასრული | ქარის გადარჩევის ბიჯი |
| --- | --- | --- |
| 0 | 360 | 1 |

საანგარიშო არეალი

საანგარიშო მოედნები

| № | ტიპი | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  | სიგანე (მ) | ბიჯი (მ) |  | სიმაღლ. (მ) | კომენტარი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | შუა წერტილის კოორდინატები, I მხარე (მ) |  | შუა წერტილის კოორდინატები, II მხარე (მ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |  |
| 1 | მოცემული | -1200 | 100 | 1200 | 100 | 1600 | 50 | 50 | 2 |  |

საანგარიშო წერტილები

| № | წერტილის კოორდინატები (მ) |  | სიმაღლ. (მ) | წერტილ. ტიპი | კომენტარი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 5 | -41,00 | 638,00 | 2 | ნორმირებული 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე | ჩრდ |
| 6 | 547,00 | 80,00 | 2 | ნორმირებული 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე | აღმ |
| 7 | 93,00 | -528,00 | 2 | ნორმირებული 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე | სამხრ |
| 8 | -578,00 | -47,00 | 2 | ნორმირებული 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე | დას |
| 1 | 274,00 | 371,00 | 2 | წერტილი დასახლებული ზონის საზღვარზე | ჩრდ.აღმ. |
| 2 | 456,00 | -228,00 | 2 | წერტილი დასახლებული ზონის საზღვარზე | სამხრ.აღმ |
| 3 | -311,00 | -244,00 | 2 | წერტილი დასახლებული ზონის საზღვარზე | სამხრ.დას. |
| 4 | -531,00 | 76,00 | 2 | წერტილი დასახლებული ზონის საზღვარზე | დას |

გაანგარიშების შედეგები ნივთიერებების მიხედვით

(საანგარიშო წერტილები)

წერტილთა ტიპები:

0 - მომხმარებლის საანგარიშო წერტილი

1 - წერტილი დაცვის ზონის საზღვარზე

2 - წერტილი საწარმო ზონის საზღვარზე

3 - წერტილი სანიტარულ-დაცვითი ზონის საზღვარზე

4 - წერტილი დასახლებული ზონის საზღვარზე

5 - განაშენიანების საზღვარზე

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლ. (მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ნივთიერება: 0301   აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი)

| 5 | -41 | 638 | 2 | 0.32 | 180 | 8,00 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 93 | -528 | 2 | 0.31 | 348 | 8,00 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 1 | 274 | 371 | 2 | 0.29 | 231 | 8,00 | 0.000 | 0.000 | 4 |
| 3 | -311 | -244 | 2 | 0.28 | 37 | 8,00 | 0.000 | 0.000 | 4 |
| 2 | 456 | -228 | 2 | 0.28 | 303 | 8,00 | 0.000 | 0.000 | 4 |
| 4 | -531 | 76 | 2 | 0.27 | 86 | 8,00 | 0.000 | 0.000 | 4 |
| 8 | -578 | -47 | 2 | 0.25 | 74 | 8,00 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 6 | 547 | 80 | 2 | 0.25 | 272 | 8,00 | 0.000 | 0.000 | 3 |

ნივთიერება: 0333   გოგირდწყალბადი

| 3 | -311 | -244 | 2 | 6.5e-3 | 46 | 8,00 | 0.000 | 0.000 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 274 | 371 | 2 | 5.8e-3 | 222 | 0,71 | 0.000 | 0.000 | 4 |
| 4 | -531 | 76 | 2 | 4.9e-3 | 94 | 0,71 | 0.000 | 0.000 | 4 |
| 2 | 456 | -228 | 2 | 4.6e-3 | 299 | 0,71 | 0.000 | 0.000 | 4 |
| 8 | -578 | -47 | 2 | 4.4e-3 | 81 | 0,71 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 6 | 547 | 80 | 2 | 4.4e-3 | 266 | 0,71 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 7 | 93 | -528 | 2 | 4.3e-3 | 349 | 0,71 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 5 | -41 | 638 | 2 | 4.0e-3 | 178 | 0,71 | 0.000 | 0.000 | 3 |

ნივთიერება: 0337   ნახშირბადის ოქსიდი

| 5 | -41 | 638 | 2 | 0.03 | 180 | 8,00 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 93 | -528 | 2 | 0.03 | 348 | 8,00 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 1 | 274 | 371 | 2 | 0.03 | 231 | 8,00 | 0.000 | 0.000 | 4 |
| 3 | -311 | -244 | 2 | 0.03 | 37 | 8,00 | 0.000 | 0.000 | 4 |
| 2 | 456 | -228 | 2 | 0.03 | 303 | 8,00 | 0.000 | 0.000 | 4 |
| 4 | -531 | 76 | 2 | 0.03 | 86 | 8,00 | 0.000 | 0.000 | 4 |
| 8 | -578 | -47 | 2 | 0.03 | 74 | 8,00 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 6 | 547 | 80 | 2 | 0.02 | 272 | 8,00 | 0.000 | 0.000 | 3 |

ნივთიერება: 2754   ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19

| 5 | -41 | 638 | 2 | 0.16 | 180 | 8,00 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | -311 | -244 | 2 | 0.16 | 45 | 0,88 | 0.000 | 0.000 | 4 |
| 1 | 274 | 371 | 2 | 0.15 | 231 | 8,00 | 0.000 | 0.000 | 4 |
| 7 | 93 | -528 | 2 | 0.15 | 348 | 8,00 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 4 | -531 | 76 | 2 | 0.14 | 88 | 8,00 | 0.000 | 0.000 | 4 |
| 2 | 456 | -228 | 2 | 0.14 | 301 | 8,00 | 0.000 | 0.000 | 4 |
| 8 | -578 | -47 | 2 | 0.12 | 75 | 8,00 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 6 | 547 | 80 | 2 | 0.12 | 270 | 8,00 | 0.000 | 0.000 | 3 |