საშუალა 1 და საშუალა 2 ჰესების კასკადის გეოფიზიკური კვლევის შედეგები

სარჩევი

1	საპროექტო ტერიტორიაზე ჩატარებული კვლევების ანალიზი	3

1.1	საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევებით გამოვლენილი გრუნტების და კლდოვანი ქანების დახასიათება	3

1.1.1	საკვლევი დერეფნის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობები, საშიში გეოდინამიკური პროცესები	7

2	გეოფიზიკური კვლევის შედეგები	8

2.1	შესავალი	8

2.2	სეისმური პროფილირება	8

2.3	კვლევის შედეგები	10

2.4	გეოფიზიკური კვლევის ფარგლებში შემუშავებული დასკვნები	16

# საპროექტო ტერიტორიაზე ჩატარებული კვლევების ანალიზი

საპროექტო ნაგებობათა განლაგების უბნებზე შესრულდა გეოფიზიკური - სეისმური პროფილირება (5 პროფილი). გარდა ამისა ჩატარდა საინჟინრო- გეოლოგიური აგეგმვა ცალკეული კლდოვანი ნაჩენების დეტალური გეომექანიკური აღწერის ჩათვლით და კლდოვანი ნაჩენებიდან აღებულ იქნა ნიმუშები მათი შემდგომი ლაბორატორიული გამოკვლევის მიზნით.

## საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევებით გამოვლენილი გრუნტების და კლდოვანი ქანების დახასიათება

საშუალა-1-ის სათავე ნაგებობისა და სადაწნეო მილსადენის განთავსების ტერიტორიაზე ლითოლოგიურ სტრუქტურაში გამოიყო შედგენილობის, მდგომარეობისა და თვისებების მიხედვით ერთმანეთისაგან განსხვავებული გრუნტების 4 და კლდოვანი ქანების 1 სახესხვაობა.

ცხრილი-1.1.1. გრუნტების ფენებისათვის მინიჭებული ნომრები და მათი აღწერა

| ფენის# | ფენის აღწერა |
| --- | --- |
| 2 | ქვიშიანი, მტვროვან-თიხიანი ხვინჭა და ღორღი გარკვეული რაოდენობის ლოდების ჩანართებით. ხვინჭა და ღორღი არის კუთხოვანი და სუსტად- კუთხოვანი. (კოლუვიურ-დელუვიური-cdQIV) |
| 2a | ქვიშიანი, მტვროვან-თიხიანი ლოდები, ღორღი და ხვინჭა. ხვინჭა და ღორღი არის კუთხოვანი და სუსტად-კუთხოვანი (კოლუვიური-cQIV) |
| 3 | ქვიშიანი, მტვროვან-თიხიანი (ზოგან ძლიერ ქვიშიანი ან ძლიერ მტვროვან- თიხიანი) ხვინჭა ღორღის შემცველობით, გარკვეული რაოდენობის ლოდების ჩანართებით. ხვინჭა და ღორღი არის კუთხოვანი და სუსტად- კუთხოვანი |
| 5 a | კაჭარ-კენჭნარი ცალკეული დიდი ზომის (1-7მ) ლოდების შემცველობით და ქვიშა-ხრეშოვანი შემავსებლით. კენჭები და ხრეში არის მომრგვალებული და სუსტად-მომრგვალებული (ალუვიურ-პროლუვიური-apQIV) |
| 6 | ვულკანოგენურ-დანალექი კლდოვანი ქანები: ანდეზიტურ-ბაზალტური შედგენილობის მასიური ლავები, ლავური ბრექჩიები, ტუფობრექჩიები და ტუფები (შუა ეოცენი-E2²kn) |

ქვემოთ მოცემულია თითოეული ფენის დახასიათება ცალ-ცალკე.

გრუნტები:

ფენა-2 _ ქვიშიანი, მტვროვან-თიხიანი ხვინჭა და ღორღი გარკვეული რაოდენობის ლოდების ჩანართებით. ხვინჭა და ღორღი არის კუთხოვანი და სუსტად-კუთხოვანი. ფენა-2 კოლუვიურ-დელუვიური გენეზისის გრუნტია (cdQIV), იგი წარმოდგენილია ხეობის ფერდობებზე, აგრეთვე ფსკერის გარკვეულ უბნებზე. ფენის გავრცელების ფარგლები მოცემულია საინჟინრო-გეოლოგიურ რუკებზე, გრუნტების სისქე ვიზუალური შეფასებით 1-3 მეტრია. აღნიშნული ფენის გრანულომეტრიული შედგენილობა და ფიზიკური თვისებები გამოკვლეულია  ლაბორატორიულად,  კვლევის შედეგები მოცემულია ქვემოთ მოყვანილ ცხრილებში.

ცხრილი 1.1.2. ფენა 2-ის გრანულომეტრიული შემადგენლობა

ცხრილი 1.1.3. ფენა 2-ის შემავსებლის ფიზიკური თვისებები

გრანულომეტრიული ანალიზის შედეგების მიხედვით, ფენა-2-ში საშუალოდ ღორღის – 25.7%, ხვინჭის-48.8%, ქვიშა შეადგენს 6.2%, ხოლო მტვერი და თიხა – 5.2%. აღნიშნული მონაცემების მიხედვით, ფენა-2 არის ქვიშიანი, მტვროვან თიხიანი ხვინჭა ღორღის შემცველობით.

ფენა-2-ის მექანიკური თვისებების მახასიათებლები ექსპერიმენტულად გამოკვლეული ვერ იქნა, მასში დიდი რაოდენობით მსხვილმარცვლოვანი ჩანართების არსებობის გამო. ამიტომ, მისი შედგენილობისა და ფიზიკური თვისებების სიდიდეების მიხედვით, ელემენტის მექანიკური თვისებების პარამეტრები [შინაგანი ხახუნის კუთხე (), შეჭიდულობა (C) და დეფორმაციის მოდული (E)] გაანგარიშებულია არსებული მეთოდიკის მიხედვით (,,მტვროვან- თიხოვან შემავსებლიანი მსხვილნატეხოვანი გრუნტების სიმტკიცისა და კუმშვადობის შეფასება“, ДальНИИС Госстроя СССР, 1989г). გაანგარიშება გაკეთებულია ჭაბურღილებში და შურფებში, ფენა-2-დან აღებული ნიმუშების გამოკვლევის შედეგებზე დაყრდნობით, სადაც ფენა-2-ის შედგენილობა და ფიზიკური თვისებები იდენტურია. პარამეტრთა სიდიდეები შეადგენს:

კონსოლიდირებულ მდგომარეობაში:

- შინაგანი ხახუნის კუთხე =32.80;

- შეჭიდულობა c=18,8 კპა

არაკონსოლიდირებულ მდგომარეობაში:

- შინაგანი ხახუნის კუთხე =26,2;

- შეჭიდულობა c=10,4 კპა.

- დეფორმაციის მოდული E=41,5 მპა.

ფრაქცული შედგენილობიდან და თვისებებიდან  გამომდინარე, ნორმატიული დოკუმენტის 2.02.01-83 მიხედვით, ფენა-2-ის საანგარიშო წინააღმდეგობა R0= 450კპა. ფენა-2-ის სიმკვრივის საშუალო მნიშვნელობად შეიძლება  მიღებული იქნას 2.0გრ/სმ3.

ფენა-2a _ ქვიშიანი, მტვროვანი ლოდები, ღორღი და ხვინჭა. ხვინჭა და ღორღი არის კუთხოვანი და სუსტად-კუთხოვანი. ფენა-2ა კოლუვიური გენეზისის გრუნტია (cQIV), იგი წარმოდგენილია ხეობის ფერდობებზე, აგრეთვე ფსკერის გარკვეულ ლოკალურ უბნებზე.  აღნიშნული  ფენის გრანულომეტრიული შედგენილობა და  ფიზიკური  თვისებები  გამოკვლეულია წინა ეტაპზე, მისი გავრცელების ფარგლები მოცემულია საინჟინრო-გეოლოგიურ რუკაზე, გრუნტების სისქე ვიზუალური შეფასებით 3-6 მეტრია.

ფენა-3 _ ქვიშიანი, მტვროვან-თიხიანი (ზოგან ძლიერ ქვიშიანი ან ძლიერ მტვროვან-თიხიანი) ხვინჭა ღორღის შემცველობით, გარკვეული რაოდენობის ლოდების ჩანართებით. ხვინჭა და ღორღი არის კუთხოვანი და სუსტად-კუთხოვანი. ფენა-3 დელუვიურ-პროლუვიური გენეზისის გრუნტია (dpQIV). იგი ჰეს-ის ნაგებობათა განთავსების ზოლში არ არის ფართედ გავრცელებული. აღნიშნული ფენის გრანულომეტრიული შედგენილობა და ფიზიკური თვისებები შესწავლილია  კვლევების წინა ეტაპზე.

ფენა-5a _ კაჭარ-კენჭნარი ცალკეული დიდი ზომის (1-7 მ) ლოდების შემცველობით და ქვიშა-ხრეშოვანი შემავსებლით. კენჭები და ხრეში არის მომრგვალებული და სუსტად-მომრგვალებული (ალუვიურ-პროლუვიური-apQIV). ფენა მდინარის კალაპოტისა და ჭალის ალუვიურ-პროლუვიური გენეზისის გრუნტია (apQIV) და წარმოდგენილია ხეობის ვიწრო ფსკერზე. მდინარის კალაპოტის გასწვრივ ჭალის ტერასის სიგანე იცვლება 10-15 მეტრიდან 20-30 მეტრამდე, ზოგან იმდენად ვიწროა, რომ მცირე წყალდიდობების დროსაც-კი მთლიანად წყლით იფარება. კალაპოტისა და ჭალის ნალექების (ანუ ფენა-5a- ის) თავისებურებას ის წარმოადგენს, რომ მის შედგენილობაში ბევრია დიდი, ტლანქად დამრგვალებული კაჭარი, რომელთაგან ზოგიერთის ზომა 3-7 მეტრს აღწევს. შესაბამისად ფენიდან ნიმუშის აღება და მისი გრანულომეტრიული შედგენილობის ექსპერიმენტულად განსაზღვრა შეუძლებელია. ფენის ზემოთ აღნიშნული აღწერა ემყარება მხოლოდ საველე ვიზუალურ შეფასებას.

ვიზუალური აღწერის მიხედვით ფენის გრანულომეტრიული შედგენილობა მოყვანილია ცხრილში 1.1.4

ცხრილი 1.1.4

ფენა-5a-ის სიმკვრივის (მოცულობითი წონის-) ნორმატიულ სიდიდედ შეიძლება მიღებული იქნას 2.5 გრ/სმ3.

ლაბორატორიულად განისაზღვრა ფენა-5a-ს შემადგენელი ცალკეული ხრეშის და კენჭების სიმტკიცის და სიმკვრივის მახასიათებლები, შემდგომში მათი სამშენებლო მასალად გამოყენების თვალსაზრისით.  მონაცემები მოცემულია ცხრილში:

ცხრილი 1.1.5

კლდოვანი ქანები:

საშუალა-1-ის სათავე და სადაწნეო მილსადენის განლაგების ფარგლებში კლდოვანი ქანები ეოცენური (E2²kn) ანდეზიტ-ბაზალტური შედგენილობის მასიური ლავებით, ლავური ბრექჩიებით, ტუფობრექჩიებითა და ტუფებითაა წარმოდგენილი.

კლდოვანი ქანების (ფენა-6) გავრცელების ფარგლები გრაფიკულად ასახულია საინჟინრო-გეოლოგიურ რუკაზე და ჭრილებზე. ფენა გამოკვლეულია ნაჩენებიდან აღებული ნიმუშებით. პეტროგრაფიულად განისაზღვრა ქანების დასახელება და ლაბორატორიულად შესწავლილ იქნა ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები. კვლევის შედეგები მოცემულია ცხრილში.

ცხრილი 1.1.6. ფენა-6-ის ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების მახასიათებელთა სიდიდეები

ცხრილ-1.1.6-ში მოყვანილი სიმტკიცის მახასიათებლების მნიშვნელობები იცვლება ფარგლებში 124.16-დან 25.72 მპა-ს ფარგლებში, საშუალო მნიშვნელობით (uc =71.6 მპა), რის მიხედვით ფენა-6 კლასიფიცირდება, როგორც ,,მტკიცე და ზომიერად მტკიცე“ კლდოვანი ქანი. სიმკვრივის საშუალო მნიშვნელობა =2.77 გრ/სმ3.

გრუნტი დამუშავების სიძნელის მიხედვით (სნ და წ. IV-5-82 კრებ-3) განეკუთვნება 20-ბ ჯგუფს.

აღნიშნული ელემენტის კლდოვანი ქანების მასივის კლასი და ხარისხი (RMR) განისაზღვრა ტერიტორიაზე არსებული ნაჩენების გეომექანიკური აღწერის მონაცემების საფუძველზე, ASTM 2007-ის (კლდოვანი  მასივის რეიტინგის სისტემა) შესაბამისად. კმიღებული მონაცემების მიხედვით (RMR იცვლება 71-დან 73-დე) კლდოვანი მასივის კლასი და ხარისხი განეკუთვნება II-(კარგი) ჯგუფს.

### საკვლევი დერეფნის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობები, საშიში გეოდინამიკური პროცესები

სამშენებლო ტერიტორიის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების სირთულე განპირობებულია ბუნებრივი გარემოს ისეთი ფაქტორების სირთულით, როგორიცაა გეომორფილოგიური, გეოლოგიური, ჰიდროგეოლოგიური და გეოდინამიკური პირობები.

საინჟინრო-გეოლოგიური პირობები ქვემოთ განხილულია კასკადის  უბნებისათვის ცალ-ცალკე (მათ შორის მეწყრული სხეულის უბანი). საინჟინრო-გეოლოგიური პირობები, თითოეული უბნისათვის აღწერილია შემდეგი თანმიმდევრობით:

- გეომორფოლოგიური პირობები;

- გეოლოგიური აგებულება;

- ჰიდროგეოლოგიური პირობები;

- გეოდინამიკური პირობები.

წინამდებარე პარაგრაფში წარმოდგენილი ინფორმაცია ეფუძნება საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის სამივე ფაზაზე მოპოვებულ ინფორმაციას.

# გეოფიზიკური კვლევის შედეგები

## შესავალი

ანგარიშში წარმოდგენილია მდ. საშუალაზე ჰიდროელექტროსადგურის სამშენებლო ტერიტორიაზე ჩატარებული გეოფიზიკური კვლევის შედეგები.

საკვლევ ტერიტორიაზე სეისმური პროფილების განლაგების სქემა ასახულია ნახ.2.1.1-ზე. ჩატარდა სეისმური  (გარდატეხილი ტალღების მეთოდი)  პროფილირება 30 მეტრ სიღრმემდე ინფორმაციის მიღებით და აიგო შესაბამისი სეისმოგეოლოგიური ჭრილები, განისაზღვრა დრეკადი გრძივი და განივი ტალღების გავრცელების სიჩქარეები, შეფასდა ქანების ფიზიკურ–მექანიკური პარამეტრები. ანგარიშში წარმოდგენილია 5 სეისმური პროფილი 30მ სიღრმემდე ინფორმაციით სხვადასხვა სიგრძით, მთლიანობაში 273 მ. გარდა ამისა, საკვლევ უბანზე ჩატარდა სეისმური საშიშროების ალბათურ-დეტერმინისტული შეფასება.

სქემა 2.1.2  საკვლევი უბანი და სეისმური პროფილების განლაგების სქემა.

## სეისმური პროფილირება

საკვლევ უბანზე ჩატარდა სეისმური პროფილირება გარდატეხილი ტალღების მეთოდით 30მ სიღრმემდე ინფორმაციის მიღებით, რომლის  საფუძველზეც დადგინდა დრეკადი გრძივი და განივი ტალღების გავრცელების სიჩქარეების მნიშვნელობები, აიგო შესაბამისი ჭრილები და შეფასდა შესაბამისი ფიზიკურ-მექანიკური პარამეტრების მნიშვნელობები.

გარდატეხილი ტალღების მეთოდი იძლევა საშუალებას განისაზღვროს ზედაპირული და უფრო ღრმა ფენების სიმძლავრეები და მათში დრეკადი ტალღების გავრცელების სიჩქარეები. მეთოდი ემყარება დრეკადი ტალღების წყაროდან ერთ ხაზზე განლაგებულ გეოფონებში გრძივი და განივი ტალღების  ფრონტის შემოსვლების დროების განსაზღვრას. განისაზღვრა შემდეგი ფიზიკურ-მექანიკური პარამეტრები:

| Vp m/sec | გრძივი ტალღის სიჩქარე |
| --- | --- |
| Vs m/sec | განივი ტალღის სიჩქარე |
| Vs/Vp | სიჩქარეების თანაფარდობა |
| Pgr/cm3 | სიმკვრივე |
| µ | პუასონის კოეფიციენტი |
| Ed Mpa | იუნგის დინამიური მოდული |
| Gd MPa | ძვრის დინამიური მოდული |
| Kd Mpa | ყოველმხრივი კუმშვის დინამიური მოდული |
| D Mpa | საერთო დეფორმაციის მოდული |
| τ Mpa | სიმტკიცის ზღვარი კუმშვაზე |

სეისმოპროფილირება ჩატარდა 10 და 20 ჰერციანი გეოფონებით, რომელთა შორის დაშორებაც 2-3 მეტრს შეადგენდა. სეისმური ტალღების გენერირება 10კგ- იანი უროს პლასტმასის სპეციალურ ფირფიტაზე დარტყმით. გეოფონები და დარტყმები სრულდებოდა ძ-ძ  და  -  ორიენტირებით,  გამოიყენებოდა  5 დარტყმის წერტილიანი სისტემა, რომელიც შეიცავდა 2  დარტყმას პროფილის თავსა და ბოლოში, ერთ დარტყმას მის შუაში და ორ პროფილიდან გატანილ დარტყმას.

ტალღების რეგისტრაცია ხორციელდებოდა GEOMETRICS ფირმის 24 არხიანი საინჟინრო სეისმური სადგურით. ტალღის ტიპის მიხედვით იცვლებოდა დარტყმის მიმართულებაც.

გაკეთდა მიღებული მონაცემების ანალიზი, აიგო ჭრილები და შეფასდა შესაბამისი ფიზიკურ–მექანიკური პარამეტრების მნიშვნელობები.

## კვლევის შედეგები

გატარდა 5 სეისმური პროფილი 30მ სიღრმემდე ინფორმაციის მიღებით სხვადასხვა სიგრძით, ჯამში 273 მ.

გეოფიზიკური პარამეტრების მნიშვნელობების მიხედვით ყველა სეისმურ პროფილზე გამოყოფილია სამი ძირითადი ფენი, რომელთაგანაც:

ფენი 1 – ზედაპირული ფენი, ლოდნარ-კენჭნაროვანი გრუნტი, მშრალ მდგომარეობაში (გრძივი დრეკადი ტალღების სიჩქარეების დიაპაზონით  Vp=  200- 1000 მ/წმ);

ფენი 2 – ლოდნარ-კენჭნაროვანი გრუნტი, წყალგაჯერებული (გრძივი დრეკადი ტალღების სიჩქარეების დიაპაზონით Vp= 800-3520 მ/წმ);

ფენი 3 – ანდეზიტური შემადგენლობის პორფირიტები (გრძივი დრეკადი ტალღების სიჩქარეების დიაპაზონით Vp= 3020-3920 2მ/წმ).

აღნიშნული დიაპაზონები და იდენტიფიკაცია ვრცელდება პროფილებისათვის SRL1, SRL3, SRL4, SRL5 აგებულ ჭრილებზე. გამონაკლისს წარმოადგენს პროფილი SRL2-სათვის აგებული ჭრილი, სადაც ფენი3-ში აღინიშნება დრეკადი ტალღების ანომალურად დაბალი სიჩქარეები (Vp= 2390 მ/წმ, VS= 1110 მ/წმ). ამის მიზეზი შეიძლება იყოს ამ პროფილის განთავსების უბანზე ანდეზიტური შემადგენლობის პორფირიტების ზედაპირული ნაწილის მომეტებულად დამსხვრეული და დანაპრალიანებული ზონა. არ არის გამორიცხული მნიშვნელოვანი ბზარის არსებობაც.

მიღებული სეისმური ჭრილები და ფიზიკურ-მექანიკური პარამეტრები მოყვანილია ქვემოთ.

ნახ 2.3.1 სეისმური პროფილი SRL1

ცხრილი 2.3.2 ფიზიკურ-მექანიკური პარამეტრების მნიშვნელობები პროფილი SRL1- თვის.

| ფენის N | პარამეტრი | პარამეტრის აღწერა |  | მნიშვნელობები |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vp m/sec | გრძივი ტალღის სიჩქარე |  | 590 |  |
|  | Vs m/sec | განივი ტალღის სიჩქარე |  | 260 |  |
|  | Vs/Vp | სიჩქარეების თანაფარდობა |  | 0.44 |  |
|  | ρ gr/cm3 | სიმკვრივე |  | 1.59 |  |
|  | µ | პუასონის კოეფიციენტი |  | 0.38 |  |
|  | Ed Mpa | იუნგის დინამიური მოდული |  | 300 |  |
|  | Gd MPa | ძვრის დინამიური მოდული |  | 107 |  |
|  | Kd Mpa |  | ყოველმხრივი კუმშვის დინამიური მოდული | 4093.86 |  |
|  | D Mpa | საერთო დეფორმაციის მოდული |  | 0.05 |  |
|  | τ Mpa | სიმტკიცის ზღვარი კუმშვაზე |  | ‐ |  |
| 2 | Vp m/sec | გრძივი ტალღის სიჩქარე |  | 1820 |  |
|  | Vs m/sec | განივი ტალღის სიჩქარე |  | 900 |  |
|  | Vs/Vp | სიჩქარეების თანაფარდობა |  | 0.49 |  |
|  | ρ gr/cm3 | სიმკვრივე |  | 2.10 |  |
|  | µ | პუასონის კოეფიციენტი |  | 0.34 |  |
|  | Ed Mpa | იუნგის დინამიური მოდული |  | 4560 |  |
|  | Gd MPa | ძვრის დინამიური მოდული |  | 1704 |  |
|  | Kd Mpa | ყოველმხრივი კუმშვის დინამიური მოდული |  | 46951.10 |  |
|  | D Mpa | საერთო დეფორმაციის მოდული |  | 3.85 |  |
|  | τ Mpa | სიმტკიცის ზღვარი კუმშვაზე |  | ‐ |  |
| 3 | Vp m/sec | გრძივი ტალღის სიჩქარე |  | 3042 |  |
|  | Vs m/sec | განივი ტალღის სიჩქარე |  | 1410 |  |
|  | Vs/Vp | სიჩქარეების თანაფარდობა |  | 0.46 |  |
|  | ρ gr/cm3 | სიმკვრივე |  | 2.39 |  |
|  | µ | პუასონის კოეფიციენტი |  | 0.36 |  |
|  | Ed Mpa | იუნგის დინამიური მოდული |  |  | 12960 |
|  | Gd MPa | ძვრის დინამიური მოდული |  |  | 4754 |
|  | Kd Mpa | ყოველმხრივი კუმშვის დინამიური მოდული |  | 157900.90 |  |
|  | D Mpa | საერთო დეფორმაციის მოდული |  | 20.48 |  |
|  | τ Mpa | სიმტკიცის ზღვარი კუმშვაზე |  | 7.79 |  |

ნახაზი 2.3.4 სეისმური პროფილი SRL2:

ცხრილი 2.3.5 ფიზიკურ-მექანიკური პარამეტრების მნიშვნელობები პროფილი SRL2- თვის.

| ფენის N | პარამეტრი | პარამეტრის აღწერა |  | მნიშვნელობები |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vp m/sec | გრძივი ტალღის სიჩქარე |  | 580 |  |
|  | Vs m/sec | განივი ტალღის სიჩქარე |  | 260 |  |
|  | Vs/Vp | სიჩქარეების თანაფარდობა |  | 0.45 |  |
|  | ρ gr/cm3 | სიმკვრივე |  | 1.58 |  |
|  | µ | პუასონის კოეფიციენტი |  | 0.37 |  |
|  | Ed Mpa | იუნგის დინამიური მოდული |  | 290 |  |
|  | Gd MPa | ძვრის დინამიური მოდული |  | 107 |  |
|  | Kd Mpa | ყოველმხრივი კუმშვის დინამიური მოდული |  | 3891.51 |  |
|  | D Mpa | საერთო დეფორმაციის მოდული |  | 0.05 |  |
|  | τ Mpa | სიმტკიცის ზღვარი კუმშვაზე |  | ‐ |  |
| 2 | Vp m/sec | გრძივი ტალღის სიჩქარე |  | 1480 |  |
|  | Vs m/sec | განივი ტალღის სიჩქარე |  | 730 |  |
|  | Vs/Vp | სიჩქარეების თანაფარდობა |  | 0.49 |  |
|  | ρ gr/cm3 | სიმკვრივე |  |  | 2.00 |
|  | µ | პუასონის კოეფიციენტი |  | 0.34 |  |
|  | Ed Mpa | იუნგის დინამიური მოდული |  | 2850 |  |
| ფენის N | პარამეტრი | პარამეტრის აღწერა |  | მნიშვნელობები |  |
|  | Gd MPa | ძვრის დინამიური მოდული |  | 1064 |  |
|  | Kd Mpa |  | ყოველმხრივი კუმშვის დინამიური მოდული | 29555.88 |  |
|  | D Mpa | საერთო დეფორმაციის მოდული |  | 1.81 |  |
|  | τ Mpa | სიმტკიცის ზღვარი კუმშვაზე |  | ‐ |  |
| 3 | Vp m/sec | გრძივი ტალღის სიჩქარე |  | 2390 |  |
|  | Vs m/sec | განივი ტალღის სიჩქარე |  | 1110 |  |
|  | Vs/Vp | სიჩქარეების თანაფარდობა |  | 0.46 |  |
|  | ρ gr/cm^3 | სიმკვრივე |  | 2.25 |  |
|  | µ | პუასონის კოეფიციენტი |  | 0.36 |  |
|  | Ed Mpa | იუნგის დინამიური მოდული |  | 7560 |  |
|  | Gd MPa | ძვრის დინამიური მოდული |  | 2774 |  |
|  | Kd Mpa | ყოველმხრივი კუმშვის დინამიური მოდული |  | 91616.79 |  |
|  | D Mpa | საერთო დეფორმაციის მოდული |  | 8.64 |  |
|  | τ Mpa | სიმტკიცის ზღვარი კუმშვაზე |  | 4.55 |  |

ნახაზი 2.3.6 სეისმური პროფილი #SRL3

ცხრილი 2.3.7 ფიზიკურ-მექანიკური პარამეტრების მნიშვნელობები პროფილი SRL3-თვის.

| ფენის N | პარამეტრი | პარამეტრის აღწერა |  | მნიშვნელობები |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vp m/sec | გრძივი ტალღის სიჩქარე |  | 650 |  |
|  | Vs m/sec | განივი ტალღის სიჩქარე |  | 280 |  |
|  | Vs/Vp | სიჩქარეების თანაფარდობა |  | 0.43 |  |
|  | ρ gr/cm3 | სიმკვრივე |  | 1.63 |  |
|  | µ | პუასონის კოეფიციენტი |  | 0.39 |  |
|  | Ed Mpa | იუნგის დინამიური მოდული |  | 350 |  |
|  | Gd MPa | ძვრის დინამიური მოდული |  | 127 |  |
|  | Kd Mpa |  | ყოველმხრივი კუმშვის დინამიური მოდული | 5169.71 |  |
|  | D Mpa | საერთო დეფორმაციის მოდული |  | 0.06 |  |
|  | τ Mpa | სიმტკიცის ზღვარი კუმშვაზე |  | ‐ |  |
| 2 | Vp m/sec | გრძივი ტალღის სიჩქარე |  | 2260 |  |
|  | Vs m/sec | განივი ტალღის სიჩქარე |  | 1090 |  |
|  | Vs/Vp | სიჩქარეების თანაფარდობა |  | 0.48 |  |
|  | ρ gr/cm3 | სიმკვრივე |  | 2.22 |  |
|  | µ | პუასონის კოეფიციენტი |  | 0.35 |  |
|  | Ed Mpa | იუნგის დინამიური მოდული |  | 7110 |  |
|  | Gd MPa | ძვრის დინამიური მოდული |  | 2638 |  |
|  | Kd Mpa | ყოველმხრივი კუმშვის დინამიური მოდული |  | 78226.36 |  |
|  | D Mpa | საერთო დეფორმაციის მოდული |  | 7.83 |  |
|  | τ Mpa | სიმტკიცის ზღვარი კუმშვაზე |  | ‐ |  |
| 3 | Vp m/sec | გრძივი ტალღის სიჩქარე |  | 3920 |  |
|  | Vs m/sec | განივი ტალღის სიჩქარე |  | 1760 |  |
|  | Vs/Vp | სიჩქარეების თანაფარდობა |  | 0.45 |  |
|  | ρ gr/cm3 | სიმკვრივე |  | 2.55 |  |
|  | µ | პუასონის კოეფიციენტი |  | 0.37 |  |
|  | Ed Mpa | იუნგის დინამიური მოდული |  |  | 21680 |
|  | Gd MPa | ძვრის დინამიური მოდული |  |  | 7892 |
|  | Kd Mpa | ყოველმხრივი კუმშვის დინამიური მოდული |  | 286285.55 |  |
|  | D Mpa | საერთო დეფორმაციის მოდული |  | 46.67 |  |
|  | τ Mpa | სიმტკიცის ზღვარი კუმშვაზე |  | 12.94 |  |

სქემა 2.3.8 სეისმური პროფილი SRL4:

ცხრილი 2.3.9  ფიზიკურ-მექანიკური პარამეტრების მნიშვნელობები პროფილი SRL4- თვის.

| ფენის N | პარამეტრი | პარამეტრის აღწერა | მნიშვნელობები |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vp m/sec | გრძივი ტალღის სიჩქარე | 580 |
|  | Vs m/sec | განივი ტალღის სიჩქარე | 260 |
|  | Vs/Vp | სიჩქარეების თანაფარდობა | 0.45 |
|  | ρ gr/cm3 | სიმკვრივე | 1.58 |
|  | µ | პუასონის კოეფიციენტი | 0.37 |
|  | Ed Mpa | იუნგის დინამიური მოდული | 290 |
|  | Gd MPa | ძვრის დინამიური მოდული | 107 |
|  | Kd Mpa | ყოველმხრივი კუმშვის დინამიური მოდული | 3891.51 |
|  | D Mpa | საერთო დეფორმაციის მოდული | 0.05 |
|  | τ Mpa | სიმტკიცის ზღვარი კუმშვაზე | ‐ |
| 2 | Vp m/sec | გრძივი ტალღის სიჩქარე | 1900 |
|  | Vs m/sec | განივი ტალღის სიჩქარე | 910 |
|  | Vs/Vp | სიჩქარეების თანაფარდობა | 0.48 |
|  | ρ gr/cm3 | სიმკვრივე | 2.13 |
|  | µ | პუასონის კოეფიციენტი | 0.35 |
|  | Ed Mpa | იუნგის დინამიური მოდული | 4760 |
|  | Gd MPa | ძვრის დინამიური მოდული | 1760 |
| ფენის N | პარამეტრი | პარამეტრის აღწერა | მნიშვნელობები |
|  | Kd Mpa | ყოველმხრივი კუმშვის დინამიური მოდული | 53272.40 |
|  | D Mpa | საერთო დეფორმაციის მოდული | 4.12 |
|  | τ Mpa | სიმტკიცის ზღვარი კუმშვაზე | ‐ |
| 3 | Vp m/sec | გრძივი ტალღის სიჩქარე | 3030 |
|  | Vs m/sec | განივი ტალღის სიჩქარე | 1400 |
|  | Vs/Vp | სიჩქარეების თანაფარდობა | 0.46 |
|  | ρ gr/cm3 | სიმკვრივე | 2.39 |
|  | µ | პუასონის კოეფიციენტი | 0.36 |
|  | Ed Mpa | იუნგის დინამიური მოდული | 12780 |
|  | Gd MPa | ძვრის დინამიური მოდული | 4682 |
|  | Kd Mpa | ყოველმხრივი კუმშვის დინამიური მოდული | 156899.30 |
|  | D Mpa | საერთო დეფორმაციის მოდული | 20.02 |
|  | τ Mpa | სიმტკიცის ზღვარი კუმშვაზე | 7.68 |

ნახაზი 2.3.10 სეისმური პროფილი #SRL5:

ცხრილი 2.3.11 ფიზიკურ-მექანიკური პარამეტრების მნიშვნელობები პროფილი SRL5- თვის.

| ფენის N | პარამეტრი | პარამეტრის აღწერა |  | მნიშვნელობები |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vp m/sec | გრძივი ტალღის სიჩქარე |  | 530 |  |
|  | Vs m/sec | განივი ტალღის სიჩქარე |  | 240 |  |
|  | Vs/Vp | სიჩქარეების თანაფარდობა |  | 0.45 |  |
|  | ρ gr/cm3 | სიმკვრივე |  | 1.54 |  |
|  | µ | პუასონის კოეფიციენტი |  | 0.37 |  |
|  | Ed Mpa | იუნგის დინამიური მოდული |  | 240 |  |
|  | Gd MPa | ძვრის დინამიური მოდული |  | 89 |  |
|  | Kd Mpa |  | ყოველმხრივი კუმშვის დინამიური მოდული | 3153.32 |  |
|  | D Mpa | საერთო დეფორმაციის მოდული |  | 0.03 |  |
|  | τ Mpa | სიმტკიცის ზღვარი კუმშვაზე |  | ‐ |  |
| 2 | Vp m/sec | გრძივი ტალღის სიჩქარე |  | 1920 |  |
|  | Vs m/sec | განივი ტალღის სიჩქარე |  | 940 |  |
|  | Vs/Vp | სიჩქარეების თანაფარდობა |  | 0.49 |  |
|  | ρ gr/cm3 | სიმკვრივე |  | 2.13 |  |
|  | µ | პუასონის კოეფიციენტი |  | 0.34 |  |
|  | Ed Mpa | იუნგის დინამიური მოდული |  | 5060 |  |
|  | Gd MPa | ძვრის დინამიური მოდული |  | 1883 |  |
|  | Kd Mpa | ყოველმხრივი კუმშვის დინამიური მოდული |  | 53463.19 |  |
|  | D Mpa | საერთო დეფორმაციის მოდული |  | 4.54 |  |
|  | τ Mpa | სიმტკიცის ზღვარი კუმშვაზე |  | ‐ |  |
| 3 | Vp m/sec | გრძივი ტალღის სიჩქარე |  | 3340 |  |
|  | Vs m/sec | განივი ტალღის სიჩქარე |  | 1490 |  |
|  | Vs/Vp | სიჩქარეების თანაფარდობა |  | 0.45 |  |
|  | ρ gr/cm3 | სიმკვრივე |  | 2.45 |  |
|  | µ | პუასონის კოეფიციენტი |  | 0.38 |  |
|  | Ed Mpa | იუნგის დინამიური მოდული |  |  | 14950 |
|  | Gd MPa | ძვრის დინამიური მოდული |  |  | 5435 |
|  | Kd Mpa | ყოველმხრივი კუმშვის დინამიური მოდული |  | 200616.28 |  |
|  | D Mpa | საერთო დეფორმაციის მოდული |  | 25.74 |  |
|  | τ Mpa | სიმტკიცის ზღვარი კუმშვაზე |  | 8.91 |  |

განლაგების სქემა

## გეოფიზიკური კვლევის ფარგლებში შემუშავებული დასკვნები

- საკვლევ უბანზე ჩატარდა სეისმური პროფილირება გარდატეხილი ტალღების მეთოდით.

- გატარდა 5 სხვადასხვა სიგრძის სეისმური პროფილი 30მ სიღრმემდე ინფორმაციის მიღებით, საერთო სიგრძით  273მ.

- გეოლოგიურ-გეოფიზიკური დაკვირვებების შედეგად მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე ყველა აგებულ ჭრილში გამოიყო სამი ძირითადი ფენი. ეს ფენები გეოფიზიკური მონაცემების საფუძველზე იდენტიფიცირებულია შემდეგი თანმიმდევრობით:

ფენი 1 – ზედაპირული ფენი, ლოდნარ-კენჭნაროვანი გრუნტი, მშრალ მდგომარეობაში (გრძივი დრეკადი ტალღების სიჩქარეების დიაპაზონით  Vp=  200- 1000 მ/წმ);

ფენი 2 – ლოდნარ-კენჭნაროვანი გრუნტი, წყალგაჯერებული (გრძივი დრეკადი ტალღების სიჩქარეების დიაპაზონით Vp= 800-3520 მ/წმ);

ფენი 3 – ანდეზიტური შემადგენლობის პორფირიტები (გრძივი დრეკადი ტალღების სიჩქარეების დიაპაზონით Vp= 3020-3920 2მ/წმ).

- აღნიშნული დიაპაზონები და იდენტიფიკაცია ვრცელდება პროფილებისათვის SRL1, SRL3, SRL4, SRL5 აგებულ ჭრილებზე. გამონაკლისს წარმოადგენს პროფილი SRL2-სათვის აგებული ჭრილი, სადაც ფენი3-ში აღინიშნება დრეკადი ტალღების ანომალურად დაბალი სიჩქარეები (Vp= 2390 მ/წმ, VS= 1110 მ/წმ). ამის მიზეზი შეიძლება იყოს ამ პროფილის განთავსების უბანზე ანდეზიტური შემადგენლობის პორფირიტების ზედაპირული ნაწილის მომეტებულად დამსხვრეული და დანაპრალიანებული ზონა. არ არის გამორიცხული მნიშვნელოვანი ბზარის არსებობაც.

- საკვლევ უბანზე ჩატარდა სეისმური საშიშროება შეფასდა  გრუნტის მაქსიმალური ჰორიზონტალური აჩქარებისათვის  50  წლიანი  პერიოდისათვის  1,2,5 და 10% ალბათობებისათვის. მიღებული შედეგები მოცემულია ცხრილ 6-ში. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მაქსიმალური აჩქარების მნიშვნელობა 10% ალბათობისათვის  50  წელი  დაბრუნების  პერიოდისათვის,   რომელიც  შეესაბამება 475 წელს დაბრუნების პერიოდს და მიღებულია მნიშვნელობა 0.2g.