მდინარე საშუალას ჰიდროლოგია

სარჩევი

1	მდ. საშუალას მოკლე ჰიდროგრაფიული დახასიათება	3

1.1	საშუალო წლიური ხარჯები	4

1.1.1	ანალოგი მდინარის შერჩევის კრიტერიუმები	4

1.1.2	შერჩეული ჰიდროლოგიური სადგურები	5

1.1.3	ხელმისაწვდომი მონაცემები	6

1.1.4	მონაცემთა კონვერტაცია (მონაცემების გადაყვანა საპროექტო კვეთებში)	9

1.1.5	საშუალო წლიური ხარჯები საპროექტო კვეთებში	10

1.1.6	საშუალო თვიური ხარჯები საპროექტო კვეთებში	10

1.1.7	დღიური ჩამონადენის მრუდი	12

1.1.8	წყლის მაქსიმალური ხარჯი	13

1.1.9	მყარი ჩამონატანი	21

1.2	დასკვნები	23

# მდ. საშუალას მოკლე ჰიდროგრაფიული დახასიათება

მდინარე საშუალა სათავეს იღებს აჭარა-იმერეთის ქედის ჩრდილოეთ ფერდობზე, მთა გადრეკილის (2507,8 მ) დასავლეთით 0,55 კმ-ში 2500 მეტრის სიმაღლეზე და ერთვის მდ. გუბაზეულის მარცხენა შენაკად კოლაშას მარცხენა მხრიდან სოფ. მეწიეთის ტერიტორიაზე.

მდინარის აუზი, რომელსაც სამხრეთ-დასავლეთიდან და დასავლეთიდან ესაზღვრება მდ. ბახვისწყლის, ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან და ჩრდილოეთიდან მდ. გუბაზეულის აუზები, მდებარეობს აჭარა-იმერეთის ქედის ჩრდილოეთ ფერდობზე. მდინარის აუზის წყალგამყოფის ნიშნულები იცვლება 320 მეტრიდან 2507 მეტრამდე. აუზის გეოლოგიურ აგებულებაში მონაწილეობას იღებენ ქვიშაქვები, თიხა-ფიქლები, ანდეზიტები და ბაზალტები, რომლებიც გადაფარულია თიხნარი ნიადაგებით. აუზის მცენარეული საფარი წარმოდგენილია შერეული ტყით.

მდინარის ხეობა მთელ სიგრძეზე V-ეს ფორმისაა. მისი ფერდობები ერწყმიან მიმდებარე ქედების კალთებს. მდინარის კალაპოტი ზომიერად კლაკნილი და დაუტოტავია. ნაკადის სიგანე იცვლება 2-დან 6 მეტრამდე, სიღრმე 0,2-დან 0,4 მეტრამდე, ხოლო სიჩქარე 1,6 მ/წმ-დან 0,8 მ/წმ-მდე.

მდინარე საზრდოობს თოვლის, წვიმისა და გრუნტის წყლებით. მისი წყლიანობის რეჟიმი ხასიათდება გაზაფხულის წყალდიდობით, შემოდგომის წყალმოვარდნებით და ზაფხულისა და ზამთრის არამდგრადი წყალმცირობით.

საპროექტო ცვლილებების მიხედვით საშუალა 1 ჰესის სათავე ნაგებობის მოწყობა დაგეგმილია ▼1060,5 მ-ზე, ჰესის სააგრეგატო შენობის მოწყობა კი დაახლოებით ▼559,5 მ ნიშნულზე. მდინარის სიგრძე ზედა საპროექტო ჰესის სათავე ნაგებობის კვეთამდე 11,7 კმ, საერთო ვარდნა 1450 მეტრი, საშუალო ქანობი 124., წყალშემკრები აუზის ფართობი 25,5 კმ2, აუზის საშუალო სიმაღლე კი 1747 მეტრია. ამ მონაკვეთზე მდინარის პირველი რიგის 2 შენაკადის ჯამური სიგრძე 8,20 კმ-ია.

საშუალა 2 ჰესის სათავე ნაგებობის მოწყობა დაგეგმილია დაახლოებით ▼554,45 მ-ზე, მისი სააგრეგატო შენობის მოწყობა კი ▼308,75 მ ნიშნულზე. მდინარის სიგრძე მეორე საპროექტო ჰესის სათავე ნაგებობისა და შესაბამისად პირველი ჰესის სააგრეგატო შენობის კვეთამდე 15,5 კმ, საერთო ვარდნა 1950 მეტრი, საშუალო ქანობი 126., წყალშემკრები აუზის ფართობი 36,1 კმ2, აუზის საშუალო სიმაღლე კი 1578 მეტრია. ამ მონაკვეთზე მდინარის პირველი რიგის 5 შენაკადის ჯამური სიგრძე 16,0 კმ-ია.

მეორე, ქვედა ჰესის სააგრეგატო შენობის კვეთამდე მდინარის სიგრძე 17,9 კმ, საერთო ვარდნა 2190 მეტრი, საშუალო ქანობი 122., წყალშემკრები აუზის ფართობი კი 40,4 კმ2-ია. ამ მონაკვეთზე მდინარეს ერთვის პირველი რიგის 7 შენაკადი ჯამური სიგრძით 19,9 კმ.

ქვემოთ მოცემული ჰიდროლოგიური გაანგარიშებები მოცემულია თავდაპირველი ნიშნულების მიხედვით, რადგან პროექტში შეტანილი ცვლილებები მნიშვნელოვან გავლენას ვერ მოახდეს ჰიდროლოგიური რეჟიმზე, შესაბამისად ახალი გაანგარიშების ჩატარება არ გახდა მიზანშეწონილი.

სათაო ნაგებობის ნიშნული

- საშუალა 1 ჰესისთვის - 1055,6, დეტალური პროექტით-1060,9, სხვაობა 4,9;

- საშუალა 2 ჰესისთვის სათაო ნაგებობა 543,15, დეტალური პროექტით 554,45, სხვაობა 11,3.

ქვედა ბიეფი

- საშუალა 1 ჰესისთვის - 550,2, დეტალური პროექტით 559,5, სხვაობა 9,3;

- საშუალა 2 ჰესისთვის - 232,2, დეტალური პროექტით - 244,05, სხვაობა - -0,55.

## საშუალო წლიური ხარჯები

### ანალოგი მდინარის შერჩევის კრიტერიუმები

ორსაფეხურიანი ჰესების კასკადის საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს მდ. საშუალას ხეობაში, რომელიც წარმოადგენს მდ. გუბაზეულის მარცხენა შენაკადს. წყალმიმღები ნაგებობების საპროექტო ტერიტორიების ფარგლებში წყალშემკრები აუზის ფართობი შეადგენს 36.1 კმ2-ს (ჰესი 2) და 25.5 კმ2-ს (ჰესი 1).

დღიურ ხარჯებზე დაკვირვების მონაცემები მოპოვებულ იქნა საპროექტო ტერიტორიის სიახლოვეს არსებული ჰიდროლოგიური სადგურებიდან.

საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების (СНиП 2.01.14-83) მოთხოვნების შესაბამისად, მთის მდინარეებზე ანალოგის წყალშემკრები აუზის საშუალო სიმაღლესა და საკვლევი მდინარის საპროექტო კვეთის წყალშემკრები აუზის საშუალო სიმაღლეებს შორის სხვაობა არ უნდა აღემატებოდეს 300 მ-ს. ამავე სამშენებლო ნორმებისა და წესების (СНиП 2.01.14-83) მოთხოვნების თანახმად ანალოგი მდინარის წყალშემკრები აუზის ფართობი არ შეიძლება იყოს 10-ჯერ მეტი საკვლევი მდინარის წყალშემკრები აუზის ფართობზე.

გაანგარიშების პროცესში გათვალისწინებული ჰიდროლოგიური სადგურები მოცემულია ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში. გამოყენებულია მდინარეთა შედარების ორი კრიტერიუმი (როგორც ზემოთ აღნიშვნა წყალშემკრები აუზების ფართობები და საშუალო სიმაღლეები).

მწვანე ფერში წარმოდგენილია ანალოგი მდინარეების ის მონაცემები რომლებიც ზემოთ მოყვანილ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს საშუალა 1 და საშუალო 2 ჰესის საპროექტო კვეთებისთვის

ყვითელ ფერში წარმოდგენილია ანალოგი მდინარეების ის მონაცემები რომლებიც ზემოთ მოყვანილ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს ან საშუალა 1 ჰესის საპროექტო კვეთისთვის, ან საშუალო 2 ჰესის საპროექტო კვეთისთვის;

წითელ ფერში წარმოდგენილია ანალოგი მდინარეების ის მონაცემები რომლებიც ზემოთ მოყვანილ კრიტერიუმებს ვერ აკმაყოფილებს საპროექტო კვეთებისთვის.

ცხრილი 1.1.1.1. ანალოგის მეთოდით გათვალისწინებული ჰიდროლოგიური სადგურები

| მდინარე | ჰ/ს | წყალშემკრები აუზის ფართობი [კმ²] | საშუალო სიმაღლე [მ ზ.დ.] | გაზომვის სიხშირე [-] | დაკვირვების რიგი [წლები] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| საშუალა | წყალმიმღები - ჰესი 1 | 25.5 | 1747 | - | - |
|  | წყალმიმღები - ჰესი 2 | 36.1 | 1578 | - | - |
| ბახვისწყალი | ბახმარო | 33.4 | 2260 | დღიური | 27 |
|  | ქვემო ბახვი | 116 | 1480 | დღიური | 51 |
| ბჟუჟა | ბჟუჟა ჰესი | 97.5 | 1910 | დღიური | 21 |
| ნატანები | ქორისბუდე | 54.0 | 1970 | დღიური | 7 |
|  | ვაკიჯვარი | 70.0 | 1720 | დღიური | 7 |
| გუბაზეული | ხიდისთავი | 337 | 1350 | დღიური | 48 |

წყალშემკრები აუზების სიმაღლეებს შორის სხვაობის კრიტერიუმთან შეუსაბამობის გამო მდ. ბახვისწყალის ჰ/ს ბახმაროს მონაცემები გამოუსადეგარია. ჰიდროლოგიური შეფასებისთვის ასევე გამოუსადეგარია მდ. ნატანებზე არსებული ჰიდროლოგიური სადგურების მონაცემები, რადგან მათი დაკვირვების რიგი მოიცავს ძალზედ მოკლე პერიოდს. ანალიზის შედეგად დადგინდა, რომ არც ჰ/ს ბჟუჟას მონაცემების გათვალისწინება არის მიზანშეწონილი წყლის ციკლურობასთან და ჩამონადენის მონაცემებთან შეუსაბამობის გამო.

აქედან გამომდინარე, გადაწყდა მხოლოდ ორი ჰიდროლოგიური სადგურის მონაცემების გათვალისწინება, კერძოდ ჰ/ს ქვემო ბახვი მდ. ბახვისწყალზე (დაკვირვების რიგი - 51 წ.) და ჰ/ს ხიდისთავი მდ. გუბაზეულზე (დაკვირვების რიგი - 49 წ.). ჰ/ს ქვემო ბახვის მონაცემები ესადაგება კასკადის ორივე სქემას. საშუალა 1 ჰესისთვის ჰ/ს ხიდისთავის წყალშემკრები აუზის ფართობი ძალზედ დიდი, ხოლო მისი საშუალო სიმაღლე გაცილებით დაბალია. მიუხედავად ამისა, მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება აღნიშნული სადგურის მონაცემების გათვალისწინების თაობაზე, რადგან მდ. საშუალა წარმოადგენს მდ. გუბაზეულის შენაკადს და შესაბამისად მდ. საშუალას ხარჯი გაანგარიშებულ იქნა ჰ/ს ხიდისთავზე.

### შერჩეული ჰიდროლოგიური სადგურები

როგორც უკვე აღინიშნა, საშუალა ჰესების კასკადის წყალმიმღებებთან ჰიდროლოგიური გაანგარიშებისთვის შერჩეულ იქნა ორი ჰიდროლოგიური სადგური. უახლოესი ჰიდროლოგიური სადგური მდებარეობს მდ. გუბაზეულზე, საპროექტო ტერიტორიიდან რამდენიმე კილომეტრით ქვემოთ, სოფ. ხიდისთავთან. აღნიშნულ სადგურზე არსებული დღიურ ხარჯებზე დაკვირვების რიგი მოიცავს 48 წლიან პერიოდს. მეორე შერჩეული ჰ/ს ქვემო ბახვი მდებარეობს მდ. ბახვისწყალზე, რომლის დღიურ ხარჯებზე დაკვირვების რიგი მოიცავს 51 წლიან პერიოდს. აღნიშნული ორი სადგურის მახასიათებლები შეჯამებულია ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში.

ცხრილი 1.1.2.1

| ჰ/ს | მდინარე | აუზის ფართობი | დღიურ ხარჯებზე დაკვირვების პერიოდი |
| --- | --- | --- | --- |
| ხიდისთავი | გუბაზეული | 337 კმ² | 1938-1947; 1949-1986 |
| ქვემო ბახვი | ბახვისწყალი | 116 კმ² | 1936-1947, 1949-1987 |

ჰიდროლოგიური სადგურების ადგილმდებარეობა ნაჩვენებია ქვემოთ მოყვანილ ნახაზზე.

საპროექტო ტერიტორიის სიახლოვეს არსებული სხვა ჰიდროლოგიური სადგურების, მაგალითად როგორიცაა ჰ/ს ბახმარო ან ჰ/ს უკანავა გათვალისწინება არ არის მიზანშეწონილი გამომდინარე იქიდან, რომ მათი დაკვირვების რიგი მოიცავს ძალზედ მოკლე პერიოდს და მათ განსხვავებული მახასიათებლები აქვთ წყალშემკრები აუზის ფართობის და საშუალო სიმაღლის მხრივ, რაც ეწინააღმდეგება საქართველოში ამჟამად მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების (СНиП 2.01.14-83) მოთხოვნებს.

ნახაზი 1.1.2.2. საშუალა ჰესების კასკადის და ჰიდროლოგიური სადგურების ადგილმდებარეობა

### ხელმისაწვდომი მონაცემები

ქვემოთ მოყვანილ ნახაზებზე და ცხრილებში მოცემულია დეტალური თვიური ჰიდროლოგიური მახასიათებლები ჰ/ს ხიდისთავის და ჰ/ს ქვემო ბახვის მონაცემების მიხედვით.

ნახაზი 1.1.3.1. ჰ/ს ხიდისთავის  საშუალო თვიური ხარჯები და მინიმალური/მაქსიმალური თვიური ხარჯები

ცხრილი 1.1.3.2. მდ. გუბაზეულის დეტალური ჰიდროლოგიური მახასიათებლები (ჰ/ს ხიდისთავი)

| მდ. გუბაზეული | ერთ | იან. | თებ. | მარ. | აპრ. | მაი. | ივნ. | ივლ. | აგვ. | სექ. | ოქტ. | ნოემ. | დეკ. | წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| საშ. თვიური ხარჯი | [მ3/წმ] | 10.13 | 12.73 | 18.15 | 29.87 | 25.39 | 14.44 | 9.40 | 8.69 | 11.00 | 15.29 | 15.09 | 13.18 | 15.27 |
| დაკვირვების რიგის მინიმუმი | [მ3/წმ] | 2.38 | 2.21 | 6.66 | 7.97 | 5.82 | 3.78 | 2.68 | 2.94 | 2.22 | 4.47 | 2.50 | 1.71 | 1.71 |
| დაკვირვების რიგის მაქსიმუმი | [მ3/წმ] | 30.74 | 29.52 | 50.54 | 55.69 | 46.69 | 27.21 | 18.34 | 19.07 | 29.94 | 33.50 | 37.83 | 28.75 | 55.69 |
| სტანდარტული გადახრა | [მ3/წმ] | 7.04 | 9.06 | 13.33 | 17.45 | 12.59 | 9.54 | 6.54 | 7.44 | 12.51 | 16.81 | 14.54 | 12.47 | 13.61 |
| საშუალო თვიური ხარჯების საშუალო წლიურ ხარჯთან თანაფარდობა | [-] | 66% | 83% | 119% | 196% | 166% | 95% | 62% | 57% | 72% | 100% | 99% | 86% | 100% |
| ვარიაციის კოეფ. (სტანდარტული გადახრა/საშუალო) | [-] | 69% | 71% | 73% | 58% | 50% | 66% | 70% | 86% | 114% | 110% | 96% | 95% | 89% |

ნახაზი 1.1.3.3.ჰ/ს ქვემო ბახვის  საშუალო თვიური ხარჯები და მინიმალური/მაქსიმალური თვიური ხარჯები

ცხრილი 1.1.3.4. მდ. ბახვისწყალის დეტალური ჰიდროლოგიური მახასიათებლები (ჰ/ს ქვემო ბახვი)

| მდ. ბახვისწყალი | ერთ | იან. | თებ. | მარ. | აპრ. | მაი. | ივნ. | ივლ. | აგვ. | სექ. | ოქტ. | ნოემ. | დეკ. | წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| საშ.თვიური ხარჯი | [მ3/წმ] | 3.58 | 3.80 | 4.43 | 8.01 | 11.66 | 8.07 | 4.34 | 3.29 | 4.34 | 5.81 | 4.99 | 4.43 | 5.57 |
| დაკვირვების რიგის მინიმუმი | [მ3/წმ] | 1.68 | 1.26 | 1.55 | 4.14 | 4.29 | 1.67 | 1.90 | 1.42 | 1.62 | 1.34 | 0.96 | 1.08 | 0.96 |
| დაკვირვების რიგის მაქსიმუმი | [მ3/წმ] | 6.06 | 7.54 | 8.51 | 15.88 | 24.18 | 16.31 | 8.17 | 6.83 | 10.71 | 15.17 | 11.62 | 9.26 | 24.18 |
| სტანდარტული გადახრა | [მ3/წმ] | 2.29 | 2.02 | 2.83 | 4.41 | 5.69 | 4.63 | 2.86 | 3.00 | 4.81 | 6.34 | 4.24 | 3.11 | 4.72 |
| საშუალო თვიური ხარჯების საშუალო წლიურ ხარჯებთან თანაფარდობა | [-] | 64% | 68% | 80% | 144% | 209% | 145% | 78% | 59% | 78% | 104% | 90% | 80% | 100% |
| ვარიაციის კოეფ. (სტანდარტული გადახრა/საშუალო) | [-] | 64% | 53% | 64% | 55% | 49% | 57% | 66% | 91% | 111% | 109% | 85% | 70% | 85% |

გაზაფხულისა და ზაფხულის დასაწყისის პერიოდში წყლის ხარჯი გაცილებით მნიშვნელოვანია, ვიდრე შემოდგომასა და ზამთარში. გაზაფხულზე თოვლის დნობა წარმოადგენს ამ მნიშვნელოვანი განსხვავების მთავარ მიზეზს.

მდ. გუბაზეულის და მდ. ბახვისწყლის დღიური ხარჯების გათვალისწინებით შემუშავდა კუთრი ჩამონადენის ხანგრძლივობის მრუდი, რომელიც ასახულია ქვემოთ მოცემულ ნახაზზე.

ნახაზი 1.1.3.5. მდ. გუბაზეულის და მდ. ბახვისწყლის კუთრი ჩამონადენის ხანგრძლივობის მრუდების შედარება

როგორც ნახაზიდან ჩანს, ორივე ჰიდროლოგიური სადგურის მონაცემების მიხედვით წლის პირველ მესამედში კუთრი ჩამონადენის ხანგრძლივობის მრუდები თითქმის იდენტურია. წლის დანარჩენ პერიოდში კი სხვაობა ძალზედ მწირია და მერყეობს 10%-ის ფარგლებში. საშუალოდ, დაიკვირვება შემდეგი სიდიდეები:

ცხრილი 1.1.3.6 საშუალო ხარჯის სიდიდეები ჰიდროლოგიური სადგურების მონაცემების მიხედვით

| მდინარე | გუბაზეული | ბახვისწყალი |
| --- | --- | --- |
| ჰ/ს | ხიდისთავი | ქვემო ბახვი |
| წყალშემკრები აუზი [კმ2] | 337 | 116 |
| საშუალო წლიური ხარჯი [მ3/წმ] | 15.3 | 5.6 |
| კუთრი ხარჯი [ლ/წმ/კმ2] | 45.3 | 48.0 |

გამომდინარე იქიდან, რომ მდინარეების კუთრი ჩამონადენის სიდიდეები თითქმის იდენტურია, არსებული ჰიდროლოგიური მონაცემები საიმედოა და შესაძლებელია მათი გამოყენება საშუალა 1 და 2 ჰესების დეტალური პროექტირებისას.

### მონაცემთა კონვერტაცია (მონაცემების გადაყვანა საპროექტო კვეთებში)

საპროექტო ტერიტორიის ფარგლებში დღიური ხარჯის შეფასება ხდება შერჩეული ჰიდროლოგიური სადგურების მონაცემების საფუძველზე. საპროექტო არეალში წყლის ხარჯის შეფასება ხდება მოდელირების კოეფიციენტის გამოყენებით, როგორც ეს ნაჩვენებია შემდეგ ფორმულაში:

სადაც,

Qintake = საპროექტო წყალმიმღებთან მოსალოდნელი ხარჯი [მ³/წმ]

Qyear, G.S = ჰიდროლოგიურ სადგურზე დაკვირვებული ხარჯი [მ³/წმ]

Areaproject = წყალშემკრები აუზის ფართობი საპროექტო წყალმიმღებთან [კმ2]

AreaG.S = ჰიდროლოგიური სადგურის წყალშემკრები აუზის ფართობი [კმ2]

n = მაჩვენებელი; სხვადასხვა ზომის წყალშემკრებ აუზებს შორის გადამყვანი კოეფიციენტი

საპროექტო წყალმიმღებთან და ჰიდროლოგიურ სადგურებთან წყალშემკრები აუზის ფართობები და ხარჯები ცნობილია. ერთადერთი პარამეტრი, რომლის დადგენაც საჭიროა არის n. მსგავსი ფართობის მქონე წყალშემკრები აუზებისთვის n ტოლია 1-ის. ხოლო, დიდი განსხვავების შემთხვევაში, როდესაც მონაცემთა გადატანა ხდება დიდი წყალშემკრები აუზიდან შედარებით მცირე ფართობის წყალშემკრებ აუზზე  n-ს მნიშვნელობა მერყეობს 0.8-დან 1.0-მდე.

ჰიდროლოგიური სადგურების მონაცემების ზემოთ მოცემულ ფორმულაში შეყვანით შესაძლებელია n-ს მნიშვნელობის განსაზღვრა:

ჰიდროლოგიური შეფასების თვალსაზრისით, გადაწყდა, რომ n-ს მნიშვნელობად აღებულ იქნას 0.946-სა და 1.0-ს შორის სიდიდე, რაც 0.973-ის ტოლია. ორი საპროექტო წყალმიმღების ფარგლებში მიღებული კუთრი ჩამონადენის მნიშვნელობები მოცემულია ქვემოთ.

ნახაზი 1.1.4.1 .საშუალო კუთრი ჩამონადენის გაზომილი და შეფასებული მაჩვენებლების შედარება

როგორც ნახაზიდან ჩანს, შერჩეული მნიშვნელობის n=0.973 შემთხვევაში წყალშემკრები აუზის ფართობის კლებასთან ერთად შეინიშნება კუთრი ჩამონადენის წრფივი ზრდა. საშუალა ჰესების კასკადის ორივე წყალმიმღების საპროექტო ტერიტორიებისთვის გაანგარიშებული მნიშვნელობები შესაბამისობაშია ჰიდროლოგიური სადგურის გაზომვებთან.

საშუალა ჰესების კასკადის ორივე წყალმიმღების საპროექტო მონაკვეთში დღიური ხარჯების დასადგენად განხორციელდა თითოეული ჰიდროლოგიური სადგურის დღიური ხარჯების მონაცემთა გადაანგარიშება საშუალა 1 ჰესისა და საშუალა 2 ჰესის წყალმიმღებების საპროექტო კვეთებისთვის. აღებულ იქნა ორი ჰიდროლოგიური სადგურის გადაანგარიშებული მნიშვნელობების საშუალო მაჩვენებელი. აღნიშნული მეთოდოლოგიით შემუშავებულ იქნა დღიურ ხარჯებზე 50 წლიანი დაკვირვების რიგი საშუალა ჰესების კასკადის წყალმიმღებების საპროექტო კვეთებისთვის.

### საშუალო წლიური ხარჯები საპროექტო კვეთებში

ქვემოთ მოცემული ცხრილი აჯამებს წყალმიმღების საპროექტო კვეთში მიღებულ შედეგებს. მასში ასევე მოცემულია I ფაზის ანგარიშის ჰიდროლოგიური ანალიზის მნიშვნელობები. როგორც ცხრილიდან ჩანს, პირველი და მეორე ფაზისთვის გაანგარიშებული წლიური საშუალო ხარჯები ან იდენტურია (ჰესი 2) ან უმნიშვნელოდ განსხვავებული (ჰესი 1).

ცხრილი 1.1.5.1 საშუალა 1 ჰესის და საშუალა 2 ჰესის წყალმიმღებების საპროექტო კვეთებისთვის გაანგარიშებული  საშუალო წლიური ხარჯები

| წყალმიმღები | წყალმიმღების საპროექტო კვეთში გაანგარიშებული წლიური საშუალო ხარჯები [მ3/წმ] | I ფაზის ანგარიშში მოცემული წლიური საშუალო ხარჯები [მ3/წმ] |
| --- | --- | --- |
| საშუალა 1 ჰესი | 1.26 | 1.27 |
| საშუალა 2 ჰესი | 1.76 | 1.76 |

### საშუალო თვიური ხარჯები საპროექტო კვეთებში

მდ. საშუალას საპროექტო კვეთებში წყლის თვიური ხარჯების გასაანგარიშებლად გამოყენებულ იქნა ორივე ჰიდროლოგიური სადგურის მონაცემები. მდ. საშუალას საპროექტო კვეთებში წყლის თვიური საშუალო ხარჯები გაანგარიშებულია დაკვირვების რიგის ყოველი წლისთვის (50 წელი). აღნიშნული საშუალო მნიშვნელობები მოცემულია ქვემოთ მოყვანილ ნახაზებზე. მათზე ასევე მოცემულია გაანგარიშებული მინიმალური და მაქსიმალური თვიური ხარჯები, რომლებიც მიღებულია 50 წლიანი დაკვირვების რიგის თითოეული წლის მონაცემების საპროექტო კვეთებისთვის გადააანგარიშების შედეგად. საპროექტო კვეთებში გაანგარიშებული თვიური ხარჯების მონაცემები მოცემულია დანართში 6.

ნახაზი  1.1.6.1 საშუალა 1 ჰესის წყალმიმღების საპროექტო კვეთისთვის გაანგარიშებული საშუალო თვიური  ხარჯები

ცხრილი 1.1.6.2 საშუალა 1 ჰესის წყალმიმღების საპროექტო კვეთისთვის გაანგარიშებული თვიური  ხარჯები, მ3/წმ

| საშუალა 1 ჰესი | იან. | თებ. | მარ. | აპრ. | მაის. | ივნ. | ივლ. | აგვ. | სექ. | ოქტ. | ნოემ. | დეკ. | წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| საშუალო თვიური ხარჯი | 0.83 | 0.96 | 1.21 | 2.10 | 2.39 | 1.55 | 0.90 | 0.74 | 0.95 | 1.29 | 1.18 | 1.03 | 1.26 |
| დაკვირვების რიგის მაქს. ხარჯი | 1.82 | 1.68 | 2.50 | 3.92 | 4.64 | 2.77 | 1.78 | 1.32 | 2.45 | 3.47 | 2.57 | 1.82 | 1.89 |
| დაკვირვების რიგის მინ. ხარჯი | 0.38 | 0.41 | 0.55 | 0.88 | 0.72 | 0.55 | 0.39 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0.27 | 0.25 | 0.82 |
| 10% უზრუნველყოფის საშუალო ხარჯი | 1.00 | 1.16 | 1.46 | 2.54 | 2.89 | 1.87 | 1.09 | 0.89 | 1.15 | 1.56 | 1.42 | 1.25 | 1.52 |
| 25% უზრუნველყოფის საშუალო ხარჯი | 0.93 | 1.08 | 1.36 | 2.36 | 2.69 | 1.74 | 1.02 | 0.83 | 1.07 | 1.45 | 1.32 | 1.16 | 1.42 |
| 50% უზრუნველყოფის საშუალო ხარჯი | 0.86 | 0.99 | 1.26 | 2.18 | 2.49 | 1.61 | 0.94 | 0.76 | 0.99 | 1.34 | 1.22 | 1.08 | 1.31 |
| 75% უზრუნველყოფის საშუალო ხარჯი | 0.73 | 0.85 | 1.07 | 1.86 | 2.12 | 1.37 | 0.80 | 0.65 | 0.84 | 1.14 | 1.04 | 0.92 | 1.11 |
| 90% უზრუნველყოფის საშუალო ხარჯი | 0.62 | 0.72 | 0.91 | 1.58 | 1.80 | 1.16 | 0.68 | 0.55 | 0.72 | 0.97 | 0.89 | 0.78 | 0.95 |

ნახაზი 1.1.6.3 საშუალა 2 ჰესის წყალმიმღების საპროექტო კვეთისთვის გაანგარიშებული საშუალო თვიური  ხარჯები

ცხრილი 1.1.6.4. საშუალა 2 ჰესის წყალმიმღების საპროექტო კვეთისთვის გაანგარიშებული თვიური  ხარჯები, მ3/წმ

| საშუალა 2 ჰესი | იან. | თებ. | მარ. | აპრ. | მაის. | ივნ. | ივლ. | აგვ. | სექ. | ოქტ. | ნოემ. | დეკ. | წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| საშუალო თვიური ხარჯი | 1.16 | 1.34 | 1.70 | 2.95 | 3.36 | 2.17 | 1.27 | 1.03 | 1.33 | 1.81 | 1.65 | 1.45 | 1.76 |
| დაკვირვების რიგის მაქს. ხარჯი | 2.55 | 2.35 | 3.50 | 5.50 | 6.51 | 3.89 | 2.50 | 1.85 | 3.44 | 4.87 | 3.60 | 2.55 | 2.64 |
| დაკვირვების რიგის მინ. ხარჯი | 0.54 | 0.57 | 0.77 | 1.23 | 1.01 | 0.77 | 0.55 | 0.44 | 0.50 | 0.51 | 0.38 | 0.35 | 1.15 |
| 10% უზრუნველყოფის საშუალო ხარჯი | 1.40 | 1.62 | 2.05 | 3.56 | 4.05 | 2.62 | 1.53 | 1.25 | 1.61 | 2.19 | 1.99 | 1.75 | 2.13 |
| 25% უზრუნველყოფის საშუალო ხარჯი | 1.30 | 1.51 | 1.91 | 3.31 | 3.78 | 2.44 | 1.43 | 1.16 | 1.50 | 2.04 | 1.86 | 1.63 | 1.99 |
| 50% უზრუნველყოფის საშუალო ხარჯი | 1.20 | 1.40 | 1.76 | 3.06 | 3.49 | 2.25 | 1.32 | 1.07 | 1.38 | 1.88 | 1.72 | 1.51 | 1.84 |
| 75% უზრუნველყოფის საშუალო ხარჯი | 1.02 | 1.19 | 1.50 | 2.61 | 2.97 | 1.92 | 1.12 | 0.91 | 1.18 | 1.60 | 1.46 | 1.28 | 1.56 |
| 90% უზრუნველყოფის საშუალო ხარჯი | 0.87 | 1.01 | 1.28 | 2.22 | 2.53 | 1.63 | 0.95 | 0.78 | 1.00 | 1.36 | 1.24 | 1.09 | 1.33 |

### დღიური ჩამონადენის მრუდი

გამომდინარე იქიდან, რომ ანალოგად შერჩეული ჰიდროლოგიური სადგურების კუთრი ჩამონადენის ხანგრძლივობის მრუდები თითქმის იდენტურია, 50 წლიანი (1936-1987) პერიოდის დაკვირვების რიგის მონაცემების საფუძვეზე შესაძლებელია საშუალა ჰესის კასკადის წყალმიმღებების საპროექტო კვეთისთვის ჩამონადენის ხანგრძლივობის მრუდების დადგენა. პარაგრაფში 5.2.3.2.4. მოცემული მეთოდის მიხედვით დღიური ჩამონადენის მრუდის გადაანგარიშების შედეგად დგინდება ჩამონადენის ხანგრძლივობის მრუდები წყალმიმღებების საპროექტო კვეთებისთვის, წყალშემკრები აუზის ფართობის კოეფიციენტის და n=0.973 მნიშვნელობის შეფარდებით.

ქვემოთ მოცემულ ნახაზზე ნაჩვენებია წყალმიმღებების საპროექტო კვეთებისთვის შედგენილი დღიური ჩამონადენის ხანგრძლივობის მრუდები. რიცხვითი მნიშვნელობები მოცემულია ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში.

ნახაზი 1.1.7.1. წყალმიმღებების საპროექტო კვეთებისთვის შედგენილი დღიური ჩამონადენის ხანგრძლივობის მრუდები

ცხრილი 1.1.7.2 წყალმიმღებების საპროექტო კვეთებში მიღებული დღიური ჩამონადენის ხანგრძლივობის მრუდეების მნიშვნელობები

| წყალმიმღები | Q10% | Q20% | Q25% | Q30% | Q40% | Q50% | Q60% | Q70% | Q75% | Q80% | Q90% | Q99% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ჰესი 1 [მ3/წმ] | 2.44 | 1.78 | 1.56 | 1.39 | 1.16 | 0.96 | 0.80 | 0.67 | 0.62 | 0.57 | 0.45 | 0.27 |
| ჰესი 2 [მ3/წმ] | 3.43 | 2.49 | 2.18 | 1.95 | 1.62 | 1.35 | 1.13 | 0.95 | 0.87 | 0.79 | 0.63 | 0.38 |

საბოლოო ჯამში, დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ მიმდინარე დეტალური პროექტირების ფაზაზე რეკომენდირებულია 50 წლიანი დაკვირვების რიგის, კერძოდ ჰ/ს ხიდისთავზე არსებული მონაცემების (1938-1986) და ჰ/ს ქვემო ბახვზე არსებული მონაცემების (1936-1987) კომბინაციის საფუძველზე შედგენილი ხანგრძლივობის მრუდების საპროექტო ჰიდროლოგიურ მონაცემებად გამოყენება.

### წყლის მაქსიმალური ხარჯი

#### ანალოგიის მეთოდი

მდ. საშუალას მაქსიმალური ხარჯების დასადგენად ზედა საპროექტო ჰესის ძალური კვანძის და შესაბამისად ქვედა საპროექტო ჰესის სათავე ნაგებობის (559,5 მ ზ.დ.), ასევე ქვედა საპროექტო ჰესის ძალური კვანძის (308,75 მ ზ.დ.) კვეთებში წყლის მაქსიმალური ხარჯები დადგენილია ანალოგის მეთოდით. ანალოგად აღებულია მდ. გუბაზეულზე არსებული ჰ/ს ხიდისთავის მონაცემები, რომელიც მაქსიმალურ ხარჯებზე წყვეტილი დაკვირვების 52 წლიან პერიოდს (1929,1934- 35,1938-40,1942-47,1949-86) მოიცავს. აღნიშნულ პერიოდში, მდ. გუბაზეულის მაქსიმალური ხარჯები ჰ/ს ხიდისთავის კვეთში მერყეობდა 42.0 მ3/წმ-დან (1966 წ.) 208 მ3/წმ-მდე (1967 წ.). ჰ/ს ხიდისთავის კვეთში მდ. გუბაზეულის მაქსიმალური ხარჯების არსებული 48 წლიანი მონაცემების ვარიაციული რიგი სტატისტიკურად დამუშავებულია საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების (СНиП 2.01.14-83) მოთხოვნის შესაბამისად მომენტების მეთოდით, რომლის შედეგად მიღებულია განაწილების მრუდის შემდეგი პარამეტრები:

- მაქსიმალური ხარჯების საშუალო მრავალწლიური სიდიდე Q0 = 123 მ3/წმ;

- ვარიაციის კოეფიციენტი Cv = 0.50;

- ასიმეტრიის კოეფიციენტი Cs = 4Cv = 2.00

დადგენილია ვარიაციული რიგის რეპრეზენტატიულობის შესაფასებელი პარამეტრები: მაქსიმალური ხარჯების საშუალო მრავალწლიური სიდიდის შეფარდებითი საშუალო კვადრატული ცდომილება (რაც ტოლია  εQo=7.10%-ის) და ვარიაციის კოეფიციენტის შეფარდებითი საშუალო კვადრატული ცდომილება (რაც ტოლია εCv= 11.2 %-ის). მიღებული პარამეტრები დამაკმაყოფილებელია, რადგან იმავე СНиП 2.01.14-83-ის მოთხოვნების შესაბამისად εQo<10%-ზე და  εCv<15%-ზე, რაც მიუთითებს მაქსიმალური ხარჯების 50 წლიანი ვარიაციული რიგის რეპრეზენტატიულობაზე, ანუ დამაჯერებელ სანდოობაზე.

განაწილების მრუდის მიღებული პარამეტრების და სამპარამეტრიანი გამა-განაწილების ნორმირებული ორდინატების მეშვეობით დადგენილია მდ. გუბაზეულის მაქსიმალური ხარჯების სხვადასხვა უზრუნველყოფის სიდიდეები ჰ/ს ხიდისთავის კვეთში. გადასვლა ანალოგის, ანუ ჰ/ს ხიდისთავის კვეთიდან საპროექტო კვეთებში, განხორციელებულია გადამყვანი კოეფიციენტების მეშვეობით. ანალოგის, ანუ ჰ/ს ხიდისთავის კვეთში დადგენილი მაქსიმალური ხარჯების გადამრავლებით გადამყვან კოეფიციენტებზე, მიიღება წყლის მაქსიმალური ხარჯები ქვედა საპროექტო ჰესის სათავე ნაგებობისა და ძალური კვანძის კვეთებში. მირებული შედეგები მოცემულია ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში.

ცხრილი: მდ. გუბაზეულისა და მდ. საშუალას წყლის მაქსიმალური ხარჯები, მ3/წმ-ში

| მდინარე - კვეთი | F კმ2 | Q0 მ3/წმ | CV | CS | K | უზრუნველყოფაP% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 0.1 | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| გუბაზეული – ანალოგი | 337 | 123 | 0.50 | 2.00 | _ | 510 | 385 | 338 | 268 | 239 | 199 | 161 |
| საშუალა - 550 მ ზ.დ. | 36.1 | 13.2 | _ | _ | 0.107 | 58.0 | 43.8 | 38.5 | 30.5 | 27.2 | 22.6 | 18.3 |
| საშუალა - 310 მ ზ.დ. | 40.4 | 14.8 | _ | _ | 0.120 | 64.7 | 48.9 | 42.9 | 34.0 | 30.3 | 25.3 | 20.4 |

როგორც წარმოდგენილი ცხრილიდან ჩანს, მდ. საშუალას წყლის მაქსიმალური ხარჯების სიდიდეები საპროექტო კვეთებში არარეალურად დაბალია, რაც შესაძლოა აიხსნას წყლის რეალური მაქსიმალური ხარჯების დაკვირვებებს შორის პერიოდში გავლით და შესაბამისად მათი აღურიცხაობით. ამიტომ, მდ. საშუალას წყლის მაქსიმალური ხარჯები საპროექტო კვეთებში დადგენილია დეტალური მეთოდით, რომელიც მოცემულია „კავკასიის პირობებში მდინარეთა მაქსიმალური ჩამონადენის საანგარიშო ტექნიკურ მითითებაში“ და რომლის გამოყენება დასავლეთ საქართველოს პირობებში დასაშვებია იმ შემთხვევაში, როდესაც საანგარიშო კვეთში მდინარის წყალშემკრები აუზის ფართობი არ აღემატება 400 კმ2-ს.

#### ემპირიული მეთოდი

წინამდებარე თავში, წყლის მაქსიმალური ხარჯები გაანგარიშებულია დეტალური მეთოდით 4 სხვადასხვა კვეთში, საშუალა 1 ჰესის სათავე ნაგებობის კვეთსა და საშუალა 2 ჰესის ძალურ კვანძის კვეთს შორის, ასევე მდ. საშუალას მარცხენა, ყველაზე დიდ შენაკადზე, რომლის გადაკვეთა სავარაუდოდ მოხდება სადაწნეო მილსადენით.

აღნიშნული დეტალური მეთოდის თანახმად წყლის მაქსიმალური ხარჯები იანგარიშება შემდეგი ფორმულით:

სადაც,

F - მდინარის წყალშემკრები აუზის ფართობია კმ2-ში;

H - აუზში მოსული თავსხმა წვიმების საანგარიშო რაოდენობაა მმ-ში. მისი სიდიდე იანგარიშება შემდეგი გამოსახულებით:

სადაც,

_ რაიონის კლიმატური კოეფიციენტია, რომლის მნიშვნელობა იაღება სპეციალურად დამუშავებული რუკიდან.

_ განმეორებადობაა წლებში;

_საპროექტო კვეთში წყლის მაქსიმალური ჩამონადენის კონცენტრაციის საანგარიშო დროა წუთებში. მისი მნიშვნელობა იანგარიშება ფორმულით:

სადაც,

- აუზში არსებული ბალახოვანი საფარველის სიხშირეა, რომლის სიდიდე აიღება სპეციალურად დამუშავებული ცხრილიდან;

- აუზის ფერდობების ქანობია %-ში, ხოლო m= 0,6-ის;

Lday - ნაკადის "დაყვანილი" სიგრძეა მეტრებში. მისი მნიშვნელობა იანგარიშება შემდეგი გამოსახულებით:

სადაც,

L - ნაკადის სიგრძეა მეტრებში მდინარის სათავიდან საპროექტო კვეთამდე;

S - მდინარის კალაპოტში და ხეობის ფერდობებზე ჩამომდინარე ნაკადების სიჩქარეების ფარდობაა;

- ფერდობის საანგარიშო სიგრძეა მეტრებში. იანგარიშება შემდეგი გამოსახულებით:

სადაც,

- შენაკადების ჯამური სიგრძეა კმ2-ში;

- მაქსიმალური ჩამონადენის კოეფიციენტია, რომლის მნიშვნელობა მიიღება შემდეგი გამოსახულებით:

სადაც,

- აუზში გავრცელებული ნიადაგის საფარველის მახასიათებელი კოეფიციენტია. მისი მნიშვნელობა მიიღება სპეციალურად დამუშავებული რუკიდან და შესაბამისი ცხრილიდან;

- აუზის ტყიანობის კოეფიციენტია, რომლის სიდიდე იანგარიშება შემდეგი გამოსახულებით:

აქ,

- აუზის ტყოთ დაფარული ფართობია %-ში;

_ აუზში მოსული თავსხმა წვიმის ინტენსივობაა მმ/წთ-ში; ;

_აუზში მოსული თავსხმა წვიმის არათანაბრად განაწილების კოეფიციენტია. მისი სიდიდე დასავლეთ საქართველოს პირობებში იანგარიშება ფორმულით:

აქ  _ ნატურალური ლოგარითმების საფუძველია;

_აუზის ფორმის კოეფიციენტია. მისი მნიშვნელობა მიიღება გამოსახულებით

სადაც,

_ აუზის მაქსიმალური სიგანეა კმ-ში;

_ აუზის საშუალო სიგანეა კმ-ში. მისი მნიშვნელობა მიიღება გამოსახულებით ;

მდ. საშუალას და მისი მარცხენა შენაკადის მაქსიმალური ხარჯების საანგარიშოდ საჭირო მორფომეტრიული მნიშვნელობები საპროექტო კვეთებში, დადგენილი 1:25000 მასშტაბის ტოპოგრაფიული რუკის მიხედვით, მოცემულია ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში.

ცხრილი 1.1.8.2.1  საკვლევი მდინარეების მორფომეტრიული ელემენტები საპროექტო კვეთებში

მოცემული მორფომეტრიული ელემენტების საფუძველზე დადგენილი წყლის მაქსიმალური ხარჯების საანგარიშოდ საჭირო ყველა აუცილებელი პარამეტრისა და თვით მაქსიმალური ხარჯების სიდიდეები, მოცემულია ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში.

აქვე აღსანიშნავია, რომ ზემოთ განხილული მეთოდით 100 წლიან განმეორებადობაზე მაღალი განმეორებადობის წყლის მაქსიმალური ხარჯი არ იანგარიშება. 100 წლიან განმეორებადობაზე მაღალი განმეორებადობის წყლის მაქსიმალური ხარჯის სიდიდის დადგენა შესაძლებელია იმავე ტექნიკურ მითითებაში მოცემული სპეციალური გადამყვანი კოეფიციენტების მეშვეობით. 100 წლიან განმეორებადობის მაქსიმალური ხარჯიდან 1000 წლიანი და 200 წლიანი განმეორებადობის მაქსიმალურ ხარჯებზე გადასაყვანი კოეფიციენტების სიდიდე შავი ზღვის აუზის მდინარეებისთვის შესაბამისად ტოლია 1,45-ისა და 1,16-ის.

ცხრილი 1.1.8.2.2მდ. საშუალას და მისი მარცხენა შენაკადის წყლის მაქსიმალური ხარჯები საანგარიშო კვეთებში

| კვეთი | წელი | P % | T წთ. | H მმ | i მმ/წთ | α - | - | vbed მ/წმ | vslope მ/წმ | Q მ3/წმ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ზედა ჰესის სათავე ნაგებობა 1050 მ ზ.დ. | 1000 | 0.1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 150 |
|  | 200 | 0.5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 121 |
|  | 100 | 1 | 133 | 94.8 | 0.71 | 0.46 | 0.747 | 2.11 | 0.26 | 104 |
|  | 50 | 2 | 145 | 80.9 | 0.56 | 0.44 | 0.769 | 2.01 | 0.23 | 80.5 |
|  | 33 | 3 | 154 | 73.4 | 0.48 | 0.42 | 0.783 | 1.93 | 0.21 | 67.1 |
|  | 10 | 10 | 182 | 56.0 | 0.31 | 0.38 | 0.818 | 1.75 | 0.16 | 41.0 |
|  | 5 | 20 | 201 | 48.1 | 0.24 | 0.36 | 0.836 | 1.65 | 0.14 | 30.7 |
| ზედა ჰესის ძალური კვანძი - ქვედა ჰესის სათავე ნაგებობა 550 მ ზ.დ. | 1000 | 0.1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 174 |
|  | 200 | 0.5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 139 |
|  | 100 | 1 | 163 | 101 | 0.62 | 0.44 | 0.732 | 2.17 | 0.23 | 120 |
|  | 50 | 2 | 172 | 85.3 | 0.50 | 0.42 | 0.751 | 2.07 | 0.20 | 94.9 |
|  | 33 | 3 | 185 | 77.8 | 0.42 | 0.40 | 0.768 | 1.99 | 0.18 | 77.6 |
|  | 10 | 10 | 211 | 58.7 | 0.28 | 0.37 | 0.801 | 1.82 | 0.14 | 49.9 |
|  | 5 | 20 | 230 | 50.2 | 0.22 | 0.35 | 0.819 | 1.73 | 0.12 | 38.0 |
| ქვედა ჰესის ძალური კვანძი- 310 მ ზ.დ. | 1000 | 0.1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 186 |
|  | 200 | 0.5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 148 |
|  | 100 | 1 | 176 | 103 | 0.59 | 0.44 | 0.729 | 2.20 | 0.22 | 128 |
|  | 50 | 2 | 190 | 87.9 | 0.46 | 0.42 | 0.752 | 2.08 | 0.19 | 97.8 |
|  | 33 | 3 | 202 | 80.0 | 0.39 | 0.40 | 0.768 | 2.01 | 0.17 | 80.7 |
|  | 10 | 10 | 229 | 60.2 | 0.26 | 0.37 | 0.800 | 1.84 | 0.13 | 51.8 |
|  | 5 | 20 | 249 | 51.4 | 0.21 | 0.35 | 0.817 | 1.75 | 0.12 | 40.4 |
| მარცხენა შენაკადი 495 მ ზ.დ. | 1000 | 0.1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 16.4 |
|  | 200 | 0.5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 13.1 |
|  | 100 | 1 | 49.2 | 69.7 | 1.42 | 0.48 | 0.902 | 1.04 | 0.19 | 11.3 |
|  | 50 | 2 | 54.0 | 59.5 | 1.10 | 0.45 | 0.912 | 0.97 | 0.16 | 8.28 |
|  | 33 | 3 | 55.8 | 53.7 | 0.96 | 0.43 | 0.917 | 0.94 | 0.15 | 6.94 |
|  | 10 | 10 | 66.8 | 41.1 | 0.62 | 0.39 | 0.931 | 0.85 | 0.11 | 4.13 |
|  | 5 | 20 | 71.0 | 34.9 | 0.49 | 0.37 | 0.938 | 0.80 | 0.09 | 3.12 |

#### სანდოობის ანალიზი

მიღებული მაქსიმალური საპროექტო ხარჯების სანდოობის გადასამოწმებლად დეტალური პროექტირების მეორე ფაზის ფარგლებში განხორციელდა დამატებითი ანალიზი. ერთის მხრივ, მიღებული სიდიდეები შედარებულ იქნა 1974 წელს საბჭოთა კავშირის მიერ ოფიციალურად გამოქვეყნებული მაქსიმალური ხარჯების სიდიდეებთან. მეორეს მხრივ, გამოყენებულ იქნა მთის მდინარეების მაქსიმალური ხარჯებისთვის შემუშავებული გამარტივებული ემპირიული ფორმულები.

მდ. სუფსის წყალშემკრები აუზის მაქსიმალური ხარჯების სიდიდეები:

ქვემოთ მოცემულ ნახაზზე ნაჩვენებია მდ. გუბაზეულის, მდ. ბახვისწყლისა და მდ. სუფსას სხვადასხვა კვეთებში დაფიქსირებული მაქსიმალური ხარჯები.

ნახაზი 1.1.8.3.1. მდ. გუბაზეულის, მდ. ბახვისწყლისა და მდ. სუფსას სხვადასხვა უზრუნველყოფის მაქსიმალური ხარჯები

სხვადასხვა უზრუნველყოფის მაქსიმალური ხარჯები წყალმიმღებისა და ძალური კვანძის კვეთში შეფასებულია და მოცემულია ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში.

ცხრილი 1.1.8.3.2. ხარჯები წინასწარი შეფასების ანგარიშის მიხედვით

| მდ. საშუალას სხვადასხვა კვეთებში მოსალოდნელი მაქსიმალური ხარჯები | T=10 წელი | T=20 წელი | T=50 წელი | T=100 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| საშუალა 1 ჰესის სათავე ნაგებობა; 1050 მ ზ.დ. | 63 | 74 | 97 | 112 |
| საშუალა 1 ჰესის ძალური კვანძი - საშუალა 2 ჰესის სათავე ნაგებობა; 550 მ ზ.დ. | 76 | 90 | 117 | 136 |
| საშუალა 2 ჰესის ძალური კვანძი; 310 მ ზ.დ. | 81 | 96 | 125 | 144 |
| მარცხენა შენაკადი; 495 მ ზ.დ. | 11 | 13 | 17 | 19 |

მიღებული სიდიდეები 10-50%-ით მაღალია ემპირიული მეთოდით გამოთვლილ სიდიდეებზე. არსებულ მონაცემებსა და საპროექტო რეგიონის მომიჯნავე წყალშემკრებ აუზებში (მდ. სუფსას წყალშემკრები აუზი), ისევე როგორც საქართველოს სხვა მდინარეების აუზებში განხორციელებული კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით, ცხრილში 5.2.3.3.2.2. გაანგარიშებული მაქსიმალური ხარჯების სიდიდეები სწორია.

მაქსიმალური ხარჯების ემპირიული მეთოდით შეფასება:

სხვადასხვა ჰიდროლოგები გვთავაზობენ გამარტივებულ ემპირიულ ფორმულებს, რომელთა მეშვეობით შესაძლებელია მცირე ფართობის წყალშემკრები აუზის მქონე მთის მდინარეების მაქსიმალური ხარჯების სიდიდეების დადგენა. აღნიშნული ფორმულები შემდეგი ტიპისაა:

სადაც,

A: წყალშემკრები აუზის ზედაპირია კმ2-ში;

C და B: პარამეტრებია, წყალშემკრები აუზის მახასიათებლებზე დაყრდნობით.

საშუალო სიმაღლის და ციცაბო ფერდობის მქონე მთების მდინარეთათვის, მაგალითად როგორიცაა მდ. საშუალა, Hofbauer-ი ადგენს შემდეგ სიდიდეებს C=30 და B=1/2. Melli & Müller -ის მიხედვით ტყით დაფარული ციცაბო ფერდობებისთვის C=13-22 და B=2/3. ოთხივე საპროექტო კვეთისთვის მიღებული შედეგები მოცემულია ქვემოთ ცხრილში.

ცხრილი 1.1.8.3.3. ემპირიული ფორმულით მიღებული მდ. საშუალას სხვადასხვა კვეთებში მოსალოდნელი მაქსიმალური ხარჯები

| მდ. საშუალას სხვადასხვა კვეთებში მოსალოდნელი მაქსიმალური ხარჯები | Hofbauer (C=30, B=1/2) | Melli, Müller (C=13-22, B=2/3) |
| --- | --- | --- |
| საშუალა 1 ჰესის სათავე ნაგებობა; 1050 მ ზ.დ. | 151 | 113 - 191 |
| საშუალა 1 ჰესის ძალური კვანძი - საშუალა 2 ჰესის სათავე ნაგებობა; 550 მ ზ.დ. | 180 | 142 - 240 |
| საშუალა 2 ჰესის ძალური კვანძი; 310 ზ.დ. | 191 | 153 - 259 |
| მარცხენა შენაკადი; 495 მ ზ.დ. | 31 | 14 - 23 |

შესრულებული ანალიზის შედეგად დადგინდა, რომ ცხრილში 5.2.3.3.2.2. მოცემული სიდიდეები სანდოა და შესაძლებელია მათი საპროექტო ჰიდროლოგიურ მონაცემებად გამოყენება მიმდინარე დეტალური პროექტირების ფაზაზე.

#### წყლის მინიმალური ხარჯები

მდ. საშუალას მინიმალური ხარჯების დასადგენად ქვედა საპროექტო ჰესის სათავე ნაგებობის კვეთში (559,5 მ ზ.დ.) გამოყენებულია ანალოგის მეთოდი. ანალოგად აღებულია მდ. გუბაზეულზე არსებული ჰ/ს ხიდისთავის მონაცემები, რომელიც მინიმალურ ხარჯებზე წყვეტილი დაკვირვების 52 წლიან პერიოდს (1929-30,1934-39,1942-47,1949-86) მოიცავს (ოფოციალურად გამოქვეყნებულია  დაკვირვების 52 წლიანი მონაცემები 1986 წლის ჩათვლით). აღნიშნულ პერიოდში, მდ. გუბაზეულის მინიმალური ხარჯები ჰ/ს ხიდისთავის კვეთში მერყეობდნენ 0.55 მ3/წმ-დან (1951 წ) 7.00 მ3/წმ-მდე (1985 წ).

როგორც ცნობილია, მთის მდინარეებზე წყლის მინიმალური ხარჯების აღდგენა ან მისი დაკვირვების მონაცემების დაგრძელება შეუძლებელია. ამიტომ, ჰ/ს ხიდისთავის კვეთში მდ. გუბაზეულის მინიმალური ხარჯების 52 წლიანი მონაცემების ვარიაციული რიგი სტატისტიკურად დამუშავებულია საქართველოს მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების (СНиП 2.01.14-83) მოთხოვნის შესაბამისად მომენტების მეთოდით, რომლის შედეგად მიღებულია განაწილების მრუდის შემდეგი პარამეტრები:

მინიმალური ხარჯების საშუალო მრავალწლიური სიდიდე Q0=3.36 მ3/წმ;

ვარიაციის კოეფიციენტი Cv=0.42;

ასიმეტრიის კოეფიციენტის სიდიდე აღებულია მინიმალური ხარჯებისთვის მიღებული Cs=2Cv=0.84.

დადგენილია ვარიაციული რიგის რეპრეზენტატიულობის შესაფასებელი პარამეტრები: მინიმალური ხარჯების საშუალო მრავალწლიური სიდიდის შეფარდებითი საშუალო კვადრატული ცდომილება (რაც ტოლია 0Qε=5,80 %-ის) და ვარიაციის კოეფიციენტის შეფარდებითი საშუალო კვადრატული ცდომილება (რაც ტოლია vCε= 10,6 %-ის). მიღებული პარამეტრები დამაკმაყოფილებელია, რადგან იმავე СНиП 2.01.14-83–ის მოთხოვნის შესაბამისად  εQ0<10%-ზე და εCv<15%-ზე, რაც მიუთითებს მინიმალური ხარჯების 52 წლიანი ვარიაციული რიგის რეპრეზენტატიულობაზე, ანუ დამაჯერებელ სანდოობაზე.

მიღებული პარამეტრებისა და სამპარამეტრიანი გამა-განაწილების ნორმირებული ორდინატების მეშვეობით დადგენილია მდ. გუბაზეულის წყლის მინიმალური ხარჯების სხვადასხვა უზრუნველყოფის სიდიდეები ჰ/ს ხიდისთავის კვეთში. გადასვლა ანალოგის, ანუ ჰ/ს ხიდისთავის კვეთიდან საპროექტო ჰესის სათავე ნაგებობების კვეთში, განხორციელებულია იმავე გადამყვანი კოეფიციენტის მეშვეობით, რომლებიც გამოყენებული იქნა საშუალო წლიური და მაქსიმალური ხარჯების შემთხვევაში. ჰ/ს ხიდისთავის კვეთში მიღებული მინიმალური ხარჯების გადამრავლებით გადამყვან კოეფიციენტებზე, მიიღება მინიმალური ხარჯები საპროექტო ჰესის სათავე ნაგებობის კვეთში. მიღებული შედეგები მოცემულია ქვემოთ ცხრილში.

ცხრილი 1.1.8.4.1 მდ. გუბაზეულის და მდ. საშუალას წყლის მინიმალური ხარჯები

| მდინარე - კვეთი | F კმ2 | Q0 მ3/წმ | CV | CS | K | უზრუნველყოფა P % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 97 | 99 |
| გუბაზეული - ანალოგი | 337 | 3.36 | 0.42 | 0.84 | _ | 2.33 | 2.15 | 1.94 | 1.72 | 1.43 | 1.25 | 0.95 |
| საშუალა 1 ჰესის სათავე ნაგებობა ▼550 m | 36.1 | 0.36 | _ | _ | 0.107 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.11 |

ვინაიდან მდ. საშუალას ზედა საპროექტო ჰესის სათავე ნაგებობის კვეთში (▼1060,5 მ) ანალოგის მეთოდის გამოყენება შეუძლებელია, წყლის მინიმალური ხარჯები დადგენილია მეთოდით, რომელიც მოცემულია ჰიდროლოგიურ ცნობარში "სსრ კავშირის ზედაპირული წყლების რესურსები, ტომი IX, გამოშვება I”. აღნიშნული მეთოდის თანახმად, თავდაპირველად განისაზღვრება მდინარის 10 დღიანი მინიმალური ჩამონადენის 75%-იანი უზრუნველყოფის მოდული ქვემოთ მოყვანილი გამოსახულებით:

სადაც,

- მდინარის საშუალო მრავალწლიური ხარჯის ჩამონადენის მოდულია (ლ/წმ კმ2-დან) საპროექტო კვეთში;

a და b - საკვლევი მდინარეების აუზის მდებარეობის რაიონისთვის დადგენილი ზაფხულ-შემოდგომის პერიოდის წყალმცირობის პარამეტრებია, რაც ჩვენ შემთხვევაში a =1,08 და b = 0,057-ს;

- ჩამონადენის ბუნებრივი დარეგულირების კოეფიციენტია, რომლის სიდიდე, დამოკიდებული საკვლევი მდინარის აუზის მდებარეობის რაიონზე და აუზის საშუალო სიმაღლეზე, აიღება სპეციალური ცხრილიდან და ჩვენ შემთხვევაში ტოლია 0, 665-ის.

საპროექტო კვეთში ზაფხულ-შემოდგომის პერიოდის 75%-იანი უზრუნველყოფის 10 დღიანი მინიმალური ჩამონადენის მოდულის საანგარიშოდ საჭირო ყველა აუცილებელი პარამეტრი და თვით 75%-იანი უზრუნველყოფის ჩამონადენის მოდულები მოცემულია ქვემოთ ცხრილში.

ცხრილი 1.1.8.4.2. მდინარე საშუალას 75%-იანი უზრუნველყოფის 10 დღიანი მინიმალური ხარჯების ჩამონადენის მოდული ლ/წმ კმ2-დან

| კვეთი | F კმ2 | საშ. სიმაღლე მ | Q0 მ3/წმ | M0 ლ/წმ კმ2-დან | b | a |  | m75% ლ/წმ კმ2-დან |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| საშუალა 1 ჰესის სათავე ნაგებობა -1050 მ ზ.დ. | 25,5 | 1747 | 1.04 | 40,78 | 0,057 | 1,08 | 0,665 | 8,40 |

ზაფხულ-შემოდგომის პერიოდის 10 დღიანი მინიმალური ხარჯების 75%-იანი უზრუნველყოფის სიდიდეები განისაზღვრება შემდეგი გამოსახულებით:

გადასვლა 75%-იანი უზრუნველყოფის 10 დღიანი მინიმალური ხარჯებიდან სხვადასხვა უზრუნველყოფის ხარჯებზე, ასევე დღე-ღამურ და 30 დღიან მინიმალურ ხარჯებზე, განხორციელებულია იმავე ცნობარში მოცემული სპეციალურად დამუშავებული გადამყვანი კოეფიციენტების მეშვეობით.

მდ. საშუალას ზაფხულ-შემოდგომის პერიოდის სხვადასხვა უზრუნველყოფის მინიმალური ხარჯები ზედა საპროექტო ჰესის სათავე ნაგებობის კვეთში, მოცემულია ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში.

ცხრილი 1.1.8.4.3 მდ. საშუალას ზაფხულ-შემოდგომის პერიოდის მინიმალური ხარჯები (მ3/წმ-ში)

| კვეთი | მინ. ხარჯები | უზრუნველყოფა P% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 97 | 99 |
| საშუალა 1 ჰესის სათავე ნაგებობა 1050 მ ზ.დ. | დღე-ღამური | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
|  | 10 დღიანი | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
|  | 30 დღიანი | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.19 | 0.16 | 0.14 |

### მყარი ჩამონატანი

#### ემპირიული მეთოდი

მდ. საშუალაზე მოსაწყობი საპროექტო ჰესების სათავე ნაგებობების კვეთებში მყარი შეტივნარებული ნატანის საშუალო მრავალწლიური ხარჯების დადგენა განხორციელდა მეთოდით, რომელიც მოცემულია ჰიდროლოგიურ ცნობარში "სსრ კავშირის ზედაპირული წყლების რესურსები, ტომი IX, გამოშვება I”.

აღნიშნული მეთოდის თანახმად, თავდაპირველად განისაზღვრება წყლის სიმღვრივე შემდეგი გამოსახულებით:

სადაც,

a - მდინარის აუზის ეროზიულობის კოეფიციენტია. მისი მნიშვნელობა აიღება სპეციალურად დამუშავებული რუკიდან და ჩვენ შემთხვევაში სათავე ნაგებობის ორივე კვეთისთვის ტოლია 0.20-ის.

Ibasin - მდინარის წყალშემკრები აუზის ქანობია, რაც ზედა საპროექტო კვეთისთვის 0.485-ის, ხოლო ქვედა საპროექტო კვეთისთვის - 0.486-ის ტოლია.

მოცემული რიცხვითი სიდიდეების შეყვანით ზემოთ მოყვანილ გამოსახულებაში მიიღება მდ. საშუალას სიმღვრივე საპროექტო კვეთებში.

შეტივნარებული მყარი ნატანის ხარჯის საშუალო მრავალწლიური სიდიდე განისაზღვრება შემდეგი გამოსახულებით:

სადაც,

- მდინარის საშუალო მრავალწლიური ხარჯია საპროექტო კვეთში.

შეტივნარებული მყარი ნატანის ხარჯის მრავალწლიური ჩამონადენი კი მიიღება შემდეგი დამოკიდებულებით:

სადაც,

T - წამების რაოდენობაა წელიწადში, რაც ტოლია 31560000 წამის.

მდ. საშუალას აუზის მდებარეობის რაიონში, ფსკერული ანუ ფსკერზე მცოცავ-მგორავი მყარი ნატანის ხარჯი შესაძლებელია აღებულ იქნას  შეტივნარებული მყარი ნატანის ხარჯის 20%-ის ტოლი.

ზემოთ მოყვანილი მეთოდის თანახმად ჩატარებული გაანგარიშებებით დადგენილი მდ. საშუალას მყარი ჩამონადენის სიდიდეები საპროექტო ჰესების სათავე ნაგებობების კვეთებში მოცემულია ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში.

ცხრილი 1.1.9.1.1. მდ. საშუალას მყარი ჩამონადენი

| კვეთი | Q0 [მ3/წმ] | ibasin [-] | α [-] | ρ [გ/მ3] | R0 susp. [კგ/წმ] | R0’ bed [კგ/წმ] | R0+R0’ [კგ/წმ] | W susp [ტ/წ] | W’ bed [ტ/წ] | W+W’ [ტ/წ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სათავე ნაგებობები 1050მ ზ.დ | 1.26 | 0.485 | 0.20 | 139 | 0.18 | 0.04 | 0.21 | 5539 | 1108 | 6647 |
| სატავე ნაგებობები 550 მ ზ.დ. | 1.76 | 0.486 | 0.20 | 139 | 0.25 | 0.05 | 0.29 | 7744 | 1549 | 9293 |

#### სანდოობის ანალიზი

ჰ/ს ხიდისთავის კვეთში მდ. გუბაზეულის მყარ ჩამონადენზე დაკვირვება ხორციელდებოდა 44 წლის განმავლობაში (1942,1945-46,1950-90). ოფოციალურად მონაცემები გამოქვეყნებულია მხოლოდ 1986 წლამდე.

უნდა აღინიშნოს, რომ ანალოგის კვეთიდან საპროექტო კვეთში მონაცემების გადატანა არ არის მიღებული პრაქტიკა სედიმენტოლოგიაში. მიუხედავად ამისა, მიღებული მონაცემების შედარება წინა თავში გაანგარიშებული სიდიდეების სიზუსტის დადგენის საშუალებას მოგვცემს.

იმის გათვალისწინებით, რომ მდ. საშუალა წარმოადგენს მდ. გუბაზეულის ნაწილს, რომელიც შედის მდ. სუფსას წყალშემკრები აუზის ფარგლებში, განხორციელდა აღნიშნულ მდინარეებზე არსებული მონაცემების შედარება. სახელმწიფო ორგანოების მიერ განხორციელებული კვლევების მიხედვით სოფ. ხიდისთავთან მყარი ნატანის საშუალო წლიური ხარჯი შეადგენს 2.7 კგ/წმ-ს.

ცხრილი 1.1.9.2.1 მდ.მდ. სუფსის, გუბაზაულისა და ნატანების მყარი ჩამონადენის ხარჯები

| კვეთი | წყალშემკრები აუზი [კმ2] | შეტივნარებული ნატანის საშუალო ხარჯი [კგ/წმ] | სულ ნატანის ტრანსპორტირება [103 ტ/წ] | შეტივნარებული ნატანის კუთრი ხარჯი [ტ/წ/კმ2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| სუფსა - ჩოხატაური | 316 | 1.3 | 41 | 130 |
| სუფსა - ხიდმაღალა | 1100 | 5.8 | 183 | 166 |
| გუბაზეული - ხიდისთავი | 337 | 2.7 | 85 | 253 |
| ნატანები - ნატანები | 469 | 2.6 | 82 | 175 |
| საშუალა 1 ჰესი | 25.5 | 0.18 | 5.5 | 217 |
| საშუალა 2 ჰესი | 36.1 | 0.25 | 7.7 | 215 |

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ დამატებითი ანალიზის შედეგებზე დაყრდნობით რეკომენდირებულია ჰ/ს ხიდისთავის კვეთში გაანგარიშებული  სიდიდეების გათვალისწინება (253 ტ/წ/კმ2). ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში მოცემული სიდიდეები გამოყენებული იქნება დეტალური პროექტირების ფაზაზე.

ცხრილი 1.1.9.2.2 საშუალა ჰესების კასკადის სათავე ნაგებობის კვეთებში გაანგარიშებული მყარი ნატანის ხარჯი

| კვეთი | Q0 [მ3/წმ] | qs [ტ/წ/კმ2] | R0 susp. [კგ/წმ] | R0’ bed [კგ/წმ] | R0+R0’ [კგ/წმ] | W susp [103ტ/წ] | W’ bed [103ტ/წ] | W+W’ [103ტ/წ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სათავე ნაგებობები 1050 მ ზ.დ | 1.26 | 253 | 0.21 | 0.04 | 0.25 | 6.6 | 1.3 | 8.0 |
| სატავე ნაგებობები 550 მ ზ.დ. | 1.76 | 253 | 0.29 | 0.06 | 0.30 | 9.1 | 1.8 | 11.0 |

## დასკვნები

მდ. გუბაზეულზე არსებული ჰ/ს ხიდისთავის (48-წლიანი დაკვირვების პერიოდი 1938-86, 1948 წლის გამოკლებით) და მდ. ბახვისწყალზე არსებული ჰ/ს ქვემო ბახვის 51 წლიანი დაკვირვების პერიოდი 1936-1987, 1948 წლის გამოკლებით) ჰიდროლოგიური მონაცემების ანალიზმა აჩვენა, რომ არსებული მონაცემები სრულიად საკმარისია საპროექტო ჰიდროლოგიური მონაცემების დასადგენად დეტალური პროექტირების მეორე ფაზისთვის.

მიმდინარე ეტაპზე განხორციელებული ჰიდროლოგიური ანალიზის შედეგად განისაზღვრა მდ. საშუალას გრძელვადიანი (50 წლიანი) საპროექტო ვარიაციული რიგი, რომლის მეშვეობით შესაძლებელი გახდა საშუალა ჰესების კასკადის საპროექტო კვეთებში (სათავე ნაგებობა და ძალური კვანძი) ძირითადი ჰიდროლოგიური პარამეტრების დადგენა.