## დანართი N1

- მდ. რაჩხას კალაპოტის ზოგადი გარეცხვის სიღრმე

მდინარე რაჩხას კალაპოტის მოსალოდნელი ზოგადი გარეცხვის მაქსიმალური სიღრმე საპროექტო ჰესის სათავე ნაგებობის უბანზე, დადგენილია მეთოდით, რომელიც მოცემულია ვ. ლაპშენკოვის მონოგრაფიაში ,,ჰიდროკვანძების ბიეფებში მდინარეთა კალაპოტების დეფორმაციების პროგნოზირება" (ლენინგრადი, 1979 წ).

აღნიშნული მეთოდის თანახმად კალაპოტის ზოგადი გარეცხვის საშუალო სიღრმე იანგარიშება ფორმულით:

Hსაშ=                                                          ,მ

სადაც,

Qp% - საანგარიშო უზრუნველყოფის წყლის მაქსიმალური ხარჯია, ჩვენ შემთხვევაში მდ. რაჩხას 10%-იანი უზრუნველყოფის მაქსიმალური ხარჯი ტოლია 16.4 მ3/წმ-ის;

n - კალაპოტის სიმქისის კოეფიციენტია, რაც ტოლია 0.141-ის;

B - მდგრადი კალაპოტის სიგანეა, რაც დადგენილია ,,მთის მდინარეების ალუვიურ კალაპოტებში ჰიდროტექნიკური ნაგებობების პროექტირებისას მდგრადი კალაპოტის საანგარიშო მეთოდურ მითითებაში" მოცემული ფორმულით:

B =                        ,მ

აქ  K - კოეფიციენტია, რომელიც ითვალისწინებს წყლის ხარჯისა და მასში შეწონილი მყარი მასალის არაერთგვაროვნებას. მისი სიდიდე, დამოკიდებული წყალში შეტივტივებული მყარი მასალის რაოდენობაზე (μ  გრ/ლ), აიღება შესაბამისი ცხრილიდან და ჩვენ შემთხვევაში, სპეციალური გათვლებით მიღებულია 2.6-ის ტოლი;

Q10%  - მდინარის 10%-იანი უზრუნველყოფის წლის მაქსიმალური ხარჯია მ3/წმ-ში;

i - ნაკადის ჰიდრავლიკური ქანობია საპროექტო უბანზე, რაც ტოლია 0.31-ის;

g - სიმძიმის ძალის აჩქარებაა.

მოცემული რიცხვითი სიდიდეების შეტანით ზემოთ მოყვანილ ფორმულაში მიიღება მდ. რაჩხას მდგრადი კალაპოტის სიგანე საპროექტო ჰესის სათავე ნაგებობის უბანზე B = 6.4 მეტრის ტოლი.

dდალ - მდინარის კალაპოტის ფსკერზე დალექილი მყარი მასალის საშუალო დიამეტრია. მისი სიდიდე განისაზღვრება ფორმულით:

dდალ =                                    მ

აქ K - კოეფიციენტია, რომელიც ითვალისწინებს წყლის ხარჯისა და მასში შეწონილი მყარი მასალის არაერთგვაროვნებას. მისი სიდიდე, დამოკიდებული წყალში შეტივტივებული მყარი მასალის რაოდენობაზე (μ გრ/ლ), აიღება შესაბამისი ცხრილიდან და ამ შემთხვევაში ტოლია 1.6-ის;

Q10% - მდინარის 10%-იანი უზრუნველყოფის წლის მაქსიმალური;

g - აქაც სიმძიმის ძალის აჩქარებაა.

აქედან მდ. რაჩხას კალაპოტის ფსკერზე დალექილი მყარი მასალის საშუალო დიამეტრი მიიღება dდალ  = 1.1 მ-ის ტოლი.

y - ნ. პავლოვსკის ფორმულაში შეზის კოეფიციენტის განმსაზღვრელი ხარისხის მაჩვენებელია. მისი სიდიდე იანგარიშება გამოსახულებით:

y =

სადაც,

R - ჰიდრავლიკური რადიუსია, რაც მდინარეებისთვის საშუალო სიღრმის ტოლია. ჩვენ შემთხვევაში, საპროექტო კვეთის ჰიდრავლიკური ელემენტების ცხრილის მიხედვით R=h=0.3 მ.

n - აქაც კალაპოტის სიმქისის კოეფიციენტია, რაც ტოლია 0,141-ის;

აქედან y = 0.694.

მოცემული რიცხვითი სიდიდეების შეყვანით ზემოთ მოყვანილ ფორმულაში მიიღება მდ. რაჩხას კალაპოტის ზოგადი გარეცხვის საშუალო სიღრმე Hსაშ = 1.3 მ.

კალაპოტის ზოგადი გარეცხვის მაქსიმალური სიღრმე მიიღება დამოკიდებულებით:

Hmax = 1.6 Hსაშ

მოყვანილი გამოსახულების შესაბამისად, მდ. რაჩხას კალაპოტის ზოგადი გარეცხვის მაქსიმალური სიღრმე საპროექტო ჰესის სათავე ნაგებობის უბანზე Hmax = 2.1 მ.

ზემოდ აღნიშნული მეთოდით დგინდება ზოგადი გარეცხვის სიღრმე მდინარე რაჩხაზე ჰესის შენობის კვეთში.

Qჰ.p% - საანგარიშო უზრუნველყოფის წყლის მაქსიმალური ხარჯია, ჩვენ შემთხვევაში მდ. რაჩხას  10%-იანი უზრუნველყოფის მაქსიმალური ხარჯი ჰესის შენობის კვეთში ტოლია 19.5 მ3/წმ;

nჰ - კალაპოტის სიმქისის კოეფიციენტია, რაც ტოლია 0.132-ს;

Bჰ - მდგრადი კალაპოტის სიგანეა საპროექტო ჰესის შენობის განლაგების უბანზე 
Bჰ = 7.137 მ;

iჰ - ნაკადის ჰიდრავლიკური ქანობია საპროექტო ჰესის შენობის უბანზე, რაც ტოლია 0.25-ის;

g - სიმძიმის ძალის აჩქარებაა.

dჰ.დალ - მდინარის კალაპოტის ფსკერზე დალექილი მყარი მასალის საშუალო დიამეტრია. მისი სიდიდე საპროექტო ჰესის შენობის კვეთში dჰ.დალ  = 0.956 მ-ის ტოლი.

yჰ - შეზის კოეფიციენტის განმსაზღვრელი ხარისხის მაჩვენებელი yჰ = 0.67.

მოცემული რიცხვითი სიდიდეების შეყვანით ზემოთ მოყვანილ ფორმულაში მიიღება მდ. რაჩხას კალაპოტის ზოგადი გარეცხვის საშუალო სიღრმე ჰესის შენობის   კვეთში Hჰ.საშ = 1,34 მეტრის ტოლი.

მდ. რაჩხას კალაპოტის ზოგადი გარეცხვის მაქსიმალური სიღრმე ჰესის შენობის   კვეთში

Hჰ.max = 1.6 Hჰ.საშ = 2,146 მ.

კალაპოტის ზოგადი გარეცხვის მაქსიმალური სიღრმე უნდა გადაიზომოს მდ. რაჩხას 100 წლიანი განმეორებადობის წყლის მაქსიმალური ხარჯის შესაბამისი დონის ნიშნულიდან ქვემოთ.

ნახაზი 1. ნაპირდამცავი კედლის ჭრილი მდ. ცხენისწყლის მარჯვენა სანაპიროზე