| F | ,,ვამტკიცებ” შპს ,,სანშაინ“-ის დირექტორი: ---------------------------------------/ქეივან ყასემზად ფირაჰანი/ -------- ------------------------------------------- 2020 |
| --- | --- |

შპს ,,სანშაინ“

მეორადი ზეთების გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენა)

საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია

(გარდაბანი, სოფ. კრწანისი)

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების

ანგარიში

შემსრულებელი  შ.პ.ს.  ,,BS Group”

დირექტორი:                                                  /ნ.კობახიძე/

159 M. gorki st,  Gori, Georgia

tel: +(0 370) 273365,+(0 370) 275341,599708055,  e-mail: makich62@mail.ru

1.შესავალი--------------------------------------------------------------------------------------------------5

2. საკანონმდებლო ასპექტი ------------------------------------------------------------------------------7

2.1. საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა------------------------------------------------7

2.2. საქართველოს გარემოსდაცვითი სტანდარტები --------------------------------------------------8

ცხრილი 2.2. გარემოსდაცვითი სტანდარტებისა და რეგლამენტების ნუსხა----------------------8

2.3. საერთაშორისო ხელშეკრულებები------------------------------------------------------------------9

3 პროექტის აღწერა ---------------------------------------------------------------------------------------10

3.1. ზოგადი მიმოხილვა--------------------------------------------------------------------------------10

3.2 დაგეგმილი  საქმიანობის აღწერა -----------------------------------------------------------------------------------16

3.2.1 ზოგადი დახასიათება--------------------------------------------------------------------------------16

3.2.2. საპროექტო წარმადობა, ნედლეული, გამოყენებული საწვავი, სამუშაო რეჟიმი-----------16

3.3. ტექნოლოგიური პროცესის აღწერა---------------------------------------------------------------- 17

3.3.1. საწარმოს ინფრასტრუქტურა--------------------------------------------------------------------17

3.3.2. ტექნოლოგიური ციკლი-------------------------------------------------------------------------18

3.3.3.წყლის გამოყენება და ჩამდინარე წყლების არინება  ------------------------------------------20

3.3.3.1.წყლის გამოყენება--------------------------------------------------------------------------------20

3.3.3.2. წყლის გამოყენება ტექნოლოგიურ ციკლში ----------------------------------------------------20

3.3.3.3.  წყლის გამოყენება სასმელ-სამეურნეო მიზნით---------------------------------------------20

3.3. 4. ჩამდინარე წყლები---------------------------------------------------------------------------------20

3.3.4.1. სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლები --------------------------------------------20

3.3.4.2.  საწარმოო  ჩამდინარე წყლები-------------------------------------------------------------------20

3.3.4.3. სანიაღვრე წყლები------------------------------------------------------------------------------21

3.4. საწარმოს მოწყობის სამუშაოები------------------------------------------------------------------20

4. პროექტის განხორციელების ალტერნატიული ვარიანტების ანალიზი--------------------------21

4.1. არაქმედების ალტერნატივა-----------------------------------------------------------------------22

4.2. ტერიტორიის შერჩევის ალტერნატივები-------------------------------------------------------22

4.3. ტექნოლოგიური ალტერნატივები----------------------------------------------------------------23

5. გარემოს არსებული მდგომარეობის ანალიზი---------------------------------------------------25

5.1 ზოგადი მიმოხილვა -------------------------------------------------------------------------------25

5.2 ფიზიკური გარემო --------------------------------------------------------------------------------25

5.2.1. კლიმატი და მეტეოროლოგიური პირობები-------------------------------------------------25

5.2.2. ფონური კონცენტრაციები---------------------------------------------------------------------27

5.2.2.1. რადიაციული ფონის შეფასება--------------------------------------------------------------27

5.2.2.2.ხმაურის ფონური მდგომარეობა------------------------------------------------------------28

5.2.2.3.ელექტრომაგნიტური გამოსხივება----------------------------------------------------------28

5.2.3. გეომორფოლოგიური პირობები-----------------------------------------------------------------28

5.2.4. გეოლოგიური პირობები -----------------------------------------------------------------------29

5.2.5. სეისმური პირობები-----------------------------------------------------------------------------29

5.2.6.  ჰიდროგეოლოგიური პირობები----------------------------------------------------------------29

5.2.7.  საინჟინრო გეოლოგიური პირობები---------------------------------------------------------30

5.2.8.გეოლოგიური კვლევები------------------------------------------------------------------------30

5.2.9. ჰიდროლოგია -------------------------------------------------------------------------------------31

5.2.10.  ნიადაგები და ლანდშაფტები -----------------------------------------------------------------32

5.3. ბიოლოგიური გარემო -------------------------------------------------------------------------------32

5.3.1. ფლორა ----------------------------------------------------------------------------------------------32

5.3.2. ფაუნა-------------------------------------------------------------------------------------------------32

5.4. სოციალურ-ეკონომიკური გარემო -----------------------------------------------------------------32

5.4.1 მოსახლეობა -----------------------------------------------------------------------------------------32

5.4.2 ეკონომიკა ------------------------------------------------------------------------------------------33

5.4.3 სოფლის მეურნეობა--------------------------------------------------------------------------------33

5.4.4 ტურიზმი -------------------------------------------------------------------------------------------34

5.4.5. საგზაო ინფრასტრუქტურა ------------------------------------------------------------------------34

6. გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების შეფასება და ანალიზი----------------------------------------35

6.1. ზემოქმედებები, რომლებიც ამოღებულია განხილვიდან-------------------------------------35

6.2. ზემოქმედება ატმოსფერულ ჰაერზე---------------------------------------------------------------36

6.2.1. ატმოსფერულ ჰაერში გამოყოფილი მავნე ნივთიერებები, გაფრქვევის წყაროები---------36

6.2.2. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა სახეობები და     მათი ძირითადი მახასიათებელი სიდიდეები--------------------------------------------------------------------------------------------------37

6.2.3.  ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობის ანგარიში ----------37

6.3. ატმოსფერულ ჰაერში გაფქვეულ მავნე ნივთიერებათა პარამეტრები------------------------42

6.2.4.  ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში, მიღებული შედეგები და ანალიზი--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------43

6.3 ხმაურის გავრცელება-------------------------------------------------------------------------------43

6.4.  ზემოქმედება ზედაპირულ და გრუნტის წყლებზე----------------------------------------------44

6.5. ნიადაგზე ზემოქმედება-----------------------------------------------------------------------------45

6.6. ნარჩენების მართვა ---------------------------------------------------------------------------------45

6.7.ფაუნა და ფლორა----------------------------------------------------------------------------------46

6.8. ზემოქმედება ვიზუალურ-ლანდშაფტურ გარემოზე-------------------------------------------46

6.9.  ზემოქმედება სატრანსპორტო ნაკადებზე--------------------------------------------------------46

6.10. ზემოქმედება სოციალურ - ეკონომიკურ გარემოზე------------------------------------------ 46

6.11. ადამიანის ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება----------------------------------------------------47

6.12. კუმულაციური ზემოქმედება --------------------------------------------------------------------47

7. გარემოზე ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები-------------------------------------47

8. საქმიანობის გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და მონიტორინგის გეგმა----------------------52

9. დასკვნები და რეკომენდაციები ---------------------------------------------------------------------63

10 გამოყენებული ლიტერატურა და ინტერნეტ-წყაროები -----------------------------------------65

დანართები ----------------------------------------------------------------------------------------------66

დანართი 1.----------------------------------------------------------------------------------------------- 66

11. საქმიანობის შეწყვეტის შემთხვევაში გარემოს პირვანდელ მდგომარეობამდე აღდგენის

პირობები---------------------------------------------------------------------------------------------------66

11.1.საწარმოს ან მისი ცალკეული უბნების მოკლევადიანი გაჩერება ან რემონტი-----------------66

11.2. საწარმოს ან მისი ცალკეული უბნების ხანგრძლივი გაჩერება------------------------------------66

11.3. საწარმოს ან მისი ცალკეული უბნების ლიკვიდაცია  -------------------------------------------66

დანართი 2.    -------------------------------------------------------------------------------------------------67

12. ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა-----------------------------------------------------------67

12.1. ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის მიზნები და ამოცანები----------------------------67

12.2. ავარიული შემთხვევების სახეები--------------------------------------------------------------------67

12.2.1. დამაბინძურებელი ნივთიერებების ავარიული დაღვრა---------------------------------------68

12.2.2.ხანძარი-----------------------------------------------------------------------------------------------68

12.2.3. საგზაო შემთხვევები-------------------------------------------------------------------------------68

12.2.4.მუშახელის დაშავება--------------------------------------------------------------------------------68

12.3. ავარიული სიტუაციების წარმოქმნის ძირითადი პრევენციული ღონისძიებები-------------69

12.4. ინციდენტის სავარაუდო მასშტაბი----------------------------------------------------------------69

12.5. შეტყობინების სქემა ავარიული სიტუაციის დროს----------------------------------------------71

12.6. ავარიებზე რეაგირების ორგანიზაცია ------------------------------------------------------------71

12.6.1. რეაგირება ხანძრის შემთხვევაში ----------------------------------------------------------------71

12.6.2. რეაგირება ნავთობპროდუქტების ავარიული დაღვრის შემთხვევაში-----------------------71

12.6.3. რეაგირება პერსონალის ტრავმატიზმის ან მათი ჯანმრთელობის უსაფრთხოებასთან

დაკავშირებული ინციდენტების დროს-----------------------------------------------------------------72

12.6.3.1.  პირველადი დახმარება მოტეხილობის დროს-------------------------------------------------72

12.6.3.2. პირველადი დახმარება ჭრილობების და სისხლდენის დროს-------------------------------73

12.6.3.3. პირველადი დახმარება დამწვრობის დროს ---------------------------------------------------73

12.6.3.4. პირველადი დახმარება ელექტროტრავმის შემთხვევაში ------------------------------------74

12.6.3.5.  რეაგირება სატრანსპორტო შემთხვევების დროს -----------------------------------------------75

12.6.4. ავარიებზე რეაგირებისთვის საჭირო პერსონალი და აღჭურვილობა --------------------------76

12.6.4.1. ავარიებზე რეაგირებისთვის საჭირო პერსონალი -----------------------------------------------76

12.6.4.2. ავარიებზე რეაგირებისთვის საჭირო აღჭურვილობა ------------------------------------------78

12.6.5. საჭირო კვალიფიკაცია და პერსონალის სწავლება ----------------------------------------------78

12.6.6. მონიტორინგი და ანგარიშგება ---------------------------------------------------------------------79

12.6.6.1. მონიტორინგი--------------------------------------------------------------------------------------79

12.6.6.2. ანგარიშგება--------------------------------------------------------------------------------------- 79

დანართი 3.---------------------------------------------------------------------------------------------------79

13.ნარჩენების მართვის გეგმა------------------------------------------------------------------------------ 79

13.1. შესავალი -------------------------------------------------------------------------------------------------79

13.2. ნარჩენების მართვის პოლიტიკა და კონტროლის სტანდარტები------------------------------- 80

13.3. კომპანიის საქმიანობის აღწერა -----------------------------------------------------------------------80

13.4. საქმიანობის პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების მართვა---------------------------------------81

13.5 ნარჩენების მართვის ღონისძიებები ----------------------------------------------------------------84

13.5.1. ნარჩენების პრევენციისა და აღდგენისთვის გათვალისწინებული ღონისძიებები ---------84

13.6. წარმოქმნილი ნარჩენების მართვა და ანგარიშგება------------------------------------------------84

13.6.1 წარმოქმნილი ნარჩენების შეგროვება, განთავსება, მარკირება --------------------------------85

13.7 ნარჩენების დროებით შენახვის მეთოდები და პირობები-----------------------------------------86

13.8 ნარჩენების გადაცემის და ტრანსპორტირების წესები ---------------------------------------------87

13.9 ნარჩენების დამუშავება/საბოლოო განთავსება ---------------------------------------------------88

13.10 ნარჩენების უსაფრთხო მოპყრობის ზოგადი მოთხოვნები------------------------------------ 88

13.11 უსაფრთხოების მოთხოვნები და შესაძლებელი ავარიული სიტუაციების პრევენცია

ნარჩენების მართვის დროს --------------------------------------------------------------------------------89

13.12 პასუხისმგებლობა ნარჩენების მართვის გეგმის შესრულებაზე----------------------------- 90

დანართი 4------------------------------------------------------------------------------------------------94

14. სკოპინგის ეტაპზე საზოგადოების ინფორმირება, შენიშვნების შეფასება---------------------94

დანართი 5

ცხრილი 14.1სკოპინგის დასკვნით გათვალისწინებული საკითხები -ერთიანი ცხრილი-----------95

დანართი 6. საწარმოს გენ-გეგმა მასზე მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროების ჩვენებით---98

დანართი 7 საწარმოს ორთოფოტო მანძილის მითითებით-----------------------------------------------99

დანართი 8 ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის მანქანური

ამონაბეჭდი----------------------------------------------------------------------------------------------------100

1.შესავალი

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს შპს ,,სანშაინ“-ის მეორადი ზეთების გადამუშავების  საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის  პროექტის  გარემოზე ზემოქმედების შეფასების  ანგარიშს, რომლის მომზადებას წინა ეტაპზე შპს ,,სანშაინ“-მა გაიარა სკოპინგის პროცედურა. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანება N 2-1071, 08/11/2019-ით    შპს ,,სანშაინ“ ვალდებულია გზშ-ის ანგარიშის მომზადება უზრუნველყოს #104, 28.10.2019წ სკოპინგის დასკვნის შესაბამისად.  აღნიშნული სკოპინგის დასკვნის საფუძველზე მომზადებული იქნა წინამდებარე გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) ანგარიში.

საქმიანობის განხორციელებელი და გზშ-ის ანგარიშის შემმუშავებელი ორგანიზაციების საკონტაქტო ინფორმაცია მოცემულია ცხრილში 1.1.

ცხრილი 1.1.

| საქმიანობის განმხორციელებელი კომპანია | შპს ,,სანშაინ“ |
| --- | --- |
| იურიდიული მისამართი |  |
| საქმიანობის განხორციელების ადგილის მისამართი | გარდაბანი, სოფ. კრწანისი |
| საქმიანობის განმახორციელებლის იურიდიული მისამართი | ქ. თბილისი, მიხეილ გახოკიძის ქუჩა №49 |
| საქმიანობის სახე | მეორადი ზეთების გადამუშავება |
| საკონტაქტო მონაცემები |  |
| საიდენტიფიკაციო კოდი | 406249457 |
| ელექტრონული ფოსტა | keyvanghasemzade@gmail.com |
| საკონტაქტო პირი | დავუდ თავაზოჰი |
| საკონტაქტო ტელეფონი | 551136966 |
| საკონსულტაციო ფირმა | შ.პ.ს. ,,BS Group” |
| დირექტორი | ნინო კობახიძე |
| მისამართი | ქ. გორი, ძმები რომელაშვილების ქ.N159 |
| საკონტაქტო ტელეფონი | 5 99 70 80 55 |
| ელექტრონული ფოსტა | Makich62@mail.ru |

გზშ-ის ანგარიშის მომზადებაში მონაწილე პირების ჩამონათვალი მოცემულია ცხრილში 1.2.

ცხრილი 1.2.

| თავის № | თავის დასახელება | შემსრულებელი(სახელი, გვარი) | ხელმოწერა |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | საკანონმდებლო ასპექტი | გიორგი ნასყიდაშვილი |  |
| 3 | საქმიანობის აღწერა | დავით მაყაშვილი |  |
| 4 | პროექტის განხორციელების ალტერნატიული ვარიანტების ანალიზი | დავით მაყაშვილი |  |
| 5 | გარემოს არსებული მდგომარეობის ანალიზი | ავთანდილ კინკრიაშვილი |  |
| 6 | გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების შეფასება და ანალიზი | დავით მაყაშვილი |  |
| 7 | გარემოზე ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები | ნინო კობახიძე |  |
| 8 | საქმიანობის გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და მონიტორინგის გეგმა | ნინო კობახიძე |  |
| დანართი 2 | ნარჩენების მართვის გეგმა | ნინო კობახიძე |  |
| დანართი 3 | ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა | ნინო კობახიძე |  |

2. საკანონმდებლო ასპექტი

საქართველოს გარემოსდაცვითი სამართალი მოიცავს კონსტიტუციას, გარემოსდაცვით კანონებს, საერთაშორისო შეთანხმებებს, კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტებს, პრეზიდენტის ბრძანებულებებს, მინისტრთა კაბინეტის დადგენილებებს, მინისტრების ბრძანებებს, ინსტრუქციებს, რეგულაციებს და სხვა. საქართველო მიერთებულია საერთაშორისო, მათ შორის გარემოსდაცვით საერთაშორისო კონვენციებს.

2.1. საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა(ცხრილი 2.1.)

ცხრილი 2.1.

| მიღების წელი | კანონის დასახელება | სარეგისტრაციო კოდი | საბოლოო ვარიანტი |
| --- | --- | --- | --- |
| 1994 | საქართველოს კანონი ნიადაგის დაცვის შესახებ | 370010000.05.001.018678 | 07/12/2017 |
| 1994 | საქართველოს კანონი საავტომობილო გზების შესახებ | 310090000.05.001.017311 | 24/12/2013 |
| 1995 | საქართველოს კონსტიტუცია | 010010000.01.001.016012 | 13/10/2017 |
| 1996 | საქართველოს კანონი გარემოს დაცვის შესახებ | 360000000.05.001.018613 | 07/12/2017 |
| 1997 | საქართველოს კანონი ცხოველთა სამყაროს შესახებ | 410000000.05.001.018606 | 07/12/2017 |
| 1997 | საქართველოს კანონი წყლის შესახებ | 400000000.05.001.018653 | 07/12/2017 |
| 1999 | საქართველოს კანონი ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ | 420000000.05.001.018620 | 07/12/2017 |
| 1999 | საქართველოს კანონი საქართველოს ტყის კოდექსი | 390000000.05.001.018603 | 07/12/2017 |
| 1999 | საქართველოს კანონი საშიში ნივთიერებებით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურების შესახებ | 040160050.05.001.018679 | 07/12/2017 |
| 2003 | საქართველოს წითელი ნუსხის და წითელი წიგნის შესახებ | 360060000.05.001.018650 | 07/12/2017 |
| 2003 | საქართველოს კანონი ნიადაგების კონსერვაციისა და ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების შესახებ | 370010000.05.001.018641 | 07/12/2017 |
| 2005 | საქართველოს კანონი ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ | 300310000.05.001.018748 | 23/12/2017 |
| 2006 | საქართველოს კანონი „საქართველოს ზღვისა და მდინარეთა ნაპირების რეგულირებისა და საინჟინრო დაცვის შესახებ” | 400010010.05.001.01629 | 05/05/2011 |
| 2007 | საქართველოს კანონი ეკოლოგიური ექსპერტიზის შესახებ | 360130000.05.001.018662 | 07/12/2017 |
| 2007 | საქართველოს კანონი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ | 470000000.05.001.018607 | 07/12/2017 |
| 2014 | საქართველოს კანონი სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ | 130000000.05.001.01860 | 07/12/2017 |
| 2014 | ნარჩენების მართვის კოდექსი | 360160000.05.001.018604 | 07/12/2017 |
| 2017 | გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი | 360160000.05.001.018605 | 07/12/2017 |

2.2. საქართველოს გარემოსდაცვითი სტანდარტები

წინამდებარე ანგარიშის დამუშავების პროცესში გარემო ობიექტების ხარისხის შეფასებისათვის გამოყენებული შემდეგი გარემოსდაცვითი სტანდარტები (იხ. ცხრილი 2.2.):

ცხრილი 2.2. გარემოსდაცვითი სტანდარტებისა და რეგლამენტების ნუსხა

| მიღების თარიღი | ნორმატიული დოკუმენტის დასახელება | სარეგისტრაციო კოდი |
| --- | --- | --- |
| 05/2013 | საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2013 წლის 15 მაისის N31 ბრძანებით დამტკიცებული დებულება „გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შესახებ“. | 360160000.22.023.016156 |
| 31/12/2013 | ტექნიკური რეგლამენტი - „დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის განსაზღვრის ინსტრუმენტული მეთოდის, დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის დამდგენი სპეციალური გამზომ-საკონტროლო აპარატურის სტანდარტული ჩამონათვალისა და დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ტექნოლოგიური პროცესების მიხედვით ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის საანგარიშო მეთოდიკა“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №435 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017660 |
| 31/12/2013 | ტექნიკური რეგლამენტი - „ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების გაანგარიშების მეთოდიკა“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №408 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017622 |
| 10/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი - „ზედაპირული წყლის ობიექტებში ჩამდინარე წყლებთან ერთად ჩაშვებულ დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზდჩ) ნორმების გაანგარიშების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №414 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017621 |
| 03/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი - „არახელსაყრელ მეტეოროლოგიურ პირობებში ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №8 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017603 |
| 03/01/2014 | გარემოსდაცვითი ტექნიკური რეგლამენტი - დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №17 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017608 |
| 03/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი - „საქართველოს ტერიტორიაზე რადიაციული უსაფრთხოების ნორმების შესახებ“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №28 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017585 |
| 03/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი - „წყლის სინჯის აღების სანიტარიული წესების მეთოდიკა“ დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №26 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017615 |
| 06/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი - „ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროების ინვენტარიზაციის მეთოდიკა“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №42 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017588 |
| 14/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტის - „გარემოსთვის მიყენებული ზიანის განსაზღვრის (გამოანგარიშების) მეთოდიკა“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №54 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017673 |
| 15/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი - „სამუშაო ზონის ჰაერში მავნე ნივთიერებების შემცველობის ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციების შესახებ“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №70 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017688 |
| 15/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი - სასმელი წყლის შესახებ დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №58 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017676 |
| 15/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი-„სამკურნალო-პროფილაქტიკური დაწესებულებების ნარჩენების შეგროვების, შენახვისა და გაუვნებელების სანიტარიული წესები და ნორმები“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის №64 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017682 |
| 04/08/2015 | ტექნიკური რეგლამენტი - „კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის განხილვისა და შეთანხმების წესი“. დამტკიცებულია საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის №211 ბრძანებით | 360160000.22.023.016334 |
| 11/08/2015 | ტექნიკური რეგლამენტი - „ნაგავსაყრელების მოწყობის ოპერირების, დახურვისა და შემდგომი მოვლის შესახებ“. დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის N421 დადგენილებით. | 300160070.10.003.018807 |
| 17/08/2015 | ტექნიკური რეგლამენტი - „სახეობებისა და მახასიათებლების მიხედვით ნარჩენების ნუსხის განსაზღვრისა და კლასიფიკაციის შესახებ“. დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის N426 დადგენილებით. | 300230000.10.003.018812 |
| 01/08/2016 | საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 11 აგვისტოს #422 დადგენილება „ნარჩენების აღრიცხვის წარმოების, ანგარიშგების განხორციელების ფორმისა და შინაარსის შესახებ“. | 360100000.10.003.018808 |
| 15/08/2017 | ტექნიკური რეგლამენტი – „საცხოვრებელი სახლებისა და საზოგადოებრივი/საჯარო დაწესებულებების შენობების სათავსებში და ტერიტორიებზე აკუსტიკური ხმაურის ნორმების შესახებ | 300160070.10.003.0201 |

2.3. საერთაშორისო ხელშეკრულებები

საქართველო მიერთებულია მრავალ საერთაშორისო კონვენციას და ხელშეკრულებას, რომელთაგან აღნიშნული პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესში მნიშვნელოვანია შემდეგი:

- ბუნებისა და ბიომრავალფეროვნების დაცვა:

o კონვენცია ბიომრავალფეროვნების შესახებ, რიო დე ჟანეირო, 1992 წ;

o კონვენცია გადაშენების პირას მყოფი ველური ფაუნისა და ფლორის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ (CITES), ვაშინგტონი, 1973 წ;

o ბონის კონვენცია ველური ცხოველების მიგრაციული სახეობების დაცვის შესახებ, 1983 წ.

- დაბინძურება და ეკოლოგიური საფრთხეები:

o ევროპის და ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნების ხელშეკრულება მნიშვნელოვანი კატასტროფების შესახებ, 1987 წ.

- საჯარო ინფორმაცია:

o კონვენცია გარემოს დაცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და ამ სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ (ორჰუსის კონვენცია, 1998 წ.)

- კლიმატის ცვლილება:

o გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენცია, ნიუ-იორკი, 1994 წ;

o მონრეალის ოქმი ოზონის შრის დამშლელ ნივთიერებათა შესახებ, მონრეალი, 1987;

o ვენის კონვენცია ოზონის შრის დაცვის შესახებ, 1985 წ;

o კიოტოს ოქმი, კიოტო, 1997 წ;

o გაეროს კონვენცია გაუდაბნოების წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ, პარიზი 1994.

3 პროექტის აღწერა

3.1. ზოგადი მიმოხილვა

შპს ,,სანშაინ“-ის ზეთის გადამამუშავებელი საწარმოს  საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს ქ. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ. კრწანისში, ქ. გარდაბანიდან 17,8 კმ-ის დაშორებით, მისგან სამხრეთ-აღმოსავლეთით, ხოლო ქ. რუსთავი  დაშორებულია 7,6 კმ-ით. ტერიტორიიდან აღმოსავლეთით მდებარე მდინარე მტკვრამდე უმოკლესი მანძილი შეადგენს  1,8კმ.-ს, ხოლო  კუმისის წყალსაცავმდე - 5,8კმ.-ს. ტერიტორია თბილისი - წითელი ხიდი საერთაშორისო მნიშვნელობის გზიდან დაშორებულია 1,2კმ-ით. თბილისი-წითელი ხიდი საავტომობილო ტრასასა და სოფ. კრწანისის დამაკავშირებელი მოასფალტებული გზიდან საწარმომდე უმოკლესი მანძილი შეადგენს 150მ-ს. უშუალოდ საწარმომდე მისასვლელი გზა წარმოადგენს დატკეპნილი გრუნტის გზას.(დანართი 2.3.)

უახლოესი დასახლებული პუნქტი - სოფ. მთისძირი, მდებარეობს საწარმოდან სამხრეთ-დასავლეთით, მისგან 732 მეტრ მანძილში. ტერიტორიიდან სამხრეთით, საწარმოს მიმდებრედ(ს/კ 81.04.18.037) ფუნქციონირებს ასფალტის მწარმოებელი საწარმო - შპს ,,ბელგიური ჯგუფი“,  სამხრეთ-აღმოსავლეთით, საწარმოდან 220 მეტრის დაშორებით -  სოკოს მწარმოებელი საწარმო შპს ,,თეთრი ქუდი“, ხოლო სამხრეთით 260 მეტრ მანძილში -სააქციო საზოგადოება ,,საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“.

ტერიტორია წარმოადგენს არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ნაკვეთს და კერძო საკუთრებაშია.  მესაკუთრესთან ურთიერთობა რეგულირდება იჯარის ხელშეკრულებით.

ტერიტორია შემოღობილია მავთულბადით, მისი საერთო ფართობი შეადგენს  1500კვ.მ.-ს(ს/კ 81.04.18.043). საკვლევ ტერიტორიაზე საბაზისო საველე კვლევის ფარგლებში გამოვლენილი არ ყოფილა არცერთი მნიშვნელოვანი ჰაბიტატი ან სახეობა. უშუალოდ საკვლევ ტერიტორიაზე ხე-მცენარეული საფარი  წარმოდგენილი არ არის.

საპროექტო ტერიტორიის მიახლოებითი GPS კოორდინატები მოცემულია ცხრილში 3.1.

ცხრილი 3.1.

| X | Y |
| --- | --- |
| 5001662 | 5099694 |
| 5001648 | 5099719 |
| 5001727 | 5099753 |
| 5001736 | 5099725 |

დანართებზე 3.1; 3.2; 3.3 და 3.4-ზე -ზე წარმოდგენილია საწარმოს კუთვნილი ტერიტორიის სიტუაციური რუკა-სქემა მანძილის მითითებით, საკადასტრო ნახაზი,  საწარმომდე მისასვლელი გზა და გენ-გეგმა ინფრასტრუქტურული ობიექტების დატანით.

დანართი 3.1.

დანართი 3.2.

დანართი3.3.

დანართი3.4.

3.2 დაგეგმილი  საქმიანობის აღწერა

3.2.1 ზოგადი დახასიათება

საწარმოს პროფილია მოტორის, ინდუსტრიული, ტურბინის, კომპრესორების, ჰიდრავლიკური,  სინთეტიკური და ნახევრად სინთეტიკური ზეთების გამოყენების შემდეგ წარმოქმნილი ნარჩენი ზეთების ტერიტორიაზე შემოტანა, დროებითი დასაწყობება, მათი გადამუშავება შემდგომი გამოყენებისთვის ვარგის კონდიციამდე და მიღებული პროდუქციის საწარმოს ტერიტორიიდან გატანა - რეალიზაცია. ზეთების  გადამუშავება წარმოებს ვაკუუმური დისტილაციით და  აბსორბენტის გამოყენებით. აბსორბენტად გამოყენებული იქნება ბენტონიტური თიხა. საწარმო დაკომპლექტებულია თანამედროვე ტექნოლოგიური დანადგარებით, ხოლო პროცესი მთლიანად ავტომატიზირებულია.

3.2.2. საპროექტო წარმადობა, ნედლეული, გამოყენებული საწვავი, სამუშაო რეჟიმი

საწარმოს მაქსიმალური დაგეგმილი სიმძლავრე შეადგენს 7000ტონა/წელს გადასამუშავებულ ნედლეულს. გადამუშავების მიზნით ძირითადად მიღებული ნარჩენი ზეთების  ჩამონათვალი შემდეგია:

130109* მინერალური ქლორირებული ჰიდრავლიკური ზეთები;

13 0110 * მინერალური არაქლორირებული ჰიდრავლიკური ზეთები;

13 0111 *სინთეზური ჰიდრავლიკური ზეთები;

13 02 05* ძრავისა და კბილანური გადაცემის კოლოფის მინერალური არაქლორირებული ზეთები და არაქლორირებული ზეთოვანი ლუბრიკანტები;

13 02 06* ძრავისა და კბილანური გადაცემის კოლოფის სინთეტიკური ზეთები და სხვა ზეთოვანი ლუბრიკანტები;

13 03 06* საიზოლაციო და თბოგადამცემი მინერალური ქლორირებული ზეთები, რომლებსაც არ ვხვდებით 13 03 01 პუნქტში;

მიღებულ პროდუქტებს წარმოადგენს აღდგენილი ზეთები ჰიდრავლიკური და მანქანის ზეთების სახით, რომელთა მაქსიმალური რაოდენობა ტოლია 5800ტონა/წელის. მიღებული პროდუქტის ხარიხობრივი მაჩვენებლების დადგენა მოხდება საწარმოსთან არსებულ ლაბორატორიაში, რაც აისახება შესაბამის დოკუმენტაციაში. გამოყენებული ბენტონიტური თიხის მაქსიმალური რაოდენობა შეადგენს 1500 ტონა/წელს. საბოლოო პროდუქციის გაცემა მოხდება პოლიეთილენის ან ლითონის  2 ლიტრი და 4 ლიტრი ტევადობის ტარით  ან 200 ლიტრი ტევადობის  კასრებით.

ნედლეულის(მეორადი ზეთი) მოპოვება მოხდება ადგილობრივ ბაზარზე.  ბენტონიტური თიხა შესყიდული იქნება როგორც ადგილობრივ, ასევე უცხოეთის სამომხმარებლო ბაზარზე.

რეაქტორში, თავდაპირველად მოხდება დიზელის წვა, რომელიც გაგრძელდება ბუნებრივი აირით, რომელთან ერთად საწვავად გამოყენებული იქნება ზეთების დისტილირების პირველ ეტაპზე წარმოქმნილი ე.წ. ტექნოლოგიური გაზები, ძირითადად პროპანის სახით.   დიზელის  მაქსიმალური წლიური რაოდენობაა  220ტონა, ბუნებრივი აირის - 80000კუბ.მ/წელი, ხოლო ტექნოლოგიური გაზების 700 კუბ.მ. ბუნებრივი აირის და ელექტროენერგიის მიწოდება მოხდება საწარმოს მიმდებარედ არსებული ასფალტის მწარმოებელი საწარმოდან, ხოლო დიზელის საწვავი შემოტანილი იქნება ავტოტრანსპორტით და ჩაისხმევა ტერიტორიაზე განთავსებულ დიზელის რეზერვუარში, ტევადობით 5000 ლიტრი.

საწარმოს სამუშაო რეჟიმი შეადგენს წლიურად 280 სამუშაო დღეს, 24 საათიანი რეჟიმით, დასაქმებული იქნება 15 ადამიანი.

3.3. ტექნოლოგიური პროცესის აღწერა

3.3.1. საწარმოს ინფრასტრუქტურა

ინფრასტრუქტურის შემადგენელი ნაწილები შემდეგია:

1. რეაქტორი - 1 ცალი, 15კუბ.მ. მოცულობის უჟანგავი ლითონის მასალისაგან დამზადებული ცილინდრული ფორმის ვერტიკალური ჭურჭელი, რომელიც  ჩაისმევა ტენგაუმტარ პერანგში, ხოლო გარე ზედაპირი შელესილი იქნება ცემენტის ხსნარით. რეაქტორში საწვავის წვის პროდუქტების გაფრქვევის მილის GIS კოორდინატები: X – 494261;Y – 4604241.

2. შემრევი -  15 კუბ.მ. მოცულობის უჟანგავი ლითონის მასალისაგან დამზადებული ცილინდრული ფორმის ვერტიკალური ჭურჭელი  - ხდება ზეთის მორევა მიქსერის საშუალებით ბენტონიტურ თიხასთან ერთად. GIS კოორდინატები: X – 494257; Y – 4604239.

3. პირველი ფილტრი - ცილინდრული ფორმის ლითონის ვერტიკალური ჭურჭელი, სადაც ადგილი აქვს ზეთის მექანიკური მინარევებისაგან გაწმენდას;

4. კონდენსატორი - ცილინდრული ფორმის ვერტიკალური ჭურჭელი, სადაც ჩილერში გაცივებული წყლის ცირკულაციის ხარჯზე ადგილი აქვს ზეთის ორთქლის კონდენსირებას;

5. ზეთის გამაგრილებელი - ცილინდრული ფორმის ვერტიკალური ჭურჭელი, სადაც მეორადი ზეთის(ნედლეულის) მეორე ავზში არსებული ზეთის ცირკულაციის ხარჯზე ადგილი აქვს კონდანსატორში წარმოქმნილი თხევად აგრეგატულ მდგომარეობაში არსებული ზეთის გაგრილებას;

6. პირველი მიმღები რეზერვუარი - 30 კუბ.მ მოცულობის ცილინდრული ფორმის ვერტიკალური ჭურჭელი, სადაც ზეთის დაყოვნების ხარჯზე ადგილი აქვს ზეთის გაგრილებას;

7. მეორე მიმღები რეზერვუარი - 30 კუბ.მ მოცულობის ცილინდრული ფორმის ვერტიკალური ჭურჭელი, სადაც ზეთის დაყოვნების ხარჯზე ადგილი აქვს ზეთის გაგრილებას;

8. ვაკუუმ-ტუმბო - წარმადობით 20000ლ/სთ – 1 ცალი;

9. ჩილერი - წყლის გამაცივებელი დანადგარი,  შედგება წყლის რეზერვუარისა(ტევადობით 8000ლიტრი) და მძლავრი ვენტილატორისაგან, რომლის მოქმედებაში მოყვანით ადგილი აქვს წყლის გაცივებას;

10. რეზერვუარი ნიადაგისათვის - ცილინდრული ფორმის ვერტიკალური ჭურჭელი, სადაც ჩაიტვირთება ბენტონიტური თიხა;

11. მეორე ფილტრი - მექანიკური ფილტრი, სადაც ზეთი/თიხა ნარევს გამოეყოფა ზეთით დაბინძურებული თიხა;

12. მეორადი ზეთის(ნედლეულის) პირველი ავზი -  ნედლეულის მიღება-შენახვისათვის განკუთვნილი ლითონის ვერტიკალური ცისტერნა,  მოცულობით   30კუბ.მ. GIS კოორდინატები: X – 494254; Y – 4604232.

13. მეორადი ზეთის(ნედლეულის) მეორე ავზი -  ნედლეულის მიღება-შენახვისათვის განკუთვნილი   ლითონის ვერტიკალური ცისტერნა,  მოცულობით   30კუბ.მ. X – 494257; Y – 4604233.

14. გაწმენდილი ზეთის ავზი - მზა პროდუქციის მიღება-შენახვისათვის განკუთვნილი ლითონის ვერტიკალური ცისტერნა,  მოცულობით  30კუბ.მ. X – 494255; Y – 4604228.

15. გაწმენდილი ზეთის ავზი - მზა პროდუქციის მიღება-შენახვისათვის განკუთვნილი ლითონის ვერტიკალური ცისტერნა,  მოცულობით  30კუბ.მ. X – 494259; Y – 4604229.

16. საწყობი - დახურული საწყობი მიღებული საბოლოო პროდუქტის დროებითი განთავსებისათვის;

17. საწყობი - ბეტონის ზედაპირის დახურული საწყობი, ფართობით 36კვ.მ, სადაც ადგილი აქვს მიღებული გაწმენდილი ზეთის ჩამოსხმას შესაბამის ტარაში. X – 494249; Y – 4604236.

18. რეაქტორთან მისასვლელი კიბე

19. ლაბორატორია და მზა პროდუქციის საწყობი, ფართობით 100კვ.მ, - ბეტონის ზედაპირის მქონე დახურული ნაგებობა, სადაც ადგილი აქვს მიღებული ნედლეულის და საბოლოო პროდუქციის ხარისხობრივი მაჩვენებლების განსაზღვრას, ხოლო ცალკე გამოყოფილ დახურულ სათავსში მოხდება საბოლოო პროდუქციის დასაწყობება-გაცემა;

20. დაცვის ჯიხური, ფართობით 5,4კვ.მ;

21. ოფისი, ფართობით 21კვ.მ;

22. ჰიგიენური კვანძი;

23. წყლის ავზი - 1500-2000 ლიტრი ტევადობის წყლის რეზერვუარი - წყლის გამოყენება მოხდება ჰიგიენური მიზნებით;

24. მომსახურე პერსონალის ოთახი, ფართობით 17კვ.მ,

25. ნარჩენების კონტეინერი - დახურული ნაგებობა, ფართობით 36კვ.მ, სადაც თითოეული სახის ნარჩენისათვის გამოყოფილი იქნება შესაბამისი ფართობი;

26. მეორადი ზეთის მიმღები ორმო - მეორადი ზეთის მიმღები ავზის წინ არსებული ორმო, სადაც მოხდება  მეორადი ზეთის ჩასხმა თვითდინებით - აღნიშნული ორმოდან მოხდება ზეთის ჩატვირთვა მეორადი ზეთის რეზერვუარებში ვაკუუმ-ტუმბოს მოქმედებაში მოყვანით;

27. დიზელის საწვავის რეზერვუარი - 5000 ლიტრი ტევადობის ლითონის რეზერვუარი. X – 494266; Y – 4604239.

ნედლეულის და პროდუქციის მიღება-შენახვისათვის განკუთვნილი რეზერვუარები განთავსდება ღია ტერიტრიაზე, დაბეტონებულ ზედაპირზე, რომელიც დაფარული იქნება ებოქსიდის ტენშეუღწევადი მასალით.

3.3.2. ტექნოლოგიური ციკლი

ტექნოლოგიური დანადგარების შემადგენელი ნაწილებია ერთმანეთთან ლითონის მიწისზედა და მიწისქვეშა მილებით დაკავშირებული რეზერვუარები, მილებზე დამონტაჟებული ონკანებით. ნედლეულის და საბოლოო პროდუქტის მიღება და ტრანსპორტირება ხორციელდება აღნიშნული ჩაკეტილი სისტემის ბოლოს მილებით დაკავშირებული ვაკუუმ ტუმბოს მოქმედებაში მოყვანით, ხოლო ზეთის ტრანსპორტირების მიმართულებას უზრუნველყოფს შესაბამისი ონკანების მოქმედებაში მოყვანა(გაღება/დაკეტვა).

ნარჩენი ზეთების ტერიტორიაზე  შემოტანა განხორციელდება  ავტოცისტერნებით, საიდანაც მოხდება ზეთის მცირე რაოდენობის აღება ლაბორატორიული კვლევის ჩატარების მიზნით საწარმოს კუთვნილ ექსპრეს ლაბორატორიაში - მიღებული მონაცემების მიხედვით დადგინდება ტექნოლოგიური ციკლის მიმდინარეობის პარამეტრები დანამატების გამოყენების მიმართულებით.

ავტოცისტერნებიდან მეორადი ზეთი თვითდინებით ჩაისხმევა ნედლეულის მიმღები რეზერვუარების წინ არსებულ ნედლეულის მიმღებ ორმოში, საიდანაც - ვაკუუმური ტუმბოს საშუალებით ჩაიტვირთება ნედლეულის მიღება-შენახვისათვის განკუთვნილი რეზერვუარებში - მეორადი ზეთის ავზებში. 15 კუბ.მ. მოცულობის რეაქტორს ზეთი მიეწოდება ერთი რეზერვუარიდან, ხოლო მეორე რეზერვუარში არსებული ზეთი გამოყენებული იქნება ცხელი ზეთის გაგრილების მიზნით, ამასთან რეზერვუარები ერთმანეთთან დაკავშირებულია ონკანიანი მილით, რაც საშუალებას იძლევა  საჭირობის შემთხვევაში მასში არსებული ზეთი გამოყენებული იქნეს რეაქტორში. რეაქტორში ერთი ციკლის წარმართვისათვის საჭირო ზეთის მაქსიმალური რაოდენობა შეადგენს რეაქტორის მოცულობის 65-70%-ს. საწარმოს მიერ მოხდება ორის სახის ზეთის წარმოება - ჰიდრავლიკური და მანქანის ზეთების. აღნიშნული ზეთების მიღების ოპტიმალური ტემპერატურა შეადგენს 3500С-ს. ორივე სახის ზეთის ტექნოლოგიურ ციკლში აბსორმენტად გამოყენებული იქნება ბენტონიტური თიხა, ხოლო მიღებული პროდუქტებისათვის ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაუმჯობესების მიზნით ზოგიერთ შემთხვევაში დანამატებად გამოყენებული იქნება თხევადი აირი, მაქსიმალური წლიური რაოდენობით 0,5 ტონა, რომელიც საწარმოში შემოტანილი იქნება თხევადი აირის ბალონებით და სპირტის ნაირსახეობა - გერანოილი, მაქსიმალური წლიური რაოდენობით 200 ლიტრი,  რომელიც შემოტანილი იქნება დახურული ტარით. შენახვა მოხდება ლაბორატორიასთან არსებულ საწყობში.

ზეთის ტემპერატურის 100-1200C-მდე მიყვანისთანავე მოხდება სპეციალური ონკანის გაღება და წარმოქმნილი წყლის(ნედლეულში წყლის რაოდენობა შეიძლება შეადგენდეს 1%-ს)  ორთქლი გადაადგილდება ღუმელ-რეაქტორთან ჰერმეტულად დაკავშირებულ ლითონის უჟანგავი მასალისაგან დამზადებულ მილში, რომელიც გაივლის გამაგრილებელ რეზერვუარში - ჩილერში, სადაც მასში გაცივებული წყლის ცირკულაციის ხარჯზე მოხდება წყლის ორთქლის კონდენსირება. მიღებული წყალი ჩაედინება ჩილერთან დაკავშირებულ წყლის რეზერვუარში. ტემპერატურული რეჟიმის 120-1500C-ის პირობებში ადგილი აქვს ე.წ. ტექნოლოგიური გაზების გამოყოფას(ძირითადად პროპანის სახით), რომელიც შესაბამისი მილების გავლით გაიხსნება რეაქტორის საწვავის წვის კამერაში და მოხდება ბუნებრივ აირთან ერთად წვა. რეაქტორში 1500C ტემპერატურის პირობებში იწყება ზეთის ორთქლის წარმოქმნა, რომელიც გაივლის კონდენსატორში, სადაც ჩილერში ვენტილატორით გაცივებული წყლის (რომელიც მოძრაობს კონდენსატორის კედლებზე არსებულ მილებში) ცირკულაციის ხარჯზე ახდენს ზეთის კონდენსირებას  და მიღებული თხევად აგრეგატულ მდგომარეობაში არსებული ზეთი ჩაედინება ზეთის გამაგრილებელში, სადაც ზეთის გაგრილება ხდება ნედლეულის მიმღები რეზერვუარში არსებული ზეთის(რომელიც მოძრაობს გამაგრილებლის კედლებზე არსებულ მილებში) ცირკულაციის ხარჯზე. გაგრილებული ზეთი ჩაისხმევა  ზეთის პირველ და მეორე მიმღებ რეზერვუარებში. აღნიშნულ რეზერვუარებში ადგილი აქვს ზეთის დაყოვნებას, ვიდრე ზეთის ტემპერატურა არ მიაღწევს 100-1200C -ს, რის შემდგომ ზეთი გადაიტვირთება ე.წ. შემრევ რეზერვუარში.  აღნიშნულ რეზერვუარში ადგილი აქვს ბენტონიტური თიხის და დანამატების შერევას ზეთში სპეციალური მიქსერის მოქმედებაში მოყვანით. პროცესის ბოლო ეტაპზე შემრევშიდან მოხდება მიღებული ზეთის ნიმუშის აღება ლაბორატორიული   კვლევის ჩატარების მიზნით, რის შემდგომ ნარევს შესაძლებელია დაემატოს დანამატები, რომელთა რაოდენობა დამოკიდებულია მისაღები პროდუქტის ხარისხობრივ მაჩვენებლებზე. მიღებული მასა გადაადგილდება მექანიკურ ფილტრში(მარგი ქმედების კოეფიციენტი შეადგენს 82,00%-ს), სადაც თიხა მოცილდება ზეთს. ფილტრში მიღებული ზეთით დაბინძურებული თიხა გატანილი იქნება ტერიტორიიდან და დასაწყობდება სპეციალურ კონტეინერებში ამისათვის გამოყოფილ სპეციალურ დახურულ საწყობში(დანართი 3.4.№25). გაფილტრული ზეთი  წარმოადგენს საბოლოო პროდუქტს, რომელიც გადაიქაჩება გაწმენდილი ზეთის რეზერვუარებში. აღნიშნული რეზერვუარები მილებით დაკავშირებულია საწყობთან, სადაც ხდება ზეთის ჩამოსხმა შესაბამის ტარაში. მიღებული პროდუქტი დროებით განთავსდება აღნიშნულ საწყობში, რომელიც შემდგომ დასაწყობდება ლაბორატორიასთან არსებულ საწყობში, ხოლო საწყობიდან გაიცემა მომხმარებელზე.

რეაქტორში 3500C ტემპერატურის მიღწევისას შეწყდება საწვავის მიწოდება. რეაქტორში ზეთის გაცხელების პროცესი გრძელდება 4 საათის განმავლობაში, საიდანაც 1 საათის განმავლობაში ადგილი აქვს დიზელის, ხოლო 3 საათის განმავლობაში ბუნებრივი აირის და ტექნოლოგიური გაზების წვას. რეაქტორში საწვავის მიწოდების შეწყვეტის შემდგომ იწყება რეაქტორის გაგრილება, რომლის პარალელურად მიმდინარეობს ზეთის გადამუშავების  ზემოთ აღწერილი პროცესი.

ზეთის გადამუშავების პროცესს შეიძლება მიეცეს უწყვეტი ხასიათი, კერძოდ, ერთი ციკლის ხანგრძლივობის გათვალისწინებით შესაძლებელია  24 საათიანი სამუშაო რეჟიმის შემთხვევაში  მაქსიმუმ 3 ციკლის  შესრულება.

3.3.3.წყლის გამოყენება და ჩამდინარე წყლების არინება

3.3.3.1.წყლის გამოყენება

საწარმოში ადგილი აქვს წყლის გამოყენებას შემდეგი მიზნებით:

1. ტექნოლოგიურ ციკლში

2. სასმელ-სამეურნეო დანიშნულებით

3.3.3.2. წყლის გამოყენება ტექნოლოგიურ ციკლში

ტექნოლოგიურ ციკლში წყალი გამოიყენება ზეთის გაგრილების  მიზნით, რისთვისაც გამოყენებული იქნება წყლის ბრუნვის ცირკულაციური სისტემა, რასაც უზრუნველყოფს  ჩილერთან არსებული 8 კუბ.მ. მოცულობის რეზერვუარში მუდმივად არსებული წყალი. რეზერვუარის შევსება განხორციელდება რეაქტორში ზეთის გაცხელების პროცესში აორთქლებული და შემდგომ კონდენსირებული წყლის ხარჯზე.  წყლის შემოტანა მოხდება ავტოცისტერნით. ტექნოლოგიურ ციკლში წყლის დანაკლისის შემთხვევაში ასევე დამატებული იქნება ავტოცისტერნებით შემოტანილი წყალი.

3.3.3.3.  წყლის გამოყენება სასმელ-სამეურნეო მიზნით

სასმელ-საყოფაცხოვრებო მიზნით წყალი შემოტანილი იქნება ავტოცისტერნებით და დაგროვდება რეზერვუარში(დანართი 3.4.). მოხმარებული წყლის რაოდენობა დამოკიდებულია დასაქმებულ მუშა-მოსამსახურეთა რაოდენობაზე. საწარმოს ხელმძღვანელობა გეგმავს პირველ ეტაპზე  15 ადამიანის დასაქმებას. ამ მიზნით მოეწყობა რეზერვუარი (დანართი 3.4).

დღე-ღამეში საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის საჭირო წყლის ხარჯი ტოლი იქნება:

Q = (15 x 0.045) = 0,675მ3/დღ, ხოლო წლიური რაოდენობა -0,675მ3 x 280 =189,0მ3/წელ

რეზერვუარი პერიოდულად შეივსება ავტოცისტრნიდან.

3.3. 4. ჩამდინარე წყლები

3.3.4.1. სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლები

საწარმოს ფუნქციონირებისას ადგილი ექნება სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების წარმოქმნას.

საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების ხარჯს ვიღებთ მოხმარებული წყლის 90%-ს,  შესაბამისად საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების ხარჯი შეადგენს:

წლიური ხარჯი - 189 x 0.9 = 170 მ3/წელ.

საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლის ჩაშვება მოხდება საასენიზაციო ორმოში, ზომებით სიგრძე-4მ, სიგანე 2მ, სიღრმე - 2მ., რომელიც მოეწყობა ოფისის მიმდებარედ(დანართი 3.4). პერიოდულად დაიცლება სპეც. ტექნიკის საშუალებით.

3.3.4.2.  საწარმოო  ჩამდინარე წყლები

საწარმოო-ჩამდინარე წყლის წარმოქმნას ადგილი არ ექნება.

3.3.4.3. სანიაღვრე წყლები

დაგეგმილი საქმიანობით გამოწვეული სანიაღვრე წყლების დაბინძურების თავიდან აცილების ღონისძიებები  განხილული იქნება წინამდებარე დოკუმენტის შემდგომ პარაგრაფებში.

3.4. საწარმოს მოწყობის სამუშაოები

საწარმოს მოწყობისათვის ძირითადად გათვალისწინებულია შემდეგი სამუშაოების ორგანიზება:

- საწარმოს მთელი ტერიტორიის ზედაპირი დაიფარება ბეტონის ფენით და მასზე დაისხმევა ებოქსიდი ტენშეუღწევადი ხსნარი;

- საწარმოს დახურული ნაგებობების(დანართი 3.4)  მშენებლობა მარტივი ტიპის კონსტრუქციით, ე.წ. ,,სენდვიჩ პანელებით“;

- დარჩენილ ღია პერიმეტრზე 0,3 მეტრი სიღრმის საძირკველზე 0,5 მეტრი სიმაღლის რკინა-ბეტონის კონსტრუქციის კედლის მოწყობა, რომელზეც დამონტაჟდება მავთულბადის ღობე;

- ქარხნის ტექნოლოგიური დანადგარების მონტაჟი - ტექნოლოგიური დანადგარები ერთმანეთთან დაკავშირებული იქნება მილგაყვანილობის სისტემით;

- ტერიტორია მთლიანად დაიფარება ებოქსიდის ნავთობში უხსნადი ნაერთის მასალით;

- ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც პოტენციურად არსებობს ზეთის დაღვრის საფრთხე, როგორიცაა ზეთის მიმღები ორმო მოექცევა  სახურავის ქვეშ და პერიმეტრზე შეიქმნება  30 სმ. სიმაღლის ბარიერი;

- რეაქტორი  ჩაისმევა ტენგაუმტარ პერანგში, რომლის გარე ზედაპირი შელესილი იქნება ცემენტის ხსნარით;

- საწარმოში დამონტაჟდება ავტომატურ რეჟიმში მომუშავე სახანძრო სისტემა მილგაყვანილობით და ქაფწარმომქმნელით;

აღნიშნული სამუშაოების წარმოებისათვის გამოყენებული იქნება სასაქონლო ბეტონი 400 კუბ.მ.-ის მოცულობით, რომელიც შემოტანილი იქნა ბეტონშემრევით(მიქსერით), ასევე წარმოებული იქნება ლითონთა ელექტროშედუღება ხელის შესადუღებელი აპარატით, რისთვისაც დაიხარჯება ცალობითი ელექტროდები 15 კგ.-ის ოდენობით. ლითონთა ჭრა შესრულებული იქნება კუთხესახეხი  მანქანით(,,ბალგარკა“).  სამუშაოების შესრულების სავარაუდო ხანგრძლივობა შეადგენს 10-14 დღეს. სასაქონლო ბეტონი ტერიტორიაზე შემოტანილი იქნება 20-ჯერ. სამუშაოები შესრულებული იქნა კონტრაქტორი კომპანიის მიერ.

სამუშაოების წარმოებისას წარმოიქმნება ნარჩენები ფუჭი ქანების სახით, 5-7კუბ.მ.-ის მოცულობით, რომელიც დროებით დასაწყობებული იქნება ტერიტორიის მიმდებარედ. აღნიშნული ნარჩენი გატანილი იქნება ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მიერ ინერტული ნარჩენებისათვის გამოყოფილ ტერიტორიაზე სამუშაოების სრულად დამთავრების შემდგომ  ან შეივსება ბუნებრივი ჩაღრმავებები, ასევე ლითონთა შედუღებისას წარმოქმნილი  ნარჩენების უმნიშვნელო რაოდენობა(0,5კგ.), რაც დასაწყობებული იქნება ტერიტორიაზე(ჩაბარდება ჯართის მიმღებ პუნქტს).

4. პროექტის განხორციელების ალტერნატიული ვარიანტების ანალიზი

საწარმოს პროექტის მომზადების წინა საპროექტო სტადიაზე განხილული იყო შემდეგი ალტერნატიული ვარიანტები:

-  არაქმედების ალტერნატივა, პროექტის საჭიროების დასაბუთება.

-  საწარმოს განთავსების ადგილის  ალტერნატივები;

-  ტექნოლოგიური ალტერნატივები;

4.1. არაქმედების ალტერნატივა

ნამუშევარი, გამოუსადეგარი ზეთების რაციონალურად გამოყენების პრობლემა დგას მსოფლიოს უმეტეს ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოში. ხშირად ნამუშევარი ზეთების არასწორი მართვა ხდება, რა დროსაც საფრთხის ქვეშ დგება ბუნებრივი გარემო და წარმოიქმნება ნეგატიური ეკოლოგიური ფონი. ბუნებრივ გზით მავნე კომპონენტების დაშლა ვერ ხდება, შესაბამისად საჭიროა მისი ან ინსინერაცია ან აღდგენის ოპერაცია. დაგეგმილი საქმიანობის ტექნოლოგია გულისხმობს გამოუსადეგარი, ნამუშევარი ინდუსტრიული ზეთების გადამუშავებას, რაც ხელს შეუწყობს როგორც გარემოში მავნე ნივთიერებების მოხვედრის რისკების არ არსებობას, ასევე გაჩნდება მის ხელახლა გამოყენების საშუალება.

არაქმედების ალტერნატივა, ანუ პროექტის განხორციელების ნულოვანი ვარიანტი გულისხმობს, რომ საწარმო არ მოეწყობა და არ მოხდება მისი ექსპლუატაცია.

პროექტის განუხორციელებლობის შემთხვევაში შერჩეული ტერიტორიის ფარგლებში ადგილი არ ექნება დაგეგმილი საქმიანობით გამოწვეულ  ნეგატიურ ზემოქმედებას ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე. ამასთანავე, თუ გავითვალისწინებთ, რომ შპს ,,სანშაინ“-ის მიერ შემოთავაზებული ზეთის  გადამუშავების ტექნოლოგია აპრობირებულია მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებში და გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით ერთ-ერთი საუკეთესო მეთოდია, გარემოზე ნეგატიური ზემოქმედება უმნიშვნელო ხასიათის იქნება, ხოლო მისი მოსალოდნელი სოციალურ-ეკონომიკური სარგებელი შესაძლებელია გაცილებით დადებითი შედეგების მატარებელი იყოს რეგიონის ინფრასტრუქტურის და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების თვალსაზრისით(საწარმოში დასაქმებული იქნება 15 ადამიანი), ვიდრე გარემოზე მიყენებული მავნე ზემოქმედების შედეგად მოსალოდნელი უარყოფითი მხარეები.

ამრიგად, ეს ვარიანტი გულისხმობს:

- საქმიანობაზე უარის თქმის შემთხვევაში ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებული სხვადასხვა სახის და წარმოშობის ზეთების სახიფათო ნარჩენების შენახვა-დასაწყობების დღეს არსებული სისტემის შენარჩუნებას, რაც განაპირობებს გარემოს დაბინძურებას საშიში ტოქსიკური ნივთიერებებით, ხანძრის აღმოცენების მაღალ რისკს.

- არ იქმნება სამუშაო ადგილები, არ ვითარდება ეკონომიკა, რაც უარყოფითად მოქმედებს სოციალურ გარემოზე.

ამდენად, არაქმედების ვარიანტი უარყოფით ქმედებათა ხასიათს ატარებს და შესაბამისად მიუღებელია.

4.2. ტერიტორიის შერჩევის ალტერნატივები

საწარმოს პროექტირების პროცესში განიხილებოდა მისი განთავსების რამდენიმე ალტერნატიული ვარიანტი, ისეთი კრიტერიუმების გათვალისწინებით, როგორიცაა:  ავტომაგისტრალთან სიახლოვე, საპროექტო ტერიტორიის ფუნქციონალური სტატუსი, მისასვლელი გზების, წყალმომარაგების,  ელექტრომომარაგების სისტემების სიახლოვე, მოსახლეობისაგან დაშორება, იჯარის პირობები, საპროექტო ტერიტორიის ბიომრავალფეროვნების მდგომარეობა და სხვა.

არსებული ვარიანტების გაანალიზების შედეგად აღნიშნული ტერიტორია საწარმოს მოწყობის ყველაზე ოპტიმალურ ტერიტორიად იქნა მიჩნეული.

შერჩეული ტერიტორიის უპირატესობა მდგომარეობს შემდეგში:

- ტერიტორია მიეკუთვნება არასასოფლო-სამეურნეო კატეგორიას;

- საშიში გეოლოგიური პროცესების განვითარების რისკი ტერიტორიაზე არ ფიქსირდება;

- საპროექტო ტერიტორიის მიმდებარედ(შპს ,,ბელგიური ჯგუფი“) არსებობს ელექტრომომარაგების და გაზმომარაგების სისტემა;

- ავტომაგისტრალთან სიახლოვე;

- საწარმოსათვის შერჩეული ტერიტორია უახლოესი საცხოვრებელი სახლიდან დაშორებულია 732 მ. მანძილით;

- ხელსაყრელი საიჯარო პირობები;

- მუშახელის ადგილობრივი მოსახლეობიდან მოზიდვის შესაძლებლობა;

- საწარმოს გავლენის ზონაში ზედაპირული წყლების არ არსებობა;

- ნედლეულისა და პროდუქციის ტრანსპორტირებისას არ იქნება გამოყენებული დასახლებულ პუნქტში გამავალი გზები, რაც არ გამოიწვევს მოსახლეობის შეწუხებას ხმაურით და გამონაბოლქვით;

- ტერიტორიის სიახლოვეს მდებარეობს სურსათის მწარმოებელი საწარმო(შპს ,,თეთრი ქუდი). გათვლების შედეგად მიღებული მონაცემების ანალიზის საფუძველზე დადგენილი იქნა,  რომ ტექნოლოგიური ციკლის დაცვის პირობებში სურსათის მწარმოებელ საწარმოზე ზემოქმედება ატარებს უმნიშვნელო ხასიათს;

ზემოთ ჩამოთვლილიდან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ საწარმოს განთავსებისათვის შერჩეული ტერიტორია გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით ოპტიმალურია და სწორი გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის პირობებში, გარემოზე და ადამიანის ჯანმრთელობაზე მნიშვნელოვანი ნეგატიური ზემოქმედება ნაკლებადაა მოსალოდნელი.

4.3. ტექნოლოგიური ალტერნატივები

ნარჩენი ზეთების ვაკუუმური დისტილაციის და აბსორბენტის გამოყენების(კონტაქტური მეთოდი) მეთოდებით ნარჩენი ზეთების რეციკლირება მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე აპრობირებულ მეთოდს წარმოადგენს, რომელიც სხვა ტექნოლოგიებით ზეთების რეგენერაციის მეთოდებთან შედარებით რიგი უპირატესობებით ხასიათდება. ამის სადემონსტრაციოდ წარმოვადგენთ უფრო ხშირად გამოყენებული მეთოდების შედარებით ანალიზს:

1.	გოგირდმჟავათი გაწმენდის მეთოდი - გაწმენდის ასეთი მედოდის გამოყენებისას რეაგენტად გვევლინება გოგირდმჟავა, რომელიც შედის რეაქციაში  ფისებთან, ასფალტენებთან, უჯერ ნაერთებთან და  იწვევს მათ დაშლას. დაშლის პროდუქტები და ჭარბი (რეაქციაში არ შესული) გოგირდმჟავა გამოილექება მჟავე გუდრონის სახით, რომელიც შემდგომ ირეცხება ტუტე წყალხსნარით მჟავე პროდუქტების ნეიტრალიზების მიზნით.

აღნიშნული მეთოდი მნიშვნელოვან ეკოლოგიურ საფრთხეს შეიცავს, რამდენადაც ამ დროს წარმოქმნილი ნარჩენის (მჟავე გუდრონი) უსაფრთხო უტილიზაცია მეტად რთული და ამავე დროს  არარენტაბელურია.

2.	ჰიდროგაწმენდა - მიმდინარეობს 2ატმ. წნევის, სხვა და სხვა კატალიზატორებისა და წყალბადის მონაწილეობით 380-4000С-ის პირობებში. ჰიდროგაწმენდის პროცესში მონაწილე კატალიზატორების ნზ-ებში არსებული დამაბინძურებელი ნივთიერებებისაგან  დაცვის მიზნით იყენებენ სპეციალურ სორბენტებს.

ასეთი მეთოდით მიღებული ზეთები გაწმენდის მაღალი ხარისხით გამოირჩევიან, ხოლო პროცესი ეკოლოგიური თვალსაზრისით -  მაღალი სისუფთავით. მეთოდი ძვირად ღირებულია.

3.	ადსორბციული გაწმენდის მეთოდი

ადსორბციული გაწმენდის მეთოდები შემდეგია:

- კონტაქტური მეთოდი - ხდება ზეთის შერევა დაქუცმაცებულ ადსორბენტთან.

- პერკოლაციური მეთოდი - ხდება გასუფთავებული ზეთის გატარება ადსორბენტში.

- ურთიერთსაწინააღმდეგო ნაკადების მეთოდი - ხდება ზეთის და ადსორბენტის მოძრაობა ურთიერთ საწინააღმდეგო მიმართულებით.

კონტაქტური გაწმენდის  მეთოდი ფართოდ გამოიყენება აშშ-ში. სქემა ითვალისწინებს   წყლისა და ნავთობის ფრაქციების მოცილების შემდგომ  კონტაქტური მეთოდით გაწმენდას. პროცესი მეტად მარტივია და მისი საშუალებით მიიღება სტაბილური და ხარისხიანი ბაზური ზეთები, რომელთა შერევა შესაბამის დანამატებთან ერთად შესაძლებელია ახალ  ზეთებთან. ადსორბენტის სახით ძირითადად ადგილი აქვს აქტივირებული თიხების  გამოყენებას.

პერკოლაციური გაწმენდისას ადსორბენტის სახით აქტივირებულ თიხებთან ერთად ძვირადღირებული  სილიკაგელის გამოყენებაც ხდება.  ასეთი მეთოდით მიღებული ზეთები უფრო მაღალი გაწმენდის ხარისხით გამოირჩევიან.

ურთიერთსაწინააღმდეგო ნაკადების მეთოდი პროცესის უწყვეტად მიმდინარეობის  საშუალებას იძლევა, რაც ეკონომიურად უფრო მომგებიანია.

აბსორბციული მეთოდით რეგენერაციის პროცესისას  აბსორბენტისა და დამაბინძურებელი ნივთიერებების უერთიერთმოქმედების შედეგად მიღებული პროდუქტი ნარევის მძიმე ფრაქციას წარმოადგენს და მისი გამოცალკევება ნარევიდან შესაძლებელია დალექვის საშუალებით, რომელიც გამოიყენება გუდრონის წარმოებაში.

ასეთი მეთოდების ნაკლოვანება ეკოლოგიური კუთხით აბსორბენტის დიდი რაოდენობით უტილიზაციის პრობლემაშია, თუმცა უკანასკნელ წლებში წარმოებაში სინთეზური ადსორბენტების დანერგვა საშუალებას იძლევა მათი მრავალჯერადი გამოყენებისა, რაც ეკოლოგიურ საფრთხეს მინიმუმამდე ამცირებს, თუმცა ასეთი ტიპის ადსორბენტები მეტად ძვირად ღირებულია.

4.	სელექციური (ექსტრაქციული) მეთოდი - პრინციპი მდგომარეობს შემდეგში: ხდება გასაწმენდ ზეთსა და შესაბამისი გამხსნელის ერთმანეთთან შერევა გარკვეული ტემპერატურის პირობებში. გამხსნელის შერჩევის კრიტერიუმები უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგს: მის მიერ არჩევითად უნდა ხდებოდეს მავნე დანამატების გახსნა და მასში არ უნდა იხსნებოდეს გასაწმენდი პროდუქტი, ამ შემთხვევაში ზეთი. ჩვეულებრივ ასეთ გამხსნელად გვევლინება ორგანული ნაერთები ფურფუნოლი და ფენოლი, თუმცა სხვა გამხსნელებიც შეიძლება აკმაყოფილებდეს აღნიშნულ მოთხოვნებს. ასეთი მეთოდი წარმოადგენს თანამედროვე, ეფექტურ და უნარჩენო ტექნოლოგიას _ უპირატესობა  მდგომარეობს იმაში, რომ გამხსნელების გამოყენება ხდება მცირე რაოდენობით, მრავალჯერადად და პრაქტიკულად ემისია ნულთანაა მიახლოებული. სელექტიური მეთოდის გამოყენებისას ნარევიდან მყარი ნახშირწყალბადების მოცილება ვერ ხდება, ამიტომ მისი გამოყენება როგორც წესი გაწმენდის სხვა მეთოდებთან კომბინაციაში (მაგ. ადსორბციული მეთოდი) ხორციელდება.

5. ნარჩენი ზეთების ვაკუუმური დისტილაციის და აბსორბენტის გამოყენების(კონტაქტური მეთოდი) მეთოდები  განხილულ მეთოდებთან შედარებით იმაში მდგომარეობს, რომ ადგილი არა აქვს ძვირად ღირებული ადსორბენტების და კატალიზატორების გამოყენებას, მეტად ენერგოეფქტურია,  ხასიათდება მაღალი გამოსავლიანობით, ადგილი  აქვს გარემოზე უმნიშვნელო ზემოქმედებას, წარმატებით წყვეტს ნარჩენი ზეთების უტილიზაციის პრობლემას.

ვაკუუმური დისტილაციის და აბსორბენტის გამოყენებით ზეთების გადამუშავების ტექნოლოგიის დროს წარმოქმნილი შედარებით დიდი რაოდენობით ნარჩენების უტილიზაციის პრობლემის წარმატებით გადაწყვეტის შემთხვევაში, ის წარმოადგენს ტექნოლოგიური თვალსაზრისით ყველაზე ოპტიმალურ ალტერნატივას.

5. გარემოს არსებული მდგომარეობის ანალიზი

5.1 ზოგადი მიმოხილვა

საკვლევი რაიონი - გარდაბნის მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციულად ქვემო ქართლის რეგიონს მიეკუთვნება. რეგიონი ტერიტორიის ფართობი 6,528 კვ. კმ-ია, რაც საქართველოს მთლიანი ტერიტორიის 10 %-ია.

ქვემო ქართლის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულებია: რუსთავი, ბოლნისი, გარდაბანი, დმანისი, თეთრი წყარო, მარნეულის და წალკის მუნიციპალიტეტები. მხარეში 353 დასახლებული პუნქტია, მათ შორის 7 ქალაქი, 8 დაბა და 338 სოფელი. ადმინისტრაციული ცენტრია – ქ. რუსთავი (თბილისიდან 35 კმ მანძილის დაშორებით).

გარდაბნის მუნიციპალიტეტს ესაზღვრება ჩრდილოეთით მცხეთის, აღმოსავლეთით საგარეჯოს, დასავლეთით თეთრიწყაროს და მარნეულის მუნიციპალიტეტები, სამხრეთით კი აზერბაიჯანის რესპუბლიკა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაა 160 900 ჰა (1 609 კმ2). ადმინისტრაციული ცენტრია ქალაქი გარდაბანი, რომელიც მდებარეობს გარდაბნის ვაკეზე, ზღვის დონიდან 310 მ. ქ. გარდაბნის მოსახლეობა 10 753 ათასი კაცია (2014 წ.). მანძილი ქალაქ თბილისსა და ქ. გარდაბანს შორის 39 კმ-ის ტოლია, რეგიონის ცენტრის რუსთავის და გარდაბანს შორის მანძილი 17 კმ-ია, ხოლო მანძილი საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრამდე 12 კმ-ია. ქალაქის გარდა მუნიციპალიტეტში 35 სოფელია რომელიც გაერთიანებულია 19 ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულში.

დაგეგმილი საქმიანობისათვის გამოყოფილი ტერიტორია მდებარეობს ქ. თბილისის სამხრეთ ნაწილში, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ. კრწანისის ტერიტორიაზე, გარდაბნის ვაკეზე, თბილისი–რუსთავის მშენებარე, საავტომობილო გზიდან სამხრეთ–დასავლეთით, 1,2 კმ–ის მანძილზე, ზღვის დონიდან 373 მეტრზე.

5.2 ფიზიკური გარემო

5.2.1. კლიმატი და მეტეოროლოგიური პირობები

გარდაბნის რაიონი მიეკუთვნება მშრალ სუბტროპიკულ ტრამალების კლიმატურ ზონას. ზონა მოიცავს ქვემო ქართლის ვაკეს, ვაზიანის ქვემოთ 300-დან 450 მ. სიმაღლემდე. მდინარე იორის ზეგანს და შირაქის ზეგანს. ზონის ტერიტორია გაშლილი და დაქანებულია სამხრეთ-აღმოსავლეთისკენ.

დასავლეთიდან ჰაერის მასების შემოჭრა ხშირია და დიდი მნიშვნელობა აქვს ამინდის მსვლელობაზე საქართველოში ამინდის ანტიციკლონური ტიპის გაბატონების შედეგად, ზამთარი ქვემო ქართლში ცივი და მშრალია, ღრუბლიანობა კი ზომიერი, უცივესი თვის საშუალო ტემპერატურა მერყეობს 00C მახლობლად, მინიმალური ტემპერატურა ზამთრის თვეებში ხშირად ეცემა 00C -მდე და უფრო და ქვემოთ.

პირველი ყინვას ზონაში ადგილი აქვს ნოემბრის პირველ დეკადაში, უკანასკნელს-აპრილის დასაწყისში. ტემპერატურის აბსოლუტური მინიმუმი შეიძლება ზონაში დაეცეს -20-230C  -მდე,

მაგრამ ეს იშვიათობაა. საერთო წლიური აბსოლუტური მინიმუმი -25 0C -ის ფარგლებში მერყეობს. ყველაზე თბილი თვის (ივლისის) საშუალო ტემპერატურა 24-25 0C -ზე მეტია, ხოლო დაბლობ ადგილებში კი 26 0C აღემატება. ატმოსფერული ჰაერის ტემპერატურის ამპლიტუდა უდიდესია მთელს საქართველოში და დაახლოებით 25 0C უდრის.

ნალექების საშუალო წლიური რაოდენობა 441-1000მმ-მდეა (იალნოს ქედზე). ნალექების მაქსიმალური დღიური ნორმა 147 მმ-ს აღწევს. ნალექების მაქსიმუმი (86 მმ) მაისში მოდის, მინიმუმი (16 მმ)- იანვარში. ნალექიან დღეთა რიცხვი წელიწადში საშუალოდ – 89. თოვლის საფარიან დღეთა რაოდენობა, საშუალოდ –26 დღე.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გაბატონებულია ჩრდილოეთის, ჩრდილო-დასავლეთისა და სამხრეთ-აღმოსავლეთი ქარები, რომელთა სიჩქარემ 15 მ/წმ-სა და მეტს შიძლება მიაღწიოს.

ქვემოთ მოყვანილ ცხრილებში და დიაგრამებზე წარმოდგენილია საპროექტო ტერიტორიის კლიმატური მახასიათებლები გარდაბნის მეტეოსადგურის მონაცემების მიხედვით.

წყარო: სამშენებლო ნორმები და წესები „სამშენებლო კლიმატოლოგია“ პნ 01.05-08

ატმოსფერული ჰაერის ტემპერატურა

| თვეები საშ. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | საშ. წლ. | აბს. მინ. წლ | აბს. მაქს. წლ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0C | 0.3 | 2.4 | 6.7 | 12.1 | 17.8 | 21.9 | 25.3 | 25.0 | 20.1 | 14.0 | 7.4 | 2.3 | 12.9 | -25 | 41 |

ფარდობითი ტენიანობა (%).

| თვეები | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | საშ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 77 | 72 | 69 | 65 | 65 | 61 | 55 | 56 | 63 | 72 | 79 | 80 | 68 |

ნალექების რაოდენობა

| ნალექების რაოდენობა წელიწადში, მმ | ნალექების დღე–ღამური მაქსიმუმი, მმ |
| --- | --- |
| 422 | 82 |

ქარის მახასიათებლები

| ქარის უდიდესი სიჩქარე შესაძლებელი 1,5,10,15,20. წელიწადში ერთხელ. მ/წმ. |
| --- |
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 20 | 25 | 27 | 29 | 30 |

| ქარის საშუალო უდიდესი და უმცირესი სიჩქარე მ/წმ |  |
| --- | --- |
| იანვარი | ივლისი |
| 4,5/0,2 | 7,9/1,2 |

| ქარის მიმართულებისა და შტილის განმეორებადობა (%) წელიწადში |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ჩ | ჩა | ა | სა | ს | სდ | დ | ჩდ | შტილი |
| 19 | 2 | 5 | 12 | 7 | 3 | 7 | 45 | 58 |

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებაზე გავლენის მქონე გეოპარამეტრებისა და სხვა ძირითადი მახასიათებლების მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილი 5.1.-ში.

ცხრილი 5.1.

| # მეტეოროლოგიური მახასიათებლების და კოეფიციენტების დასახელება | # მნიშვნელობები |
| --- | --- |
| # 1 | # 2 |
| # ატმოსფეროს ტემპერატურული სტრატიფიკაციის კოეფიციენტი | # 200 |
| # ადგილის რელიეფის გავლენის ამსახველი კოეფიციენტი | # 1,0 |
| # წლის ყველაზე ცხელი თვის ჰაერის საშუალო მაქსიმალური ტემპერატურა, 0C | # 31,90 |
| # წლის ყველაზე ცივი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა, 0C | # -70 |
| # ქართა საშუალო წლიური თაიგული, % |  |
| # - ჩრდილოეთი | # 45 |
| # - ჩრდილო-აღმოსავლეთი | # 2 |
| # - აღმოსავლეთი | # 5 |
| # - სამხრეთ-აღმოსავლეთი | # 12 |
| # - სამხრეთი | # 7 |
| # - სამხრეთ-დასავლეთი | # 3 |
| # - დასავლეთი | # 7 |
| # - ჩრდილო-დასავლეთი | # 45 |
| # -შტილი | # 58 |
| # ქარის სიჩქარე(მრავალწლიური მონაცემების მიხედვით), რომლის გადამეტების გაგანმეორადობა შეადგენს 5%-ს. | # 15 |

5.2.2. ფონური კონცენტრაციები

ფონური კონცენტრაციის მნიშვნელობები დგინდება საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ ატმოსფეროს დაბინძურების დაკვირვების პოსტებზე რეგულარული დაკვირვებების მონაცემების საფუძველზე. ამ მონაცემების არარსებობის შემთხვევაში ფონური კონცენტრაციის სავარაუდო მნიშვნელობები აიღება ცხრილი 5.2.-ის  მიხედვით.

ცხრილი 5.2.

| # მოსახლეობის რაოდენობა, # ათ. კაცი | # ფონური კონცენტრაციის მნიშვნელობა, მგ/მ3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # აზოტის დიოქსიდი | # გოგირდისდიოქსიდი | # ნახშირჟანგი | # მტვერი |
| # 250-125 | # 0,03 | # 0,05 | # 1,5 | # 0,2 |
| # 125-50 | # 0,015 | # 0,05 | # 0,8 | # 0,15 |
| # 50-10 | # 0,008 | # 0,02 | # 0,4 | # 0,1 |
| # <10 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |

მოცემულ შემთხვევაში ქ. გარდაბანისათვის  გამოყენებული იქნება ცხრილის მეოთხე რიგში (<10ათ.კაცი) მოცემული მნიშვნელობები.

5.2.2.1. რადიაციული ფონის შეფასება

გარემოს ეროვნული სააგენტოს გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის მონაცემებით ქ. ბოლნისში γ-გამოსხივების ექსპოზიციური დოზის  საშუალო წლიურმა მნიშვნელობამ 2018 წელს შეადგინა 13.5 მკრ/სთ,  მ/წ-ის მაისის თვეში მიწისპირა ატმოსფერულ ჰაერში γ-გამოსხივების ექსპოზიციური დოზის საშუალო სიმძლავრე შეადგენდა 13,2მკრ/სთ.

5.2.2.2.	ხმაურის ფონური მდგომარეობა

საკვლევ ტერიტორიაზე, მისი არაურბანული ხასიათიდან გამომდინარე, ხმაურის მნიშვნელოვანი წყაროები არ არის.  საკვლევი ტერიტორიის ხმაურის ძირითად წყაროს მაგისტრალზე მოძრავი ტრანსპორტი წარმოადგენს. თბილისი–რუსთავის საავტომობილო მაგისტრალის ზოგიერთ მონაკვეთზე მზარდი მოძრაობის პირობებში ხმაურის დონემ შესაძლოა გადააჭარბოს ხმაურის დაშვებულ დღე-ღამურ ნორმას მიმდებარე საცხოვრებელ უბნების საზღვარზე, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ  ხმაურის შესუსტებას და მანძილთან მიმართებით, გაზრდილი ხმაურის არეალში სავარაუდოდ მოხვდება მხოლოდ გზიდან რამდენიმე ასეული მეტრის დაშორებით მდებარე ტერიტორია.

5.2.2.3.ელექტრომაგნიტური გამოსხივება

საკვლევ ტერიტორიაზე და მის მიმდებარედ სამრეწველო სიხშირის და რადიო სიხშირის დიაპაზონის ელექტრომაგნიტური გამოსხივების წყაროები არ არის განთავსებული. საკვლევ ტერიტორიაზე რადიოსიხშირის დიაპაზონის ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ფაქტიური დონეები არ აღემატება ზღვრულად დასაშვებ დონეებს.

5.2.3. გეომორფოლოგიური პირობები

გეომორფოლოგიური თვალსაზრისით, საკვლევი უბანი მდებარეობს მდ. მტკვრის დეპრესიის, გარდაბნის ვაკეზე, რომელიც ხასიათდება ბრტყელი, ვაკე რელიეფით, რომელიც ოდნავ დახრილია მდ. მტკვრისაკენ. ალუვიური ტერასები ნაწილობრივ ნიველირებულია დენუდაციურ–აკუმულაციური პროცესებით. მიწის ზედაპირი ეროზიულად უმნიშვნელოდ არის დანაწევრებული, სადაც კარგად ჩანს თაბაშირიანი გრუნტები, რომლებიც დაფარულია ბუჩქნარით.(იხ. ფოტო 5.1).

ფოტო 5.1.

5.2.4. გეოლოგიური პირობები

გარდაბნის ვაკე, წარმოდგენილია ზედა პლეისტოცენურ–მეოთხეული კონტინენტური ნალექების სახესხვაობებით. მდ. მტკვრის გასწვრივ, დალექილია ალუვიური კონგლომერატი, ქვიშნარი და თიხნარი, რომელსაც ჩრდილოეთით და ჩრდილო–აღმოსავლეთით ენაცვლება დელუვიურ–პროლუვიური თაბაშირიანი თიხები და ალუვიური ნალექები (კენჭნარ–ხრეშოვანი, ქვიშოვანი და თიხოვანი გრუნტები).უშუალოდ, სამშენებლო მოედანი, წარმოდგენილია 2,0–დან 5,0 მეტრამდე სიმძლავრის დელუვიურ–პროლუვიალური თაბაშირიანი თიხებითა და ალუვიური კონგლომერატებით, ქვიშნარისა და თიხნარის ცემენტზე.

ფოტო 5.2., 5.3. საპროექტო ნაკვეთის მიმდებარედ არსებული მდ. მტკვრის მეორე ტერასის გეოლოგიური ჭრილი

5.2.5. სეისმური პირობები

საქართველოში ამჟამად მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების „სეისმომედეგი მშენებლობა“ (პნ01.01.-09) მიხედვით, სამშენებლო მოედნის სეისმურობა, MSK64 შკალის შესაბამისად, არის 7 ბალი, სეისმურობის უგანზომილებო კოეფიციენტით – 0,11.

5.2.6.  ჰიდროგეოლოგიური პირობები

საქართველოს ტერიტორიის ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების მიხედვით, საკვლევი ტერიტორია შედის მარნეული–გარდაბნის ფოროვანი და ნაპრალური წყლების არტეზიული აუზის აღმოსავლეთ ნაწილში, სადაც პლიოცენური ასაკის წყებებში განლაგებულია 8 წნევიანი შრე. მათი ქიმიური შედგენილობაა ჰიდროკარბონატული კალციუმიანი, მტკნარი და დაბალმინერალიზებული.

უშუალოდ, სამშენებლო მოედანზე, მეოთხეულ ნალექებთან დაკავშირებულია ფოროვანი გრუნტის წყლები, რომლებიც განლაგებულია 10 მეტრზე ღრმად. გრუნტის წყლების ქიმიური შემადგენლობაა– სულფატურ–ჰიდროკარბონატული კალციუმიანი, მინერალიზაცია – 1,0 გ/ლ-დე. გრუნტის წყლების კვებაში მონაწილეობს ატმოსფერული ნალექები, სარწყავი წყლები და არტეზიული ჰორიზონტები.

5.2.7.  საინჟინრო გეოლოგიური პირობები

საქართველოს ტერიტორიის საინჟინრო გეოლოგიური დარაიონების მიხედვით, საკვლევი ტერიტორია მიეკუთვნება საქართველოს ბელტის, აღმოსავლეთი დაძირვის ოლქის, მტკვრის დაბლობის, მეოთხეული ალუვიურ–პროლუვიური ნალექების რუსთავი–მარნეულის რაიონს, სადაც გავრცელებულია ალუვიური კონგლომერატი, ქვიშნარი და თიხნარი, ასევე, ფხვიერი და პლასტიური ქანები და დამარილიანებული გრუნტები. ამ ნალექების სიმტკიცის მაჩვენებლები შემდეგია: წინააღმდეგობა ძვრაზე: –14-17 კგ/სმ2, c – 0,27–0,4 კგ/სმ2. საკვლევ ტერიტორიაზე, გეოდინამიკური პროცესები განვითარებული არ არის.

5.2.8.გეოლოგიური კვლევები

საკვლევ ტერიტორიაზე ჩატარებულმა საინჟინრო გეოლოგიურმა გამოკვლევებმა უჩვენეს, რომ ტერიტორია, სადაც დაპროექტებულია ზეთის ქარხნის მშენებლობა, წარმოადგენს ვაკე რელიეფს (იხ. ფოტო 5.1).

სამშენებლო მოედნის ფარგლებში, გამოიყოფა ქანების 2 ფენა (იხ. ფოტო 5.2., 5.3.):

ფენა #1 – ნიადაგის რუხი მოყავისფრო შეფერილობის თიხნარი, კოშტოვანი, მყარი კოსისტენციით, ხვინჭის, ხრეშის და მცენარეული ფესვების ჩანართებით. უწყლო, სიმძლავრე – 2,0–5,0 მეტრი;

ფენა #2 – ალუვიური კონგლომერატი, ქვიშნარისა და თიხნარის ცემენტზე, მისი ხილული სიმძლავრეა 5,0 მეტრი.

ქლორ–იონის შემცველობის მიხედვით, გრუნტები არ არის აგრესიული. წყალბადიონის მაჩვენებლის მიხედვით (PH) გარემო ნეიტრალურია. სულფატური კომპონენტის მიხედვით, გარემო სუსტადაგრესიულია პორტლანდცემენტზე დამზადებული, წყალშეღწევადობის მიხედვით W4 და W6 მარკის ბეტონებისადმი და არ არის აგრესიული ამავე ცემენტზე დამზადებული W8 მარკის ბეტონისადმი, შლაკოპორტლანდცემენტზე და სულფატმედეგ ცემენტზე (სახსტ.22266-76) დამზადებულ ნებისმიერი მარკის ბეტონისადმი.

წყალს ახასიათებს სუსტი ქლორიდული აგრესია რკინაბეტონის არმატურისადმი, მისი პერიოდულად დასველების დროს და არ არის აგრესიული არმატურის, მუდმივად წყალში ყოფნის შემთხვევაში (ე.ი. გრუნტის წყლის დონის ქვევით). სულფატების მცირე შემცველობის გამო, გრუნტის წყალი არ არის აგრესიული, ნებისმიერ ცემენტზე დამზადებული ნებისმიერი მარკის ბეტონისადმი. ფენა–2–ის ვერტიკალური, ფილტრაციის კოეფიციენტი, 2,0-5,0 მეტრი ინტერვალისათვის შეადგენს 0,12 მ/დღე–ღამეში.

სამშენებლო მოედანთან და მის მიმდებარედ, გეოდინამიკური პროცესები არ არის განვითარებული.

მშენებლობის საინჟინრო გეოლოგიური პირობების შეფასება

მშენებლობის საინჟინრო გეოლოგიური პირობები შეფასებულია, საქართველოში დღეისათვის მოქმედი სახელმწიფო ნორმატიული დოკუმენტის – სნ და 01.02.07-87 („საინჟინრო კვლევები მშენებლობისათვის“) მიხედვით. აღნიშნული ნორმატივით, მშენებლობის საინჟინრო გეოლოგიური პირობების სირთულის ხარისხი განისაზღვრება შემდეგი ფაქტორების სირთულის ხარისხით:

1) გეომორფოლოგიური პირობები;

2) გეოლოგიური პირობები;

3) ჰიდროგეოლოგიური პირობები;

4) გეოდინამიკური პროცესები;

5) სპეციფიკური გრუნტები.

სამშენებლო მოედანი განთავსებულია ერთი გეომორფოლოგიური ელემენტის ფარგლებში (მდ. მტკვრის მაღალ, ალუვიურ ტერასაზე, რომელიც არის დაუნაწევრებელი და ჰორიზონტალური), რის გამოც, გეომორფოლოგიური პირობები არის I კატეგორიის (მარტივი).

სამშენებლო მოედნის გეოლოგიური პირობები არის II კატეგორიის (საშუალო) სირთულის, რადგან წარმოდგენილია ალუვიური კონგლომერატით, თიხისა და კირქვის ცემენტზე.

სამშენებლო მოედნის ჰიდროგეოლოგიური პირობები არის I კატეგორიის (მარტივი), რადგან გრუნტის წყალი განლაგებულია 10 მეტრზე ღრმად და მისი ქიმიური შემადგენლობა არ იცვლება წლის განმავლობაში.

დასკვნები და რეკომენდაციები

1. სამშენებლო მოედნის საინჟინრო გეოლოგიური პირობები არის II კატეგორიის (საშუალო) სირთულის.

2. სამშენებლო მოედნის ფარგლებში გამოიყოფა ურთიერთგანსხვავებული 2 ფენა.

3. ნაგებობა, რომლისაგან გრუნტებს გადაეცემა დინამიკური დატვირთვები, უნდა დაფუძნდეს ფენა –2–ზე.

4. გრუნტებში გამოვლენილი სუსტი სულფატური აგრესიულობის გამო, შენობის მიწისქვეშა ნაწილების ბეტონი უნდა დამზადდეს შლაკოპორტლანდცემენტზე ან სახსტ.22266-76 შესაბამისად დამზადებულ სულფატმედეგ ცემენტზე.

5. საქართველოში ამჟამად მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების „სეისმომედეგი მშენებლობა“ (პნ01.01.-09) მიხედვით. სამშენებლო მოედნის სეისმურობა, MSK64 შკალის შესაბამისად, არის 7 ბალი, სეისმურობის უგანზომილებო კოეფიციენტით – 0,11.

6. სამშენებლო მოედანი ჰიდროგეოლოგიური თვალსაზრისით, დამაკმაყოფილებელ პირობებშია.

7. სამშენებლო მოედნის ფარგლებში არსებული გრუნტები მდგრადია მშენებლობისათვის.

5.2.9. ჰიდროლოგია

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მთავარი მდინარეა მტკვარი, რომელიც აქ დაახლოებით 34 კმ  მანძილზე მიედინება. მისი შენაკადებია: მარჯვენა ვერე და წავკისის წყალი (ლეღვთახევი), მარცხენა ლოჭინი.

მდ. მტკვარი ამიერკავკასიის უდიდესი მდინარეა, რომლის სიგრძე 1364 კმ-ია (185 კმ თურქეთში, 390 კმ საქართველოში, 789 კმ აზერბაიჯანში), ხოლო აუზის ფართობი - 188 ათ. კმ2. მტკვარი შერეული საზრდოობისაა და იკვებება თოვლის, წვიმისა და მიწისქვეშა წყლით. ჩამონადენის განაწილება საზრდოობს კომპონენტების მიხედვით: მიწისქვეშა წყლები - 38.6%, თოვლის წყლები - 36.6%, წვიმის წყლები - 24.8%.

მდინარისთვის დამახასიათებელია გაზაფხულის წყალდიდობა, ზაფხულისა და ზამთრის წყალმცირობა. გაზაფხულის წყალდიდობა მარტიდან ივნისის ბოლომდე გრძელდება. შემოდგომაზე წვიმებით გამოწვეული წყალმოვარდნები იცის. ივლის-აგვისტო და ზამთარი მტკვრისთვის წყალმცირობის პერიოდებია. მტკვრის ჩამონადენი წლის სეზონების მიხედვით ასე ნაწილდება: გაზაფხულზე ჩამოედინება წლიური ჩამონადენის 48,5%, ზაფხულში - 26,9%, შემოდგომაზე - 13,7%, ზამთარში - 10,9%.

მტკვრის საშუალო წლიური ხარჯი თბილისთან 205 მ3/წმ-ია, შესართავთან 580 მ3/წმ. მტკვარს წლიურად კასპიის ზღვაში 18,1 კმ3 წყალი შეაქვს.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ასევე გაედინება ორხევი, ნავთის ხევი, ხევძმარი. ისინი წყლიანია ხშირი წვიმების დროს-გაზაფხულსა და შემოდგომაზე.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარეობა კუმისისა და ჯანდარის ტბები. მუნიციპალიტეტს გადაკვეთს სამგორის ზემო და ქვემო მაგისტრალური, გარდაბნის (მარინეს), თელეთის, ფონიჭალის სარწყავი არხები და მათი განშტოებები.

საპროექტო ტერიტორია მნიშვნელოვანი მანძილითაა დაცილებული უახლოესი ზედაპირული წყლის ობიექტიდან (მდ. მტკვრიდან დაცილების მინიმალური მანძილი შეადგენს დაახლოებიტ 4 კმ-ს,) და შესაბამისად მისი დატბორვის ფაქტები ისტორიულად არასდროს ყოფილა დაფიქსირებული.

5.2.10.  ნიადაგები და ლანდშაფტები

გარდაბნის რაიონის ნიადაგები ზონალურად არის გავრცელებული. ტერასულ ვაკეებზე წაბლა ნიადაგები ჭარბობს, ზეგანზე ნეშომპალა-სულფატური (გაჯიანი). მნიშვნელოვანი ფართობი უჭირავს შავმიწებსაც. მთისწინეთში ტყის ყავისფერი და მდელოს ყავისფერი, მეტწილად, კარბონატული ნიადაგებია, რომელთაც ზემოთ სხვადასხვა სახის ტყის ყომრალი ნიადაგი ენაცვლება. ქედების თხემები და მწვერვალები მეორეულ მთის მდელოს ნიადაგებს უჭირავს. განვითარებულია აგრეთვე ალუვიური (მდინარეთა ტერასებზე), ჭაობის (ტბების პირა ზოლში) და მლაშობი (ნატბეურებზე) ნიადაგები. ხევ-ხრამების ციცაბო ფლატეებზე ძლიერ ჩამორეცხილი ნიადაგებია.

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში წარმოდგენილია სუბტროპიკების ვაკეთა, ზომიერად მშრალი სუბტროპიკების ზეგნების და ზომიერად ნოტიო ჰავიანი მთის ტყის ლანდშაფტთა ჯგუფებით, რაიონებშიც გამოიყოფა ნახევარუდაბნოს, მშრალი სტეპური (ვაკეებსა და ზეგნებზე), ჯაგეკლიანი და მეჩხერტყიანი (მთისწინეთში), მთა-ტყისა და მთა-მდელოს ლანდშაფტები. ინტრაზონალური ლანდშაფტებია: ჭალის (ტუგაის), ტყის (მტკვრის გასწვრივ), ჭაობებისა და მლაშობების (ტბების პირა ზოლში) ლანდშაფტები.

5.3. ბიოლოგიური გარემო

5.3.1. ფლორა

გეობოტანიკური თვალსაზრისით საკვლევი არეალი მიეკუთვნება აღმოსავლეთ საქართველოს ქვემო ქართლის ბარის გეობოტანიკურ რაიონს, რომლის კლიმატი მიეკუთვნება მშრალ კონტინენტურ სუბტროპიკულ ჰავას, სადაც ნალექების საშუალო რაოდენობა 350 მმ-ია.

საწარმოს მიმდებარე ტერიტორია  წარმოადგენს ვაკე მდელოს, ნაკლებად ურბანიზებულია, რომელიც ძირითადად განიცდიდა მნიშვნელოვან სასოფლო-სამეურნეო ზემოქმედებას. მდელოს მნიშვნელოვანი ნაწილი დაბალპროდუქტიული საძოვარია. ტერიტორიის ირგვლივ ჭარბობს სტეპის ბალახეულობა და ჯაგეკლიანი ბუჩქნარი, ხეები ტერიტორიაზე არ გვხვდება; არის მონაკვეთები რომელიც ბალახოვან მცენარეულობას სრულიად მოკლებულია და მხოლოდ შიშველი გრუნტი ჩანს.

საწარმოს ტერიტორიის მონოტორინგმა, ასევე არსებული ლიტერატურულმა შეფასებამ საკვლევ არეალში ვერ გამოავლინა რომელიმე მნიშვნელოვანი ფლორისტული კომპონენტის არსებობა და აქედან გამომდინარე ტერიტორიისათვის მნიშვნელოვანი დამცავი ღონისძიებების დასაბუთება არ მოითხოვს საჭიროებას.

5.3.2. ფაუნა

ტერიტორია ძირეულად არის გარდაქმნილი ადამიანის სამეურნეო მოღვაწეობის შედეგად, აქედან გამომდინარე ნაკლებად მოსალოდნელია, რომ იგი სხვადასხვა ცხოველთა თავშესაფარს წარმოადგენდეს, რაც ჩვენს მიერ დადასტურდა ტერიტორიის შემოვლისას.

რაც შეეხება ფაუნას, იგივე მიზეზთა გამო, ცხოველთა სახეობების მრავლფეროვნება აქ არ არის წარმოდგენილი. ტერიტორიის ვიზუალური აუდიტის დროს შემჩნეული იქნა მხოლოდ რეგიონის პირობებისათვის დამახასიათებელი ფაუნის სინანტროპული სახეობები.

5.4. სოციალურ-ეკონომიკური გარემო

5.4.1 მოსახლეობა

2016 წლის მონაცემებით გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 82,5 ათას ადამიანს, რაც საქართველოს საერთო მოსახლეობის 2,2%-ს, ხოლო ქვემო ქართის რეგიონის თითქმის 20%-ს შეადგენს. წინა წელთან შედარებით აღინიშნება მოსახლეობის მცირე (0,37%-იანი) ზრდა. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით (წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური) გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის რაოდენობა ნაჩვენებია ცხრილში 5.3.1.

ცხრილი 5.3.1.

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვემო ქართლი | 508.3 | 486.9 | 488.8 | 499.9 | 505.7 | 511.3 | 511.1 | 513.1 | 424.2 | 426.4 |
| გარდაბნის მუნიციპალიტეტი | 116.5 | 95.4 | 95.7 | 97.6 | 98.7 | 99.7 | 99.7 | 100.1 | 82.0 | 82.3 |

სოფ. კრწანისში 2800 მოსახლე ცხოვრობს.

5.4.2 ეკონომიკა

ქვემო ქართლის რეგიონის და გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ძირითადი შემოსავლების წყაროა სოფლის მეურნეობა (მიწათმოქმედება. მეცხოველეობა. მეფუტკრეობა). მცირე ბიზნესი (ვაჭრობა. საყოფაცხოვრებო მომსახურეობა) და საჯარო სამსახურები. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით ქვემო ქართლის რეგიონის ფულადი შემოსავლები ზრდის ტენდენციით ხასიათდება. ბოლო მონაცემით ფულადი შემოსავლების დიდი წილი დაქირავებულ შრომაზე (აქ იგულისხმება როგორც კერძო სექტორში. ასევე საჯარო სამსახურში დასაქმებულები) მოდის (საერთო ფულადი შემოსავლების და ტრანსფერების დაახლოებით 44%). აღსანიშნავია. რომ საქართველოს საშუალო მონაცემთან შედარებით (227.1 ლარი) ქვემო ქართლის მოსახლეობის საშუალო თვიური შემოსავლები ერთ სულზე (165.3 ლარი) საკმაოდ ნაკლებია.

კონკრეტულად გარდაბნის მუნიციპალიტეტისთვის ბიზნესსექტორში დასაქმებულთა შრომის საშუალო თვიური ანაზღაურება მნიშვნელოვნად მეტია რეგიონის საშუალო მაჩვენებელზე და ასევე აღემატება საქართველოს საშუალო მაჩვენებელს. ჩამორჩება ქ. თბილისის მაჩვენებელს.

5.4.3 სოფლის მეურნეობა

სოფლის მეურნეობას ქვემო ქართლის ეკონომიკაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს და რეგიონში წარმოებულ დამატებულ ღირებულებაში მისი წილი 19%-ია.

მიწის რესურსი:

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ძირითადი ეკონომიკური საქმიანობაა სოფლის მეურნეობა. სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების საერთო ფართობია 66 525 ჰა. რაც მთლიანი ტერიტორიის 41%-ს შეადგენს; აქედან სახნავ-სათესი მიწის ფართობია 37 049 ჰა (ს/ს მიწის 56%). სათიბ/საძოვარი 23 637 ჰა (ს/ს მიწის 36%). მრავალწლიანი ნარგავები – 5 979 ჰა (ს/ს მიწის 10%). შეკრების მონაწილეთა ინფორმაციით. მუნიციპალიტეტში ს/ს მიწის ფართობები ბოლო 10 წლის განმავლობაში თითქმის არ შეცვლილა.

მემცენარეობა:

მუნიციპალიტეტში ფართოდაა გავრცელებული მემცენარეობა. პრიორიტეტული კულტურებია: ხორბალი (მოსავლიანობა 2ტ/ჰა). ქერი (2.3ტ/ჰა). სიმინდი (5ტ/ჰა). იონჯა (5-6 ტ/ჰა). ასევე ბოსტნეული. ბოლო 10 წლის განმავლობაში ზემოჩამოთვლილი კულტურების მოსავლიანობა შემცირდა დაახლოებით 30-35%-ით. მოსავლის შემცირების მიზეზად სახელდება: მეურნეობის არაეფექტური გაძღოლა. როგორიცაა სარწყავი სისტემების გაუმართაობა. მავნებლებთან ბრძოლის არაეფექტური მეთოდები და აგრონომიული სამსახურის ფაქტიურად არ არსებობა; არახელსაყრელი ამინდი (გვალვა და წყალდიდობა). გამგეობის ინფორმაციით. სახნავი მიწები მთლიანად საჭიროებს რწყვას იმ დროს. როცა ირწყვება დაახლოებით 12 050 ჰა. ამისი მიზეზებია: არასაკმარისი წყლის რესურსი. საირიგაციო სისტემების სიმცირე და გაუმართაობა. არხოვანი რწყვის მეთოდის გამოყენება.

მეცხოველეობა:

ადმინისტრაციულ ერთეულში სათიბ-საძოვრების ფართობი 23 637 ჰა-ია (ს/ს მიწის 36%). სამუშაო ჯგუფის ცნობით. 2012 წლის მდგომარეობით. მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის რაოდენობაა მუნიციპალიტეტში 33 700 სულს შეადგენს. ეს რიცხვი ბოლო 10 წლის განმავლობაში შემცირდა დაახ. 30%-ით. მუნიციპალიტეტში მეცხვარეობასაც მისდევენ. 2012 წლის მდგომარეობით. მუნიციპალიტეტში 45 000 სული ცხვარია. მათი რაოდენობა შემცირდა დაახ. 50%-ით.

პირუტყვი სხვა მუნიციპალიტეტიდანაც შემოყავთ ზაფხულის საძოვრებზე. თუმცა მათი რაოდენობა სამუშაო ჯგუფისთვის ცნობილი არ არის. სამუშაო ჯგუფმა ცხვრის სულადობის შემცირების მიზეზად დაასახელა უკანასკნელ წლებში ცხვრის დიდი რაოდენობით ექსპორტი. მუნიციპალიტეტში არ ხდება წველადობისა და ხორცპროდუქტიულობის მონიტორინგი. თუმცა. სამუშაო ჯგუფი ფიქრობს. რომ ხორცპროდუქტიულობა შემცირებული უნდა იყოს საკვების ნაკლებობის. ასევე ფერმერებს შორის მეურნეობის ეფექტურად გაძღოლის შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობის გამო. ადგილობრივი მოსახლეობის პირუტყვზე გადაანგარიშებით. მუნიციპალიტეტში საძოვრების ერთ ჰექტარზე მოდის 1.4 სული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი და 2 სული 4-9 ცხვარი. ეს არ თუ დიდი მაჩვენებელია; თუმცა. გასათვალისწინებელია შემოყვანილი პირუტყვი და მშრალი კლიმატი. რის გამოც საძოვრების თვითაღდგენა ნელა ხდება. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით. მუნიციპალიტეტი განიცდის საძოვრების დეფიციტს. რის გამოც ადგილი აქვს ჭარბ ძოვებას. უნდა აღინიშნოს. რომ მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრების შესანარჩუნებლად არანაირი ღონისძიება არ ტარდება. მათ შორის არც ნაკვეთმონაცვლეობას მიმართავენ. არ იცავენ ძოვების ნორმებს.

(წყარო: USAID. პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია).

5.4.4 ტურიზმი

ქვემო ქართლის ბუნებრივ-გეოგრაფიული პირობები. აგრეთვე ბუნებრივი. კულტურული და ისტორიული ძეგლები ქმნის რეგიონში ტურიზმის განვითარების შესაძლებლობას.

ტურიზმის პერსპექტიული მიმართულებებია: ცხენოსნობა. სამონადირეო ტურიზმი. ეკოტურიზმი. შემეცნებითი ტურიზმი. ოჯახური ტურიზმი. ეთნოგრაფიული ტურიზმი. აგროტურიზმი. სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ტურიზმი და სხვ. საკურორტო ზონებია დმანისის. ბოლნისის. თეთრიწყაროს. გარდაბნისა და წალკის მუნიციპალიტეტებში. ტურისტული ობიექტები არ შეესაბამება თანამედროვე სტანდარტებს. რეგიონისთვის გამოწვევას წარმოადგენს ტურიზმის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. ქვემო ქართლში სასტუმროების ნაკლებობა აღინიშნება. სექტორის მთავარ პრობლემებად რჩება პერსონალის დაბალი ანაზღაურება და უკიდურესად დაბალი ინვესტიციები ფიქსირებულ აქტივებში. შესაბამისად კი - მომსახურების დაბალი ხარისხი.

5.4.5. საგზაო ინფრასტრუქტურა

ქვემო ქართლის რეგიონში საავტომობილო გზების საერთო სიგრძე (დასახლებების შიდა გზების ჩათვლით) რეგიონში 3036 კმ-ია. ქვემო ქართლის ტერიტორიაზე გადის საერთაშორისო მნიშვნელობის სამი გზა: თბილისი-წითელი ხიდი (აზერბაიჯანის საზღვრისკენ). თბილისი-მარნეული-გუგუთი და მარნეული-სადახლო (სომხეთის საზღვრისკენ). საერთაშორისო მნიშვნელობის გზების საერთო სიგრძეა 229.2 კმ.

შიდასახელმწიფოებრივი გზების მცირე და ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის მუნიციპალური ცენტრებისა და შესაბამისი დასახლებების დამაკავშირებელი გზების) დიდი ნაწილი არ არის დაფარული ასფალტის ან ბეტონის საფარით. მუნიციპალიტეტებში. ძირითადად. კერძო სატრანსპორტო ფირმებია წარმოდგენილი. უზრუნველყოფილია ტერიტორიული ერთეულების სატრანსპორტო კავშირი მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრებთან. ასევე სტაბილურია რეგიონის გარეთ სატრანსპორტო კავშირი. სატრანსპორტო საშუალებები ჩამორჩება თანამედროვე სტანდარტებს. ქვემო ქართლის ტერიტორიაზე არსებული რკინიგზა ფუნქციონირებს ორი მიმართულებით: თბილისი-ბაქო. თბილისი-ერევანი. მიმდინარეობს თბილისი-წალკა-ახალქალაქის რკინიგზის მშენებლობა. დასრულების სტადიაშია თბილისი-რუსთავის დამაკავშირებელი ავტობანის მშენებლობა.

(წყარო: ქვემო ქართლის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებში).

საპროექტო არეალის ირგვლივ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა დამაკმაყოფილებელია. ასევე გარკვეულ მონაკვეთებამდე მიდის გრუნტის გზები.

6. გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების შეფასება და ანალიზი

გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედების შეფასება თითოეული გარემოს კომპონენტისათვის და პროექტის განხორციელების შედეგად მოსალოდნელი ზემოქმედებების შეჯამება მოხდა არსებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით. დადგენილი იქნა საქმიანობით გამოწვეული ზეგავლენის წყაროები და სახეები, რის საფუძველზეც მოხდა გარემოს მდგომარეობის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მახასიათებლების ცვლილებების პროგნოზირება, რაც იძლევა  საშუალებას გარემოს სხვადასხვა რეცეპტორებზე მოსალოდნელი ან ნაკლებად მოსალოდნელი ზემოქმედებების და მათი მნიშვნელობების გამოვლინების. აღნიშნული სამუშაოს ჩატარების საბოლოო მიზანს წარმოადგენს ობიექტის კონკრეტული და ქმედითუნარიანი გარემოსდაცვითი ღონისძიებების შემუშავება.

პროექტის განხორციელების შედეგად ყველაზე მნიშვნელოვან ზემოქმედებებად შეიძლება მივიჩნიოთ: ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ემისიები, ხმაურის გავრცელება, ნარჩენების წარმოქმნა  და სხვ.

6.1. ზემოქმედებები, რომლებიც ამოღებულია განხილვიდან

ინფორმაციის ანალიზის შედეგად საქმიანობის სპეციფიკის და შერჩეული ტერიტორიის   არსებული ფონური მდგომარეობის  გათვალისწინებით, ზოგიერთი სახის ზემოქმედებები განხილვას არ დაექვემდებარა და შესაბამისად მათ შესამცირებლად რაიმე კონკრეტული შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება სავალდებულოდ არ ჩაითვალა. გზშ-ს განხილვიდან ამოღებული ზემოქმედებების სახეები როგორც მშენებლობის ასევე ექსპლუატაციის ეტაპებზე, მათი უგულვებელყოფის მიზეზების მითითებით, მოცემულია ცხრილში 6.1. და 6.2.

ცხრილი 6.1. განხილვიდან ამოღებული ზემოქმედებები მშენებლობის ეტაპზე

| ზემოქმედების სახე | განხილვიდან ამოღების საფუძველი |
| --- | --- |
| ზემოქმედება ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე | - დაგეგმილი სამუშაოების ხანგრძლივობის და მასშტაბის, აგრეთვე იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ მშენებლობაში გამოყენებული მასალების შემოტანა მოხდება ერთჯერადად, აგრეთვე არ შეიქმნება სამშენებლო ბანაკები, ზემოქმედება ჩაითვალა ხანმოკლე, უმნიშვნელო ზემოქმედებად. |
| ხმაურის გავრცელება | - დაგეგმილი სამუშაოების ხანგრძლივობის და მასშტაბის გათვალისწინებით ზემოქმედებას ადგილი არ ექნება. |
| ზემოქმედება ზედაპირულ, გრუნტის წყლებზე. | - მშენებლობის ეტაპზე ადგილი არ ექნება ჩამდინარე წყლების წყაროების წარმოშობას, ამასთან საწარმოს ზემოქმედების ზონაში ზედაპირული წყლის ობიექტი არ არსებობს. |
| საშიში გეოლოგიური მოვლენების განვითარების რისკი | - საწარმოს ტერიტორიის დათვალიერების შედეგად რაიმე მნიშვნელოვანი საშიში გეოლოგიური პროცესების განვითარების კვალი არ აღინიშნება; - საწარმოს ტერიტორიაზე რაიმე ისეთი მასშტაბური სახის სამშენებლო სამუშაოების წარმოება არ იგეგმება, რაც აძლიერებს საშიში გეოლოგიური მოვლენების განვითარების რისკს. |
| ზემოქმედება ისტორიულ- არქიტექტურულ ძეგლებზე, დაცულ ტერიტორიებზე | - პროექტის ზეგავლენის არეალში ისტორიულ-არქიტექტურული ძეგლები, დაცული ტერიტორიები არ მდებარეობენ; - შესასრულებელი მიწის სამუშაოების მასშტაბებიდან გამომდინარე, საავარაუდოდ, არქეოლოგიური ძეგლების გვიანი გამოვლენის ფაქტებს ადგილი არ ექნება. მათი გამოვლენის შემთხვევაში საწარმოს ხელმძღვანელობა ვალდებულია მოიწვიოს ამ საქმიანობაზე საქართველოს კანონმდებლობით უფლებამოსილი ორგანოს სპეციალისტები არქეოლოგიური ძეგლის მნიშვნელობის დადგენისა და სამუშაოების გაგრძელების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებისათვის. |

ცხრილი 6.2. განხილვიდან ამოღებული ზემოქმედებები ექსპლუატაციის ეტაპზე

| ზემოქმედების სახე | განხილვიდან ამოღების საფუძველი |
| --- | --- |
| საშიში გეოლოგიური მოვლენების განვითარების რისკი | - საწარმოს ტერიტორიის დათვალიერების შედეგად რაიმე მნიშვნელოვანი საშიში გეოლოგიური პროცესების განვითარების კვალი არ აღინიშნება; - საწარმოს ტერიტორიაზე რაიმე ისეთი მასშტაბური სახის სამშენებლო სამუშაოების წარმოება არ იგეგმება, რაც აძლიერებს საშიში გეოლოგიური მოვლენების განვითარების რისკს.. |
| ზემოქმედება ისტორიულ- არქიტექტურულ ძეგლებზე, დაცულ ტერიტორიებზე. | - პროექტის ზეგავლენის არეალში ისტორიულ-არქიტექტურული ძეგლები, დაცული ტერიტორიები არ მდებარეობენ; - შესასრულებელი მიწის სამუშაოების მასშტაბებიდან გამომდინარე, საავარაუდოდ, არქეოლოგიური ძეგლების გვიანი გამოვლენის ფაქტებს ადგილი არ ექნება. მათი გამოვლენის შემთხვევაში საწარმოს ხელმძღვანელობა ვალდებულია მოიწვიოს ამ საქმიანობაზე საქართველოს კანონმდებლობით უფლებამოსილი ორგანოს სპეციალისტები არქეოლოგიური ძეგლის მნიშვნელობის დადგენისა და სამუშაოების გაგრძელების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებისათვის. |

6.2. ზემოქმედება ატმოსფერულ ჰაერზე

6.2.1. ატმოსფერულ ჰაერში გამოყოფილი მავნე ნივთიერებები, გაფრქვევის წყაროები

საწარმოს ფუნქციონირების პროცესში  ადგილი აქვს საწარმოს უბნებზე მავნე ნივთიერებათა წარმოქმნას და გაფრქვევას ატმოსფეროში. გაფრქვევის წყაროები შემდეგია: რეაქტორი, მეორადი ზეთის ავზები ნედლეულის ჩასხმის, შენახვის და გადატვირთვისას, აღდგენილი(გაწმენდილი) ზეთის ავზები ზეთის ჩასხმის, შენახვის და გადატვირთვისას, ზეთის ტარაში ჩამოსხმის ადგილი, ბენტონიტური თიხის რეზერვუარში ჩაყრის ადგილი, დიზელის რეზერვუარი, ხოლო ატმოსფეროში გაიფრქვევა შემდეგი მავნე ნივთიერებები: აზოტის დიოქსიდი, ნახშირჟანგი, ნახშირწყალბადები, გოგირდოვანი ანჰიდრიდი, მტვერი(ჭვარტლი), არაორგანული მტვერი, ნახშირორჟანგი.

6.2.2. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა სახეობები და     მათი ძირითადი მახასიათებელი სიდიდეები(ცხრილი 6.3.)

ცხრილი 6.3.

| კოდი | მავნე ნივთიერებათა დასახელება | ზღვრულად დასაშვების კონცენტრაცია მგ/მ3 |  | მავნე ნივთიერებათა საშიშროების კლასი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | მაქსიმალური ერთჯერადი | საშუალო დღე-ღამური |  |
| 2754 | ნახშირწყალბადები | 1,0 | - | 4 |
| 301 | აზოტის დიოქსიდი | 0.2 | 0.04 | 2 |
| 0337 | ნახშირჟანგი | 5.0 | 3.0 | 4 |
| 0330 | გოგირდოვანი ანჰიდრიდი | 0,5 | 0,05 | 3 |
| 0328 | ჭვარტლი(მტვერი) | 0.15 | - | 3 |
| 2909 | ინერტული მასალის მტვერი | 0.5 | 0.15 | 3 |
| - | ნახშირორჟანგი | - | - | - |

6.2.3.  ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობის ანგარიში

1. მავნე ნივთიერებების გაფრქვევის ანგარიში  რეაქტორიდან, გ-1

რეაქტორში საწარმოს სრული დატვირთვით შესაძლებელია განხორციელდეს 2 სრული ტექნოლოგიური ციკლი. დიზელის საწვავის წვის სამუშაო საათების მაქსიმალური რაოდენობა შეადგენს 840 საათს, ბუნებრივი აირის შემთხვევაში  სამუშაო საათების მაქსიმალური ხანგრძლივობა ტოლია 2520 საათის წლიურად, ხოლო ტექნოლოგიური გაზების - 70 საათს.  რეაქტორში ადგილი აქვს ბუნებრივი აირის წვას  რაოდენობით  80000კუბ.მ./წელ, დიზელის - 220ტონა/წელი, ხოლო ტექნოლოგიური გაზების - 700 კუბ.მ./წელ.

ა) მავნე ნივთიერებების გაფრქვევის ანგარიში ბუნებრივი აირის წვისას;

ლიტერატურული წყარო [5] -ის თანახმად   1000კუბ.მ. ბუნებრივი აირის წვისას გაიფრქვევა შემდეგი მავნე ნივთიერებები: აზოტის დიოქსიდი - 0,0036ტონა, ნახშირჟანგი - 0.0089ტონა, ნახშირორჟანგი - 2ტონა. აღნიშნული მონაცემების გათვალისწინებით, გ-9 წყაროდან გაიფრქვევა:

აზოტის დიოქსიდი

M = 80000  x  0.0036 /1000 = 0,288ტ/წელ;

G  = 0,288 x 106 /( 2520  x 3600) = 0,0317 გ/წმ;

ნახშირჟანგი

M = 80000 x 0.0089 /1000 = 0,712 ტ/წელ;

G  = 0,712 x 106 /(2520 x 3600) = 0,0785გ/წმ;

ნახშირორჟანგი

M  = 80000 x 2 /1000 = 160 ტ/წელ;

ბ) დიზელის საწვავის წვისას გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა ანგარიში

ლიტერატურული წყაროს[2] თანახმად 1 ტონა დიზელის წვისას ატმოსფეროში გაიფრქვევა 0,00025ტონა ჭვარტლი, 0,006ტონა გოგირდოვანი ანჰიდრიდი, 0,0034ტონა აზოტის დიოქსიდი, 0,0139ტონა ნახშირჟანგი, 3,208 ტონა ნახშირორჟანგი. წლის განმავლობაში 840 სამუშაო საათის მუშაობის პირობებში მოხმარებული დიზელის რაოდენობა შეადგენს 220 ტონას, რა დროსაც  გაიფრქვევა:

აზოტის დიოქსიდი

M = 0,0034 x 220 = 0,748ტ/წელი

G= 0,748 x 106/(840 x 3600) = 0,247გ/წმ

ნახშირჟანგი

M = 0,0139 x 220 = 3,058ტ/წელი

G= 3,058 x 106/(840 x 3600) = 1,011გ/წმ

მტვერი(ჭვარტლი)

M = 0,00025 x 220 = 0,055ტ/წელი

G= 0,055 x 106/(840 x 3600) = 0,018გ/წმ

გოგირდოვანი ანჰიდრიდი

M = 0,006 x 220 = 1,32ტ/წელი

G= 1,32 x 106/(840 x 3600) = 0,437გ/წმ

ნახშირორჟანგი

M = 3,208 x 220 = 705,8ტ/წელი

გ)  მავნე ნივთიერებების გაფრქვევის ანგარიში ტექნოლოგიური გაზების წვისას

ტექნოლოგიურ გაზების წვის კამერაში ადგილი აქვს ნახშირწყალბადების წვას წლიურად 70 საათის განმავლობაში 500 კუბ.მ.-ის ოდენობით.

ლიტერატურული წყარო [2] -ის თანახმად:

აზოტის დიოქსიდი

M = 700  x  0.0036 /1000 = 0,00252ტ/წელ

G  = 0,00252 x 106 /( 70  x 3600) = 0,01 გ/წმ

ნახშირჟანგი

M = 700 x 0.0089 /1000 = 0,00623 ტ/წელ

G  = 0,00623 x 106 /(70 x 3600) = 0,0247 გ/წმ;

ნახშირორჟანგი;

M  = 700 x 2 /1000 = 1,4 ტ/წელ;

სულ რეაქტორიდან(გ-4) გაიფრქვევა:

აზოტის დიოქსიდი

G  = 0,0317    + 0,247 + 0,01 = 0,289გ/წმ

M = 0,288 + 0,748 + 0,00252 = 1,04ტ/წელი

ნახშირჟანგი

G  = 0,0785 + 1,011 +  0,0247  = 1,114გ/წმ

M = 0,712  + 3,058 + 0,00623   = 3,78ტ/წელი

მტვერი(ჭვარტლი)

G =  0,018გ/წმ

M =  0,055ტ/წელი

გოგირდოვანი ანჰიდრიდი

G=  0,437გ/წმ

M =  1,32ტ/წელი

ნახშირორჟანგი

M = 160 + 705,8 + 1,4 = 867,2ტ/წელი

2. ნახშირწყალბადების გაფრქვევის ანგარიში მეორადი ზეთის პირველი ავზიდან, გ-2

მეორადი ზეთის მიმღებ პირველ რეზერვუარში წლის განმავლობაში მიღებული ნედლეულის მაქსიმალური  რაოდენობაა  3500 ტონა.

ნედლეულის მიმღებ ავზებში ჩატვირთვის დროს გამოყოფილი ნახშირწყალბადების წამური ინტენსივობა იანგარიშება ლიტერატურული წყარო [3] -ის მიხედვით:

M = (Y1 x Kрmax x Qчmax)/3600 ----------------------(1), სადაც,

Y1 – რეზერვუარში ნავთობპროდუქტების ორთქლის კონცენტრაციაა, გ/მ3, მნიშვნელობა აღებული იქნება ლიტერატურული წყარო [9]  მე-12 დანართის მიხედვით და მოცემულ შემთხვევაში ტოლია 0,324-ს.

Kрmax- შესწორების კოეფიციენტია და მოცემულ შემთხვევაში (მიწისზედა რეზერვუარებისათვის) უდრის 0.9-ს.

Qчmax –ტუმბოს მწარმოებლურობაა (მ3/სთ) და მოცემულ შემთხვევაში ტოლია 20,0-ის.ფორმულაში შესაბამისი მნიშვნელობების ჩასმით მივიღებთ:

M = (0,324 x 0,9 x 20,0)/3600=0,00162 გ/წმ.

წლის განმავლობაში გაფრქვეული ნახშირწყალბადების რაოდენობა კი გამოითვლება იმავე მეთოდიკით მოწოდებული ფორმულით:

G = (Y2 x Воз x Y3 x Ввл) x Kрmax x 10-6 + Gxр x Kнп x Nр--------------(2), სადაც,

Y2 – რეზერვუარიდან გაფრქვეული ნავთობპროდუქტების გასაშუალოებული ხვედრითი კოეფიციენტია შემოდგომა-ზამთრის პერიოდისათვის, გ/ტ, მნიშვნელობა აღებული იქნება მეთოდიკის მე-12 დანართის მიხედვით და მოცემულ შემთხვევაში უდრის 0,2-ს.

Воз- გადასხმული ნავთობპროდუტების რაოდენობაა შემოდგომა-ზამთრის პერიოდში (ტონა) და მოცემულ შემთხვევაში ტოლია 1750-ს;

Y3-რეზერვუარიდან გაფრქვეული ნავთობპროდუქტების გასაშუალოებული კოეფიციენტია გაზაფხული-ზაფხულის პერიოდისათვის, გ/ტ, მნიშვნელობა აღებული იქნება მეთოდიკის მე-12 დანართის მიხედვით და მოცემულ შემთხვევაში უდრის 0,2-ს

Ввл-გადასხმული ნავთობპროდუტების რაოდენობაა გაზაფხული-ზაფხულის პერიოდში (ტონა) და მოცემულ შემთხვევაში ტოლია 1750-ს

Kрmax - შესწორების კოეფიციენტია და მოცემულ შემთხვევაში (მიწისზედა რეზერვუარებისათვის) უდრის 0,9-ს.

Gxр -ნავთობპროდუქტების გაფრქვევები ერთ რეზერვუარში შენახვის დროს, მნიშვნელობა აღებული იქნება მეთოდიკის მე-13 დანართის მიხედვით და მოცემულ შემთხვევაში უდრის 0,066.

Kнп-შემასწორებელი კოეფიციენტია, მნიშვნელობა აღებული იქნება მეთოდიკის მე-12 დანართის მიხედვით და მოცემულ შემთხვევაში უდრის 0,00027-ს.

Nр-რეზერვუარების რაოდენობაა და მოცემულ შემთხვევაში ტოლია 1-ის.

ფორმულას შესაბამისი მნიშვნელობების ჩასმით მივიღებთ:

G= (0,2 x 1750 + 0,2 x 1750) x 0,9 x 10-6 + 0,066 x 0,00027 x 1 = 0,00065 ტ/წელ.

3. ნახშირწყალბადების გაფრქვევის ანგარიში მეორადი  ზეთის მეორე ავზიდან, გ-3

საწარმოს პირობებიდან გამომდინარე გაფრქვევების ინტენსივობა მეორადი ზეთის მეორე ავზიდან ანალოგიურია გაფრქვევების ინტენსივობისა მეორადი ზეთის პირველი ავზიდან.

M = 0,00162 გ/წმ.

G= 0,00065 ტ/წელ

4. ნახშირწყალბადების გაფრქვევის ანგარიში გაწმენდილი ზეთის პირველი  ავზიდან,  გ-4

საწარმოს პირობებიდან გამომდინარე გაწმენდილი ზეთის პირველი ავზიდან გაფრქვეული ნახშირწყალბადების წამური ინტენსივობა ტოლია მეორადი ზეთის ავზიდან გაფრქვეული ნახშირწყალბადების წამური ინტენსივობისა.

M = 0,00162 გ/წმ.

წლის განმავლობაში გაფრქვეული ნახშირწყალბადების რაოდენობა გამოითვლება ლიტერატურული წყარო [7] -ის მიხედვით

G = (Y2 x Воз x Y3 x Ввл) x Kрmax x 10-6 + Gxр x Kнп x Nр--------------(2), სადაც,

Y2 – რეზერვუარიდან გაფრქვეული ნავთობპროდუქტების გასაშუალოებული ხვედრითი კოეფიციენტია შემოდგომა-ზამთრის პერიოდისათვის, გ/ტ, მნიშვნელობა აღებული იქნება მეთოდიკის მე-12 დანართის მიხედვით და მოცემულ შემთხვევაში უდრის 0,2-ს.

Воз- გადასხმული ნავთობპროდუტების რაოდენობაა შემოდგომა-ზამთრის პერიოდში (ტონა) და მოცემულ შემთხვევაში ტოლია 1450-ის;

Y3-რეზერვუარიდან გაფრქვეული ნავთობპროდუქტების გასაშუალოებული კოეფიციენტია გაზაფხული-ზაფხულის პერიოდისათვის, გ/ტ, მნიშვნელობა აღებული იქნება მეთოდიკის მე-12 დანართის მიხედვით და მოცემულ შემთხვევაში უდრის 0,2-ს

Ввл-გადასხმული ნავთობპროდუტების რაოდენობაა გაზაფხული-ზაფხულის პერიოდში (ტონა) და მოცემულ შემთხვევაში ტოლია 1450-ს

Kрmax - შესწორების კოეფიციენტია და მოცემულ შემთხვევაში (მიწისზედა რეზერვუარებისათვის) უდრის 0,9-ს.

Gxр -ნავთობპროდუქტების გაფრქვევები ერთ რეზერვუარში შენახვის დროს, მნიშვნელობა აღებული იქნება მეთოდიკის მე-13 დანართის მიხედვით და მოცემულ შემთხვევაში უდრის 0,066.

Kнп-შემასწორებელი კოეფიციენტია, მნიშვნელობა აღებული იქნება მეთოდიკის მე-12 დანართის მიხედვით და მოცემულ შემთხვევაში უდრის 0,00027-ს.

Nр-რეზერვუარების რაოდენობაა და მოცემულ შემთხვევაში ტოლია 1-ის.

ფორმულას შესაბამისი მნიშვნელობების ჩასმით მივიღებთ:

G= (0,2 x 1450 + 0,2 x 1450) x 0,9 x 10-6 + 0,066 x 0,00027 x 1 = 0,00054 ტ/წელ.

5. ნახშირწყალბადების გაფრქვევის ანგარიში გაწმენდილი ზეთის მეორე ავზიდან,  გ-5

საწარმოს პირობებიდან გამომდინარე გაფრქვევების ინტენსივობა გაწმენდილი ზეთის მეორე ავზიდან ანალოგიურია გაფრქვევების ინტენსივობისა გაწმენდილი ზეთის პირველი ავზიდან.

M = 0,00162 გ/წმ.

G= 0,00054 ტ/წელ

6. ნახშირწყალბადების გაფრქვევის ანგარიში ზეთის ჩამოსხმისას,  გ-5

საწარმოს პირობებიდან გამომდინარე ზეთის ჩამოსხმისას ტარაში გაფრქვეული ნახშირწყალბადების წამური ინტენსივობა ტოლია გაწმენდილი ზეთის ავზიდან გაფრქვეული ნახშირწყალბადების წამური ინტენსივობისა.

M = 0,00162 გ/წმ.

წლის განმავლობაში გადატვირთული ზეთის რაოდენობა ტოლია გაწმენდილი ზეთის ავზში გადატვირთული ზეთის გაორმაგებული რაოდენობისა, ამიტომ:

G= 0,00054 x 2 = 0,0011

7. არაორგანული მტვრის გაფრქვევის ანგარიში ბენტონიტური თიხის ჩაყრისას შემრევში, გ-6;

გამოყოფილი მტვრის რაოდენობა იანგარიშება ლიტერატურული წყარო [5]-ის შესაბამისად მოწოდებული ფორმულით:

M = K1 x K2 x K3 x K4 x K5 xK7 x B x G x 106/3600გ/წმ, სადაც:

K1 - მასალაში მტვრის ფრაქციის წილის მაჩვენებელი კოეფიციენტია;

K2- მტვრის მთელი მასიდან აეროზოლში გადასული მტვრის წილის მაჩვენებელი კოეფიციენტია;

K1 - მტვრის წარმოქმნაზე ქარის სიჩქარის გავლენის მაჩვენებელი კოეფიციენტია;

K4 - გარეშე ზემოქმედებისაგან საწყობის დაცვითუნარიანობის მაჩვენებელი კოეფიციენტია;

K5-  მტვრის წარმოქმნაზე მასალის სინოტივის გავლენის მაჩვენებელი კოეფიციენტია;

K7- მასალის სიმსხვილეზე დამოკიდებულების მაჩვენებელი კოეფიციენტია;

B – გადატვირთვის სიმაღლეზე დამოკიდებულების კოეფიციენტია;

G - ობიექტის მწარმოებლობა ტ/სთ. ჩვენს შემთხვევაში  1500/280 =5,36 ტ/სთ;

იმავე ლიტერატურული წყაროს  თანახმად, ფორმულაში შემავალი სიდიდეები   წარმოდგენილია  ცხრილი 6.4-ში;

ანგარიშის წარმოებისას გათვალისწინებული იქნება ლიტერატურული წყარო[2], დანართი 117-ით დადგენილი გაფრქვევების მნიშვნელობების შემასწორებელი მტვრის დალექვის მახასიათებელი კოეფიციენტი,  კერძოდ: - 0,4.

ცხრილი 6.4

| # | პარამეტრის დასახელება | აღნიშვნა | პარამეტრის მნიშვნელობა |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | თიხა |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | მასალაში მტვრის ფრაქციის წილი | K1 | 0,05 |
| 2 | მტვრის მთელი მასიდან აეროზოლში გადასული მტვრის წილი | K2 | 0,02 |
| 3 | მტვრის წარმოქმნაზე ქარის სიჩქარის გავლენა | K3 | 1,2 |
| 4 | გარეშეზე მოქმედებისაგან საწყობის დაცვით უნარიანობა | K4 | 0,005 |
| 5 | მტვრის წარმოქმნაზე მასალის სინოტივის გავლენა | K5 | 1,0 |
| 6 | მასალის სიმსხვილეზე დამოკიდებულება | K7 | 0,8 |
| 7 | გადატვირთვის სიმაღლეზე დამოკიდებულების კოეფიციენტი | B | 0,5 |
| 8 | ობიექტის მწარმოებლობა ტ/სთ | G | 5,36 |

M =0,4 х 0,05 х 0,02 х 1,2 х 0,005 х 1,0 х 0,8х 0,5 х 5,36 х 106/3600=0,0014 გ/წმ;

G =  0,0014 х 3600 х 280/106 =0,0014 ტ/წელ;

8.  გაფრქვევების ანგარიში დიზელის საწვავის რეზერვუარიდან, გ-6;

ლიტერატურული წყაროს[2] მიხედვით 1 ლიტრი დიზელის საწვავის რეზერვუარში ჩასხმისას და შენახვისას ატმოსფეროში გაიფრქვევა 0.0025 გრამი ნახშირწყალბადები. Aსაწარმოს პირობებიდან გამომდინარე(წლის განმავლობაში რეალიზებული დიზელის საწვავის რაოდენობაა 275000ლიტრი), დიზელის საწვავის რეალიზაციისას გაფრქვეული ნახშირწყალბადების რაოდენობა ტოლია:

M = 275000 x 0,0025/106  = 0,0007 ტ/წელი

საწარმოს პირობების(3360 სამუშაო საათი წელიწადში) გათვალისწინებით:

G =  0,0007   x 106 /( 8760   x 3600) = 0.00002გ/წმ

| 6.3. ატმოსფერულ ჰაერში გაფქვეულ მავნე ნივთიერებათა პარამეტრები(იხ. ცხრილი6.3). ცხრილი6.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| წარმოების,საამქროს, უბნის დასახელება | წყაროს ნომერი | გაფრქვევა-გამოყოფის წყაროს |  | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს მუშაობის დრო, სთ |  | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს პარამეტრები,მ |  | აირჰაეროვანი ნარევის პარამეტრები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოსვლის ადგილას |  |  | დამაბინძურებელ ნივთიერებათა კოდი | ატმოსფერულჰაერში დამაბნძურებელ ნივთიერებათა გაფრქვევის სიმძლავრე |  | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს კოორდინატები,მ |  |
|  |  | დასახელება | რაოდენობა | დღე-ღამეში | წელიწადში | სიმაღლე | დიამეტრი | სიჩქარე მ/წმ | მოცულობა მ3/წმ | ტემპერატურა 0C |  | მაქს გ/წმ | ჯამურიტ/წელი | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| მეორადი ზეთის გადამუშავება | გ-1 | რეაქტორი | 1 | 9 | 2520 | 12 | 0,8 | 11,2 | 5,63 | 150 | 301 | 0,289 | 1,04 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | 1,114 | 3,78 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 | 0,018 | 0,055 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 | 0,437 | 1,32 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 867,2 |  |  |
|  | გ-2 | მეორადი ზეთის პირველი ავზი | 1 | 24 | 8760 | 6 | 0,1 | 0,71 | 0,0056 | 25 | 2754 | 0,00162 | 0,00065 | -8 | -10 |
|  | გ-3 | მეორადი ზეთის მეორე ავზი | 1 | 24 | 8760 | 6 | 0,1 | 0,71 | 0,0056 | 25 | 2754 | 0,00162 | 0,00065 | -5 | -9 |
|  | გ-4 | გაწმენდილი ზეთის პირველი ავზი | 1 | 24 | 8760 | 6 | 0,1 | 0,71 | 0,0056 | 25 | 2754 | 0,00162 | 0,00054 | -6 | -14 |
|  | გ-5 | გაწმენდილი ზეთის მეორე ავზი | 1 | 24 | 8760 | 6 | 0,1 | 0,71 | 0,0056 | 25 | 2754 | 0,00162 | 0,00054 | -3 | -12 |
|  | გ-6 | ზეთის ჩამოსხმის ადგილი | 1 | 16 | 4480 | 1,5 | - | - | - | 25 | 2754 | 0,00162 | 0,0011 | -12 | -6 |
|  | გ-7 | თიხის შემრევში ჩაყრის ადგილი | 1 | 1 | 280 | 4,0 | - | - | - | 25 | 2909 | 0,0014 | 0,0014 | -4 | -2 |
|  | გ-8 | დიზელის რეზერვუარი | 1 | 24 | 8760 | 2,5 | 0,1 | 5,98 | 0,047 | 25 | 2754 | 0,00002 | 0,0007 | 5 | -2 |

6.2.4.  ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში, მიღებული შედეგები და ანალიზი

ატმოსფერულ ჰაერში მოსალოდნელი ემისიების სახეობების და რაოდენობების დასადგენად გამოყენებული იქნა ავტომატიზებული კომპიუტერული პროგრამა ,,ეკოლოგი 3.0“, რომელიც აკმაყოფილებს მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ნორმების სათანადო მოთხოვნებს. მანქანური ანგარიშისას ზდკ-ს მნიშვნელობები განისაზღვრება სპეციალურად შერჩეულ წერტილებში - საანგარიშო ბადის კვანძებში. საანგარიშო ბადედ მიღებულია კვადრატული ფორმის ტერიტორია 300მ x 300მ, ბიჯით - 100მ. ანალიზი განხორციელდა იმ შემთხვევისათვის, როდესაც ერთდროულად აფრქვევს ყველა წყარო. საწარმოდან სამხრეთით 260 მ.-ის დაშორებით მდებარე სააქციო საზოგადოება ,,საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“-ის ტერიტორიაზე №16ა ჭაბურღილის მოსაწყობად მიმდინარეობს დაზვერვითი სამუშაოები(არსებული გეოლოგიური და გეოფიზიკური ინფორმაციის მიღების სამუშაოები). აღნიშნული ჭაბურღილის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მიხედვით, ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების გაფრქვევას ადგილი არ აქვს.

ფონად აღებული იქნა საწარმოს მიმდებარედ მოქმედი საწარმოები, კერძოდ: შპს ბელგიური ჯგუფი“ და შპს ,,თეთრი ქუდი“. უახლოესი მოსახლე საპროექტო ტერიტორიიდან დაშორებულია 732 მეტრით. გათვლები ჩატარებული იქნა უახლოესი სურსათის მწარმოებელი საწარმოს საზღვარზე, სადაც მანძილი საპროექტო ტერიტორიის საზღვრიდან შეადგენს 220 მეტრს,  ხოლო ნულოვანი წყაროდან 241მ-ს, კოორდინატებით: X 230მ, Y -73მ. მიღებული შედეგები წარმოდგენილია ცხრილში 6.1

ცხრილი 6.1

| მავნე ნივთიერების დასახელება | კოდი | მავნე ნივთიერებათა ზდკ-ის წილი ობიექტიდან |
| --- | --- | --- |
|  |  | 241 მეტრიან რადიუსში 0-ვანი გაფრქვევის წყაროდან. კოორდინატებით X 230მ, Y -73მ. |
| 1 | 2 | 3 |
| არაორგანული მტვერი | 2909 | 0,59 |
| აზოტის დიოქსიდი | 301 | 0,65 |
| მტვერი(ჭვარტლი) | 0328 | 0,01 |
| გოგირდის დიოქსიდი | 0330 | 0,12 |
| ნახშირჟანგი | 337 | 0,07 |
| ნახშირწყალბადები | 2754 | 0,18 |

წარმოდგენილი გათვლების შედეგების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ წარმოების პროცესში  ჰაერში გაფრქვეული მავნე ნივთიერებების კონცენტრაცია უახლოესი სურსათის მწარმოებელ საწარმოსთან არ გადააჭარბებს მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციას. ატმოსფერულ ჰაერზე ზემოქმედება შეიძლება ჩაითვალოს დაბალი დონის ზემოქმედებად.

6.3 ხმაურის გავრცელება

საწარმოს ექსპლუატაციის ეტაპზე ტერიტორიაზე ხმაურის წარმომქმნელი წყაროებია ნედლეულის და მზა პროდუქციის ტრანსპორტირებისათვის გამოყენებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები. ტერიტორიაზე ნედლეულის შემოტანა მოხდება მაღალი ტვირთამწეობის სატრანსპორტო საშუალებებით. დაგეგმილი სიმძლავრის გათვალისწინებით, სამუშაო დღის განმავლობაში ადგილი ექნება 1 სატრანსპორტო ოპერაციას, ხოლო მიღებული პროდუქციის ტრანსპორტირება განხორციელდება დაბალი ტვირთამწეობის სატრანსპორტო საშუალებებით, ჯერადობით 3-4 სამუშაო დღის განმავლობაში. აღნიშნულ პირობებში, ასევე საპროექტო ტერიტორიის მდებარეობის გათვალისწინებით, ხმაურის გადაჭარბებას ადგილი არ ექნება, ამიტომ გათვლების წარმოება მიზანშეუწონლად ჩაითვალა. შემარბილებელი ღონისძიებების გათვალისწინებით, კერძოდ  ტერიტორიაზე ნედლეულის მიღების ან/და პროდუქციის გაცემის პროცესები განხორციელდება გამორთული ძრავის პირობებში, ტრანსპორტირება მოხდება დღის საათებში, მაქსიმალური სიჩქარე <30კმ./სთ, ხმაურით გამოწვეული ზემოქმედება შეიძლება ჩაითვალოს დაბალი დონის ზემოქმედებად.

6.4.  ზემოქმედება ზედაპირულ და გრუნტის წყლებზე

საწარმოს ზემოქმედების ზონაში ზედაპირული წყლის ობიექტი არ არსებობს. საწარმოს  ექსპლუატაციის პირობებში საწარმოო ჩამდინარე წყლების წარმოქმნას ადგილი არ ექნება.

საწარმოს ფუნქციონირებისას გრუნტის წყლის დაბინძურებას შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს:

- ავტოტრანსპორტიდან ნავთობპროდუქტების დაღვრისას მათი ტექნიკურად გაუმართაობის შემთხვევაში;

- ზეთის მიმღები ორმოს გადავსებისას  წვიმის დროს;

- ზეთის დაღვრისას მექანიკური ფილტრიდან;

- რეაქტორის გასკდომისას;

- პროდუქციის ჩამოსხმისას ტარაში, რა დროსაც შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს ზეთის უნებლიედ დაღვრას მცირე რაოდენობით;

- ნარჩენების არასწორი მართვის შემთხვევაში.

შემარბილებელი ღონისძიებები:

- საწარმოს ხელმძღვანელობის მიერ განხორციელდება მკაცრი კონტროლი, რათა ადგილი არ ჰქონდეს ტექნიკურად გაუმართვი ტრანსპორტის მოხვედრას საწარმოს ტერიტორიაზე. სატრანსპორტო საშუალებებიდან და ტექნიკიდან საწვავის ან ზეთების გაჟონვის ფაქტის დაფიქსირების შემთხვევაში გატარდება შემდეგი ღონისძიებები: მოიხსნება დაბინძურებული ნიადაგის ფენა და დროებით განთავსდება სახიფათო ნარჩენებისათვის გამოყოფილ ტერიტორიაზე მისთვის გამოყოფილ კონტეინერში, რის შემდგომ გადაეცემა იმ კომპანიებს რომლებიც უფლებამოსილნი არიან მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, აწარმოონ სახიფათო ქიმიური ნარჩენების გადამუშავება, აღდგენა ან უტილიზაცია.

- ზეთის მიმღები ორმო მოექცევა სახურავის ქვეშ, ხოლო პერიმეტრზე მოეწყობა 0,3მ სიმაღლის ბარიერი;

- მექანიკური ფილტრი განთავსებული იქნება დახურულ, კედლების მქონე ნაგებობაში, ამასთან ფილტრის ქვეშ განთავსებული იქნება ბორბლებზე შემდგარი აბაზანა, სადაც ჩაიღვრება ზეთი, რომელიც მოგროვდება და გამოყენებული იქნება ხელმეორედ;

- რეაქტორი  ჩაისმევა ტენგაუმტარ პერანგში, რომლის გარე ზედაპირი შელესილი იქნება ცემენტის ხსნარით;

- პროდუქციის ჩამოსხის ადგილი მდებარეობს დახურულ ნაგებობაში, ამასთან ჩამოსხმა  განხორციელდება ამისათვის სპეციალურად მოწყობილ აბაზანაში;

- ტერიტორიაზე არსებული ნაგებობები და დარჩენილ პერიმეტრზე 0,5 მეტრი სიმაღლის რკინა-ბეტონის კონსტრუქციის კედელი წარმოადგენს შემაკავებელ  ბარიერს ზეთის დაღვრის შემთხვევაში;

- საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება მოხდება სპეციალურ კონტეინერებში, ხოლო ტერიტორიიდან გატანა განხორციელდება შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე, დასუფთავების სამსახურის მიერ. სახიფათო ნარჩენების დროებითი განთავსებისათვის კი  ნარჩენების კონტეინერი(დანართი 3.4.).

აღნიშნული შემარბილებელი ღონისძიებები გამორიცხავს დაღვრილი ნავთობპროდუქტების განვრცობას. გრუნტის წყლებზე ზემოქმედება შეიძლება ჩაითვალოს დაბალი დონის ზემოქმედებად.

6.5. ნიადაგზე ზემოქმედება

საკვლევ ტერიტორიაზე ჩატარებულმა საინჟინრო გეოლოგიურმა გამოკვლევებმა უჩვენეს, რომ ტერიტორია, სადაც დაპროექტებულია ზეთის გადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობა, წარმოადგენს ვაკე რელიეფს.

სამშენებლო მოედნის ფარგლებში, გამოიყოფა ქანების 2 ფენა (იხ. ფოტო №5.1; 5.2; 5.3):

ფენა #1 – ნიადაგის რუხი მოყავისფრო შეფერილობის თიხნარი, კოშტოვანი, მყარი კონსისტენციით, ხვინჭის, ხრეშის და მცენარეული ფესვების ჩანართებით. უწყლო, სიმძლავრე – 2,0–5,0 მეტრი;

ფენა #2 – ალუვიური კონგლომერატი, ქვიშნარისა და თიხნარის ცემენტზე, მისი ხილული სიმძლავრეა 5,0 მეტრი;

კვლევების საფუძველზე ირკვევა, რომ ტერიტორიაზე არ ფიქსირდება ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ნიადაგის ნაყოფიერ ფენაზე ზემოქმედების ხასიათის აღნიშვნა მიზანშეწონილად არ ჩაითვალა.

6.6. ნარჩენების მართვა

ექსპლუატაციის ეტაპზე ადგილი ექნება  საყოფაცხოვრებო,  არასახიფათო და სახიფათო კლასის ნარჩენების წარმოქმნას.

იმის გათვალისწინებით, რომ ერთ მომუშავეზე წლის განმავლობაში საშუალოდ წარმოიქმნება 0,73 მ3 მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენი, საწარმოში  ყოველწლიურად წარმოიქმნება:

15  x 0,73 = 11 მ3/წელ  საყოფაცხოვრებო ნარჩენი;

არასახიფათო ნარჩენები:

- შერეული ლითონი;

- შედუღებისას წარმოქმნილი ნარჩენი;

- მწყობრიდან გამოსული ხელსაწყოები;

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება მოხდება მათთვის სპეციალურად განკუთვნილ კონტეინერებში, რომელიც შემდგომ  განთავსდება მუნიციპალურ ნაგავსაყრელზე ან/და გადაეცემა ჯართის მიმღებ პუნქტს;

სახიფათო კლასის ნარჩენებია:

- ნარჩენი საღებავი ან ლაქი, რომელიც შეიცავს ორგანულ ნივთიერებებს - 08 01 11* - H 3-B- ,,აალებადი“ H -5-,,მავნე“;

- საწმენდი ნაჭრები და დამცავი ტანისამოსი, რომელიც დაბინძურებულია საშიში ქიმიური ნივთიერებებით 15 02 02*  - Y9;

- ფილტრის დახარჯული თიხები 05.01.15*  -  Y11;

სახიფათო ნარჩენების დროებითი განთავსებისათვის ტერიტორიაზე დახურულ ნაგებობაში დაიდგმევა სპეციალური მარკირების მქონე ჰერმეტული კონტეინერები. აღნიშნული ნარჩენები შესაბამის ხელშეკრულების საფუძველზე გადაეცემა იმ კომპანიებს, რომლებიც უფლებამოსილნი არიან მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად აწარმოონ სახიფათო ნარჩენების გადამუშავება, აღდგენა ან უტილიზაცია. ნარჩენებით გამოწვეული ზემოქმედება შეიძლება შეფასდეს, როგორც დაბალი ან საშუალო დონის ზემოქმედება.

6.7.ფაუნა და ფლორა

საწარმოს უშუალო გავლენის ზონაში არ აღინიშნება ბუნებრივ პირობებში გავრცელებულ გარეულ ცხოველთა სახეობები. ამას გარდა, საწარმო შემოიღობება და საწარმოს ტერიტორიაზე ცხოველების შემთხვევით გადაადგილება გამორიცხულია. ადგილობრივ ფაუნაზე, მოსალოდნელია არაპირდაპირი ზემოქმედება, რაც დაკავშირებული იქნება ხმაურის და ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების გავრცელებასთან. საწარმოს ზემოქმედების ზონაში მცენარეულ საფარზე შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს მხოლოდ ჰაერის დაბინძურებით გამოწვეულ არაპირდაპირ ზემოქმედებას. თუ გავითვალისწინებთ აღნიშნული ფაქტორების მცირე მასშტაბებს,  ადგილობრივ ფაუნასა და ფლორაზე როგორც მშენებლობის, ასევე დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელებისას რაიმე უარყოფით ანთროპოგენულ ზეგავლენას ადგილი არ ექნება და შეიძლება შეფასდეს, როგორც დაბალი დონის ზემოქმედება.

## 6.8. ზემოქმედება ვიზუალურ-ლანდშაფტურ გარემოზე

ქარხნის განთავსების ტერიტორიის მდებარეობის და ლანდშაფტის გათვალისწინებით,  საქმიანობის განხორციელების ტერიტორია ვიზუალურ-ლანდშაფტური ზემოქმედების ძირითადი რეცეპტორებისთვის (მოსახლეობა,საავტომობილო გზაზე მოძრავი მგზავრები) შეუმჩნეველი არ რჩება.

ზემოქმედების მინიმიზაციის მიზნით საჭიროა:

- ნაგებობების ფერის და დიზაინის შერჩევა ისე, რომ მაქსიმალურად შეხამებული იყოს გარემოსთან;

- კონსტრუქციების, მასალების და ნარჩენების ისე განთავსება, რომ ნაკლებად შესამჩნევი იყოს ვიზუალური რეცეპტორებისთვის;

- ღამის განათების სისტემები მიმართული უნდა იყოს ტერიტორიის შიდა მხარეს.

აღნიშნულის გათვალისწინებით, ზემოქმედება შეიძლება შეფასდეს, როგორც დაბალი დონის ზემოქმედება.

6.9.  ზემოქმედება სატრანსპორტო ნაკადებზე

ქარხნის განთავსების ტერიტორიის ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით, სატრანსპორტო ოპერაციები განხორციელდება თბილისი-წითელი ხიდი და აღნიშნული გზისა და სოფ. კრწანისის დამაკავშირებელი  გზების გამოყენებთ. ქარხნის ხელმძღვანელობის გათვლებით, ავტოტრანსპორტის ტვირთამწეობის გათვალისწინებით დღის განმავლობაში განხორციელებული სატრანსპორტო ოპერაციების რაოდენობა შეადგენს 2-5-ს. სატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილების მთლიან მარშრუტზე გზის მდგომარეობის(დაფარულია ასფალტის საფარით), ტრანსპორტის მოძრაობის ჯერადობის  და შემარბილებელი ღონისძიებების(30 კმ./სთ-ზე ნაკლები სიჩქარე, ტრანსპორტირება მოხდება მხოლოდ დღის საათებში), ასევე თბილისის-წითელი ხიდი გზაზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობის მაღალი ინტენსივობის გათვალისწინებით, აღნიშნული ზემოქმედება განხილული იქნა როგორც დაბალი დონის ზემოქმედება.

6.10. ზემოქმედება სოციალურ - ეკონომიკურ გარემოზე

საწარმოს ექსპლუატაციის პროცესში სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებზე ზემოქმედების განხილვისას გასათვალისწინებელია შემდეგი ფაქტორები:

- შესაძლო დემოგრაფიული ცვლილებები;

- მოსახლეობის დასაქმება;

საწარმოში დასაქმდება მინიმუმ 15 ადამიანი,  რომელთა აბსოლუტური უმრავლესობა ადგილობრივი მოსახლეობა იქნება,  რაც უდავოდ დადებით ზემოქმედებას წარმოადგენს.

6.11. ადამიანის ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების პირობებში ადამიანთა უსაფრთხოება რეგლამენტირებულია შესაბამისი სტანდარტებით, სამშენებლო ნორმებით და წესებით, აგრეთვე სანიტარული ნორმებით და წესებით. საწარმოს ექსპლუატაციის რეგლამენტირებული განხორციელების პირობებში ადამიანების (იგულისხმება როგორც მომსახურე პერსონალი, ასევე მიმდებარე მაცხოვრებლები) ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე უარყოფითი ზემოქმედება პირდაპირი სახით მოსალოდნელი არ არის.

დაწესებული რეგლამენტის დარღვევის (მაგალითად, სატრანსპორტო საშუალების ან/და საწარმოს დანადგარების არასწორი მართვა), აგრეთვე სხვადასხვა მიზეზის გამო შექმნილი ავარიული სიტუაციის შემთხვევაში შესაძლებელია როგორც არაპირდაპირი, ისე მეორადი უარყოფითი ზემოქმედება, საკმაოდ მძიმე სახიფათო შედეგებით (ტრავმატიზმი, სიკვდილი). თუმცა ზემოქმედება არ განსხვავდება იმ რისკისაგან, რომელიც დამახასიათებელია ნებისმიერი სხვა საქმიანობისათვის, სადაც გამოყენებულია მსგავსი სატრანსპორტო საშუალებები და დანადგარები.

ტექნოლოგიური ციკლის სპეციფიკიდან გამომდინარე მოსახლეობაზე ზემოქმედების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან წყაროდ შეიძლება ჩაითვალოს სატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილება, რადგან  ხმაური და სხვა ემისიები არ აჭარბებს ზღვრულად დასაშვებ ნორმებს, მოსახლეობის ტრავმატიზმის(შეჯახება სატრანსპორტო საშუალებებთან) შემთხვევები შეიძლება გამოიწვიოს საპროექტო ტერიტორიაზე, როგორც ნედლეულის შემოტანამ ასევე პროდუქციის გატანამაც.  საჭირო იქნება შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება, როგორც ნედლეულის შემოტანის, ასევე მიღებული პროდუქციის გატანისას, კერძოდ: დასახლებულ პუნქტთან ახლოს მდებარე ტერიტორიაზე ტრანსპორტის მოძრაობის სიჩქარის შეზღუდვა 30 კმ-ის ფარგლებში, ავტოტრანსპორტის ძრავების ტექნიკური გამართულობის კონტროლი.

6.12. კუმულაციური ზემოქმედება

კუმულაციურ ზემოქმედებაში იგულისხმება განსახილველი პროექტის და საკვლევი რეგიონის ფარგლებში სხვა პროექტების (არსებული თუ პერსპექტიული ობიექტების) კომპლექსური ზეგავლენა ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე, რაც ქმნის კუმულაციურ ეფექტს.

განსახილველი ობიექტიდან სიახლოვე არსებული საწარმოების  ატმოსფერულ ჰაერში ემისიების, რომელიც მიჩნეული იქნა ფონურ მაჩვენებლად, გათვალისწინებით(სუმაციური ეფექტი), ატმოსფერულ ჰაერში  საწარმოს ექსპლუატაციისას  მავნე ნივთიერებების მაქსიმალური კონცენტრაციები (ზდკ-ის წილებში) უახლოესი საწარმოს და საცხოვრებელი ზონის საზღვარზე არ აჭარბებს გათვალისწინებულ სიდიდეებს (1 ზდკ), ამიტომ კუმულაციურ ზემოქმედებას ადგილი არ ექნება.

7. გარემოზე ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები

საწარმოს  საქმიანობის შედეგად მოსალოდნელი  ზემოქმედებების ანალიზის საფუძველზე შემუშავებული ნეგატიური ზემოქმედებების შემარბილებელი გარემოსდაცვითი ღონისძიებების ჩამონათვალი მოცემულია ცხრილი 7.1. -ის სახით.

ცხრილი 7.1.

| ნეგატიური ზემოქმედება | ნეგატიური ზემოქმედების შემარბილებელი ზომები მშენებლობის ეტაპზე |
| --- | --- |
| ნიადაგის/გრუნტის ხარისხის გაუარესება | - გზის და საწარმოო მოედნის საზღვრების მკაცრი დაცვა ნიადაგის/გრუნტის ზედმეტად დაზიანების თავიდან აცილების მიზნით; - წარმოებაში გამოყენებული სატრანსპორტო საშუალებები უნდა აკმაყოფილებდნენ გარემოს დაცვისა და ტექნიკური უსაფრთხოების მოთხოვნებს, რათა მაქსიმალურად შეიზღუდოს სატრანსპორტო საშუალებებიდან საწვავისა და ზეთის დაღვრის რისკები; - საწარმოო ტერიტორიაზე სანიტარიული პირობების დაცვა – უნდა აიკრძალოს ნედლეულის, მზა პროდუქციის ან სხვა მასალების ტერიტორიაზე მიმოფანტვა; - ნებისმიერი სახის ნარჩენების სათანადო მენეჯმენტი; - ნავთობპროდუქტების დაღვრის შემთხვევაში, შესაბამისი ზომების დროული გატარება. |
| ზემოქმედება ზედაპირული წყლების ხარისხზე | - ზემოქმედებას ადგილი არ ექნება |
| ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე | - დაგეგმილი საქმიანობის პროცესში მცენარეულ და ცხოველურ სამყაროზე უარყოფითი ზემოქმედების ალბათობა მცირეა, შესაბამისად სპეციფიური შემარბილებელი ზომების გატარება ბიოლოგიური გარემოს დაცვის თვალსაზრისით აუცილებელი არ არის. |
| ზემოქმედება სატრანსპორტო ნაკადებზე | - ზემოქმედების მინიმიზაციის(სატრანსპორტო ოპერაციების შემცირებით) მიზნით შეძლებისდაგვარად მაღალი ტვირთამწეობის სატრანსპორტო საშუალების გამოყენება; |
| ადგილობრივი გზების საფარის დაზიანება | - ქარხნის დირექცია მოვალეა უზრუნველყოს ყველა იმ ადგილობრივი გზის უსაფრთხოება, რომელსაც გამოიყენებს ნედლეულის, დამხმარე მასალების და პროდუქციის ტრანსპორტირებისათვის და იქონიოს ისინი სამოძრაოდ ვარგის მდგომარეობაში, ისე, რომ ხელი არ შეეშალოს ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ მის გამოყენებას და არ დაზიანდეს ინფრასტრუქტურა ან საკუთრება; - სატრანსპორტო მარშრუტების მკაცრი დაცვა. |
| ნარჩენების წარმოქმნა | - ნარჩენების სეგრეგაცია, აკრძალულია ექსპლუატაციის დროს წარმოქმნილი ნარჩენების ერთმანეთში არევა; - ნარჩენების სახეობების მიხედვით, დროებითი დასაწყობების მიზნით სათანადო სასაწყობო ტერიტორიის უზრუნველყოფა, რომელიც დაცული იქნება ამინდის ზემოქმედებისგან, უბნის ტრანსპორტის შემთხვევითი დაჯახებისგან და სხვა; - სასაწყობო ტერიტორიაზე სპეციალური გამაფრთხილებელი ნიშნების მოწყობა განთავსებული ნარჩენის სახეობის მითითებით; - ტრანსპორტირებისას განსაზღვრული წესების დაცვა; - ნარჩენების გადაცემა მხოლოდ შესაბამისი ნებართვის მქონე კონტრაქტორისათვის. |
| ადგილობრივი მაცხოვრებლების ჯანმრთელობაზე მოსალოდნელი ზემოქმედება; მოსახლეობის შეწუხება | - მტვრის დონეების აქტიური შემცირება (განსაკუთრებით მშრალ ამინდებში) მანქანების მოძრაობის სიჩქარის შემცირების საშუალებით; - საწარმოს დირექცია მოვალეა რეგულარულად ჩაატაროს რისკის შეფასება ადგილებზე, მოსახლეობისათვის კონკრეტული რისკ-ფაქტორების დასადგენად და ასეთი რისკების შესაბამისი მართვის მიზნით; - ქარხნის სიახლოვეს შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნების დამაგრება; - საწარმოს დირექცია მოვალეა აწარმოოს საჩივრების ჟურნალი. |
| მომსახურე პერსონალის ჯანმრთელობაზე მოსალოდნელი ზემოქმედება; შრომის უსაფრთხოება | - შრომის უსაფრთოხების მოთხოვნების დაცვა; - პერსონალის სწავლება/ინსტრუქტაჟი; - პერსონალის უზრუნველყოფა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით; - ჯანმრთელობისთვის სახიფათო სამუშაო ზონებში შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნების დამაგრება; - ავარიული სიტუაციების რისკების შემცირების და მომსახურე პერსონალის უსაფრთხოების მიზნით საწარმოს დირექცია ვალდებულია წარმოებაში გამოყენებული დანადგარ-მექანიზმები იქონიოს ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაში. |
| ნეგატიური ზემოქმედება | ნეგატიური ზემოქმედების შემარბილებელი ზომები ექსპლუატაციის ეტაპზე |
| ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების გავრცელება | - ექსპლუატაციის ეტაპზე გამოყენებული ტექნიკა და სატრანსპორტო საშუალებები უნდა აკმაყოფილებდნენ გარემოს დაცვისა და ტექნიკური უსაფრთხოების მოთხოვნებს; - მტვრის დონეების აქტიური შემცირება (განსაკუთრებით მშრალ ამინდებში) მანქანების მოძრაობის სიჩქარის შემცირების, გზების მორწყვის ან მტვრის შემამცირებელი სხვა საშუალებებით; - მკაცრი კონტროლი გაზის სანთურში ბუნებრივი აირისა სწორად წვაზე(ვიზუალური კონტროლი), ნორმალური რეჟიმიდან გადახრის დაფიქსირების შემთხვევაში შესაბამისი ჩარევა, დაზიანების აღმოფხვრის შეუძლებლობის შემთხვევაში, მისი შეცვლა ახლით; - ნავთობპროდუქტის დაღვრის პოტენციურ ადგილებზე მკაცრი კონტროლი, დაღვრილი ნავთობპროდუქტის სწრაფი უტილიზება; |
| ხმაურის გავრცელება | - ნედლეულის და მზა პროდუქციის ტრანსპორტირებისას ადგილობრივი მოსახლეობის ღამის საათებში შეწუხების გამორიცხვის მიზნით ნებისმიერი სახის ტრანსპორტირება მოხდეს მხოლოდ დღის საათებში; |
| ნიადაგის/გრუნტის ხარისხის გაუარესება | - გზის და საწარმოო მოედნის საზღვრების მკაცრი დაცვა ნიადაგის/გრუნტის ზედმეტად დაზიანების თავიდან აცილების მიზნით; - წარმოებაში გამოყენებული სატრანსპორტო საშუალებები უნდა აკმაყოფილებდნენ გარემოს დაცვისა და ტექნიკური უსაფრთხოების მოთხოვნებს, რათა მაქსიმალურად შეიზღუდოს სატრანსპორტო საშუალებებიდან საწვავისა და ზეთის დაღვრის რისკები; - საწარმოო ტერიტორიაზე სანიტარიული პირობების დაცვა – უნდა აიკრძალოს ნედლეულის, მზა პროდუქციის ან სხვა მასალების ტერიტორიაზე მიმოფანტვა; - ნებისმიერი სახის ნარჩენების სათანადო მენეჯმენტი; - ნავთობპროდუქტების დაღვრის შემთხვევაში, შესაბამისი ზომების დროული გატარება. |
| ზემოქმედება ზედაპირული წყლების ხარისხზე | - ზემოქმედებას ადგილი არ ექნება; |
| ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე | - დაგეგმილი საქმიანობის პროცესში მცენარეულ და ცხოველურ სამყაროზე უარყოფითი ზემოქმედების ალბათობა მცირეა, შესაბამისად სპეციფიური შემარბილებელი ზომების გატარება ბიოლოგიური გარემოს დაცვის თვალსაზრისით აუცილებელი არ არის. |
| ზემოქმედება სატრანსპორტო ნაკადებზე | - ზემოქმედების მინიმიზაციის(სატრანსპორტო ოპერაციების შემცირებით) მიზნით შეძლებისდაგვარად მაღალი ტვირთამწეობის სატრანსპორტო საშუალების გამოყენება; |
| ადგილობრივი გზების საფარის დაზიანება | - ქარხნის დირექცია მოვალეა უზრუნველყოს ყველა იმ ადგილობრივი გზის უსაფრთხოება, რომელსაც გამოიყენებს ნედლეულის, დამხმარე მასალების და პროდუქციის ტრანსპორტირებისათვის და იქონიოს ისინი სამოძრაოდ ვარგის მდგომარეობაში, ისე, რომ ხელი არ შეეშალოს ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ მის გამოყენებას და არ დაზიანდეს ინფრასტრუქტურა ან საკუთრება; - სატრანსპორტო მარშრუტების მკაცრი დაცვა. |
| ნარჩენების წარმოქმნა | - ნარჩენების სეგრეგაცია, აკრძალულია ექსპლუატაციის დროს წარმოქმნილი ნარჩენების ერთმანეთში არევა; - ნარჩენების სახეობების მიხედვით, დროებითი დასაწყობების მიზნით სათანადო სასაწყობო ტერიტორიის უზრუნველყოფა, რომელიც დაცული იქნება ამინდის ზემოქმედებისგან, უბნის ტრანსპორტის შემთხვევითი დაჯახებისგან და სხვა; - სასაწყობო ტერიტორიაზე სპეციალური გამაფრთხილებელი ნიშნების მოწყობა განთავსებული ნარჩენის სახეობის მითითებით; - ტრანსპორტირებისას განსაზღვრული წესების დაცვა; - ნარჩენების გადაცემა მხოლოდ შესაბამისი ნებართვის მქონე კონტრაქტორისათვის. |
| ადგილობრივი მაცხოვრებლების ჯანმრთელობაზე მოსალოდნელი ზემოქმედება; მოსახლეობის შეწუხება | - მტვრის დონეების აქტიური შემცირება (განსაკუთრებით მშრალ ამინდებში) მანქანების მოძრაობის სიჩქარის შემცირების საშუალებით; - საწარმოს დირექცია მოვალეა რეგულარულად ჩაატაროს რისკის შეფასება ადგილებზე, მოსახლეობისათვის კონკრეტული რისკ-ფაქტორების დასადგენად და ასეთი რისკების შესაბამისი მართვის მიზნით; - ქარხნის სიახლოვეს შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნების დამაგრება; - საწარმოს დირექცია მოვალეა აწარმოოს საჩივრების ჟურნალი. |
| მომსახურე პერსონალის ჯანმრთელობაზე მოსალოდნელი ზემოქმედება; შრომის უსაფრთხოება | - შრომის უსაფრთოხების მოთხოვნების დაცვა; - პერსონალის სწავლება/ინსტრუქტაჟი; - პერსონალის უზრუნველყოფა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით; - ჯანმრთელობისთვის სახიფათო სამუშაო ზონებში შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნების დამაგრება; - ავარიული სიტუაციების რისკების შემცირების და მომსახურე პერსონალის უსაფრთხოების მიზნით საწარმოს დირექცია ვალდებულია წარმოებაში გამოყენებული დანადგარ-მექანიზმები იქონიოს ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაში. |
| სანიტარიულ-ჰიგიენურ მდგომარეობაზე მოსალოდნელი ზემოქმედება | - გარემოზე ისეთი არასასურველი ფაქტორების, როგორებიცაა მტვერი, მავნე აირები, ხმაური ზემოქმედების შემცირების მიზნით მწვანე ნარგავების გამოყენება; |

# 8. საქმიანობის გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და მონიტორინგის გეგმა

გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმის მიზანია გარემოზე შესაძლო ნეგატიური ზემოქმედების შემარბილებელი ზემოქმედების ღონისძიებების  შეფასება.

გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმა უნდა მომზადდეს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშით განსაზღვრული მონიტორინგის პრინციპების გათვალისწინებით.

მონიტორინგის გეგმის საშუალებით უნდა მოხდეს გარემოს ცალკეულ კომპონენტებზე წარმოდგენილი საქმიანობით რაიმე სახის უარყოფითი გავლენის იდენტიფიცირება და პერიოდული ან უწყვეტი მონიტორინგი. მონიტორინგმა ასევე უნდა უზრუნველყოს იმ შემარბილებელი ქმედებების შესრულება, რომლებიც განსაზღვრულია გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშში.

მონიტორინგის გეგმის მიზანია ასევე დამატებითი გამოსასწორებელი ზომების ან ან შემარბილებელი ღონისძიებების იდენტიფიცირება, თუ ისინი არაეფექტურია გარემოზე არსებული ზეგავლენის აღმოსაფხვრელად ან შესამცირებლად.

გარემოსდაცვითი მონიტორინგის და მენეჯმენტის მოცემულია 8.1. -ის სახით.

ცხრილი8.1.

| ქმედება | მოსალოდნელი ზემოქმედება |  | შემარბილებელი ღონისძიებები | საკონტროლო წერტილები | შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირი | მონიტორინგი |  |  |  | ნარჩენი ზემოქმედება |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მშენებლობის ეტაპი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოსამზადებელი სამუშაოები - ტერიტორიის დასუფთავება და სანიტარული პირობების გაუმჯობესება | წარმოქმნილი სამშენებლო ნარჩენების არასწორი მართვის შედეგად ნიადაგის და გრუნტის წყლის დაბინძურება |  | - ნარჩენების ლიცენზირებულ ნაგავსაყრელზე საბოლოო განთავსება მოქმედი ნორმებისა და წესების დაცვით. | საწარმოს მთელი ტერიტორია | ქარხნის დირექცია |  |  | მეთოდი -ინსპექტირება |  | მოსალოდნელი არ არის |
|  |  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - ნარჩენების გატანის პერიოდში |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |
| სატრანსპორტო ოპერაციები - საჭირო მასალების ტრანსპორტირება | ატმოსფერულ ჰაერში წვის პროდუქტების და არაორგანული მტვერის გავრცელება |  | - სატრანსპორტო საშუალებები უნდა აკმაყოფილებდნენ გარემოს დაცვისა და ტექნიკური უსაფრთხოების მოთხოვნებს; - მტვრის დონეების აქტიური შემცირება მანქანების მოძრაობის სიჩქარის შემცირების, გზების მორწყვის ან მტვრის შემამცირებელი სხვა საშუალებებით (განსაკუთრებით მშრალ ამინდებში და ტრანსპორტის გრუნტის გზაზე გადაადგილების დროს); - ტრანსპორტირებისას მაქსიმალურად გამოყენებული იქნას დასახლებული პუნქტების შემოვლითი მარშრუტები; - ტრანსპორტირებისას მანქანებზე განთავსებული ადვილადამტვერადი ნაყარი ტვირთების სპეციალური საფარით დაფარვა. | საწარმოს მთელი ტერიტორია, გამოყენებული ავტოტრანსპორტი, ავტოტრანსპორტის მარშრუტები | ქარხნის დირექცია |  |  | მეთოდი -ინსპექტირება, ვიზუალური დაკვირვება |  | მცირე -შესაძლებელი |
|  |  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - დღეში ერთჯერ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |
|  | ხმაურის დადგენილი ნორმების გადაჭარბება საცხოვრებელი სახლების საზღვარზე |  | - ნებისმიერი სახის ტრანსპორტირება უნდა მოხდეს მხოლოდ დღის საათებში; - ტრანსპორტირებისას მაქსიმალურად გამოყენებული იქნას დასახლებული პუნქტების შემოვლითი მარშრუტები. | ავტოტრანსპორტის მარშრუტები | ქარხნის დირექცია |  |  | მეთოდი - ინსპექტირება |  | მოსალოდნელი არ არის |
|  |  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - პერიოდულად |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |
|  | ადგილობრივი გზების საფარის დაზიანება |  | - უზრუნველყოფილი იქნას ყველა იმ ადგილობრივი გზის უსაფრთხოება, რომლებიც გამოიყენება სხვადასხვა მასალების ტრანსპორტირებისათვის და შენარჩუნებული იქნას სამოძრაოდ ვარგის მდგომარეობაში, ისე, რომ ხელი არ შეეშალოს ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ მის გამოყენებას და არ დაზიანდეს ინფრასტრუქტურა ან საკუთრება. | ავტოტრანსპორტის მარშრუტები | ქარხნის დირექცია |  |  | მეთოდი - ვიზუალური დაკვირვება |  | მოსალოდნელი არ არის |
|  |  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - სამშენებლო სამუშაოების დასრულების სემდგომ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |
|  | ადგილობრივი მაცხოვრებლების ჯანმრთელობაზე მოსალოდნელი ზემოქმედება; მოსახლეობის შეწუხება |  | - მინიმუმამდე შეიზღუდოს დასახლებულ პუნქტებში გამავალი გზებით სარგებლობა; - რეგულარულად ჩატარდეს რისკის შეფასება ადგილებზე, მოსახლეობისათვის კონკრეტული რისკ-ფაქტორების დასადგენად და ასეთი რისკების შესაბამისი მართვის მიზნით; - საჩივრების ჟურნალის წარმოება. | უახლოესი დასახლენული პუნქტები | ქარხნის დირექცია |  |  | მეთოდი - მოსახლეობის გამოკითხვა |  | მცირე -შესაძლებელი |
|  |  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - თვეში ორჯერ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |
|  | ნიადაგის/გრუნტის ხარისხის გაუარესება |  | - სამშენებლო მოედნის საზღვრების მკაცრი დაცვა ნიადაგის ზედმეტად დაზიანების თავიდან აცილების მიზნით; - გამოყენებული ტექნიკა უნდა აკმაყოფილებდეს გარემოს დაცვისა და ტექნიკური უსაფრთხოების მოთხოვნებს; | სამშენებლო მოედნის საზღვრები | ქარხნის დირექცია |  |  | მეთოდი - ინსპექტირება, ვიზუალური დაკვირვება |  | მცირე -შესაძლებელი |
|  |  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - პერიოდულად |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |
|  | მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების რისკი |  | - გამოყენებული ტექნიკა უნდა აკმაყოფილებდეს გარემოს დაცვისა და ტექნიკური უსაფრთხოების მოთხოვნებს; - დაგეგმილი მიწის სამუშაოები უნდა სრულდებოდეს მკაცრი მონიტორინგის პირობებში. | გამოყენებული ტექნიკა, საწარმოს მთელი ტერიტორია | ქარხნის დირექცია |  |  | მეთოდი - ინსპექტირება, ვიზუალური დაკვირვება |  | მოსალოდნელი არ არის |
|  |  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - მუდმივი (მიწის სამუშაოების დროს) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |
|  | არქეოლოგიური ძეგლების დაზიანების რისკი |  | - დაგეგმილი მიწის სამუშაოების განხორციელება მონიტორინგის პირობებში, რათა არქეოლოგიური ძეგლების გვიანი გამოვლინების შემთხვევაში არ მოხდეს მათი დაზიანება. ასეთ შემთხვევაში სამუშაოების დაუყოვნებელი შეჩერება და სპეციალური კონსულტანტის მოწვევა. | სამუშაოების განხორციელების ადგილები | ქარხნის დირექცია |  |  | მეთოდი - ინსპექტირება, ვიზუალური დაკვირვება |  | მოსალოდნელი არ არის |
|  |  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - მუდმივი (მიწის სამუშაოების დროს) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |
| სამშენებლო სამუშაოები - ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის განთავსება | ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების გავრცელება |  | - გამოყენებული ტექნიკა უნდა აკმაყოფილებდეს გარემოს დაცვისა და ტექნიკური უსაფრთხოების მოთხოვნებს; | გამოყენებული ტექნიკა, საწარმოს მთელი ტერიტორია | ქარხნის დირექცია |  |  | მეთოდი - ინსპექტირება, ვიზუალური დაკვირვება |  | მოსალოდნელი არ არის |
|  |  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - დღეში ერთჯერ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - პერიოდულად |  |  |
|  | ხმაურის დადგენილი ნორმების გადაჭარბება საცხოვრებელი სახლების საზღვარზე |  | - გაკონტროლდეს, რომ ხმაურმა არ გადააჭარბოს კანონით დადგენილ ზღვრულ ნორმებს, რისთვისაც პერიოდულად მოხდეს მოსახლეობის გამოკითხვა; | უახლოესი დასახლებული პუნქტი | ქარხნის დირექცია |  |  | მეთოდი - ინსპექტირება |  | მოსალოდნელი არ არის |
|  |  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - დიდი მოცულობის სამშენებლო ოპეაციების წარმოებისას |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |
|  | ნიადაგის ხარისხის გაუარესება |  | - სამშენებლო მოედნის საზღვრების მკაცრი დაცვა ნიადაგის ზედმეტად დაზიანების თავიდან აცილების მიზნით; - გამოყენებული ტექნიკა უნდა აკმაყოფილებდეს გარემოს დაცვისა და ტექნიკური უსაფრთხოების მოთხოვნებს; - ტერიტორიის სანიტარიული პირობების მკაცრი დაცვა – უნდა აიკრძალოს მასალების ტერიტორიაზე მიმოფანტვა; - ნებისმიერი სახის ნარჩენების სათანადო მენეჯმენტი; | სამშენებლო მოედნის საზღვრები, ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის დასაწყობების ადგილები | ქარხნის დირექცია |  |  | მეთოდი - ინსპექტირება, ვიზუალური დაკვირვება |  | მცირე -შესაძლებელი |
|  |  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - პერიოდულად |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |
|  | ვიზუალური ეფექტი და ლანდშაფტის ცვლილება |  | - ობიექტის ინფრასტრუქტურის ესთეტიურად მოწყობა; - სამშენებლო სამუშაოების დროს საჭირო მასალების, ასევე შემდგომ წარმოქმნილი ნარჩენების განთავსება შეძლებისდაგვარად შეუმჩნეველ, ადგილებში (განსაკუთრებით მიმდებარედ არსებული საცხოვრებელი სახლების და საავტომობილი გზის მიმართებით); - სანიტარული პირობების დაცვა. | საწარმოს მთელი ტერიტორია | ქარხნის დირექცია |  |  | მეთოდი - ინსპექტირება, ვიზუალური დაკვირვება |  | მცირე -შესაძლებელი |
|  |  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - მუდმივად |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |
|  | წარმოქმნილი სამშენებლო ნარჩენების არასწორი მართვის შედეგად ნიადაგის დაბინძურება |  | - ნარჩენების სეგრეგაცია და მათთვის სათანადო სასაწყობო ტერიტორიის უზრუნველყოფა, რომელიც დაცული იქნება ამინდის ზემოქმედებისგან, უბნის ტრანსპორტის შემთხვევითი დაჯახებისგან და სხვა; - შეძლებისდაგვარად ნარჩენების ხელმეორედ გამოყენება; - ნარჩენების წინასწარ განსაზღვრულ ტერიტორიებზე საბოლოო განთავსება (ნარჩენების სახეების მიხედვით), მოქმედი ნორმებისა და წესების დაცვით; | ნარჩენების განთავსების ადგილები | ქარხნის დირექცია |  |  | მეთოდი - ინსპექტირება, ვიზუალური დაკვირვება |  | მოსალოდნელი არ არის |
|  |  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - პერიოდულად |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |
| ქმედება | მოსალოდნელი ზემოქმედება |  | შემარბილებელი ღონისძიებები | საკონტროლო წერტილები | შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირი |  |  | მონიტორინგი |  | ნარჩენი ზემოქმედება |
| ექსპლუატაციის ეტაპი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სატრანსპორტო ოპერაციები - ნედლეულის და მზა პროდუქციის ტრანსპორტირება | ატმოსფერულ ჰაერში წვის პროდუქტების და არაორგანული მტვერის გავრცელება | - ექსპლუატაციის ეტაპზე გამოყენებული სატრანსპორტო საშუალებები უნდა აკმაყოფილებდნენ გარემოს დაცვისა და ტექნიკური უსაფრთხოების მოთხოვნებს; - მტვრის დონეების აქტიური შემცირება (განსაკუთრებით მშრალ ამინდებში) მანქანების მოძრაობის სიჩქარის შემცირების, გზების მორწყვის ან მტვრის შემამცირებელი სხვა საშუალებებით; - ნედლეულის და მზა პროდუქციის ტრანსპორტირებისას მაქსიმალურად გამოყენებული იქნას დასახლებული პუნქტების შემოვლითი მარშრუტები; - ტერიტორიაზე შემოტანილი ნედლეულის მიღებისას მკაცრი კონტროლი დადგენილი პირობების დაცვაზე; |  | საწარმოს მთელი ტერიტორია, გამოყენებული ავტოტრანსპორტი, ავტოტრანსპორტის მარშრუტები | ქარხნის დირექცია და მზა პროდუქციის რეალიზატორი კომპანია (შემდგომში კონტრაქტორი კომპანია) |  | მეთოდი - ინსპექტირება, ვიზუალური დაკვირვება |  | მცირე -შესაძლებელი |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - დღეში ერთჯერ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |  |
|  | ხმაურის დადგენილი ნორმების გადაჭარბება საცხოვრებელი სახლების საზღვარზე | - ნებისმიერი სახის ტრანსპორტირება უნდა მოხდეს მხოლოდ დღის საათებში; - გაკონტროლდეს, რომ ხმაურმა არ გადააჭარბოს კანონით დადგენილ ზღვრულ ნორმებს, რისთვისაც პერიოდულად მოხდეს მოსახლეობის გამოკითხვა; |  | უახლოესი დასახლებული პუნქტი | ქარხნის დირექცია და კონტრაქტორი კომპანია |  | მეთოდი - ინსპექტირება, ვიზუალური დაკვირვება |  | მცირე -შესაძლებელი |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - პერიოდულად |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |  |
|  | ნიადაგის/გრუნტის ხარისხის გაუარსება | - გზის და საწარმოო მოედნის საზღვრების მკაცრი დაცვა ნიადაგის ზედმეტად დაზიანების თავიდან აცილების მიზნით; - გამოყენებული სატრანსპორტო საშუალებები უნდა აკმაყოფილებდნენ გარემოს დაცვისა და ტექნიკური უსაფრთხოების მოთხოვნებს. |  | საწარმოს მთელი ტერიტორია, გამოყენებული ავტოტრანსპორტი, ავტოტრანსპორტის მარშრუტები, დასაწყობებული ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა | ქარხნის დირექცია და კონტრაქტორი კომპანია |  | მეთოდი - ინსპექტირება, ვიზუალური დაკვირვება |  | მოსალოდნელი არ არის |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - პერიოდულად |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |  |
|  | ზემოქმედება სატრანსპორტო ნაკადებზე | - ნედლეულის და მზა პროდუქციის ტრანსპორტირებისას მაქსიმალურად გამოყენებული იქნეს დასახლებული პუნქტების შემოვლითი მარშრუტები - სატრანსპორტო ოპერაციების შემცირების მიზნით შეძლებისდაგვარად მაღალი ტვირთამწეობის სატრანსპორტო საშუალების გამოყენება;. |  | ავტოტრანსპორტის მარშრუტები | ქარხნის დირექცია და კონტრაქტორი კომპანია |  | მეთოდი - ინსპექტირება, ვიზუალური დაკვირვება |  | მცირე - შესაძლებელი |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - პერიოდულად |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |  |
|  | ადგილობრივი გზების საფარის დაზიანება | - უზრუნველყოფილი იქნას ყველა იმ ადგილობრივი გზის უსაფრთხოება, რომლებიც გამოიყენება სხვადასხვა მასალების ტრანსპორტირებისათვის და შენარჩუნებული იქნას სამოძრაოდ ვარგის მდგომარეობაში, ისე, რომ ხელი არ შეეშალოს ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ მის გამოყენებას და არ დაზიანდეს ინფრასტრუქტურა ან საკუთრება. |  | ავტოტრანსპორტის მარშრუტები | ქარხნის დირექცია და კონტრაქტორი კომპანია |  | მეთოდი - ვიზუალური დაკვირვება |  | მოსალოდნელი არ არის |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - პერიოდულად |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |  |
|  | ადგილობრივი მაცხოვრებლების ჯანმრთელობაზე მოსალოდნელი ზემოქმედება; მოსახლეობის შეწუხება | - მინიმუმამდე შეიზღუდოს დასახლებულ პუნქტებში გამავალი გზებით სარგებლობა; - რეგულარულად ჩატარდეს რისკის შეფასება ადგილებზე, მოსახლეობისათვის კონკრეტული რისკ-ფაქტორების დასადგენად და ასეთი რისკების შესაბამისი მართვის მიზნით; - საჩივრების ჟურნალის წარმოება. |  | ავტოტრანსპორტის მარშრუტები, დასახლებული პუნქტები | ქარხნის დირექცია და კონტრაქტორი კომპანია |  | მეთოდი - მოსახლეობის გამოკითხვა |  | მოსალოდნელი არ არის |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - პერიოდულად |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |  |
| პროდუქციის დამზადება | ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების გავრცელება | - ტერიტორიაზე შემოტანილი ნედლეულის მიმღებ რეზერვუარებში ჩატვირთვის დადგენილი წესების შესრულებაზე მკაცრი კონტროლი; - ყველა სავარაუდო დაღვრის ადგილის ზედამხედველობა, დაღვრის არსებობის შემთხვევაში საწარმოს მუშაობის შეწყვეტა დაზიანების აღმოფხვრამდე; - საწვავის სრული დაწვის მიზნით წვის პროცესის პარამეტრების მკაცრი კონტროლი; - ტექნოლოგიური დანადგარების რეგულარული შემოწმება ვიზუალურედ კოროზიის ელემენტების არსებობაზე, მილებისა და შეერთების ადგილების მთლიანობის ვიზუალური კონტროლი; |  | ტექნოლოგიური დანადგარები, საწყობები, მტვერდამჭერი მოწყობილობები | ქარხნის დირექცია და კონტრაქტორი კომპანია |  | მეთოდი - ვიზუალური დაკვირვება |  | მცირე -შესაძლებელი |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - თვეში ერთჯერ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |  |
|  | ხმაურის დადგენილი ნორმების გადაჭარბება საცხოვრებელი სახლების საზღვარზე | - გაკონტროლდეს, რომ ხმაურმა არ გადააჭარბოს კანონით დადგენილ ზღვრულ ნორმებს, რისთვისაც პერიოდულად მოხდეს მოსახლეობის გამოკითხვა; |  | უახლოესი დასახლებული პუნქტი | ქარხნის დირექცია და კონტრაქტორი კომპანია |  | მეთოდი - ინსტრუმენტალური |  | მცირე -შესაძლებელი |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - ინსტრუმენტალური გაზომვა -მომსახურე პერსონალის ან მოსახლეობის მხრიდან საჩივრების არსებობის შემთხვევაში. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |  |
|  | წარმოქმნილი სამშენებლო ნარჩენების არასწორი მართვის შედეგად ნიადაგის და წყლის დაბინძურება | - ნარჩენების სეგრეგაცია, აკრძალულია ექსპლუატაციის დროს წარმოქმნილი ნარჩენების ერთმანეთში არევა; - ნარჩენების სახეობების მიხედვით დასაწყობების მიზნით სათანადო სასაწყობო ტერიტორიის უზრუნველყოფა, რომელიც დაცული იქნება ამინდის ზემოქმედებისგან, უბნის ტრანსპორტის შემთხვევითი დაჯახებისგან და სხვა; - სასაწყობო ტერიტორიაზე სპეციალური გამაფრთხილებელი ნიშნების მოწყობა განთავსებული ნარჩენის სახეობის მითითებით; - ტრანსპორტირებისას განსაზღვრული წესების დაცვა (ნარჩენების ჩატვირთვა სატრანსპორტო საშუალებებში მათი ტევადობის შესაბამისი რაოდენობით; ტრანსპორტირებისას მანქანების ძარის სათანადო გადაფარვის უზრუნველყოფა); - შეძლებისდაგვარად ნარჩენების ხელმეორედ გამოყენება; - ნარჩენების გადაცემა მხოლოდ შესაბამისი ნებართვის მქონე კონტრაქტორისთვის. |  | ნარჩენების დასაწყობების ადგილები | ქარხნის დირექცია და კონტრაქტორი კომპანია |  | მეთოდი - ინსპექტირება, ვიზუალური დაკვირვება |  | მოსალოდნელი არ არის |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - პერიოდულად |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |  |
|  | ადგილობრივი მაცხოვრებლების ჯანმრთელობაზე მოსალოდნელი ზემოქმედება; მოსახლეობის შეწუხება | - გზის და საწარმოო მოედნის საზღვრების მკაცრი დაცვა; - ქარხნის სიახლოვეს (ჯანმრთელობისათვის საშიშ უბნებში) შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნების დამაგრება. |  | ქარხნის მიმდებარე ტერიტორია | ქარხნის დირექცია |  | მეთოდი - ინსპექტირება |  | მცირე -შესაძლებელი |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - წელიწადში ერთჯერ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |  |
|  | მომსახურე პერსონალის ჯანმრთელობაზე მოსალოდნელი ზემოქმედება; შრომის უსაფრთხოება | - შრომის უსაფრთოხების მოთხოვნების დაცვა; - პერსონალის უზრუნველყოფა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით; - ჯანმრთელობისთვის სახიფათო სამუშაო ზონებში შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნების დამაგრება; - ავარიული სიტუაციების რისკების შემცირების და მომსახურე პერსონალის უსაფრთხოების მიზნით საწარმოს დირექცია ვალდებულია წარმოებაში გამოყენებული დანადგარ-მექანიზმები იქონიოს ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაში. |  | მომსახურე პერსონალი, ქარხნის ტერიტორია, გამოყენებული მანქანა-დანადგარები | გარემოსდაცვითი მმართველი |  | მეთოდი - მომსახურე პერსონალის პერიოდული სწავლება-ინსტრუქტაჟი, ინსპექტირება. |  | მცირე -შესაძლებელი |  |

9. დასკვნები და რეკომენდაციები

შპს ,,სანშაინ“ გეგმავს   ზეთების მეორადი გადამუშავების საწარმოს ექსპლუატაციას,   მაქსიმალური წარმადობით 5800 ტ/წელი, ნედლეულის მაქსიმალური რაოდენობით 7000ტ/წელი. დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების წინამდებარე ანგარიშის მომზადების პროცესში შემუშავებული იქნა შემდეგი დასკვნები და რეკომენდაციები:

დასკვნები:

შპს ,,სანშაინ“ საწარმოს მოწყობა დაგეგმილია გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ კრწანისში, მჭიდროდ დასახლებული ტერიტორიიდან 732 მეტრი მანძილის დაშორებით.  საწარმოს მიმდებარედ, მისგან 220 მეტრ მანძილში მდებარეობს სურსათის მწარმოებელი საწარმო. ნარჩენი ზეთების გადამუშავება მოხდება ვაკუუმური დისტილაციის მეთოდით აბსორბენტის გამოყენებით ბენტონიტური თიხის სახით, მაქსიმალური წლიური რაოდენობით 1500ტონა.

- დაგეგმილი საქმიანობა ითვალისწინებს მეორადი ზეთების გადამუშავებას საერთაშორისო პრაქტიკაში დანერგილი ტექნოლოგიით - ვაკუუმური დისტილაციის მეთოდით აბსორბენტის გამოყენებით, რაც უზრუნვეყოფს გარემოზე ზემოქმედების რისკების მინიმუმამდე შემცირებას და მაღალი ხარსხის პროდუქციის მიღებას;

- ტერიტორიაზე არსებობს მისასვლელი გზა, ამიტომ დამატებით გზების მოწყობა არ იგეგმება;

- დაგეგმილი საქმიანობისათვის მოეწყობა თანამედროვე ავტომატიზირებული ტექნოლოგიური დანადგარები, ხოლო ტექნოლოგიური პროცესის  გარკვეული ნაწილი განხორციელდება  ე.წ „სენდვიჩის“ ტიპის ასაწყობ შენობაში, მოეწყობა ღამის განათება;

- დაგეგმილი საქმიანობის ფარგლებში დასაქმდება 15 ადამიანი;

- საწარმოში ტექნოლოგიურიით გათვალისწინებულია საწვავად ბუნებრივი აირის და დიზელის გამოყენება;

- საქმიანობის განხორციელების ტერიტორიის სიახლოვეს ზედაპირული წყლის ობიექტები განლაგებული არ არის. ზედაპირული წყლების ხარისხზე ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის

- გზშ-ის ანგარიშში მოცემული გაანგარიშებების და გაბნევის მოდელირების შედეგების   მიხედვით საწარმოს ექსპლუატაციის  პროცესში მავნე ნივთიერებების მაქსიმალური კონცენტრაციები (ზდკ-ის წილებში) უახლოესი საწარმოს და საცხოვრებელი ზონის საზღვარზე არ გადააჭარბებს გათვალისწინებულ სიდიდეებს (1 ზდკ);

- უახლოესი მოსახლის საზღვარზე არსებული და დაგეგმილი შემარბილებელი ღონისძიებების გათვალისწინების შემთხვევაში ადგილი არ ექნება ხმაურის დონის გადაჭარბებას;

- ექსპლუატაციის ეტაპზე მცენარეულ საფარზე ან ცხოველთა სამყაროზე   რაიმე სახით ზემოქმედებას  ადგილი არ ექნება;

- ექსპლუატაციის ეტაპზე საწარმოს მიმდებარედ იგეგმება ხეების დარგვა და გამწვანებითი სამუშაოების ჩატარება;

- საწარმოს ექსპლუატაციისას შესაძლებელია სუნის მცირე კვალის არსებობა, რომლის გავრცელებას უახლოეს დასახლებულ პუნქტამდე ადგილი არ ექნება;

- სამუშაო არეალიდან დაცული ტერიტორიები დაშორებულია დიდი მანძილით.  დაგეგმილი საქმიანობით დაცულ ტერიტორიაზე ზემოქმედებას ადგილი არ ექნება;

- ტერიტორიაზე ნაყოფიერი ფენა არ არსებობს,  შესაბამისად დაგეგმილი საქმიანობით ნიადაგის/გრუნტის ხარისხზე პირდაპირი ან ირიბი ზემოქმედება დაბალია;

- წარმოების პროცესში ადგილი ექნება სახიფათო ნარჩენების წარმოქმნას 2500-2700ტონა/წელის ფარგლებში, რომლის უტილიზაციის პრობლემა წარმატებით იქნება გადაწყვეტილი. მიზანმიმართული მენეჯმენტისა და მონიტორინგის პირობებში საწარმოს ექსპლუატაციის  შედეგად ნარჩენებით გარემოს მნიშვნელოვანი დაბინძურება მოსალოდნელი არ არის;

- გზშ-ს ფარგლებში შემუშავებული შემარბილებელი და გარემოსდაცვითი მონიტორინგული სამუშაოები უზრუნველყოფს გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედების მინიმიზაციას და საქმიანობის შედეგად მოსალოდნელი ავარიული სიტუაციების რისკების შემცირებას.

რეკომენდაციები:

- პერიოდულად (წელიწადში ერთხელ) სასურველია საწარმოს ტერიტორიის ეკოლოგიური აუდიტის ჩატარება (შიდა რესურსებით ან მოწვეული კონსულტანტის მიერ) - გარემოზე და ადამიანი ჯანმრთელობაზე უარყოფითი ზემოქმედების თვალსაზრისით მაღალი რისკის მქონე უბნების გამოვლენა და პრობლემის გადაჭრა;

- საქმიანობის პარალელურად მოხდეს ტექნოლოგიური დანადგარების და მოწყობილობების მდგომარეობის ეტაპობრივი კონტროლი და ტექნოლოგიური პროცესის დახვეწა;

- პერსონალის აღჭურვა შესაბამისი დამცავი საშუალებებით;

- ნარჩენების სეგრეგაცია და შემდგომ შესაბამისი მართვა;

- მომსახურე პერსონალის პერიოდული სწავლება და ტესტირება გარემოს დაცვის და პროფესიული უსაფრთხოების საკითხებზე.

10 გამოყენებული ლიტერატურა და ინტერნეტ-წყაროები

1.    საქართველოს კანონი - გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი 01.01.2018

2.  საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №408 დადგენილება „ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების გაანგარიშების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“.

3.  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 24 თებერვლის ბრძანება №38/ნ «გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის ნორმების დამტკიცების შესახებ».

4.  საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 25 აგვისტოს ბრძანება № 1-1/1743 „დაპროექტების ნორმების-„სამშენებლო კლიმატოლოგია“.

5. საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის დადგენილება № 435 „დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის განსაზღვრის ინსტრუმენტული მეთოდის, დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის დამდგენი სპეციალური გამზომ-საკონტროლო აპარატურის სტანდარტული ჩამონათვალისა და დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ტექნოლოგიური პროცესების მიხედვით ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის საანგარიშო მეთოდიკის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“.

6. УПРЗА «ЭКОЛОГ-3». 2005 ;

7. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из

резервуаров» (Новополоцк, 1999 г.)

8. მთავრობის 2017 წლის 15 აგვისტოს ტექნიკური დადგენილება № 398 ,,საცხოვრებელი სახლებისა და საზოგადოებრივი/საჯარო დაწესებულებების შენობების სათავსებში და ტერიტორიებზე აკუსტიკური ხმაურის ნორმების შესახებ“

9. საქართველოს ტერიტორიების საინჟინრო-გეოლოგიური პირობები მ.ლაპიაშვილი,  თბილისი 2012 წ;

10. USAID. პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია

11. ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია, ტომი 12;

12. ქვემო ქართლის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის - საინფორმაციო ბიულეტენი

13.  საქართველოს გეოლოგიური რუკა, გ. გუჯაბიძე თბილისი 2003;

14.  „საქართველოს ფიზიკური გეოგრაფია“, ლ. ი. მარუაშვილი, თბილისი, 1964;

15.  www.napr.gov.ge

16. Google Earth

დანართები

დანართი 1.

11. საქმიანობის შეწყვეტის შემთხვევაში გარემოს პირვანდელ მდგომარეობამდე აღდგენის  პირობები

11.1.საწარმოს ან მისი ცალკეული უბნების მოკლევადიანი გაჩერება ან რემონტი

საწარმოს ექსპლუატაციის დროებითი შეჩერების ან რემონტის (მიმდინარე და კაპიტალური) შემთხვევაში, საწარმოს ხელმძღვანელობა  შეიმუშავებს საქმიანობის დროებით შეჩერებასთან ან რემონტთან დაკავშირებულ ოპერატიულ გეგმას, რომელიც პირველ რიგში უნდა მოიცავდეს უსაფრთხოების მოთხოვნებს და შეთანხმებული უნდა იყოს ყველა დაინტერესებულ იურიდიულ პირთან.

11.2. საწარმოს ან მისი ცალკეული უბნების ხანგრძლივი გაჩერება

საწარმოს ექსპლუატაციის ხანგრძლივი შეწყვეტის ან კონსერვაციის შემთხვევაში, საწარმოს ხელმძღვანელობის  მიერ შეიქმნება საკონსერვაციო გეგმა, რომელშიც გაწერილი  იქნება აუცილებელი ღონისძიებები და მათი შესრულების ვადები. გეგმის ძირითად შინაარსს წარმოადგენს უსაფრთხოების მოთხოვნები.

ქარხნის ხანგრძლივი შეჩერება გათვალისწინებულია წელიწადში დაახლოებით 2-3 თვის განმავლობაში.

საქმიანობის შეწყვეტამდე საჭიროა გატარდეს შემდეგი სახის ღონისძიებები:

- ტერიტორიის შიდა აუდიტის ჩატარება – ინფრასტრუქტურის ტექნიკური მდგომარეობის დაფიქსირება, ავარიული რისკების და გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით პრობლემატური უბნების გამოვლენა და პრობლემის გადაწყვეტა;

- ქარხნის და სხვა ინფრასტრუქტურის დროებითი დემობილიზაცია - სასაწყობო მეურნეობის შეძლებისდაგვარად გამოთავისუფლება დასაწყობებული მასალებისგან;

- მოქმედი დანადგარების კონსერვაციის სამუშაოები;

- ტერიტორიის გარე პერიმეტრის გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი ნიშნებით უზრუნველყოფა.

სამუშაო სეზონის დაწყების წინ მოხდება ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ინსპექტირება და საწარმოს გაშვება მხოლოდ ინსპექტირების დროს აღმოჩენილი დაზიანებების აღმოფხვრის შედეგად.

11.3. საწარმოს ან მისი ცალკეული უბნების ლიკვიდაცია

საწარმოს ან მისი სტრუქტურული ერთეულის ლიკვიდაციის შემთხვევაში, გარემოს წინანდელ მდგომარეობამდე აღდგენის გზებისა და საშუალებების განსაზღვისათვის საწარმოს ხელმძღვანელობის მიერ შემუშავდება სპეციალური პროექტი,  რომელშიც აღწერილი იქნება გარემოს პირვანდელ მდგომარეობაში მოყვანის სამუშაოები და ქმედებები. რითაც უზრუნველყოფილი იქნება ტერიტორიის აღდგენა მინიმუმ პირვანდელ მდგომარეობამდე. პროექტი შეთანხმებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობით უფლებამოსილ ორგანოებთან და ინფორმაცია მიეწოდება  ყველა დაინტერესებულ ფიზიკურ და იურიდიული პირს.

პროექტში  მოცემული იქნება ტექნოლოგიური პროცესების შეწყვეტის წესები და რიგითობა,  მოწყობილობების დემონტაჟი, სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარების წესები და პირობები, უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ღონისძიებები  და სხვა. საწარმოს ლიკვიდაციის შემთხვევაში სამუშაოების დასრულების შემდეგ განხორციელდება გარემოსდაცვითი აუდიტი, რომლის მიზანია აღწეროს სარეაბილიტაციო და გარემოს პირვანდელ მდგომარეობამდე მიყვანის ღონისძიებების ეფექტურობა და დააფიქსიროს ობიექტის ლიკვიდაციის შემდეგ ტერიტორიის მდგომარეობა დაბინძურების არ არსებობის კონსტატაციის ჩათვლით.

დანართი 2.

12. ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა

## 12.1. ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის მიზნები და ამოცანები

ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის მიზანია ჩამოაყალიბოს და განსაზღვროს სახელმძღვანელო მითითებები საპროექტო ზეთის გადამამუშავებელი ქარხნის პერსონალისათვის, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ნებისმიერი მასშტაბის ტექნოგენურ ავარიებზე და ინციდენტებზე, აგრეთვე სხვა საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების და ლიკვიდაციის პროცესში პერსონალის ქმედებების რაციონალურად, კოორდინირებულად და ეფექტურად წარმართვა, პერსონალის, მოსახლეობის და გარემოს უსაფრთხოების დაცვა.

ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის ამოცანებია:

- საქმიანობის დროს,  მისი სპეციფიკის გათვალისწინებით მოსალოდნელი ავარიული სახეების განსაზღვრა;

- თითოეული სახის ავარიულ სიტუაციაზე რეაგირების ჯგუფების შემადგენლობის, მათი აღჭურვილობის, ავარიულ სიტუაციაში მოქმედების გეგმის და პასუხისმგებლობების განსაზღვრა;

- შიდა და გარე შეტყობინებების სისტემის, მათი თანმიმდევრობის, შეტყობინების საშუალებების და მეთოდების განსაზღვრა და ავარიული სიტუციების შესახებ შეტყობინების (ინფორმაციის) გადაცემის უზრუნველყოფა;

- შიდა რესურსების მყისიერად ამოქმედება და საჭიროების შემთხვევაში, დამატებითი რესურსების დადგენილი წესით მობილიზების უზრუნველყოფა და შესაბამისი პროცედურების განსაზღვრა;

- ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების საორგანიზაციო სისტემის მოქმედების უზრუნველყოფა;

- ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების პროცესში საკანონმდებლო, ნორმატიულ და საწარმოო უსაფრთხოების შიდა განაწესის მოთხოვნებთან შესაბამისობის  უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა ითვალისწინებს საქართველოს კანონების და საკანონმდებლო აქტების მოთხოვნებს.

## 12.2. ავარიული შემთხვევების სახეები

საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწინებით მოსალოდნელია შემდეგი სახის ავარიები და ავარიული სიტუაციები:

- დამაბინძურებლების ავარიული დაღვრის რისკები;

- ხანძარი;

- საგზაოშემთხვევები;

- პერსონალის დაშავება (ტრავმატიზმი).

უნდა აღინიშნოს, რომ ზემოთ ჩამოთვლილი ავარიული სიტუაციები შესაძლოა თანმდევი პროცესი იყოს და ერთი სახის ავარიული სიტუაციის განვითარებამ გამოიწვიოს სხვა სახის ავარიის ინიცირება.

### 12.2.1. დამაბინძურებელი ნივთიერებების ავარიული დაღვრა

ნავთობპროდუქტების დაღვრის რისკი შეიძლება დაკავშირებული იყოს მათი შენახვის პირობების დარღვევასთან, სატრანსპორტო საშუალებებიდან და ტექნიკიდან საწვავისა და ზეთების ჟონვასთან და სხვ.

მაღალი რისკები არსებობს შემდეგ უბნებზე:

- რეაქტორის  განთავსების მოედანზე;

- ნავთობპროდუქტების რეზერვუარების განთავსების მოედანზე.

ავარიის თანმდევი პროცესები შეიძლება იყოს:

- ხანძარი/აფეთქება;

- პერსონალის ან მოსახლეობის მოწამვლა.

### 12.2.2.ხანძარი

ავარიის გამომწვევი ფაქტორი ძირითადად შეიძლება იყოს ანთროპოგენური, კერძოდ: მომსახურე პერსონალის გულგრილობა და უსაფრთხოების წესების დარღვევა, ნავთობპროდუქტების  და სხვა ადვილად აალებადი/ფეთქებადი მასალების შენახვის და გამოყენების წესების დარღვევა და სხვ. თუმცა აფეთქების და ხანძრის გავრცელების პროვოცირება შეიძლება სტიქიურმა მოვლენამაც მოახდინოს.

ხანძრის განვითარების და აფეთქების რისკების თვალსაზრისით სენსიტიური უბნებია ნავთობსაცავების  ტერიტორია.

ხანძრის თანმდევი პროცესები შეიძლება იყოს:

საშიში ნივთიერებების ზალპური გაფრქვევა / დაღვრა;

- პერსონალის ტრავმები და მათი ჯანმრთელობის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული შემთხვევები.

### 12.2.3. საგზაო შემთხვევები

პროექტის განხორციელებისას გამოყენებული იქნება სატვირთო მანქანები და მძიმე ტექნიკა. საზოგადოებრივი სარგებლობის და მისასვლელ გზებზე მათი გადაადგილებისას მოსალოდნელია:

- შეჯახება გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებებთან;

- შეჯახება ადგილობრივ მოსახლეობასთან;

- შეჯახება მუშახელთან;

- შეჯახება სხვა ტექნიკასთან.

საგზაო შემთხვევების მაღალი რისკი დაკავშირებული იქნება სატრანსპორტო საშუალებების და  ტექნიკის შედარებით ინტენსიურ მოძრაობასთან. საგზაო შემთხვევების რისკების მინიმიზაციის მიზნით აუცილებელია რიგი პრევენციული ღონისძიებების გატარება, მათ შორის: მოძრაობის სიჩქარეების შეზღუდვა, გამაფრთხილებელი ნიშნების განთავსება, მოძრაობის რეგულირება  და სხვა.

### 12.2.4.მუშახელის დაშავება

გარდა სხვა ავარიულ სიტუაციებთან დაკავშირებული ინციდენტებისა მუშახელის ტრავმატიზმი შესაძლოა უკავშირდებოდეს:

- გამოყენებულ მძიმე ტექნიკასთან/მანქანებთან დაკავშირებულ ინციდენტებს;

- სიმაღლიდან გადმოვარდნას;

- მოხმარებული ქიმიური ნივთიერებებით მოწამვლას;

- დენის დარტყმას ძაბვის ქვეშ მყოფ დანადგარებთან მუშაობისას.

## 12.3. ავარიული სიტუაციების წარმოქმნის ძირითადი პრევენციული ღონისძიებები

ნავთობპროდუქტების დაღვრის პრევენციული ღონისძიებები:

- ნავთობპროდუქტების  შემოტანის, შენახვის, გამოყენების და გატანის პროცედურები უნდა ხორციელდებოდეს მკაცრი მონიტორინგის პირობებში. მუდმივად უნდა მოწმდებოდეს შესანახი ჭურჭლის ვარგისიანობა;

- პერიოდულად უნდა მოწმდებოდეს ნავთობპროდუქტების საცავების დანადგარების ტექნიკური გამართულობა, კოროზიის ელემენტების არსებობა;

- ნივთიერებების მცირე ჟონვის ფაქტის დაფიქსირებისთანავე სამუშაოების შეწყვეტა რათა ინციდენტმა არ მიიღოს მასშტაბური ხასიათი;

ხანძრის პრევენციული ღონისძიებები:

- პერსონალის პერიოდული სწავლება და ტესტირება ხანძრის პრევენციის საკითხებზე;

- ადვილად აალებადი და ფეთქებადსაშიში ნივთიერებების დასაწყობება უსაფრთხო ადგილებში.  მათი განთავსების ადგილებში შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნების მოწყობა;

- ხანძარსაწინააღმდეგო ნორმების დაცვა და ტერიტორიაზე ქმედითუნარიანი სახანძრო ინვენტარის არსებობა;

- ელექტროუსაფრთხოების დაცვა;

სატრანსპორტო შემთხვევების პრევენციული ღონისძიებები:

- მოძრაობის ოპტიმალური მარშრუტების შერჩევა და მოძრაობის სიჩქარეების შეზღუდვა;

- გამოყენებული დროებითი და მუდმივი გზების კეთილმოწყობა და პროექტის მთელი ციკლის განმავლობაში მათი ტექნიკური მდგომარეობის შენარჩუნება;

- ტერიტორიაზე სამოძრაო გზებზე გამაფრთხილებელი, ამკრძალავი და მიმთითებელი საგზაო ნიშნების მოწყობა;

პერსონალის ტრავმატიზმის/დაზიანების პრევენციული ღონისძიებები:

- სპეციალური და არა გაბარიტული ტექნიკის გადაადგილების დროს უზრუნველყოფილი იქნას ტექნიკის გაცილების უზრუნველყოფა სპეციალურად აღჭურვილი ტექნიკითა და მომზადებული პროფესიონალური პერსონალით.

- პერსონალის პერიოდული სწავლება და ტესტირება შრომის უსაფრთხოების საკითხებზე;

- პერსონალის აღჭურვა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით;

- სახიფათო ზონებში შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნების მოწყობა;

- სპეციალური კადრების მომზადება, რომლებიც გააკონტროლებს სამუშაო უბნებზე უსაფრთხოების ნორმების შესრულების დონეს და დააფიქსირებს უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის ფაქტებს.

## 12.4. ინციდენტის სავარაუდო მასშტაბი

მოსალოდნელი ავარიის, ინციდენტის სალიკვიდაციო რესურსების და საკანონმდებლო მოთხოვნების გათვალისწინებით, ავარიები და ავარიული სიტუაციები დაყოფილია რეაგირების 3 ძირითადი დონის მიხედვით. ცხრილში 12.1. მოცემულია ავარიული სიტუაციების აღწერა დონეების მიხედვით, შესაბამისი რეაგირების მითითებით.

ცხრილი 12.1. ავარიული სიტუაციების აღწერადონეებისმიხედვით

| ავარიული სიტუაცია | დონე |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I დონე | II დონე | III დონე |
| საერთო | ავარიის ლიკვიდაციისთვის საკმარისია შიდა რესურსები | ავარიის ლიკვიდაციისთვის საჭიროა გარეშე რესურსები და მუშახელი | ავარიის ლიკვიდაციისთვის საჭიროა რეგიონული ან ქვეყნის რესურსების მოზიდვა |
| საშიში ნივთიერებების დაღვრა | ლოკალური დაღვრა, რომელიც არ საჭიროებს გარეშე ჩარევას და შესაძლებელია მისი აღმოფხვრა შიდა რესურსებით. არ არსებობს ნივთიერებების დიდ ფართობზე გავრცელების რისკები. | მოზრდილი დაღვრა (საშიში ნივთიერებების დაღვრა 0,3 ტ-დან 200 ტ-მდე). არსებობს ნივთიერებების დიდ ფართობზე გავრცელების და მდინარეების დაბინძურების რისკები. | დიდი დაღვრა (200 ტ-ზე მეტი). |
| ხანძარი | ლოკალური ხანძარი, რომელიც არ საჭიროებს გარეშე ჩარევას და სწრაფად კონტროლირებადია. მეტეოროლოგიური პირობები ხელს არ უწყობს ხანძრის სწრაფ გავრცელებას. მიმდებარედ არ არსებობს სხვა ხანძარსაშიში და ფეთქებადსაშიში უბნები/საწყობები და მასალები. | მოზრდილი ხანძარი, რომელიც მეტეოროლოგიური პირობების გამო შესაძლოა სწრაფად გავრცელდეს. მიმდებარედ არსებობს სხვა ხანძარსაშიში და ფეთქებადსაშიში უბნები/საწყობები და მასალები. საჭიროა ადგილობრივი სახანძრო რაზმის გამოძახება. | დიდი ხანძარი, რომელიც სწრაფად ვრცელდება. არსებობს მიმდებარე უბნების აალების და სხვა სახის ავარიული სიტუაციების პროვოცირების დიდი რისკი. საჭიროა რეგიონალური სახანძრო სამსახურის ჩართვა ინციდენტის ლიკვიდაციისთვის. |
| სატრანსპორტო შემთხვევები | ადგილი აქვს ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებების, ინფრასტრუქტურის არაღირებული ობიექტების დაზიანებას. ადამიანთა ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება. | ადგილი აქვს ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებების, ინფრასტრუქტურის ღირებული ობიექტების დაზიანებას. საფრთხე ემუქრება ადამიანთა ჯანმრთელობას. | ადგილი აქვს ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებების, განსაკუთრებული ღირებულების ინფრასტრუქტურის ან სასიცოცხლო ობიექტების დაზიანებას. არსებობს სხვა სახის ავარიული სიტუაციების პროვოცირების მაღალი რისკი. |
| პერსონალის დაშავება / ტრავმატიზმი | - ტრავმატიზმის ერთი შემთხვევა; - მსუბუქი მოტეხილობა, დაჟეჟილობა; - I ხარისხის დამწვრობა (კანის ზედაპირული შრის დაზიანება); - დაშავებული პერსონალისთვის დახმარების აღმოჩენა და ინციდენტის ლიკვიდაცია შესაძლებელია შიდა სამედიცინო ინვენტარით. | - ტრავმატიზმის ერთეული შემთხვევები; - ძლიერი მოტეხილობა - სახსართან ახლო მოტეხილობა; - II ხარისხის დამწვრობა (კანის ღრმა შრის დაზიანება); - საჭიროა დაშავებული პერსონალის გადაყვანა სამედიცინო დაწესებულებაში | - ტრავმატიზმის რამდენიმე შემთხვევა; - მომსახურე პერსონალის; - ძლიერი მოტეხილობა - III და IV ხარისხის დამწვრობა (კანის, მის ქვეშ მდებარე ქსოვილების და კუნთების დაზიანება); - საჭიროა დაშავებული პერსონალის გადაყვანა რეგიონული ან თბილისის შესაბამისი პროფილის მქონე სამედიცინო პუნქტში. |

12.5. შეტყობინების სქემა ავარიული სიტუაციის დროს

ავარიის, ინციდენტის, ავარიული სიტუაციის აღმომჩენი პირი ვალდებულია აღნიშნულის თაობაზე დაუყოვნებლივ შეატყობინოს საწარმოს მენეჯერს.

გარემოსდაცვითი მმართველი ვალდებულია:

- ავარიის, ინციდენტის, ავარიული სიტუაციის აღმომჩენი პირისგან მიიღოს შემდეგი ინფორმაცია: ავარიის, ინციდენტის სახე, ადგილმდებარეობა, შესაბამისი დანადგარის, მოწყობილობის დასახელება, ავარიის, ინციდენტის სავარაუდო მასშტაბი (I, II ან III დონე), ინფორმატორის სახელი, გვარი, თანამდებობა, სად იმყოფება, მონაცემები სატელეფონო უკუკავშირისათვის, აუცილებელი დეტალები მათი შემჩნევის შემთხვევაში;

- დაუყოვნებლივ გადასცეს აღნიშნულის თაობაზე ინფორმაცია ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების ჯგუფებს: H&SE ოფიცერი/უბნის სახანძრო-უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელ პირს.

- საჭიროების შემთხვევაში ინფორმაცია გადასცეს საგანგებო ვითარების გარე სამსახურებს: სახანძრო სამსახური/ სამედიცინო სამსახური/ საპატრულო პოლიცია და სხვ.

- დაუყოვნებლივ გადასცეს აღნიშნულის თაობაზე ინფორმაცია სხვა საწარმოების ხელმძღვანელებს.

ავარიის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მიღების შემდგომ, ინციდენტის შესახებ ინფორმაცია უნდა გადასცეს:

- ადმინისტრაციას;

- საჭიროების შემთხვევაში საგანგებო ვითარების ადგილობრივ ან რეგიონალურ სამსახურებს (მასშტაბური ავარიის დროს);

- დაინტერსებულ სახელმწიფო ორგანოებს და სხვა გარეშე ორგანიზაციებს, აგრეთვე მასმედიის საშუალებებს საზოგადოების ინფორმირებისათვის.

12.6. ავარიებზე რეაგირების ორგანიზაცია

12.6.1. რეაგირება ხანძრის შემთხვევაში

ხანძრის აღმოცენების შემთხვევაში მომუშავე პერსონალის დაუყოვნებელი ქმედებაა ტერიტორიის სწრაფად დატოვება და უსაფრთხო ადგილას გასვლა.

ხანძრის აღმოცენების ფაქტი მყისიერად ფიქსირდება მორიგე პერსონალის მიერ, რომელსაც მოქმედებაში მოყავს ხანძარსაწინააღმდეგო სპეციალური სისტემა, რომელიც მუშაობს რა  ავტომატურად, უზრუნველყოფს ხანძრის კერის სწრაფ ლიკვიდაციას. სამართავ პულტთან მორიგეობა იწარმოებს 24 საათის განმავლობაში.

ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემის შემადგენელი ნაწილებია მუდმივად გამართულ მდგომარეობაში არსებული: ავტომატურ რეჟიმში მომუშავე სახანძრო სისტემა მილგაყვანილობით და ქაფწარმომქმნელით. პერიმეტრზე შემოვლებული მილების სისტემა ონკანებით, სახანძრო ინვენტარი.

მასიური ხანძრის აღმოცენების შემთხვევაში გამოძახებული იქნება გარდაბნის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის სახანძრო-სამაშველო ძალები.

12.6.2. რეაგირება ნავთობპროდუქტების ავარიული დაღვრის შემთხვევაში

ნავთობპროდუქტების ავარიული დაღვრის შემთხვევისათვის მათი გარემოში განვრცობის თავიდან აცილების მიმართულებით საწარმოში დანერგილი ტექნოლოგია მთლიანად უზრუნველყოფს  დაღვრით გამოწვეული უარყოფითი შედეგების თავიდან აცილებას (პარაგრაფი 6.4), ხოლო ასეთის არსებობის შემთხვევაში, რასაც შესაძლებელი ადგილი ჰქონდეს როგორც ნედლეულის მიმღებ, ასევე საწარმოო მოედანზე, ასეთ დროს - დაღვრილი ნავთობპროდუქტი გადაიქაჩება რომელიმე ცარიელ რეზერვუარში, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, ხოლო მისი არ არსებობის შემთხვევაში - გამოძახებული იქნება ავტოცისტერნა, რომელშიც გადაიქაჩება დაღვრილი ნავთობპროდუქტი და გატანილი იქნება ტერიტორიიდან. პროდუქციის დასაწყობების მოედანზე ავარიული სიტუაციის აღმოცენების რისკი საბოლოო პრაქტიკულად ნულის ტოლია

12.6.3. რეაგირება პერსონალის ტრავმატიზმის ან მათი ჯანმრთელობის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ინციდენტების დროს

ადამიანის დაშავების აღმომჩენი პირის უპირველეს ქმედებას წარმოადგენს ინციდენტის შესახებ შეტყობინების სასწრაფო გადაცემა. სამაშველო ჯგუფის გამოჩენამდე დაშავებულს პირველადი დახმარება უნდა გაეწიოს შემდგომ ქვეთავებში მოცემული პირველადი დახმარების სტრატეგიის მიხედვით. პირველადი დახმარების გაწევამდე აუცილებელია სიტუაციის შეფასება და დადგენა ქმნის თუ არა საფრთხეს დაშავებულთა მიახლოვება და მისთვის დახმარების გაწევა.

12.6.3.1.  პირველადი დახმარება მოტეხილობის დროს

არჩევენ ძვლის ღია და დახურულ მოტეხილობას:

ღია მოტეხილობისათვის დამახასიათებელია კანის საფარველის მთლიანობის დარღვევა. ამ დროს დაზიანებულ არეში არის ჭრილობა და სისხლდენა. ღია მოტეხილობის დროს მაღალია ინფიცირების რისკი. ღია მოტეხილობის დროს:

o დროულად მოუხმეთ დამხმარეს, რათა დამხმარემ ჩაატაროს სხეულის დაზიანებული ნაწილის მობილიზაცია, სანამ თქვენ დაამუშავებთ ჭრილობას;

o დაფარეთ ჭრილობა სუფთა საფენით და მოახდინეთ პირდაპირი ზეწოლა სისხლდენის შეჩერების მიზნით. არ მოახდინოთ ზეწოლა უშუალოდ მოტეხილი ძვლის ფრაგმენტებზე;

o ჭრილობაზე თითებით შეხების გარეშე, საფენის ზემოდან ფრთხილად შემოფარგლეთ დაზიანებული არე სუფთა ქსოვილით და დააფიქსირეთ ის ნახვევით;

o თუ ჭრილობაში მოჩანს მოტეხილი ძვლის ფრაგმენტები, მოათავსეთ რბილი ქსოვილი ძვლის ფრაგმენტების გარშემო ისე, რომ ქსოვილი სცილდებოდეს მათ და ნახვევი არ ახდენდეს ზეწოლას ძვლის ფრაგმენტებზე. დაამაგრეთ ნახვევი ისე, რომ არ დაირღვეს სისხლის მიმოქცევა ნახვევის ქვემოთ;

o ჩაატარეთ მოტეხილი ძვლის იმობილიზაცია, ისევე, როგორც დახურული მოტეხილობისას;

o შეამოწმეთ პულსი, კაპილარული ავსება და მგრძნობელობა ნახვევის ქვემოთ ყოველ 10 წთ-ში ერთხელ.

დახურულ მოტეხილობასთან გვაქვს საქმე, თუ კანის მთლიანობა დაზიანებულ არეში დარღვეული არ არის. ამ დროს დაზიანებულ არეში აღინიშნება სისხლჩაქცევა და შეშუპება. დახურული მოტეხილობის დროს:

o სთხოვეთ დაზარალებულს იწვეს მშვიდად და დააფიქსირეთ სხეულის დაზიანებული ნაწილი მოტეხილობის ზემოთ და ქვემოთ ხელით, სანამ არ მოხდება მისი იმობილიზაცია (ფიქსაცია);

o კარგი ფიქსაციისათვის დაამაგრეთ სხეულის დაზიანებული ნაწილი დაუზიანებელზე. თუ მოტეხილობა არის ხელზე დააფიქსირეთ ის სხეულზე სამკუთხა ნახვევის

საშუალებით. ფეხზე მოტეხილობის არსებობისას დააფიქსირეთ დაზიანებული ფეხი მეორეზე. შეკარით კვანძები დაუზიანებელი ფეხის მხრიდან;

o შეამოწმეთ პულსი, მგრძნობელობა და კაპილარული ავსება ნახვევის ქვემოთ ყოველ 10 წთ-ში ერთხელ. თუ სისხლის მიმოქცევა ან მგრძნობელობა დაქვეითებულია, დაადეთ ნაკლებ მჭიდრო ნახვევი.

12.6.3.2. პირველადი დახმარება ჭრილობების და სისხლდენის დროს

არსებობს სამი სახის სისხლდენა:

სისხლი ცოტაა. ამ დროს ინფექციის საშიშროება მეტია:

o დაშავებულს მობანეთ ჭრილობა დასალევად ვარგისი ნებისმიერი უფერო სითხით;

o შეახვიეთ ჭრილობა სუფთა ქსოვილით;

o სისხლი ბევრია. ამ დროს არსებობს სისხლის დაკარგვის საშიშროება:

o დააფარეთ ჭრილობას რამდენიმე ფენად გაკეცილი ქსოვილი და გააკეთეთ დამწოლი ნახვევი;

o თუ სისხლი ისევ ჟონავს, ჭრილობაზე ქსოვილი კიდევ დაახვიეთ (სისხლით გაჟღენთილი ქსოვილი არ მოხსნათ) და ძლიერად დააწექით სისხლმდინარ არეს;

ჭრილობიდან სისხლი შადრევანივით ასხამს. ამ დროს სისხლი ძალიან სწრაფად იკარგება. ამის თავიდან ასაცილებლად არტერიის საპროექციო არეს (ჭრილობის ზემოთ) თითით (ან თითებით) უნდა დააწვეთ, შემდეგ კი ლახტი დაადოთ. არტერიაზე ზეწოლის ადგილებია: მხრის ქვედა მესამედი და ბარძაყის ზედა მესამედი. ლახტის დადების წესი ასეთია:

o ლახტს მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში ადებენ, რადგან ის ხშირად შეუქცევად დაზიანებებს იწვევს;

o ლახტი ედება ჭრილობის ზემოთ;

o ლახტის დასადები ადგილი ტანსაცმლით უნდა იყოს დაფარული. თუ ჭრილობის ადგილი შიშველია, ლახტს ქვეშ სუფთა ქსოვილი უნდა დავუფინოთ;

o პირველი ნახვევი მჭიდრო უნდა იყოს (შეძლებისდაგვარად უნდა დამაგრდეს), შემდეგ ლახტი იჭიმება და ჭრილობის არეს დამატებით ედება 3-4-ჯერ (ლახტის მაგივრად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს თოკი, ქამარი და სხვა;

o ლახტი ზამთარში ერთი, ზაფხულში კი ორი საათით ედება. შემდეგ 5-10 წუთით უნდა მოვუშვათ და თავდაპირველი ადგილიდან ოდნავ ზემოთ დავადოთ;

o შეამოწმეთ, სწორად ადევს თუ არა ლახტი - სწორად დადების შემთხვევაში კიდურზე პულსი არ ისინჯება;

o რა არ უნდა გავაკეთოთ:

o არ ჩავყოთ ხელი ჭრილობაში;

o ჭრილობიდან არაფერი ამოვიღოთ. თუ ჭრილობიდან გამოჩრილია უცხო სხეული, ვეცადოთ, ის მაქსიმალურად დავაფიქსიროთ (ნახვევი დავადოთ გამოჩრილი უცხო სხეულის ირგვლივ).

შინაგანი სისხლდენა ძნელად აღმოსაჩენი დაზიანებაა. ეჭვი მიიტანეთ შინაგან სისხლდენაზე, როდესაც ტრავმის მიღების შემდეგ აღინიშნება შოკის ნიშნები, მაგრამ არ არის სისხლის თვალსაჩინო დანაკარგი. შინაგანი სისხლდენის დროს:

o დააწვინეთ დაზარალებული ზურგზე და აუწიეთ ფეხები ზემოთ;

o შეხსენით მჭიდრო ტანსაცმელი კისერზე, გულმკერდზე, წელზე;

o არ მისცეთ დაზარალებულს საჭმელი, წამალი და სასმელი. თუ დაზარალებული გონზეა და აღენიშნება ძლიერი წყურვილის შეგრძნება, დაუსველეთ მას ტუჩები;

o დაათბუნეთ დაზარალებული – გადააფარეთ საბანი ან ქსოვილი;

o ყოველ 10 წთ-ში ერთხელ გადაამოწმეთ პულსი, სუნთქვა და ცნობიერების დონე. თუ დაზარალებული კარგავს გონებას, მოათავსეთ უსაფრთხო მდებარეობაში.

12.6.3.3. პირველადი დახმარება დამწვრობის დროს

დამწვრობა შეიძლება განვითარდეს ცხელი საგნების ან ორთქლის ზემოქმედების (თერმული დამწვრობა), კანზე ქიმიური ნივთიერების მოხვედრის (ქიმიური დამწვრობა), დენის ზემოქმედების (ელექტრული დამწვრობა) შემთხევაში. იმისათვის, რომ შეგვეძლოს დამწვრობის დროს პირველი დახმარების სწორად აღმოჩენა, უნდა განვსაზღვროთ დამწვრობის ხარისხი, რაც დამოკიდებულია დაზიანების სიღრმეზე და დაზიანების ფართზე (სხეულის ზედაპირის რა ნაწილზე ვრცელდება დაზიანება).

დამწვრობის დროს პირველადი დახმარების ღონისძიებებია:

o დამწვრობის დროს საშიშია კვამლის შესუნთქვა, ამიტომ თუ ოთახში კვამლია და მისი სწრაფი განიავება შეუძლებელია, გადაიყვანეთ დაზარალებული უსაფრთხო ადგილას, სუფთა ჰაერზე;

o თუ დაზარალებულზე იწვის ტანსაცმელი, არ დაიწყოთ მისი სხეულის გადაგორება, გადაასხით სხეულს წყალი (ელექტრული დამწვრობის შემთხვევაში, წრედში ჩართულ დანადგარებთან წყლის გამოყენება დაუშვებელია);

o თუ წყლის გამოყენების საშუალება არ არის, გადააფარეთ სხეულს არასინთეტიკური ქსოვილი;

o აუცილებელია დროულად დაიწყოთ დამწვარი არის გაგრილება ცივი წყლით (I და II ხარისხის დამწვრობისას 10-15 წუთით შეუშვირეთ გამდინარე წყალს, III და IV ხარისხის დამწვრობისას შეახვიეთ სუფთა სველი ქსოვილით და შემდეგ ასე შეხვეული გააცივეთ დამდგარ წყალში);

o დაზიანებული არედან მოაშორეთ ტანსაცმელი და ნებისმიერი სხვა საგანი, რომელსაც შეუძლია სისხლის მიმოქცევის შეფერხება. არ მოაშოროთ ტანსაცმლის ნაწილაკები, რომლებიც მიკრულია დაზიანებულ არეზე;

o დაფარეთ დაზიანებული არე სტერილური ნახვევით. ამით შემცირდება დაინფიცირების ალბათობა;

o დამწვრობის დროს შესაძლებელია ცხელი აირების ჩასუნთქვა, რაც იწვევს სასუნთქი გზების დამწვრობას. თუ დაზარალებულს აღენიშნება გაძნელებული ხმაურიანი სუნთქვა, დამწვრობა სახის ან კისრის არეში, სახისა და ცხვირის თმიანი საფარველის შეტრუსვა, პირის ღრუსა და ტუჩების შეშუპება, ყლაპვის გაძნელება, ხველა, ხრინწიანი ხმა - ეჭვი მიიტანეთ სასუნთქი გზების დამწვრობაზე და დაელოდეთ სამედიცინო სამსახურს;

o სამედიცინო სამსახურის მოსვლამდე მუდმივად შეამოწმეთ სუნთქვა და პულსი, მზად იყავით სარეანიმაციო ღონისძიებების ჩატარებისათვის.

o დამწვრობის დროს არ შეიძლება დაზიანებული არიდან ტანსაცმლის ნაწილაკების აშრევება, რადგან ამით შესაძლებელია დაზიანების გაღრმავება;

o არ შეიძლება ბუშტუკების მთლიანობის დარღვევა, რადგან ზიანდება კანის საფარველი და იქმნება ხელსაყრელი პირობები ორგანიზმში ინფექციის შეჭრისათვის;

o დაზიანებული არის დასამუშავებლად არ გამოიყენოთ მალამოები, ლოსიონები, ზეთები;

o არ შეიძლება ქიმიური დამწვრობის დროს დაზიანებული არის დამუშავება მანეიტრალებელი ხსნარებით. მაგ. ტუტით განპირობებული დამწვრობის დამუშავება მჟავათი.

12.6.3.4. პირველადი დახმარება ელექტროტრავმის შემთხვევაში

არჩევენ ელექტროტრავმის სამ სახეს:

მაღალი ძაბვის დენით გამოწვეული ელექტროტრავმა. მაღალი ძაბვის დენით გამოწვეული ელექტროტრავმის დროს განვითარებული დაზიანება უმრავლეს შემთხვევაში სასიკვდილოა. ამ დროს ვითარდება მძიმე დამწვრობა. კუნთთა ძლიერი შეკუმშვის გამო, ხშირად დაზარალებული გადაისროლება მნიშვნელოვან მანძილზე, რაც იწვევს მძიმე დაზიანებების (მოტეხილობების) განვითარებას. მაღალი ძაბვის დენით გამოწვეული ელექტროტრავმის შემთხევაში:

o არ შეიძლება დაზარალებულთან მიახლოვება, სანამ არ გამოირთვება დენი და საჭიროების შემთხვევაში, არ გაკეთდება იზოლაცია. შეინარჩუნეთ 18 მეტრის რადიუსის უსაფრთხო დისტანცია. არ მისცეთ სხვა თვითმხილველებს დაზარალებულთან მიახლოვების საშუალება;

o ელექტროტრავმის მიღების შემდეგ, უგონოდ მყოფ დაზარალებულთან მიახლოვებისთანავე გახსენით სასუნთქი გზები თავის უკან გადაწევის გარეშე, ქვედა ყბის წინ წამოწევით;

o შეამოწმეთ სუნთქვა და ცირკულაციის ნიშნები. მზად იყავით რეანიმაციული ღონისძიებების ჩატარებისათვის;

o თუ დაზარალებული უგონო მდგომარეობაშია მაგრამ სუნთქავს, მოათავსეთ იგი უსაფრთხო მდებარეობაში;

o ჩაატარეთ პირველი დახმარება დამწვრობისა და სხვა დაზიანებების შემთხვევაში.

დაბალი ძაბვის დენით გამოწვეული ელექტროტრავმა. დაბალი ვოლტაჟის დენით განპირობებული ელექტროტრავმა შეიძლება გახდეს სერიოზული დაზიანებისა და სიკვდილის მიზეზიც კი. ხშირად ამ ტიპის ელექტროტრავმა განპირობებულია დაზიანებული ჩამრთველებით, ელექტროგაყვანილობითა და მოწყობილობით. სველ იატაკზე დგომის ან სველი ხელებით დაუზიანებელ ელექტროგაყვანილობაზე შეხებისას ელექტროტრავმის მიღების რისკი მკვეთრად მატულობს. დაბალი ძაბვის დენით გამოწვეული ელექტროტრავმის შემთხვევაში:

o არ შეეხოთ დაზარალებულს, თუ ის ეხება ელექტროდენის წყაროს;

o არ გამოიყენოთ ლითონის საგნები ელექტროდენის წყაროს მოშორების მიზნით;

o თუ შეგიძლიათ, შეწყვიტეთ დენის მიწოდება (გამორთეთ დენის ჩამრთველი). თუ ამის გაკეთება შეუძლებელია, გამორთეთ ელექტრომოწყობილობა დენის წყაროდან;

o თუ თქვენ არ შეგიძლიათ დენის გამორთვა დადექით მშრალ მაიზოლირებელ საგანზე (მაგალითად, ხის ფიცარზე, რეზინისა ან პლასტმასის საფენზე, წიგნზე ან გაზეთების დასტაზე;

o მოაშორეთ დაზარალებულის სხეული დენის წყაროდან ცოცხის, ხის ჯოხის, სკამის საშუალებით. შესაძლებელია გადააადგილოთ დაზარალებულის სხეული დენის წყაროდან ან პირიქით, თუ ეს უფრო მოსახერხებელია, გადაადგილოთ თვით დენის წყარო;

o დაზარალებულის სხეულზე შეხების გარეშე, შემოახვიეთ ბაწარი მისი ტერფებისა ან მხრების გარშემო და მოაშორეთ დენის წყაროს;

o უკიდურეს შემთხვევაში, მოკიდეთ ხელი დაზარალებულის მშრალ არამჭიდრო ტანსაცმელს და მოაშორეთ ის დენის წყაროდან;

o თუ დაზარალებული უგონო მდგომარეობაშია, გახსენით სასუნთქი გზები, შეამოწმეთ სუნთქვა და პულსი;

o თუ დაზარალებული უგონო მდგომარეობაშია, სუნთქვა და პულსი აქვს, მოათავსეთ უსაფრთხო მდებარეობაში. გააგრილეთ დამწვარი არეები და დაადეთ ნახვევი;

o თუ დაზარალებულს ელექტროტრავმის მიღების შემდეგ არ აღენიშნება ხილული დაზიანება და კარგად გრძნობს თავს, ურჩიეთ დაისვენოს.

ელვის/მეხის ზემოქმედებით გამოწვეული ელექტროტრავმა ელვით განპირობებული ელექტროტრავმის დროს ხშირია სხვადასხვა ტრავმის, დამწვრობის, სახისა და თვალების დაზიანება. ზოგჯერ ელვამ შეიძლება გამოიწვიოს უეცარი სიკვდილი. სწრაფად გადაიყვანეთ დაზარალებული შემთხვევის ადგილიდან და ჩაუტარეთ პირველი დახმარება როგორც სხვა სახის ელექტროტრავმის დროს.

12.6.3.5.  რეაგირება სატრანსპორტო შემთხვევების დროს

სატრანსპორტო შემთხვევის დროს საჭიროა შემდეგი სტრატეგიული ქმედებების განხორციელება:

- სატრანსპორტო საშუალებების/ტექნიკის გაჩერება;

- იმ შემთხვევაში თუ საფრთხე არ ემუქრება ადამიანის ჯანმრთელობას და არ არსებობს სხვა ავარიული სიტუაციების პროვოცირების რისკები (მაგ. სხვა სატრანსპორტო საშუალებების შეჯახება, აფეთქება, ხანძარი, საწვავის დაღვრა და სხვ.), მაშინ:

o გადმოდით სატრანსპორტო საშუალებიდან/ტექნიკიდან ან მოშორდით ინციდენტის ადგილს და შეინარჩუნეთ უსაფრთხო დისტანცია;

o დაელოდეთ სამაშველო რაზმის გამოჩენას.

დამატებითი საფრთხეების შემთხვევაში იმოქმედეთ შემდეგნაირად:

o გადმოდით სატრანსპორტო საშუალებიდან/ტექნიკიდან ან მოშორდით ინციდენტის ადგილს და შეინარჩუნეთ უსაფრთხო დისტანცია;

o თუ შემთხვევის ადგილზე მარტო იმყოფებით, მაშინ შემთხვევის ადგილიდან მოშორებით გზაზე დააყენეთ გამაფრთხილებელი ნიშნები ან მკვეთრი ფერის უსაფრთხო საგნები, რომლებიც შესამჩნევი იქნება ინციდენტის ადგილისკენ მოძრავი ავტომობილების მძღოლებისთვის;

o აფეთქების, ხანძრის იმოქმედეთ შესაბამის ქვეთავებში მოცემული რეაგირების სტრატეგიის მიხედვით;

o იმ შემთხვევაში თუ საფრთხე ემუქრება ადამიანის ჯანმრთელობას ნუ შეეცდებით სხეულის გადაადგილებას;

o თუ დაშავებული გზის სავალ ნაწილზე წევს, გადააფარეთ რამე და შემოსაზღვრეთ საგზაო შემთხვევის ადგილი, რათა იგი შესამჩნევი იყოს შორიდან;

o მოხსენით ყველაფერი რაც შესაძლოა სულს უხუთავდეს (ქამარი, ყელსახვევი);

o დაშავებულს პირველადი დახმარება აღმოუჩინეთ შესაბამის ქვეთავებში მოცემული პირველადი დახმარების სტრატეგიის მიხედვით (თუმცა გახსოვდეთ, რომ დაშავებულის ზედმეტი გადაადგილებით შესაძლოა დამატებითი საფრთხე შეუქმნათ მის ჯანმრთელობას).

o დაელოდეთ სამაშველო რაზმის გამოჩენას.

12.6.4. ავარიებზე რეაგირებისთვის საჭირო პერსონალი და აღჭურვილობა

12.6.4.1. ავარიებზე რეაგირებისთვის საჭირო პერსონალი

საწარმოს ადმინისტრაციის მიერ გამოყოფილი უნდა იქნეს პერსონალი, რომლებსაც დაევალებათ, როგორც ავარიული სიტუაციების წარმოქმნის პრევენციული ღონისძიებების გატარებაზე ზედამხედველობა და საჭირო აღჭურვილობის მზადყოფნის მონიტორინგი, ასევე ინციდენტის რეალიზაციის შემთხვევაში სწრაფი და სათანადო რეაგირების უზრუნველყოფა დამხმარე რაზმის გამოჩენამდე. აღსანიშნავია, რომ ავარიული სიტუაციის შემთხვევაში თავდაპირველი რეაგირება ხორციელდება ინციდენტის აღმომჩენი პერსონალის მიერ.

ავარიების პრევენციის და რეაგირებისთვის გამოყოფილი პერსონალის ჩამონათვალი, მათი უფლება-მოვალეობების მითითებით, მოყვანილია ქვემოთ:

 ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების ოფიცერი (H&SE ოფიცერი), რომლის უფლება-მოვალეობებია:

o სამუშაო უბნებზე უსაფრთხოების ნორმების შესრულების დონის გაკონტროლება ყოველდღიურად;

o უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის ფაქტების დაფიქსირება;

o ავარიებზე რეაგირებისათვის გამოყოფილი სხვა პერსონალის მზადყოფნის და მათ მიერ შესრულებული ავარიული სიტუაციების პრევენციული ღონისძიებების შესრულების დონის შემოწმება თვეში ერთჯერ ;

o ავარიებზე რეაგირებისათვის საჭირო აღჭურვილობის, მათი ვარგისიანობის და მზადყოფნის დონის შემოწმება თვეში ერთჯერ;

o პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების შემოწმება.

ინციდენტის რეალიზაციის შემთხვევაში:

o პერსონალის ქმედებების გაკონტროლება და მათთვის შესაბამისი მითითებების მიცემა (უბნის უფროსთან / სახანძრო უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელ პირთან ერთად);

o დამხმარე რაზმის გამოჩენისთანავე მისთვის სათანადო დეტალური ინფორმაციის მიწოდება;

ინციდენტის ამოწურვის შემდგომ:

o ავარიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებში ჩართული პერსონალის ქმედებების გაკონტროლება და მათთვის შესაბამისი მითითებების მიცემა (სახანძრო უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელ პირთან ერთად);

o ანგარიშის მომზადება და ზემდგომი პირებისთვის და დაინტერესებული მხარეებისთვის გადაცემა. ანგარიშში მოყვანილი უნდა იყოს: ავარიის გამომწვევი მიზეზები, მასშტაბი, ავარიის შედეგები და ზარალი, ავარიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები, ინციდენტის გამეორების პრევენციისკენ მიმართული რეკომენდაციები და სხვ.

 ხანძრის აღმოცენება-გავრცელების პრევენციაზე და რეაგირებაზე პასუხისმგებელი პერსონალი (უბნების მიხედვით), რომელთა უფლება-მოვალეობებია:

o ხანძარსაწინააღმდეგო აღჭურვილობის ვარგისიანობის და მზადყოფნის დონის შემოწმება ყველა უბანზე თვეში ერთჯერ;

o ხანძარსაწინააღმდეგო აღჭურვილობის სამუშაო უბნების მიხედვით საჭიროებისამებრ განაწილება;

o განაწილებული ხანძარსაწინააღმდეგო აღჭურვილობის სიის შედგენა (აღჭურვილობის სახეობის, რაოდენობის და განლაგების ადგილმდებარეობის მიხედვით);

o საჭიროებისამებრ ზემდგომი პირებისათვის დამატებითი ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარის მოთხოვნა;

o ცალკეულ უბნებზე ხანძარსაშიში სამუშაოების დაწყებამდე, დამატებითი ხანძარსაწინააღმდეგო აღჭურვილობის მობილიზება ამ უბანზე;

ინციდენტის რეალიზაციის შემთხვევაში:

o ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებებში უშუალოდ ჩართვა;

o პერსონალის ქმედებების გაკონტროლება და მათთვის შესაბამისი მითითებების მიცემა (მაგ. თუ რა ტიპის ხანძარსაწინააღმდეგო აღჭურვილობის გამოყენება არის დაშავებული ან დაუშვებელი წარმოქმნილი ხანძრის ლიკვიდაციის მიზნით);

o დამხმარე სახანძრო რაზმის გამოჩენისთანავე მისთვის სათანადო ინფორმაციის მიწოდება ტერიტორიაზე არსებული ხანძარსაწინააღმდეგო აღჭურვილობის შიდა რესურსების შესახებ და საჭიროებისამებრ დამხმარე რაზმისთვის დამატებითი აღჭურვილობით მომარაგება.

 საშიში ნივთიერებების დაღვრის პრევენციაზე და რეაგირებაზე პასუხისმგებელი პერსონალი, რომლის უფლება-მოვალეობები იქნება:

o დაღვრის აღმოსაფხვრელი აღჭურვილობის შემოწმება ყველა სენსიტიურ უბანზე თვეში ერთჯერ;

o დაღვრის აღმოსაფხვრელი აღჭურვილობის სამუშაო უბნების მიხედვით საჭიროებისამებრ განაწილება;

o დაღვრის აღმოსაფხვრელი აღჭურვილობის სიის შედგენა (აღჭურვილობის სახეობის, რაოდენობის და განლაგების ადგილმდებარეობის მიხედვით);

o საჭიროებისამებრ ზემდგომი პირებისათვის დამატებითი ინვენტარის მოთხოვნა;

o ცალკეულ უბნებზე საშიში ნივთიერებების დაღვრის თვალსაზრისით მაღალი რისკების მქონე სამუშაოების დაწყებამდე, დამატებითი აღჭურვილობის მობილიზება ამ უბანზე;

ინციდენტის რეალიზაციის შემთხვევაში:

o დაღვრის აღმოსაფხვრელ ღონისძიებებში უშუალოდ ჩართვა;

o პერსონალის ქმედებების გაკონტროლება და მათთვის შესაბამისი მითითებების მიცემა (მაგ. თუ რა ტიპის აღჭურვილობის ან რომელი მეთოდის გამოყენება არის დაშვებული ან დაუშვებელი დაღვრილი ნივთიერებების გავრცელების პრევენციის მიზნით;

o პერსონალისთვის ინფორმაციის მიწოდება ტერიტორიაზე არსებული დაღვრის აღმოსაფხვრელი აღჭურვილობის შიდა რესურსების და მათი განლაგების ადგილმდებარეობის შესახებ.

სამუშაოები უნდა შესრულდეს არსებული პერსონალის მიერ მათზე გადანაწილებული ფუნქციების შესაბამისად. ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულებაზე ზედამხედველობას გარემოსდაცვითი მმართველი.

12.6.4.2. ავარიებზე რეაგირებისთვის საჭირო აღჭურვილობა

ავარიების განვითარების თვალსაზრისით მაღალი რისკების მქონე უბნებზე უნდა არსებობდეს ავარიაზე რეაგირების სტანდარტული აღჭურვილობა, კერძოდ:

ავარიებზე რეაგირებისთვის პირადი დაცვის სარეზერვო საშუალებები სპეციალურ ოთახებში. პირადი დაცვის საშუალებებია:

- ჩაფხუტები;

- დამცავი სათვალეები;

- სპეცტანსაცმელი;

- ხელთათმანები;

- რესპირატორები.

ხანძარსაქრობი აღჭურვილობა:

- სახანძრო სტენდები ყველა სენსიტიურ უბანზე. სახანძრო სტენდის შემადგენლობაში შევა:

o სტანდარტული ცეცხლჩამქრობები – განკუთვნილი მყარი, თხევადი და გაზისმაგვარი ნივთიერებების აალებისას (A, B, C კლასის). მათი გამოყენება შესაძლებელია ელექტრომოწყობილობების ჩასაქრობად, რომელთა ძაბვა 1000 v.-მდეა;

o სხვა ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარი – სახანძრო ვედრო, ნიჩაბი, ბარჯი, ძალაყინი, ნაჯახი.

o სახანძრო სტენდებზე აღნიშნული უნდა იყოს უბნის სახანძრო უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირის ვინაობა და საკონტაქტო ინფორმაცია;

სტანდარტული ცეცხლჩამქრობები;

ვედროები, ქვიშა, ნიჩბები და ა.შ.;

საჭიროების შემთხვევაში დამატებით გამოყენებული იქნება ქ. გარდაბნის სახანძრო რაზმის მანქანა.

გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების აღჭურვილობა:

 სტანდარტული სამედიცინო ყუთები ჯანმრთელობისათვის სახიფათო უბნებზე;

 სასწრაფო დახმარების მანქანა - გამოყენებული იქნება ქ. გარდაბნის სასწრაფო დახმარების მანქანა.

დაღვრის აღმოსაფხვრელი აღჭურვილობა:

 ქვიშა დაბინძურებული ადგილების დაფარვისათვის;

 ვედროები;

 ნიჩბები, ცოცხები და სხვა;

12.6.5. საჭირო კვალიფიკაცია და პერსონალის სწავლება

პერიოდულად უნდა შესრულდეს ავარიაზე რეაგირების თითოეული სისტემის გამოცდა, დაფიქსირდეს მიღებული გამოცდილება და გამოსწორდეს სუსტი რგოლები (იგივე უნდა შესრულდეს ინციდენტის რეალიზაციის შემთხვევაშიც).

საწარმოს ექსპლუატაციაზე დასაქმებული პერსონალის მთელ შტატს, ასევე კონტრაქტორი კომპანიების პერსონალს უნდა ჩაუტარდეს გაცნობითი ტრეინინგი, რომელშიც შედის ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების კურსი. ჩატარებულ სწავლებებზე უნდა არსებობდეს პერსონალის გადამზადების რეგისტრაციის სისტემა.

12.6.6. მონიტორინგი და ანგარიშგება

12.6.6.1. მონიტორინგი

ავარიაზე რეაგირებისთვის განკუთვნილი აღჭურვილობა პერიოდულად უნდა მოწმდებოდეს, მ.შ. უნდა შემოწმდეს მედიკამენტების ვარგისიანობის ვადა, ხანძარსაწინააღმდეგო აღჭურვილობის მზადყოფნა, დაღვრის საწინააღმდეგო აღჭურვილობის სისუფთავე და სხვა. განსაკუთრებული ყურადღებას მოითხოვს პერსონალის ტრეინინგების მონიტორინგი.

12.6.6.2. ანგარიშგება

ყველა ანგარიში უნდა მომზადდეს ზემოთ აღწერილი პროცედურების გათვალისწინებით. ანგარიშგება სამ საფეხურად იყოფა:

საფეხური 1: ანგარიშის მომზადება ავარიაზე - ინციდენტისა, მისი მიზეზებისა და შედეგების საფეხური 2: ანგარიშის მომზადება დასუფთავების სამუშაოების შესახებ იმ ავარიებისათვის, რომლის შემდეგაც საჭიროა დასუფთავება. ანგარიშში მოყვანილი უნდა იყოს ის ფაქტები, რომლებიც საჭიროებს გათვალისწინებას რეაგირების გეგმაში;

საფეხური 3: თვიური ანგარიშების მომზადება, რომელშიც აღწერილი იქნება ბოლო თვის განმავლობაში ავარიაზე რეაგირების ფარგლებში განხორციელებული ქმედებები, მიღებული გამოცდილება და რეაგირების გეგმაში გასათვალისწინებელი წინადადებები.

დანართი 3.

13.ნარჩენების მართვის გეგმა

13.1. შესავალი

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს შპს „სანშაინ“-ის საქმიანობის პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების მართვის გეგმას. აღნიშნული გეგმა მომზადებულია საქართველოს ნარჩენების მართვის კოდექსის საფუძველზე და მისი შინაარსი შეესაბამება - „კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის განხილვისა და შეთანხმების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანება №211. 2015 წლის 4 აგვისტო ქ. თბილისი - დოკუმენტით განსაზღვრულ მოთხოვნებს. „ნარჩენების მართვის კოდექსი“-ს მოთხოვნების საფუძველზე, კანონის მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად „ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომლის საქმიანობის შედეგად წლის განმავლობაში 200 ტონაზე მეტი არასახიფათო ნარჩენი ან 1000 ტონაზე მეტი ინერტული ნარჩენი ან 120 კილოგრამზე მეტი რაოდენობის სახიფათო ნარჩენი წარმოიქმნება1, ვალდებულია შეიმუშაოს კომპანიის „ნარჩენების მართვის გეგმა“.

ვინაიდან, დაგეგმილი საქმიანობის პროცესში ადგილი ექნება არასახიფათო, ასევე 120 კგ-ზე მეტი რაოდენობით სახიფათო ნარჩენების, წარმოქმნას, წინამდებარე ნარჩენების მართვის გეგმა შემუშავებულია კომპანიის საქმიანობის სამწლიან პერიოდზე (2020-2022 წწ).

კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმა ახლდება ყოველ 3 წელიწადში ან წარმოქმნილი ნარჩენების სახეობის, რაოდენობის შეცვლის და დამუშავების პროცესში არსებითი ცვლილებების შეტანის შემთხვევაში.

საქმიანობის განმახორციელებელი და ნარჩენების მართვის გეგმის შემმუშავებელი კომპანიის ინფორმაცია იხილეთ ცხრილში 13.1.

ცხრილი 13.1.

| საქმიანობის განმახორციელებელი კომპანია | შპს ,,სანშაინ“ |
| --- | --- |
| კომპანიის იურიდიული მისამართი | ქ. თბილისი, მიხეილ გახოკიძის ქუჩა №49 |
| საქმიანობის განხორციელების ადგილის მისამართი | გარდაბანი, სოფ. კრწანისი |
| საქმიანობის სახე | მეორადი ზეთების გადამუშავება |
| შპს ,,სანშაინ“-ის საკონტაქტო მონაცემები |  |
| საიდენტიფიკაციო კოდი | 406249457 |
| ელექტრფონული ფოსტა | keyvanghasemzade@gmail.com |
| გარემოსდაცვითი მმართველი | დავუდ თავაზოჰი |
| საკონტაქტო ტელეფონი | 551136966 |
| საკონსულტაციო კომპანია | შ.პ.ს. ,,BS Group” |
| შპს ,,BS Group”-ის დირექტორი | ნინო კობახიძე |
| საკონტაქტო ტელეფონი | 599708055 |

13.2. ნარჩენების მართვის პოლიტიკა და კონტროლის სტანდარტები

წინამდებარე ნარჩენების მართვის გეგმა მომზადებულია ნარჩენების მართვის კოდექსის (2015 წლის 15 იანვარი) საფუძველზე.

შემუშავებული გეგმა მოიცავს:

- ინფორმაციას წარმოქმნილი ნარჩენების შესახებ (წარმოშობა, სახეობა, შემადგენლობა, რაოდენობა);

- ინფორმაციას ნარჩენების პრევენციისა და აღდგენისთვის გათვალისწინებული ღონისძიებების შესახებ (განსაკუთრებით სახიფათო ნარჩენების შემთხვევაში);

- წარმოქმნილი ნარჩენების სეპარირების მეთოდების აღწერას;

- ნარჩენების დროებითი შენახვის მეთოდებსა და პირობებს;

- ნარჩენების ტრანსპორტირების პირობებს;

- ნარჩენების დამუშავებისთვის გამოყენებულ მეთოდებს ან/და იმ პირის შესახებ ინფორმაციას, რომელსაც ნარჩენები შემდგომი დამუშავებისთვის გადაეცემა;

- ნარჩენებთან უსაფრთხო მოპყრობის მოთხოვნებს;

- ნარჩენებზე კონტროლის მეთოდებს.

წინამდებარე გეგმაში გათვალისწინებულია ოპერირების პროცესი, რომლის დროს წარმოიქმნება ნარჩენები.

13.3. კომპანიის საქმიანობის აღწერა

შპს „სანშაინ“-ის საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს ნარჩენი გამოუსადეგარი ინდუსტრიული ზეთების გადამუშავება. დაგეგმილი საქმიანობის ფარგლებში არ ექნება ადგილი: საბურავების, აკუმულატორების წარმოქმნას, რადგან მას არ გააჩნია საკუთარი ავტოტრანსპორტი, გამოყენებული იქნება კონტრაქტორი კომპანიის ავტოტრანსპორტი, ასევე არ წარმოიქმნება ფლუორესცენტული მილები, პრინტერის ტონერი - პრინტერის კარტრიჯები დაცლის შემთხვევაში დაიტენება და ხელახლა მოხდება მისი გამოყენება. საქმიანობის ფარგლებში ზეთის გადამუშავების შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების დახასიათება მოცემულია შემდგომ პარაგრაფში მოცემულ ცხრილში.

13.4. საქმიანობის პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების მართვა

კომპანიის დაგეგმილი საქმიანობის პროცესში ნარჩენების წარმოქმნა დაკავშირებულია მშენებლობის პროცესთან და ტექნოლოგიური ციკლთან. ინფორმაცია წარმოქმნილი ნარჩენების სავარაუდო რაოდენობის, სახიფათოობის, ფიზიკური მდგომარეობის და მართვის შესახებ, მოცემულია ცხრილში 13.2.

ცხრილი 13.2.

| ნარჩენის კოდი | ნარჩენის დასახელება | სახიფათო (დიახ/არა) | სახიფათოობის მახასიათებელი | ფიზიკური მდგომარეობა | ნარჩენების რაოდენობა მშენებლობის ეტაპზე | ნარჩენების რაოდენობა ექსპლუატაციის ეტაპზე |  |  | განთავსება/აღდგენის ოპერაცია | ნარჩენის მართვა/კონტრაქტორი კომპანია |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 08 01 11* | ნარჩენი საღებავი ან ლაქი, რომელიც შეიცავს ორგანულ ნივთიერებებს | დიახ | H 3-B- ,,აალებადი“ H -5-,,მავნე“ | მყარი | 3-4კგ | 0,5კგ | 0,5კგ | 0,5კგ | D10 | შპს ,,სანიტარი“ |
| 12 01 13 | შედუღებისას წარმოქმნილი ნარჩენი | არა | - | მყარი | 0,5-1კგ | 0,5კგ | 0,5კგ | 0,5კგ | R4 | ჩაბარდება ჯართის მიმღებ პუნქტს |
| 17 04 07 | შერეული ლითონი | არა | - | მყარი | 50-100კგ | - | - | - | R4 | ჩაბარდება ჯართის მიმღებ პუნქტს |
| 05 01 15* | ფილტრის დახარჯული თიხები | დიახ | Y11 | მყარი | - | 1200-1300ტ | 2500-2700ტ | 2500-2700ტ | D10 | შპს ,,სანიტარი“ |
| 15 02 02* | აბსორბენტები, ფილტრის მასალები(ზეთის ფილტრების ჩათვლით, რომელიც არ არის განხილული სხვა კატეგორიაში),საწმენდი ნაჭრები და დამცავი ტანისამოსი, რომელიც დაბინძურებულია სახიფათო ნივთიერებებით | დიახ | H 3-B- ,,აალებადი“ H -5-,,მავნე“ | მყარი | - | 50-60კგ | 50-60კგ | 50-60კგ | D10 | შპს ,,სანიტარი“ |
| 16 10 01* | წყლის თხევადი ნარჩენები, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს | დიახ | H 6 | თხევადი | - | 32-64 | 32-64ტ | 32-64ტ | D10 | შპს ,,სანიტარი“ |
| 16 02 14 | მწყობრიდან გამოსული ხელსაწყოები, რომლებსაც არ ვხვდებით 16 02 09 დან 16 02 13 მდე პუნქტებში | არა | - | მყარი | - | 5-6კგ | 5-6კგ | 5-6კგ | D1 | განთავსდება მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე |
| 20 03 01 | შერეული მუნიციპალური ნარჩენები | არა | - | მყარი | 20-25კგ | 0,8ტ | 0,8ტ | 0,8ტ | D1 | განთავსდება მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე |
| შპს „სანიტარი“ - საქმიანობის მიზანი - „სახიფათო ნარჩენების გაუვნებლობის საწარმო (საწარმოო ქიმიური ნარჩენების ნეიტრალიზაციისა და ნავთობით დაბინძურებული ნიადაგების ბიორემედიაციის პოლიგონის მოწყობა. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო. გარემოზე ზემოქმედების ნებართვა №000021, კოდი MD1, 08/10/2013 წ. ნებართვის გაცემის საფუძველი - ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა №51; 07.10.2013 წ. სურვილის შემთხვევაში საქმის განმახორციელებელ კომპანიას შეუძლია ითანამშრომლოს სხვა კომპანიებთან, რომელთაც გააჩნიათ გარემოსდაცვითი ნებართვა ნარჩენების გაუვნებლობასთან დაკავშირებით. აღნიშნული კომპანიების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ მისამართზე: http://maps.eiec.gov.ge - გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების რუკა/რეესტრი.. |

13.5 ნარჩენების მართვის ღონისძიებები

13.5.1. ნარჩენების პრევენციისა და აღდგენისთვის გათვალისწინებული ღონისძიებები ნარჩენების პრევენციისა და აღდგენის მიზნით, გათვალისწინებული იქნება შემდეგი სახის ღონისძიებები

- ნებისმიერი სახის ნივთები, ნივთიერება ან სამშენებლო მასალა, ობიექტის ტერიტორიაზე შემოტანილი იქნება იმ რაოდენობით, რაც საჭიროა სამუშაოების/ ტექნოლოგიური პროცესების სრულყოფილად წარმართვისათვის;

- კომპანიისთვის საჭირო მასალების, ნივთიერებების, ნივთების და სხვ. შესყიდვისას უპირატესობა მიენიჭება გარემოსთვის უსაფრთხო და ხარისხიან პროდუქციას. გადამოწმდება პროდუქციის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობა, (მაგ. გაკონტროლდება შემოსატან სატრანსფორმატორო ზეთებში მდგრადი ორგანული დამაბინძურებლების PCBs არსებობა). ნარჩენი ზეთების შესყიდვა მოხდება ერთი და იმავე რეალიზატორებისაგან, რომლებსაც დაეკისრებათ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული აღნიშნული ვალდებულება;

- არ მოხდება ტერიტორიაზე ნარჩენების ხანგრძლივი დროით დასაწყობება;

- სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების ერთმანეთში შერევის თავიდან აცილების მიზნით, შემოღებული იქნება ნარჩენების სეგრეგაციის მკაცრი სისტემა;

- მოხდება სახიფათო ნარჩენების უსაფრთხო განთავსება, რათა არ წარმოიშვას ჯანმრთელობისთვის რისკი და გარემოს დაბინძურების შემთხვევა თავიდან იქნეს აცილებული;

- აკრძალული იქნება: სახიფათო ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანება; ნარჩენების შეგროვება კონტეინერის გარეთ; მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისათვის განკუთვნილ კონტეინერებში სახიფათო ნარჩენების მოთავსება; სახიფათო ნარჩენების შეგროვება და დასაწყობება ღია, ატმოსფერული ნალექებისგან დაუცველ ტერიტორიაზე; სახიფათო ნარჩენების შესაბამისი ნებართვის მქონე ინსინერატორის გარეთ დაწვა;

- ნარჩენების მართვისათვის გამოყოფილი იქნება სათანადო კვალიფიკაციის მქონე პერსონალი; სისტემატურად მოხდება პერსონალის ტრეინინგი ნარჩენებთან დაკავშირებულ საკითხებზე.

13.6. წარმოქმნილი ნარჩენების მართვა და ანგარიშგება

ნარჩენების მართვის კოდექსი (2015 წ) [მუხლი 29] კომპანიას ავალდებულებს აწარმოოს ნარჩენების აღრიცხვა-ანგარიშგება სამინისტროს წინაშე და ნარჩენების შესახებ მონაცემები შეინახოს 3 წლის განმავლობაში.

ნარჩენების აღრიცხვის წარმოების, ანგარიშგების განხორციელების ფორმა და შინაარსი განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის დადგენილებით - საქართველოს მთავრობის დადგენილება №422. 2015 წლის 11 აგვისტო ქ. თბილისი „ნარჩენების აღრიცხვის წარმოების, ანგარიშგების განხორციელების ფორმისა და შინაარსის შესახებ“. აღრიცხვა-ანგარიშგების ფორმების შევსება და სამინისტროში წარდგენა იწარმოებს ელექტრონული ფორმით, ნარჩენების მონაცემთა ბაზაში. წარმოქმნილი ნარჩენების აღრიცხვა/რეგისტრაცია, დასაწყობების და შემდგომი მართვის პროცესების აღწერა ასევე მოხდება ჟურნალში, რომელიც იქნება აკინძული და დანომრილი. ჩანაწერები უნდა იყოს მკაფიო და მოიცავდეს საკმარის ინფორმაციას, კერძოდ: ნარჩენის კოდს, დასახელებას, სახიფათოობას (დიახ/არა) და სახიფათოობის მახასიათებელს, რაოდენობას, ზომის ერთეულს და სხვ.

13.6.1 წარმოქმნილი ნარჩენების შეგროვება, განთავსება, მარკირება

საქმიანობის განხორციელების პროცესში ორგანიზებული და დანერგილი იქნება ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების მეთოდი, მათი სახეობის და სახიფათოობის მახასიათებლის მიხედვით:

- ტერიტორიაზე, შესაბამის უბნებზე დადგმულია პლასტმასის/ლითონის კონტეინერები ნარჩენების შესაგროვებლად;

- შავი ლითონების ჯართი დაგროვდება ნარჩენების წარმოქმნის ადგილზე სპეციალურად გამოყოფილ მოედანზე;

- მყარი სახიფათო ნარჩენები, როგორიცაა  ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული ბენტონიტური თიხა, ჩვრები და სხვა საწმენდი საშუალებები და სხვ. განთავსდება მათთვის გამოყოფილ სპეციალურ კონტეინერში, რომლებიც განთავსებული იქნება ნარჩენების წარმოქმნის უბანთან ახლოს, დროებითი დასაწყობების ტერიტორიაზე, შემოღობილ ფართში;

- შედუღებისას წარმოქმნილი ნარჩენები დაგროვდება ლითონის კასრებში ან ხის ყუთებში ნარჩენების წარმოქმნის ადგილზე, სარემონტო სამუშაოების დამთავრებამდე.

აკრძალული იქნება:

- ნარჩენების წარმოქმნის ადგილზე ხანგრძლივი დაგროვება;

- მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისათვის განკუთვნილ კონტეინერებში სახიფათო ნარჩენების მოთავსება;

- თხევადი და მყარი სახიფათო ნარჩენების ერთმანეთში შერევა;

- სახიფათო ნარჩენების შერევა სხვა სახის ნარჩენებთან, მისი ნეიტრალიზაციის მიზნით;

- თხევადი სახიფათო ნარჩენების შეგროვება და დასაწყობება ღია, ატმოსფერული ნალექებისგან დაუცველ ტერიტორიაზე;

- სახიფათო ნარჩენების მიწისქვეშა ან/და ზედაპირულ წყლებში ჩაშვება/გადაღვრა.

კომპანიის ნარჩენების მართვაზე პასუხისმგებელი პირი ვალდებულია უზრუნველყოს ნარჩენების შეგროვებისათვის განკუთვნილი კონტეინერების მარკირება შესაბამისი წარწერებით ან ნიშნებით, რათა შესაძლებელი გახდეს მათი შიგთავსის განსაზღვრა და ზუსტად აღწერა. ეს ასევე აუცილებელია ნარჩენების მართვისა და უსაფრთხოების წესების დაცვისათვის. სახიფათო ნარჩენის შეფუთვაზე უნდა განთავსდეს ეტიკეტი, სადაც დატანილი იქნება სახიფათოობის აღმნიშვნელი ნიშანი5.

ნარჩენის შეფუთვაზე სახიფათოობის აღმნიშვნელი ნიშანი უნდა შეესაბამებოდეს ტექნიკური რეგლამენტის „ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით ტვირთის გადაზიდვის წესის“ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 3 იანვრის №32 დადგენილების მე-5 დანართში მოცემულ ნიშნებს.

აღნიშნული უნდა განხორციელდეს შემდეგი წესების დაცვით:

- კონტეინერებზე, სადაც განთავსდება სახიფათო ნარჩენები დატანილი იქნება შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნები;

- სახიფათო ნარჩენების განთავსების ადგილებზე გამოკრული იქნება სახიფათო ნარჩენებთან მოპყრობის წესები;

- იმ ადგილებში სადაც განთავსებული იქნება სახიფათო ნარჩენები და ამ ტერიტორიაზე დამცავი საშუალებების გარეშე შესვლა აკრძალულია - დატანილი იქნება შესაბამისი, მაფრთხილებელი ნიშნები;საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისთვის განკუთვნილ კონტეინერებზე დატანილი იქნება შესაბამისი ნიშნები; ადგილები, სადაც ნარჩენები დროებით განთავსდება (განსაკუთრებით სახიფათო ნარჩენების შემთხვევაში) მარკირებული იქნება შესაბამის მაფრთხილებელი ნიშნებით;

- ნარჩენებისთვის განკუთვნილ კონტეინერებიდან მოიხსნება და ახლით ჩანაცვლდება მასზე, მანამდე არსებული ნიშნები;

- ყველა ნიშანი, რომელიც დატანილი იქნება ნარჩენებისთვის განკუთვნილ კონტეინერებსა და დროებითი განთავსების ადგილებზე, უნდა იკითხებოდეს ადვილად, რათა პერსონალმა ადვილად შეძლოს ნიშნების შინაარსის გაგება;

- მაფრთხილებელი ნიშნები შესრულებული უნდა იყოს ქართულ და იმ უცხოურ ენაზე (საჭიროების შემთხვევაში), რომელიც გასაგები იქნება კომპანიაში დასაქმებული თანამშრომლებისთვის.

13.7 ნარჩენების დროებით შენახვის მეთოდები და პირობები

დაგეგმილი საქმიანობის პროცესში წარმოქმნილი სახიფათო ნარჩენების მენეჯმენტი ითვალისწინებს მათ დროებით შენახვას ტერიტორიაზე გარკვეული პერიოდით, შემდგომ გაუვნებლობამდე.

ნარჩენების დროებითი შენახვის დროს უზრუნველყოფილი უნდა იყოს შემდეგი პირობები:

- ნარჩენების ზღვრულად დასაშვები მოცულობა უნდა შეესაბამებოდეს ინვენტარიზაციის მონაცემებს;

- საქმიანობის პროცესში წარმოქმნილი ყველა სახის სახიფათო ნარჩენი სეპარირდება ცალკე არასახიფათო ნარჩენებისგან;

- სახიფათო ნარჩენები განთავსდება სპეციალურად შერჩეულ კონტეინერებში;

- მყარი და თხევადი ნარჩენების ერთმანეთში არევა არ მოხდება;

- სახიფათო ნარჩენებისთვის განკუთვნილი დროებითი დასაწყობების ტერიტორიები მოეწყობა საკვებისთვის განკუთვნილი ადგილებისგან მოშორებით;

- უნდა გამოირიცხოს შემთხვევითი გაჟონვით ან დაღვრით, ნიადაგისა ან გრუნტის წყლების დაბინძურება;

- უნდა გამოირიცხოს ნარჩენების გაფანტვა ქარის მიერ;

- კონტეინერების დაზიანება, კოროზია ან ცვეთა; რისთვისაც უნდა შეირჩეს შესაბამისი მასალისაგან დამზადებული კონტეინერები;

- ქურდობის ფაქტების მინიმუმამდე შემცირება;

- თავიდან უნდა იქნას აცილებული ნარჩენებთან ცხოველების შეხება.

- ნარჩენების კონტეინერები უნდა შეესაბამებოდეს შესანახი ნარჩენების ზომას, ფორმას, შემადგენლობას და სახიფათოობის მაჩვენებელს. დაზიანებული კონტეინერების გამოყენება მკაცრად უნდა იყოს აკრძალული. თითოეულ კონტეინერს უნდა გააჩნდეს თავსახური. მავნე ნარჩენები უნდა იყოს იზოლირებული სხვა ნარჩენებისაგან.

- სახიფათო ნარჩენების კონტეინერები შენახვის ადგილზე განთავსდება იმგვარად, რომ მარტივი და უსაფრთხო იყოს ნარჩენთან წვდომა. კონტეინერების 2 მწკრივს შორის მანძილი ყველაზე დიდი ზომის კონტეინერზე, სულ მცირე, 2-ჯერ მეტი უნდა იყოს.

- სახიფათო ნარჩენების დროებითი შენახვის ობიექტის ოპერატორის მიერ აღირიცხოს:

- შენახვის მიზნით შემოსული სახიფათო ნარჩენების რაოდენობა, სახეობა და წარმოშობა;

- შენახვის მიზნით შემოსული სახიფათო ნარჩენების ადგილი საცავში;

- ადგილები, სადაც გაიგზავნა სახიფათო ნარჩენები დროებითი შენახვის ობიექტიდან.

სახიფათო ნარჩენების დროებითი შენახვის ადგილი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

- სახიფათო ნარჩენების დროებით შენახვის ადგილები გადახურულია, ატმოსფერული ნალექების ზემოქმედებისაგან დაცულია;

- შენახვის ადგილის ქვედა ფენა (ძირი) დამზადებული უნდა იყოს ისეთი მასალისგან, რომელიც არ შედის რეაქციაში ან არ იწოვს შენახულ ნარჩენებს, წყალგაუმტარია და ითვალისწინებს ნარჩენების დაღვრის/გაფანტვის რისკს;

- ნარჩენების განთავსებისათვის სასურველია მოეწყოს სტელაჟები და თაროები;

- სახიფათო ნარჩენების გარემოში მოხვედრის პრევენციისა და კონტროლის მიზნით, დროებითი შენახვის ადგილი აღჭურვილი იქნება მაფრთხილებელი ნიშნებით;

- კონტეინერი, რომელიც გამოიყენება სახიფათო ნარჩენებისთვის, შენახვის ადგილზე მოთავსდება იმგვარად, რომ ნარჩენებთან წვდომა მარტივი და უსაფრთხო იყოს.

ობიექტის ტერიტორიაზე ნარჩენების დროებითი დასაწყობების მოედნები შესაბამისობაში იქნება შემდეგ მოთხოვნებთან:

- მოედანს ექნება მოსახერხებელი მისასვლელი ავტოტრანსპორტისათვის;

- ნარჩენების ატმოსფერული ნალექების და ქარის ზემოქმედებისაგან დასაცავად გათვალისწინებული იქნება ეფექტური დაცვა (ფარდული, ნარჩენების განთავსება ტარაში და ა.შ.).;

- მოედნების პერიმეტრზე გაკეთდება შესაბამისი აღნიშვნები და დაცული იქნება უცხო პირობის ხელყოფისაგან.

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შესაგროვებლად ტერიტორიაზე განთავსებულია სპეციალური ბუნკერი, საიდანაც დასუფთავების მუნიციპალურ სამსახურთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, გატანილი იქნება მუნიციპალურ ნაგავსაყრელზე.

13.8 ნარჩენების გადაცემის და ტრანსპორტირების წესები

ნარჩენების ტრანსპორტირება უნდა განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის დადგენილებით №143. 2016 წლის 29 მარტი. ქ. თბილისი. ტექნიკური რეგლამენტის – „ნარჩენების ტრანსპორტირების წესის“ დამტკიცების თაობაზე - შესაბამისად. აღნიშნული დოკუმენტი განსაზღვრავს მოთხოვნებს ნარჩენების ტრანსპორტირებისთვის გამოსაყენებელი სატრანსპორტო საშუალების, ნარჩენების ტრანსპორტირებისთვის გამოსაყენებელი კონტეინერისა და სახიფათო ნარჩენების გადამზიდავი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის გამოცდილებისადმი, ასევე ნარჩენების ტრანსპორტირების პროცესში მონაწილეთა უფლებამოსილებასა და პასუხისმგებლობას.

აღნიშნული დადგენილების მიხედვით, ნარჩენების ტრანსპორტირება ხორციელდება ნარჩენების წარმომქმნელს/მფლობელსა და ნარჩენების გადამზიდველს შორის წერილობითი ხელშეკრულების საფუძველზე, რომელიც გადაზიდვის სპეციფიკური თავისებურებების გათვალისწინებით, ასევე უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას, სატრანსპორტო საშუალებების სპეციალური დამუშავების ღონისძიებების შესახებ; სატრანსპორტო საშუალებების გაცილების ორგანიზების შესახებ (აუცილებლობის შემთხვევაში); ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით მძღოლთა უზრუნველყოფის შესახებ; სახიფათო ნარჩენების საშიშროებისა და რისკების ნეიტრალიზაციის შესახებ.

ნარჩენების წარმომქმნელი/მფლობელი ვალდებულია, ნარჩენების ტრანსპორტირებისთვის გამოიყენოს შესაბამისი უსაფრთხო და დაუზიანებელი კონტეინერები; სახიფათო ნარჩენების ტრანსპორტირებისას უზრუნველყოს კონტეინერის თავსებადობა იმ ნარჩენებისადმი, რომელთა ტრანსპორტირებაც ხორციელდება; ერთსა და იმავე კონტეინერში არ მოათავსოს ერთმანეთისადმი შეუთავსებელი ნარჩენები; ნარჩენები არ მოათავსოს გაურეცხავ კონტეინერში, რომლითაც იქამდე ტრანსპორტირება განხორციელდა (გადაიზიდა) ამ ნარჩენებისადმი შეუთავსებელი ნარჩენების ან მასალის.

სახიფათო ნარჩენების ტრანსპორტირებისას, ნარჩენის წარმომქმნელი ვალდებულია მოამზადოს სახიფათო ნარჩენის საინფორმაციო ფურცელი (იხ. ნარჩენების მართვის გეგმის ბოლოს) თითოეული ნარჩენისათვის ცალ-ცალკე, რომელიც უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას ნარჩენების წარმოშობის, კლასიფიკაციისა და სახიფათო თვისებების შესახებ, ასევე, ინფორმაციას უსაფრთხოების ზომებისა და პირველადი დახმარების შესახებ ავარიის შემთხვევისთვის. სახიფათო ნარჩენების საინფორმაციო ფურცელი ასევე უნდა შეიცავდეს სათანადო სახიფათოობის აღმნიშვნელი ნიშნების ნიმუშებს კონტეინერების/სატრანსპორტო საშუალებების მარკირებისთვის. აღნიშნული ფურცელი თან უნდა ახლდეს სახიფათო ნარჩენების ყოველ გადაზიდვას.

13.9 ნარჩენების დამუშავება/საბოლოო განთავსება

საყოფაცხოვრებო და სხვა სახის ნარჩენები, რომელთა გატანა და განთავსება მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე დაშვებულია, დაგროვების შესაბამისად, დასუფთავების მუნიციპალურ სამსახურთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, გატანილი იქნება მუნიციპალურ ნაგავსაყრელზე.

დაგროვების შესაბამისად, ყველა სახის სახიფათო ნარჩენები შემდგომი მართვის მიზნით გადაეცემა კონტრაქტორ კომპანიებს, რომელსაც საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი კოდექსი"-ს ფარგლებში, გააჩნია ნარჩენების გაუვნებლობის ნებართვა.

13.10 ნარჩენების უსაფრთხო მოპყრობის ზოგადი მოთხოვნები

ვინაიდან კომპანიის საქმიანობის შედეგად წარმოიქმნება სხვადასხვა სახის და რაოდენობის ნარჩენები, მათ შორის - სახიფათო, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება წარმოქმნილ ნარჩენებთან უსაფრთხო მოპყრობის ზოგად მოთხოვნებს - ადამიანის ჯანმრთელობაზე და გარემოზე შესაძლო ზიანის თავიდან აცილების მიზნით. აღნიშნულის შესაბამისად საქმიანობის განმახორციელებელი კომპანია უზრუნველყოფს შემდეგი მოთხოვნების დაცვას:

- პერსონალს, რომელიც დაკავდება ნარჩენების მართვის სფეროში (შეგროვება, შენახვა, მიღება/ჩაბარება და სხვ.) გავლილი ექნება შესაბამისი სწავლება შრომის დაცვის და პროფესიული უსაფრთხოების საკითხებში;

- პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სპეცტანსაცმლით, ფეხსაცმლით და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით;

- პერსონალს უნდა შეეძლოს პირველადი დახმარების აღმოჩენა მოწამვლის ან ტრავმირების შემთხვევაში ნარჩენებთან მუშაობის დროს;

- სამუშაოზე არ დაიშვება პირი, რომელსაც არ ექნება გავლილი შესაბამისი მომზადება, არა აქვს სპეცტანსაცმელი და აღენიშნება ავადმყოფობის ნიშნები;

- ნარჩენების შეგროვების ადგილზე დაუშვებელია დადგენილ ნორმაზე მეტი რაოდენობის ნარჩენების განთავსება. ასევე დაუშვებელია ნარჩენების განთავსება ნაპერწკალ და სითბო წარმომქმნელ წყაროებთან ახლოს;

- ნარჩენების რამდენიმე სახის ერთად განთავსების დროს გათვალისწინებული იქნება მათი შეთავსებადობა;

- ნარჩენების დაგროვების ადგილებში არ დაიშვება უცხო საგნების, პირადი ტანსაცმლის, სპეცტანსაცმლის, ინდ. დაცვის საშუალებების შენახვა, ასევე სასტიკად იქნება აკრძალული საკვების მიღება;

- ნარჩენებთან მუშაობის დროს მკაცრად იქნება დაცული პირადი ჰიგიენის წესები, მუშაობის დასრულების შემდეგ აუცილებელია ხელების დაბანა;

- მოწამვლის ნიშნების შემთხვევაში, სამუშაო უნდა შეწყდეს და პირმა უნდა მიმართოს სამედიცინო პუნქტს და შეატყობინოს ამ შემთხვევაზე სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელობას.

- პერსონალმა უნდა იცოდეს ნარჩენების თვისებები და ხანძარქრობის წესები. ცეცხლმოკიდებული ადვილად აალებადი ან საწვავი სითხეების ჩაქრობა შესაძლებელია ცეცხლსაქრობის, ქვიშის და სხვ. საშუალებით;

- პერსონალმა უნდა იცოდეს გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი ნიშნების ცნობა, რომლებიც დატანილი იქნება ნარჩენისათვის განკუთვნილ კონტეინერებზე, მასალებზე და სხვ.

- უსაფრთხოების მოთხოვნები და შესაძლებელი ავარიული სიტუაციების პრევენცია ავარიული სიტუაციების სალიკვიდაციო სამუშაოების ჩატარებაზე დაიშვებიან მხოლოდ პირები, რომლებსაც გავლილი აქვთ შესაბამისი სწავლება და ინსტრუქტაჟი.

- პირებმა, რომლებიც არ არიან დაკავებულები ამ სამუშაოებში უნდა დატოვონ სახიფათო ზონა.

- იატაკზე დაღვრილი სახიფათო ნივთიერებები ექვემდებარება გადაუდებელ ნეიტრალიზაციას და მოცილებას, ნახერხის ან მშრალი ქვიშის გამოყენებით. იატაკი უნდა გაიწმინდოს ტილოთი, რის შემდეგ მოირეცხოს წყალში გახსნილი სარეცხი საშუალებით ან სოდის 10%–იანი ხსნარით. ამ სამუშაოების ჩატარების დროს გამოყენებული უნდა იყოს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები (რესპირატორი, ხელთათმანები და ა.შ.).

- სათავსების იატაკები უნდა იყოს მოწესრიგებული. იატაკის საფარი უნდა იყოს მდგრადი ქიმიური ზემოქმედების მიმართ, რომ გამოირიცხოს მავნე ნივთიერებების სორბცია. იმ სათავსებში, სადაც მუშაობის პროცესში გამოიყენება ან ინახება მავნე ნივთიერებები, გამოკრული უნდა იყოს შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნები.

- ნარჩენების აალებასთან დაკავშირებული ავარიული სიტუაციის ლიკვიდაციის დროს გამოიყენება ქაფი. ხანძარსაშიში ნარჩენების განთავსების ადგილთან ახლოს მოთავსებული უნდა იყოს ხანძარქრობის საშუალებები.

- აკუმულატორების ელექტროლიტის დაღვრის შემთხვევაში, დაღვრის ადგილი მუშავდება ნახერხით, ნეიტრალიზებული იქნება კირის ხსნარით, ხოლო შემდეგ მოირეცხება წყლით.

13.11 უსაფრთხოების მოთხოვნები და შესაძლებელი ავარიული სიტუაციების პრევენცია ნარჩენების მართვის დროს

- ავარიული სიტუაციების სალიკვიდაციო სამუშაოების ჩატარებაზე დაიშვებიან მხოლოდ პირები, რომლებსაც გავლილი აქვთ შესაბამისი სწავლება და ინსტრუქტაჟი.

- პირებმა, რომლებიც არ არიან დაკავებულები ამ სამუშაოებში უნდა დატოვონ სახიფათო ზონა.

- იატაკზე დაღვრილი სახიფათო ნივთიერებები ექვემდებარება გადაუდებელ ნეიტრალიზაციას და მოცილებას, ნახერხის ან მშრალი ქვიშის გამოყენებით. იატაკი უნდა გაიწმინდოს ტილოთი, რის შემდეგ მოირეცხოს წყალში გახსნილი სარეცხი საშუალებით ან სოდის 10%–იანი ხსნარით. ამ სამუშაოების ჩატარების დროს გამოყენებული უნდა იყოს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები (რესპირატორი, ხელთათმანები და ა.შ.).

- სათავსების იატაკები უნდა იყოს მოწესრიგებული. იატაკის საფარი უნდა იყოს მდგრადი ქიმიური ზემოქმედების მიმართ, რომ გამოირიცხოს მავნე ნივთიერებების სორბცია. იმ სათავსებში, სადაც მუშაობის პროცესში გამოიყენება ან ინახება მავნე ნივთიერებები, გამოკრული უნდა იყოს შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნები.

- ნარჩენების აალებასთან დაკავშირებული ავარიული სიტუაციის ლიკვიდაციის დროს გამოიყენება ქაფი. ხანძარსაშიში ნარჩენების განთავსების ადგილთან ახლოს მოთავსებული უნდა იყოს ხანძარქრობის საშუალებები.

- აკუმულატორების ელექტროლიტის დაღვრის შემთხვევაში, დაღვრის ადგილი მუშავდება ნახერხით, ნეიტრალიზებული იქნება კირის ხსნარით, ხოლო შემდეგ მოირეცხება წყლით.

13.12 პასუხისმგებლობა ნარჩენების მართვის გეგმის შესრულებაზე

კომპანიის ხელმძღვანელი ვალდებულია:

- საქმიანობის პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების მართვის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულებაზე;

- კომპანიის ნარჩენების მართვისათვის საჭირო მოწყობილობით, რესურსით და ინვენტარით უზრუნველყოფაზე;

- ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით გამოვლენილი ნებისმიერი დარღვევის ან ინციდენტის შემთხვევაში სათანადო მაკორექტირებელი ღონისძიებების შესრულებაზე.

გარემოსდაცვითი მმართველი ვალდებულია:

- განახორციელოს შიდა კონტროლი ნარჩენების მართვის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულებაზე;

- განახორციელოს შიდა კონტროლი ნარჩენების მართვის გეგმასთან დაკავშირებით, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

- მოამზადოს, წელიწადში ერთხელ გადახედოს და საჭიროების შემთხვევაში განაახლოს კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმა ან/და კონტრაქტორი კომპანიის შემთხვევაში მიაწოდოს მას სრული და სანდო ინფორმაცია ნარჩენების სახეობების, რაოდენობის, მართვის საკითხებთან და სხვ. დაკავშირებით;

- გაუწიოს ორგანიზება კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმით გათვალისწინებული ნარჩენების მართვის პროცესს;

- იზრუნოს კომპანიის ხელმძღვანელების და პერსონალის მიერ ნარჩენების მართვის გეგმით განსზღვრული მოთხოვნების სრულ და სწორ შესრულებაზე;

- ნარჩენების მართვის ასპექტების გათვალისწინებით მოახდინოს გარემოს, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვის ეფექტურობის მაჩვენებლების ანგარიშგება ხელმძღვანელთან და გარეშე ორგანოებთან, როგორიცაა სახელისუფლო ორგანოები და კრედიტორები;

- ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით ნებისმიერი დარღვევის ან გარემოსდაცვითი ინციდენტის გამოვლენის შემთხვევაში განსაზღვროს სათანადო მაკორექტირებელი და პრევენციული ღონისძიებები და უზრუნველყოს მათი ადგილზე განხორციელება;

- ნარჩენების მართვის ეფექტურობის შესახებ მონაცემები წარუდგინოს შესაბამის სახელისუფლო ორგანოებს, მათი მხრიდან მოთხოვნის საფუძველზე;

- ნარჩენების მართვის გეგმით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულების მიზნით, შეიმუშავოს, მიმოიხილოს და საჭიროების შემთხვევაში განაახლოს შიდა პროცედურები;

- წელიწადში ერთხელ განიხილოს ნარჩენების განთავსების და მინიმიზაციის ალტერნატიული ვარიანტები;

- უზრუნველყოს სახიფათო ნარჩენების, შემდგომი მართვის მიზნით, გარემოსდაცვითი ნებართვის მქონე კონტრაქტორი კომპანიის შერჩევა, ხელშეკრულების გაფორმება და ამ ხელშეკრულებების შესრულების კონტროლი;

- უზრუნველყოს ნარჩენების ტრანსპორტირებაზე ხელშეკრულების ლიცენზირებულ გადამზიდავთან გაფორმება, ან/და გარემოს დაცვის სამინისტროსგან რეკომენდაციის/ნებართვის მოპოვება;

- ქონდეს მჭიდრო თანამშრომლობა გარემოსდაცვით სფეროში დასაქმებულ პერსონალთან, რათა პირველ რიგში უზრუნველყოფილ იქნას ნარჩენების წარმოქმნის შემცირებისთვის სათანადო ზომების მიღება და შემდგომ, ყველა წარმოქმნილი ნარჩენის იდენტიფიცირება, მათი შეგროვების, ტრანსპორტირების და განთავსების პროცედურების განსაზღვრა და გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით მისაღები ფორმით მათი ხელახალი გამოყენების, აღდგენის, გადამუშავების, მართვის და განთავსების შესაძლებლობების დადგენა;

- უზრუნველყოს დასაქმებული პერსონალისთვის ნარჩენების მართვის გეგმის მოთხოვნების შესახებ ოფიციალური ტრენინგ პროგრამების ჩატარება და გააცნოს ასევე ნარჩენებთან უსაფრთხო მოპყრობის ზოგადი მოთხოვნები.

საწარმოს პერსონალი, რომელიც დაკავებულია ნარჩენების მართვის სფეროში პასუხისმგებელია:

- ნარჩენების მართვის თაობაზე, გარემოსდაცვით მმართველს მიაწოდოს სრული, სწორი დოკუმენტაცია (ინფორმაცია);

- გაუწიოს დახმარება გარემოსდაცვით მმართველს „ნარჩენების მართვის გეგმის“ მოთხოვნების შესრულების პროცესში.

- სახიფათო ნარჩენების მართვაზე პასუხისმგებელი პერსონალის სწავლების ღონისძიებები კომპანიის სახიფათო ნარჩენების მართვაზე პასუხისმგებელმა პირებმა უნდა გაიარონ ტრენინგი საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში ან სხვ. არსებულ სასწავლო კურსებზე.

- ასევე უნდა ჩატარდეს შიდა სწავლებები, ადგილობრივი კადრების ან მოწვეული სპეციალისტების მიერ.

სწორი ოპერირების პირობებში ნარჩენების წარმოქმნით და გავრცელებით  გამოწვეული მოსალოდნელი ზემოქმედება შეიძლება შეფასდეს, როგორც დაბალი დონის ზემოქმედება.

სახიფათო ნარჩენების საინფორმაციო ფურცელი

დანართი 4

14. სკოპინგის ეტაპზე საზოგადოების ინფორმირება, შენიშვნების შეფასება

საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ მოთხოვნების მიხედვით სკოპინგის ანგარიშის და გზშ-ს ანგარიშის საჯარო განხილვებს უზრუნველყოფს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით საჯარო შეხვედრა გაიმართა 2019 წლის  12 სექტემბერს 13:00 საათზე გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ. კრწანისის ადმინისტრაციულ ერთეულის შენობაში.  ინფორმაცია სკოპინგის დასკვნით მოთხოვნილ საკითხებზე რეაგირების შესახებ მოცემულია ცხრილში 14.1.

წინამდებარე გზშ-ს ანგარიშის საჯარო განხილვები გაიმართება „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“-ს მე-11 და მე-12 მუხლების შესაბამისად, კერძოდ:

- გზშ-ს ანგარიშის განცხადების რეგისტრაციიდან 3 დღის ვადაში სამინისტრო უზრუნველყოფს ამ განცხადებისა და თანდართული დოკუმენტების თავის ოფიციალურ ვებგვერდზე და შესაბამისი მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს ან/და წარმომადგენლობითი ორგანოს საინფორმაციო დაფაზე განთავსებას, ხოლო მოთხოვნის შემთხვევაში – მათი ნაბეჭდი ეგზემპლარების საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ხელმისაწვდომობას;

- გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადების რეგისტრაციიდან 3 დღის ვადაში, გზშ-ის ანგარიშის განხილვის მიზნით მინისტრი ქმნის ამ კოდექსის 42-ე მუხლით გათვალისწინებულ საექსპერტო კომისიას. საექსპერტო კომისია ამზადებს და შექმნიდან 40 დღის ვადაში სამინისტროს წარუდგენს ექსპერტიზის დასკვნას გზშ-ის ანგარიშის შესახებ;

- საზოგადოებას უფლება აქვს, განცხადების ამ კოდექსის მე-11 მუხლის მე-3 ნაწილით დადგენილი წესით განთავსებიდან 40 დღის ვადაში, ამ კოდექსის 34-ე მუხლის პირველი ნაწილით დადგენილი წესით სამინისტროს წარუდგინოს მოსაზრებები და შენიშვნები გზშ-ის ანგარიშთან, დაგეგმილ საქმიანობასთან და გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებით გასათვალისწინებელ პირობებთან დაკავშირებით. სამინისტრო გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემისას ან საქმიანობის განხორციელებაზე უარის თქმის შესახებ სამართლებრივი აქტის გამოცემისას უზრუნველყოფს წარმოდგენილი მოსაზრებებისა და შენიშვნების განხილვას და, შესაბამისი საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში, მხედველობაში იღებს მათ;

- კოდექსის მე-11 მუხლის მე-3 ნაწილით დადგენილი წესით განცხადების განთავსებიდან არაუადრეს 25-ე დღისა და არაუგვიანეს 30-ე დღისა სამინისტრო ატარებს გზშ-ის ანგარიშის საჯარო განხილვას. საჯარო განხილვის ორგანიზებისა და ჩატარებისთვის პასუხისმგებელია სამინისტრო. საჯარო განხილვას უძღვება და საჯარო განხილვის შესახებ ოქმს ადგენს სამინისტროს წარმომადგენელი. ამ ოქმის სისწორისთვის პასუხისმგებელია სამინისტრო. საჯარო განხილვის შესახებ ინფორმაცია უნდა გამოქვეყნდეს საჯარო განხილვის ჩატარებამდე არაუგვიანეს 20 დღისა, ამ კოდექსის 32-ე მუხლის შესაბამისად. საჯარო განხილვა ტარდება დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილთან ყველაზე ახლოს მდებარე სათანადო ადმინისტრაციული ორგანოს შენობა-ნაგებობაში ან მის მიმდებარე ტერიტორიაზე. თუ დაგეგმილია საქმიანობის თვითმმართველი თემის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განხორციელება, საჯარო განხილვა ტარდება დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილთან ყველაზე ახლოს მდებარე სათანადო ადმინისტრაციული ორგანოს შენობა-ნაგებობაში ან მის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ხოლო თუ დაგეგმილია საქმიანობის თვითმმართველი ქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განხორციელება, საჯარო განხილვა ტარდება სამინისტროს მიერ განსაზღვრული სათანადო ადმინისტრაციული ორგანოს შენობა-ნაგებობაში ან მის მიმდებარე ტერიტორიაზე. საჯარო განხილვა ღიაა და მასში მონაწილეობის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.

დანართი 5

ცხრილი 14.1

| № | სკოპინგის დასკვნით გათვალისწინებული საკითხები | ინფორმაცია |
| --- | --- | --- |
| 1 | პროექტის აღწერა; | პარაგრაფი 3.1; 3.2 |
| 2 | ტექნოლოგიური ციკლის აღწერა; | 3.3 |
| 3 | ტექნოლოგიური სქემა და დანადგარების აღწერა; | 3.3.1 |
| 4 | საწარმოს ძირითადი ფიზიკური მახასიათებლები: საწარმოში არსებული დანადგარების სიმძლავრე, წარმადობა და მასშტაბი; | 3.3.1; 3.3.2 |
| 5 | საწარმოს ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღწერა, შესაბამისი პარამეტრებით; | 3.3.1; 3.3.2. |
| 6 | საწარმოს ტერიტორიიდან უახლოესი მანძილი საცხოვრებელ სახლამდე,საავტომობილო ტრასამდე, მდინარემდე და სხვა უახლოეს სამრეწველო ობიექტამდე,ობიექტების დანიშნულების მითითებით; | 3.1 |
| 7 | საწარმოს განთავსების ადგილის გარემოს არსებული მდგომარეობის ანალიზი; | 5 |
| 8 | პროექტის ალტერნატიული ვარიანტები: შესაბამისი დასაბუთებით, მათ შორის არაქმედების ალტერნატივა და გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით შერჩეული ალტერნატივა; | 4.1; 4.2. |
| 9 | ინფორმაცია ტექნოლოგიური ალტერნატივების შესახებ; | 4.3 |
| 10 | ტერიტორიის GIS კოორდინატები; | 3. ცხრილი 3.1 |
| 11 | საწარმოო მოედნის და პროდუქციის დეტალური აღწერა; | 3.2.2; 3.3.1 |
| 12 | ნედლეულის დასაწყობების მოედნების აღწერა; | 3.3.1 |
| 13 | პროდუქციის განთავსების მოედნის აღწერა; | 3.3.1; 3.3.2 |
| 14 | პროდუქციის რაოდენობა; | 3.3.2 |
| 15 | საწარმოში გამოყენებული ნედლეულის რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია; | 3.3.2 |
| 16 | მიღებული პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია; | 3.2.2 |
| 17 | საწარმოს ნედლეულით მომარაგება, ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა; | 6.3; დანართი 3.3. |
| 18 | გაგრილების სისტემის პარამეტრები, ტექნოლოგიური აღწერა; | 3.3.1; 3.3.2; |
| 19 | მექანიკურ ფილტრში გაწმენდის ეფექტურობა; | 3.3.2 |
| 20 | საწარმოო და სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგება; | 3.3.3.1; 3.3.3.2 |
| 21 | სამეურნეო-ფეკალური მიზნებით გამოყენებული წყლის მართვის საკითხები; | 3.3.4 |
| 22 | საწარმოო ჩამდინარე წყლის მართვის საკითხი; | 3.3.4.2 |
| 23 | ინფორმაცია საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის გამოყენებული ჩამდინარე წყლის მოწყობილობის შესახებ; | 3.3.4.1 |
| 24 | წყლის ტექნოლოგიურ ციკლში გამოყენების საკითხები; | 3.3.2; 3.3.3.2 |
| 25 | გრუნტის წყლების დაბინძურების თავიდან აცილების ტექნიკური გადაწყვეტა; | 6.4 |
| 26 | რეზერვუარების მოწყობასთან დაკავშირებული საკითხები, რეზერვუარის ტიპი,რაოდენობა და მოცულობები. | 3.3.1 |
| 27 | ზეთის და წყლის რეზერვუარების ტექნიკური პარამეტრები, ტექნოლოგიურ პროცესში მათი ურთიერთკავშირის ტექნიკური გადაწყვეტა; | 3.3.1; 3.3.2; 3.3.3.2. |
| 28 | ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების ღონისძიებები (ტექნიკური გადაწყვეტა) ნედლეულის მიმღებ, საწარმოო და პროდუქციის დასაწყობების მოედანზე; | 12.6; 13.10; 13.11 |
| 29 | ნავთობპროდუქტების დაღვრის რისკების შემარბილებელი ღონისძიებები; | 6.4 |
| 30 | ნარჩენების მართვის გეგმა; | 13 |
| 31 | ნარჩენების მართვის საკითხები, ნარჩენების მართვის გეგმა, ნარჩენების წარმოქმნით და გავრცელებით მოსალოდნელი ზემოქმედება; | 13; 13.12 |
| 32 | ნარჩენების დროებითი შენახვის ობიექტ(ებ)ის შესახებ დეტალური ინფორმაცია („სახიფათო ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების სპეციალური მოთხოვნების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 29 მარტის N145 დადგენილების შესაბამისად); | 3.3.2; 13.7 |
| 33 | საწარმოში დამუშავების მიზნით მიღებული ნარჩენების ჩამონათვალი კოდების მითითებით და რაოდენობა („სახეობებისა და მიხედვით ნარჩენების ნუსხის განსაზღვრისა და კლასიფიკაციის შესახებ’’ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 17 აგვისტოს N426 დადგენილების მიხედვით); | 3.2.2 |
| 34 | ნარჩენების აღდგენის/დამუშავების ოპერაციის კოდები; | 13.4; ცხრილი 13.2 |
| 35 | ნარჩენებთან უსაფრთხო მოპყრობის ზოგადი მოთხოვნები; | 13.10 |
| 36 | საწარმოში წარმოქმნილი საყოფაცხოვრებო, საწარმოო, სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების დასაწყობების ადგილები და მათი მართვის ღონისძიებების დეტალური აღწერა; |  |
| 37 | ზემოქმედება ატმოსფერულ ჰაერზე საწარმოს საქმიანობის ეტაპზე, ემისიებინედლეულისა და მზა პროდუქციის დასაწყობებისას, გაფრქვევის წყაროები,გაფრქვეული მავნე ნივთიერებები, გაბნევის ანგარიში და სხვა. | 6.2 |
| 38 | ხმაურის გავრცელება და მოსალოდნელი ზემოქმედება საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის ეტაპზე და შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები; | 6.3 |
| 39 | საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის ეტაპზე გეოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედება, საშიში გეოდინამიკური პროცესები და შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები; | 6.1; ცხრილი 6.1; 6.2 |
| 40 | ზემოქმედება მიწისქვეშა/გრუნტის წყლებზე და შემარბილებელი ღონისძიებები; | 6.4 |
| 41 | ბიოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედება და ზემოქმედების შეფასება საწარმოს | 6.7 |
| 42 | მცენარეულ საფარსა და ჰაბიტატების მთლიანობაზე ზემოქმედება, ცხოველთასამყაროზე ზემოქმედება (მათ შორის წითელი ნუსხის) და შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები; | 6.7 |
| 43 | მიწის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის და დასაწყობების შესახებ ინფორმაცია; რეკულტივაციის პირობები; | 6.5 |
| 44 | დასაწყობებულ ნარჩენებზე კონტროლის მეთოდები; | 13.6; 13.6.1; 13.7 |
| 45 | ზემოქმედება და ზემოქმედების შეფასება სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე, ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ რისკებსა და შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებების შესახებ; | 6.10; 6.11 |
| 46 | ისტორიულ-კულტურულ და არქეოლოგიურ ძეგლებზე პირდაპირი და არაპირდაპირი ზემოქმედების გამოვლენა, აღწერა და შედეგების შესწავლა; | 6.1; ცხრილი 6.1; 6.2 |
| 47 | მოწყობისა და ექსპლუატაციის ეტაპზე განსახორციელებელი გარემოზე ნეგატიური ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებების გეგმა; | 7 |
| 48 | მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ეტაპზე განსახორციელებელი მონიტორინგის გეგმა; | 8 |
| 49 | ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების დეტალური გეგმა; | 12 |
| 50 | გზშ-ს ფარგლებში შემუშავებული ძირითადი დასკვნები და საქმიანობის პროცესში განსახორციელებელი ძირითადი ღონისძიებები; | 9 |
| 51 | საწარმოს განთავსების ტერიტორიის სიტუაციური სქემა (შესაბამისი აღნიშვნებით, ფოტო მასალა); | დანართი 3.1; 3.3 |
| 52 | საწარმოს გენერალური გეგმა; | დანართი 3.4 |
| 53 |  საპროექტო ტერიტორიის გეოინფორმაციული სისტემები GIS Shape ფაილი ელ. ვერსია. | - |
| 54 | სკოპინგის ეტაპზე საზოგადოების ინფორმირებისა და მის მიერ წარმოდგენილი მოსაზრებებისა და შენიშვნების შეფასება; | 14. ცხრილი 14.1 |

]

დანართი 6

დანართი 7

დანართი 8

УПРЗА ЭКОЛОГ, ვერსია 3.00

სერიული ნომერი 11-11-1111, D.M

საწარმოს ნომერი 1007; სანშაინ

ქალაქი გარდაბანი

საწარმოს მისამართი:   გარდაბანი, კრწანისი

მრეწველობის დარგი 13000 ნავთობ(ქიმიური) მრეწველობა

საწყისი მონაცემების ვარიანტი: 1, საწყისი მონაცემების ახალი ვარიანტი

გაანგარიშების ვარიანტი: 1, გაანგარიშების ახალი ვარიანტი

გაანგარიშება შესრულებულია ზაფხულისათვის

გაანგარიშების მოდული: "ОНД-86 სტანდარტული"

საანგარიშო მუდმივები: E1= 0.01, E2=0.01, E3=0.01, S=999999.99 კვ.კმ.

მეტეოროლოგიური პარამეტრები

| ყველაზე ცხელი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | 31,9° C |
| --- | --- |
| ყველაზე ცივი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | -7° C |
| ატმოსფეროს სტრატიფიკაციის ტემპერატურაზე დამოკიდებული კოეფიციენტი, A | 200 |
| ქარის მაქსიმალური სიჩქარე მოცემული ტერიტორიისათვის (გადამეტების განმეორებადობა 5%-ის ფარგლებში) | 15,0 მ/წმ |

საწარმოს სტრუქტურა (მოედნები, საამქროები)

| ნომერი | მოედნის (საამქროს) დასახელება |
| --- | --- |

გაფრქვევის წყაროთა პარამეტრები

| აღრიცხვა: | წყაროთა ტიპები: |
| --- | --- |
| "%" წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით; | 1 - წერტილოვანი; |
| "+" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე; | 2 - ხაზოვანი; |
| "-" - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არ არის შეტანილი ფონში. | 3 - არაორგანიზებული; |
| ნიშნულების არ არსებობის შემთხვევაში წყაროს გათვალისწინება არ ხდება. | 4 - წერტილოვან წყაროთა ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ სიბრტყულად გათვლისას; |
|  | 5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით; |
|  | 6 - წერტილოვანი, წერტილოვანი ან ჰორიზონტალური გაფრქვევით; |
|  | 7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა; |
|  | 8 - ავტომაგისტრალი. |

| აღრიცხვა ანგარიშისას | მოედნ № | საამქროს № | წყაროს№ | გაფრქვევის წყაროს დასახელება |  | ვარიანტი | ტიპი | წყაროს სიმაღლე (მ) |  | დიამეტრი (მ) |  | აირმტვერნარევის მოცულობა (მ3/წმ) |  | აირმტვერნარევის სიჩქარე(მ/წმ)) |  | აირმტვერნარევის ტემპერატურა (°C) |  | რელიეფის კოეფ. |  | კოორდ. X1-ღერძი (მ) |  | კოორდ.Y1-ღერძი. (მ) |  |  | კოორდ X2-ღერძი (მ) |  | კოორდ Y2--ღერძი (მ) | წყაროს სიგანე (მ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + | 0 | 0 | 1 | რეაქტორი |  | 1 | 1 | 12,0 |  | 0,80 |  | 5,62973 |  | 11,2 |  | 150 |  | 1,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, გ/წმ |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 0301 |  | აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) |  |  | 0,2890000 |  |  |  | 1,0400000 |  | 1 |  |  | 0,151 | 199,1 |  | 3,2 |  |  |  | 0,145 |  | 202,5 | 3,4 |  |
| 0328 |  | მტვერი (ჭვარტლი) |  |  | 0,0180000 |  |  |  | 0,0550000 |  | 1 |  |  | 0,013 | 199,1 |  | 3,2 |  |  |  | 0,012 |  | 202,5 | 3,4 |  |
| 0330 |  | გოგირდის დიოქსიდი |  |  | 0,4370000 |  |  |  | 1,3200000 |  | 1 |  |  | 0,130 | 199,1 |  | 3,2 |  |  |  | 0,126 |  | 202,5 | 3,4 |  |
| 0337 |  | ნახშირბადის ოქსიდი |  |  | 1,1140000 |  |  |  | 3,7800000 |  | 1 |  |  | 0,023 | 199,1 |  | 3,2 |  |  |  | 0,022 |  | 202,5 | 3,4 |  |
| + | 0 | 0 | 2 | მეორადი ზეთის პირველი ავზი |  | 1 | 1 | 6,0 |  | 0,10 |  | 0,0056 |  | 0,71301 |  | 25 |  | 1,0 |  | -8,0 |  | -10,0 |  |  | -8,0 |  | -10,0 | 0,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, გ/წმ |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2754 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 |  |  | 0,0016200 |  |  |  | 0,0006500 |  | 1 |  |  | 0,004 | 34,2 |  | 0,5 |  |  |  | 0,020 |  | 15,5 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 3 | მეორადი ზეთის მეორე ავზი |  | 1 | 1 | 6,0 |  | 0,10 |  | 0,0056 |  | 0,71301 |  | 25 |  | 1,0 |  | -5,0 |  | -9,0 |  |  | -5,0 |  | -9,0 | 0,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, გ/წმ |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2754 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 |  |  | 0,0016200 |  |  |  | 0,0006500 |  | 1 |  |  | 0,004 | 34,2 |  | 0,5 |  |  |  | 0,020 |  | 15,5 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 4 | გაწმენდ. ზეთის პირველი ავზი |  | 1 | 1 | 6,0 |  | 0,10 |  | 0,0056 |  | 0,71301 |  | 25 |  | 1,0 |  | -6,0 |  | -14,0 |  |  | -6,0 |  | -14,0 | 0,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, გ/წმ |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2754 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 |  |  | 0,0016200 |  |  |  | 0,0005400 |  | 1 |  |  | 0,004 | 34,2 |  | 0,5 |  |  |  | 0,020 |  | 15,5 | 0,5 |  |
| აღრიცხვა ანგარიშისას | მოედნ № | საამქროს № | წყაროს№ | გაფრქვევის წყაროს დასახელება |  | ვარიანტი | ტიპი | წყაროს სიმაღლე (მ) |  | დიამეტრი (მ) |  | აირმტვერნარევის მოცულობა (მ3/წმ) |  | აირმტვერნარევის სიჩქარე(მ/წმ)) |  | აირმტვერნარევის ტემპერატურა (°C) |  | რელიეფის კოეფ. |  | კოორდ. X1-ღერძი (მ) |  | კოორდ.Y1-ღერძი. (მ) |  |  | კოორდ X2-ღერძი (მ) |  | კოორდ Y2--ღერძი (მ) | წყაროს სიგანე (მ) |
| + | 0 | 0 | 5 | გაწმენდილი ზეთის მეორე ავზი |  | 1 | 1 | 6,0 |  | 0,10 |  | 0,0056 |  | 0,71301 |  | 25 |  | 1,0 |  | -3,0 |  | -12,0 |  |  | -3,0 |  | -12,0 | 0,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, გ/წმ |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2754 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 |  |  | 0,0016200 |  |  |  | 0,0005400 |  | 1 |  |  | 0,004 | 34,2 |  | 0,5 |  |  |  | 0,020 |  | 15,5 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 6 | ზეთის ჩამოსხმის ადგილი |  | 1 | 3 | 1,5 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | -12,0 |  | -6,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 1,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, გ/წმ |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2754 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 |  |  | 0,0016200 |  |  |  | 0,0011000 |  | 1 |  |  | 0,000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0,000 |  | 0 | 0 |  |
| + | 0 | 0 | 7 | თიხის ჩაყრის ადგილი |  | 1 | 3 | 4,0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | -4,0 |  | -2,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 1,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, გ/წმ |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0014000 |  |  |  | 0,0014000 |  | 1 |  |  | 0,000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0,000 |  | 0 | 0 |  |
| + | 0 | 0 | 8 | დიზელის რეზერვუარი |  | 1 | 1 | 2,5 |  | 0,10 |  | 0,047 |  | 5,98423 |  | 0 |  | 1,0 |  | 5,0 |  | -2,0 |  |  | 5,0 |  | -2,0 | 0,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, გ/წმ |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2754 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 |  |  | 0,0000200 |  |  |  | 0,0007000 |  | 1 |  |  | 0,000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0,000 |  | 0 | 0 |  |
| ფონი: ახლომდებარე საწარმოები - 1.შპს ,,ბელგიური ჯგუფი“ 2. შპს ,,თეთრი ქუდი“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + | 0 | 0 | 9 | ბელგიური ჯგუფი-ორგანიზ.წყაროები |  | 1 | 1 | 8,0 |  | 0,70 |  | 7,6 |  | 19,74821 |  | 0 |  | 1,0 |  | -15,0 |  | -58,0 |  |  | -15,0 |  | -58,0 | 0,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, გ/წმ |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 0301 |  | აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) |  |  | 0,7850000 |  |  |  | 13,5720000 |  | 1 |  |  | 0,000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0,565 |  | 191,8 | 4,9 |  |
| 0337 |  | ნახშირბადის ოქსიდი |  |  | 1,9420000 |  |  |  | 33,5530000 |  | 1 |  |  | 0,000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0,056 |  | 191,8 | 4,9 |  |
| 2754 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 |  |  | 1,2620000 |  |  |  | 21,7400000 |  | 1 |  |  | 0,000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0,182 |  | 191,8 | 4,9 |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 1,3778000 |  |  |  | 23,8100000 |  | 1 |  |  | 0,000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0,397 |  | 191,8 | 4,9 |  |
| + | 0 | 0 | 10 | ბელგიური ჯგუფი-არაორგანიზ.წყაროები |  | 1 | 3 | 4,0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | -10,0 |  | -65,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 5,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, გ/წმ |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,1490000 |  |  |  | 2,5600000 |  | 1 |  |  | 2,112 | 22,8 |  | 0,5 |  |  |  | 2,112 |  | 22,8 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 11 | თეთრი ქუდი -ორგანიზ.წყაროები |  | 1 | 1 | 12,0 |  | 0,40 |  | 0,7 |  | 5,57042 |  | 0 |  | 1,0 |  | 440,0 |  | -370,0 |  |  | 440,0 |  | -370,0 | 0,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, გ/წმ |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 0301 |  | აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) |  |  | 0,2374000 |  |  |  | 1,0980000 |  | 1 |  |  | 0,000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1,165 |  | 48,4 | 0,5 |  |
| 0328 |  | მტვერი (ჭვარტლი) |  |  | 0,0010000 |  |  |  | 0,0050000 |  | 1 |  |  | 0,000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0,007 |  | 48,4 | 0,5 |  |
| 0330 |  | გოგირდის დიოქსიდი |  |  | 0,0230000 |  |  |  | 0,1200000 |  | 1 |  |  | 0,000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0,065 |  | 48,4 | 0,5 |  |
| აღრიცხვა ანგარიშისას | მოედნ № | საამქროს № | წყაროს№ | გაფრქვევის წყაროს დასახელება |  | ვარიანტი | ტიპი | წყაროს სიმაღლე (მ) |  | დიამეტრი (მ) |  | აირმტვერნარევის მოცულობა (მ3/წმ) |  | აირმტვერნარევის სიჩქარე(მ/წმ)) |  | აირმტვერნარევის ტემპერატურა (°C) |  | რელიეფის კოეფ. |  | კოორდ. X1-ღერძი (მ) |  | კოორდ.Y1-ღერძი. (მ) |  |  | კოორდ X2-ღერძი (მ) |  | კოორდ Y2--ღერძი (მ) | წყაროს სიგანე (მ) |
| 0337 |  | ნახშირბადის ოქსიდი |  |  | 0,5980000 |  |  |  | 9,1780000 |  | 1 |  |  | 0,000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0,117 |  | 48,4 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 12 | თეთრი ქუდი არაორგანიზებული წყაროები |  | 1 | 3 | 1,0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | 440,0 |  | -360,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 10,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, გ/წმ |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2754 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 |  |  | 0,0000125 |  |  |  | 0,0000630 |  | 1 |  |  | 0,000 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,000 |  | 11,4 | 0,5 |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,1482000 |  |  |  | 0,0643000 |  | 1 |  |  | 10,586 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 10,586 |  | 11,4 | 0,5 |  |

გაფრქვევის წყაროებიდან ნივთიერებების მიხედვით

|  | წყაროთა ტიპები: |
| --- | --- |
| აღრიცხვა: | 1 - წერტილოვანი; |
| "%" წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით; | 2 - ხაზოვანი; |
| "+" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე; | 3 - არაორგანიზებული; |
| "-" - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არ არის შეტანილი ფონში. | 4 - წერტილოვან წყაროთა ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ სიბრტყულად გათვლისას; |
| ნიშნულების არ არსებობის შემთხვევაში წყაროს გათვალისწინება არ ხდება. | 5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით; 6 - წერტილოვანი, წერტილოვანი ან ჰორიზონტალური გაფრქვევით; 7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა; 8 - ავტომაგისტრალი. |

ნივთიერება: 0301   აზოტის (IV) ოქსიდი (დიოქსიდი)

| № | № | № | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა | F | ზაფხ |  |  | ზამთარი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | + | 0,2890000 | 1 | 0,1506 | 199,1345 | 3,2003 | 0,1453 | 202,4597 | 3,4135 |
| 0 | 0 | 9 | 1 | + | 0,7850000 | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0 | 0 | 11 | 1 | + | 0,2374000 | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| სულ: |  |  |  |  | 1,3114000 |  | 0,1506 |  |  | 0,1453 |  |  |

ნივთიერება: 0328   მტვერი (ჭვარტლი)

| № | № | № | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა | F | ზაფხ |  |  | ზამთარი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | + | 0,0180000 | 1 | 0,0125 | 199,1345 | 3,2003 | 0,0121 | 202,4597 | 3,4135 |
| 0 | 0 | 11 | 1 | + | 0,0010000 | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| სულ: |  |  |  |  | 0,0190000 |  | 0,0125 |  |  | 0,0121 |  |  |

ნივთიერება: 0330   გოგირდის დიოქსიდი

| № | № | № | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა | F | ზაფხ |  |  | ზამთარი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | + | 0,4370000 | 1 | 0,1301 | 199,1345 | 3,2003 | 0,1255 | 202,4597 | 3,4135 |
| 0 | 0 | 11 | 1 | + | 0,0230000 | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| სულ: |  |  |  |  | 0,4600000 |  | 0,1301 |  |  | 0,1255 |  |  |

ნივთიერება: 0337   ნახშირბადის ოქსიდი

| № | № | № | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა | F | ზაფხ |  |  | ზამთარი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | + | 1,1140000 | 1 | 0,0232 | 199,1345 | 3,2003 | 0,0224 | 202,4597 | 3,4135 |
| 0 | 0 | 9 | 1 | + | 1,9420000 | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0 | 0 | 11 | 1 | + | 0,5980000 | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| სულ: |  |  |  |  | 3,6540000 |  | 0,0232 |  |  | 0,0224 |  |  |

ნივთიერება: 2754   ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19

| № | № | № | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა | F | ზაფხ |  |  | ზამთარი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 2 | 1 | + | 0,0016200 | 1 | 0,0045 | 34,2000 | 0,5000 | 0,0196 | 15,4775 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | + | 0,0016200 | 1 | 0,0045 | 34,2000 | 0,5000 | 0,0196 | 15,4775 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 4 | 1 | + | 0,0016200 | 1 | 0,0045 | 34,2000 | 0,5000 | 0,0196 | 15,4775 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 5 | 1 | + | 0,0016200 | 1 | 0,0045 | 34,2000 | 0,5000 | 0,0196 | 15,4775 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6 | 3 | + | 0,0016200 | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0 | 0 | 8 | 1 | + | 0,0000200 | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0 | 0 | 9 | 1 | + | 1,2620000 | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | + | 0,0000125 | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| სულ: |  |  |  |  | 1,2701325 |  | 0,0178 |  |  | 0,0782 |  |  |

ნივთიერება: 2909   არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2

| № | № | № | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა | F | ზაფხ |  |  | ზამთარი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 7 | 3 | + | 0,0014000 | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0 | 0 | 9 | 1 | + | 1,3778000 | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0 | 0 | 10 | 3 | + | 0,1490000 | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | + | 0,1482000 | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| სულ: |  |  |  |  | 1,6764000 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  |

მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევები სუმაციის ჯგუფების მიხედვით

| აღრიცხვა: | 1 - წერტილოვანი; |
| --- | --- |
| "%" წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით; | 2 - ხაზოვანი; |
| "+" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე; | 3 - არაორგანიზებული; |
| "-" - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არ არის შეტანილი ფონში. | 4 - წერტილოვან წყაროთა ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ სიბრტყულად გათვლისას; |
| ნიშნულების არ არსებობის შემთხვევაში წყაროს გათვალისწინება არ ხდება. | 5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით; 6 - წერტილოვანი, წერტილოვანი ან ჰორიზონტალური გაფრქვევით; 7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა; 8 - ავტომაგისტრალი. |

სუმაციის ჯგუფი: 6009

| № | № | № | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა | F | ზაფხ | ზამთარი |  |  | № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | + | 0301 | 0,2890000 | 1 | 0,1506 | 199,1345 | 3,2003 | 0,1453 | 202,4597 | 3,4135 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | + | 0330 | 0,4370000 | 1 | 0,1301 | 199,1345 | 3,2003 | 0,1255 | 202,4597 | 3,4135 |
| 0 | 0 | 9 | 1 | + | 0301 | 0,7850000 | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0 | 0 | 11 | 1 | + | 0301 | 0,2374000 | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0 | 0 | 11 | 1 | + | 0330 | 0,0230000 | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| სულ: |  |  |  |  |  | 1,7714000 |  | 0,2806 |  |  | 0,2708 |  |  |

გაანგარიშება შესრულდა ნივთიერებათა მიხედვით (ჯამური ზემოქმედების ჯგუფების მიხედვით)

| კოდი | ნივთიერების დასახელება | ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია |  |  | *ზდკ-ს შესწორების კოეფიციენტი /საორ.უსაფრთხ . | ფონური |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ტიპი | საცნობარო მნიშვნელობა | ანგარიშში გამოყ. მნიშვნელობა |  | აღრიცხვა | ინტერპოლ. |
| 0301 | აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) | ზდკ მაქს/ერთჯ | 0,2 | 0,2 | 1 | დიახ | არა |
| 0328 | მტვერი (ჭვარტლი) | ზდკ მაქს/ერთჯ | 0,15 | 0,15 | 1 | არა | არა |
| 0330 | გოგირდის დიოქსიდი | ზდკ მაქს/ერთჯ | 0,35 | 0,35 | 1 | დიახ | არა |
| 0337 | ნახშირბადის ოქსიდი | ზდკ მაქს/ერთჯ | 5 | 5 | 1 | დიახ | არა |
| 2754 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 | ზდკ მაქს/ერთჯ | 1 | 1 | 1 | არა | არა |
| 2909 | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 | ზდკ მაქს/ერთჯ | 0,5 | 0,5 | 1 | დიახ | არა |
| 6009 | სუმაციის ჯგ. (2) 301 330 | ჯგუფი | - | - | 1 | დიახ | არა |

ფონური კონცენტრაციის აღრიცხვის პოსტები

| პოსტის№ | დასახელება | კოორდინატები |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | x | y |
| 1 | ახალი პოსტი | 0 | 0 |

| კოდი | ნივთიერების დასახელება | ფონური კონცენტრაციები |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | შტილი | ჩრდ. |  | აღმ. | სამხრ. | დასავლ. |  |  |
| 0301 | აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 0330 | გოგირდის დიოქსიდი | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 0337 | ნახშირბადის ოქსიდი | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2909 | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |

საანგარიშო მეტეოპარამეტრების გადარჩევა

ავტომატური გადარჩევა

ქარის სიჩქარეთა გადარჩევა სრულდება ავტომატურად

ქარის მიმართულება

| სექტორის დასაწყისი | სექტორის დასასრული | ქარის გადარჩევის ბიჯი |
| --- | --- | --- |
| 0 | 360 | 1 |

საანგარიშო არეალი

საანგარიშო მოედნები

| № | Тип | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  | სიგანე(მ) | ბიჯი(მ) |  | სიმაღლე(მ) | კომენტარი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | შუა წერტილის კოორდინატები,I მხარე(მ) |  | შუა წერტილის კოორდინატები,I მხარე(მ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |  |
| 1 | მოცემული | -300 | 0 | 300 | 0 | 600 | 100 | 100 | 2 |  |

საანგარიშო წერტილები

| № | წერტილის კოორდინატები (მ) |  | სიმაღლე(მ) | წერტილის ტიპი | კომენტარი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 0,00 | -241,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |
| 2 | -241,00 | 0,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |
| 3 | 0,00 | 241,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |
| 4 | 241,00 | 0,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |

გაანგარიშების შედეგები ნივთიერებების მიხედვით

(საანგარიშო მოედნები)

ნივთიერება:  0301  აზოტის (IV) ოქსიდი (დიოქსიდი)

მოედანი: 1

საანგარიშო მოედნის პარამეტრები:

| ტიპი | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  | სიგანე | ბიჯი |  | სიმაღლე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | შუა წერტილის კოორდინატები |  | შუა წერტილის კოორდინატები |  |  |  |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |
| მოცემული | -300 | 0 | 300 | 0 | 600 | 100 | 100 | 2 |

ნივთიერება: 0328  მტვერი (ჭვარტლი)

მოედანი: 1

საანგარიშო მოედნის პარამეტრები:

| ტიპი | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  | სიგანე | ბიჯი |  | სიმაღლე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | შუა წერტილის კოორდინატები |  | შუა წერტილის კოორდინატები |  |  |  |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |
| მოცემული | -300 | 0 | 300 | 0 | 600 | 100 | 100 | 2 |

ნივთიერება: 0330  გოგირდის დიოქსიდი

მოედანი: 1

საანგარიშო მოედნის პარამეტრები:

| ტიპი | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  | სიგანე | ბიჯი |  | სიმაღლე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | შუა წერტილის კოორდინატები |  | შუა წერტილის კოორდინატები |  |  |  |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |
| მოცემული | -300 | 0 | 300 | 0 | 600 | 100 | 100 | 2 |

ნივთიერება: 0337  ნახშირბადის ოქსიდი

მოედანი: 1

საანგარიშო მოედნის პარამეტრები:

| ტიპი | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  | სიგანე | ბიჯი |  | სიმაღლე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | შუა წერტილის კოორდინატები |  | შუა წერტილის კოორდინატები |  |  |  |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |
| მოცემული | -300 | 0 | 300 | 0 | 600 | 100 | 100 | 2 |

ნივთიერება: 2754  ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19

მოედანი: 1

საანგარიშო მოედნის პარამეტრები:

| ტიპი | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  | სიგანე | ბიჯი |  | სიმაღლე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | შუა წერტილის კოორდინატები |  | შუა წერტილის კოორდინატები |  |  |  |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |
| მოცემული | -300 | 0 | 300 | 0 | 600 | 100 | 100 | 2 |

ნივთიერება: 2909  არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2

მოედანი: 1

საანგარიშო მოედნის პარამეტრები:

| ტიპი | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  | სიგანე | ბიჯი |  | სიმაღლე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | შუა წერტილის კოორდინატები |  | შუა წერტილის კოორდინატები |  |  |  |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |
| მოცემული | -300 | 0 | 300 | 0 | 600 | 100 | 100 | 2 |

ნივთიერება: 6009  სუმაციის ჯგ. (2) 301 330

მოედანი: 1

საანგარიშო მოედნის პარამეტრები:

| ტიპი | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  | სიგანე | ბიჯი |  | სიმაღლე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | შუა წერტილის კოორდინატები |  | შუა წერტილის კოორდინატები |  |  |  |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |
| მოცემული | -300 | 0 | 300 | 0 | 600 | 100 | 100 | 2 |

გაანგარიშების შედეგები ნივთიერებების მიხედვით

(საანგარიშო წერტილები)

წერტილების ტიპები:

0 - მომხმარებლის საანგარიშო წერტილი

1 - წერტილი დაცვის ზონის საზღვარზე

2 - წერტილი საწარმოო ზონის საზღვარზე

3 - წერტილი სანიტარიული დაცვის ზონის საზღვარზე

4 - წერტილი დასახლებული ზონის საზღვარზე

5 - განაშენიანების საზღვარზე

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლე (მ) | კონცენტრ (ზდკ-ის წილი) | ქარის მიმართულება | ქარის სიჩქარე | ფონი (ზდკ-ის წილი) | ფონი გმორიცხვამდე | წერტილის ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ნივთიერება: 0301   აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი)

| 1 | 0 | -241 | 2 | 0,65 | 356 | 5,56 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0 | 241 | 2 | 0,60 | 182 | 5,56 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | -241 | 0 | 2 | 0,54 | 104 | 5,56 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 4 | 241 | 0 | 2 | 0,52 | 258 | 5,56 | 0,000 | 0,000 | 0 |

ნივთიერება: 0328   მტვერი (ჭვარტლი)

| 1 | 0 | -241 | 2 | 0,01 | 0 | 3,24 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | -241 | 0 | 2 | 0,01 | 90 | 3,24 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 3 | 0 | 241 | 2 | 0,01 | 180 | 3,24 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 4 | 241 | 0 | 2 | 0,01 | 270 | 3,24 | 0,000 | 0,000 | 0 |

ნივთიერება: 0330   გოგირდის დიოქსიდი

| 2 | -241 | 0 | 2 | 0,12 | 90 | 3,28 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | -241 | 2 | 0,12 | 0 | 3,28 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 3 | 0 | 241 | 2 | 0,12 | 180 | 3,28 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 4 | 241 | 0 | 2 | 0,12 | 270 | 3,28 | 0,000 | 0,000 | 0 |

ნივთიერება: 0337   ნახშირბადის ოქსიდი

| 1 | 0 | -241 | 2 | 0,07 | 356 | 5,62 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0 | 241 | 2 | 0,07 | 182 | 5,62 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | -241 | 0 | 2 | 0,05 | 104 | 5,62 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 4 | 241 | 0 | 2 | 0,05 | 258 | 5,62 | 0,000 | 0,000 | 0 |

ნივთიერება: 2754   ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19

| 1 | 0 | -241 | 2 | 0,18 | 355 | 4,54 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | -241 | 0 | 2 | 0,17 | 104 | 6,12 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 4 | 241 | 0 | 2 | 0,17 | 257 | 6,12 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 3 | 0 | 241 | 2 | 0,16 | 183 | 6,12 | 0,000 | 0,000 | 0 |

ნივთიერება: 2909   არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2

| 1 | 0 | -241 | 2 | 0,59 | 357 | 3,87 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | -241 | 0 | 2 | 0,55 | 104 | 6,08 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 4 | 241 | 0 | 2 | 0,53 | 258 | 6,08 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 3 | 0 | 241 | 2 | 0,52 | 182 | 6,08 | 0,000 | 0,000 | 0 |

ნივთიერება: 6009   სუმაციის ჯგ. (2) 301 330

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლე (მ) | კონცენტრ (ზდკ-ის წილი) | ქარის მიმართულება | ქარის სიჩქარე | ფონი (ზდკ-ის წილი) | ფონი გმორიცხვამდე | წერტილის ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | -241 | 2 | 0,74 | 357 | 5,61 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 3 | 0 | 241 | 2 | 0,70 | 182 | 5,61 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | -241 | 0 | 2 | 0,55 | 104 | 5,61 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 4 | 241 | 0 | 2 | 0,54 | 258 | 5,61 | 0,000 | 0,000 | 0 |

დანართი 8

დანართი 9