დანართი N 11

## ბახვი 1 ჰესის სათავე ნაგებობის ქვედა ბიეფში გასატარებელი ეკოლოგიური ხარჯის წინასწარი შეფასება

ჰიდროლოგიურ რეჟიმზე ზემოქმედების შერბილების ხელშესახები ღონისძიება იქნება სათანადო ეკოლოგიური ხარჯის განსაზღვრა და ეკოლოგიური ხარჯის გატარებაზე კონტროლის დაწესება.

წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების ფაზაზე, ეკოლოგიური ხარჯის წინასწარი მნიშვნელობა აღებულია სათავე ნაგებობის კვეთში მდ. ბახვისწყლის საშუალო მრავალწლიური  ხარჯის 12%-ის ოდენობით (იხილეთ ცხრილი).

ცხრილი: ბახვი 1 ჰესის

| ხარჯი | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 %-იანი უზრუნველყოფის (უხვწყლიანი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მდინარეში სათავეზე | 1.10 | 1.00 | 1.20 | 5.04 | 11.7 | 7.55 | 3.79 | 2.47 | 2.07 | 2.37 | 2.07 | 1.52 | 3.49 |
| ეკოლოგიური ხარჯი | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 1.04 | 7.7 | 3.55 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| ეკოლოგიური ხარჯის % | 26 | 29 | 24 | 20.6 | 65.8 | 47.0 | 7.65 | 11.7 | 14 | 12 | 14 | 19 | 8.0 |
| ჰესის მიერ ასაღები | 0.85 | 0.75 | 0.95 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.54 | 2.22 | 1.82 | 2.12 | 1.82 | 1.27 | 3.24 |
| 50 %-იანი უზრუნველყოფის (საშუალო წყლიანი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მდინარეში სათავეზე | 0.77 | 0.70 | 0.84 | 3.52 | 8.18 | 5.28 | 2.65 | 1.73 | 1.45 | 1.66 | 1.45 | 1.05 | 2.44 |
| ეკოლოგიური ხარჯი | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 4.18 | 1.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| ეკოლოგიური ხარჯის % | 37.6 | 41.0 | 34.5 | 8.0 | 51.0 | 24.0 | 11.0 | 17.0 | 20.0 | 17.5 | 20.0 | 27.5 | 12.0 |
| ჰესის მიერ ასაღები | 0.52 | 0.45 | 0.59 | 3.27 | 4.0 | 4.0 | 2.40 | 1.48 | 1.20 | 1.41 | 1.20 | 0.80 | 2.19 |
| 75 %-იანი უზრუნველყოფის (საშუალოდ მცირე წყლიანი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მდინარეში სათავეზე | 0.63 | 0.57 | 0.68 | 2.87 | 6.67 | 4.32 | 2.16 | 1.41 | 1.18 | 1.35 | 1.18 | 0.86 | 1.99 |
| ეკოლოგიური ხარჯი | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 2.67 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| ეკოლოგიური ხარჯის % | 46.0 | 50.8 | 42.6 | 10.0 | 40.0 | 7.4 | 13.0 | 20.5 | 24.5 | 21.5 | 24.5 | 33.0 | 14.5 |
| ჰესის მიერ ასაღები | 0.38 | 0.32 | 0.43 | 2.62 | 4.0 | 4.0 | 1.91 | 1.16 | 0.93 | 1.10 | 0.93 | 0.61 | 1.74 |
| 90 %-იანი უზრუნველყოფის (მცირე წყლიანი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მდინარეში სათავეზე | 0.52 | 0.47 | 0.56 | 2.35 | 5.46 | 3.53 | 1.77 | 1.15 | 0.97 | 1.11 | 0.97 | 0.70 | 1.63 |
| ეკოლოგიური ხარჯი | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 1.46 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| ეკოლოგიური ხარჯის % | 55.5 | 21.5 | 51.5 | 12.0 | 26.5 | 8.0 | 16.0 | 25.0 | 30.0 | 26.0 | 29.0 | 41 | 17.0 |
| ჰესის მიერ ასაღები | 0.27 | 0.22 | 0.31 | 2.10 | 4.0 | 3.28 | 1.52 | 0.90 | 0.72 | 0.86 | 0.72 | 0.45 | 1.38 |

წინასწარი გაანგარიშების შედეგების მიხედვით, სათავე ნაგებობის ქვედა ბიეფში გასატარებელი ეკოლოგიური ხარჯის რაოდენობა იქნება 0,29 მ3/წმ. გარდა აღნიშნულისა, საპროექტო მონაკვეთზე მდ. ბახვის წყალს დაემატება არსებული 32 სხვადასხვა სიდიდის შენაკადების და მცირე ხევების წყალი, რომელთა საერთო საშუალო ხარჯი შეადგენს 0.332 მ3/წმ-ს. მართალია შენაკადების წყალი მდინარეს დაემატება დერივაციის სხვადასხვა მონაკვეთზე, მაგრამ გარკვეულად გაზრდის მდინარეში გატარებული წყლის რაოდენობას, რაც დადებითად აისახება წყლის ბიომრავალფეროვნებაზე ზემოქმედების შემცირების თვალსაზრისით.

გატარებული ეკოლოგიური ხარჯის რაოდენობის სისტემატური კონტროლის მიზნით, სათავე ნაგებობის ქვედა ბიეფში დაგეგმილია ავტომატური ხარჯმზომის მოწყობა, რომლის საშუალებით ონლაინ რეჟიმში მოხდება ხარჯის აღრიცხვა და შედეგები წარდგენილი იქნება საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში.