  - დანართი N 2

  - ზემოქმედება ადგილობრივ კლიმატზე

კლიმატზე ზემოქმედების რისკები სიდიდე დაკავშირებულია ჰიდროტექნიკური ნაგებობის ზედა ბიეფში შექმნილი შეტბორვის წყლის სარკის ზედაპირის ფართობზე და სიგრძეზე, კერძოდ: აორთქლებული ტენის რაოდენობა  დამოკიდებულია წყლის სარკის ზედაპირის ფართობის სიდიდეზე, ხოლო რაც მეტია დატბორილი ზეობის სიგრძე, მეტია ქარის გარბენის მანძილი და შესაბამისად იზრდება ქარის სიჩქარე.

ჰესის სათავე ნაგებობების ალტერნატიული ვარიანტების მიხედვით, არც ერთ შემთხვევაში  წყლის დიდი სარკის ზედაპირის ფართობის რეზერვუარის მოწყობა დაგეგმილი არ არის და შესაბამისად კურორტ ბახმაროს კლიმატურ პირობებზე  ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის.

წინასწარი შეფასებით მიღებული ვარიანტის შემთხვევაში (ორი წყალმიმღები და სადაწნეო აუზის) საერთო სარკის ზედაპირის ფართობი შეადგენს 34561 მ2.

ბახვი 1 ჰესის სათავე ნაგებობის ექსპლუატაციის პროცესში, ადგილობრივ კლიმატზე ზემოქმედების შეფასება მომზადებულია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის კლიმატოლოგიის და აგრომეტეოროლოგიის განყოფილების გამგის, გეოგრაფიის მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ ელიზბარ ელიზბარაშვილის მიერ. შეფასების ანგარიში თან ერთვის სკოპინგის ანგარიშს (იხილეთ დანართი 2).  შეფასების მიხედვით მიღებულია დასკვნა, რომ საპროექტო წყალსატევების მცირე სარკის ზედაპირი ვერ მოახდენს არსებით გავლენას ადგილის კლიმატის ცვლილებაზე და მის შესაძლო გავლენაზე ჰიდრომეტეოროლოგიურ თუ გეოდინამიკურ პროცესებზე. ამასთანავე წყალსატევების გავლენის ეფექტი შემოისაზღვრება 200 მ რადიუსით და მაისიდან ოქტომბრის ჩათვლით იქნება სუსტი გამაგრილებელი. წლის დანარჩენ თვეებში კი წყალსატევებს  ეფექტი ფაქტიურად არ ექნებათ.

საპროექტო დერეფნის წინასწარი კვლევის შედეგების მიხედვით, ჭრას ჭრას დაქვემდებარებული ხე მცენარეების წიწვოვანი სახეობები არ იქნება  დიდი რაოდენობის, კერძოდ: სათავე ნაგებობების განთავსების არეალში მცენარეული საფარი ძალზე მცირე რაოდენობითაა წარმოდგენილი და შეიძლება მოიჭრას, მხოლოდ რამდენიმე ძირი ნაძვის ახალგაზრდა აღმონაცენი, ხოლო სადაწნეო მილსადენის დერეფანში დომინანტია მურყანი. ძალური კვანძის განთავსების ტერიტორიაზე, წარმოდგენილია მხოლოდ მურყანი. სათავე ნაგებობებთან მისასვლელი გზების დერეფნებში და სამშენებლო ბანაკისათვის შერჩეულ ტერიტორიაზე  მცენარეული საფარი წარმოდგენილი არ არის.

ჭრას დაქვემდებარებული ხე მცენარეების დაზუსტებული სახეობრივი და რაოდენობრივი შემადგენლობა განისაზღვრება გზშ-ის ფაზაზე დაგეგმილი დეტალური კვლევის (ტაქსაციის) შედეგების მიხედვით

ყოველივე ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, წინასწარი კვლევის შედეგების მიხედვით, შეიძლება ითქვას, რომ პროექტის ფარგლებში ჭრას დაქვემდებარებული  მცენარეული საფარის გარემოდან ამოღება, კურორტის კლიმატური ფაქტორის ფორმირებს პირობებზე ზემოქმედებას ვერ მოახდენს.

    - წყალსაცავების მიკროკლიმატის თავისებურებანი

წყალსაცავები თავის საკუთარ კლიმატს ქმნიან. წყალსაცავის აკვატორიაზე და მიმდებარე ტერიტორიაზე ძირითადი კლიმატწარმომქმნელი მეტეოელემენტების ცვლილებების სიდიდეები დამოკიდებულია წყალსაცავის სითბური ბალანსის, კერძოდ, მისი მთავარი მდგენელის-რადიაციული ბალანსის მკვეთრ ცვლილებებთან, რაც წყლის მასის დიდი სითბოტევადობით არის გამოწვეული. მეტეოელემენტების ცვლილებების სიდიდეები კი თავის მხრივ დამოკიდებულია წყალსაცავის ზომებზე, კერძოდ წყლის სარკის ფართობზე, მოცულობაზე, განფენილობაზე და სხვა.

მთელი რიგი თეორიული და ექსპერიმენტული ხასიათის გამოკვლევების თანახმად დადგენილია, რომ ნებისმიერი წყალსატევი ათბობს (ან აგრილებს) და ატენიანებს მიმდებარე ტერიტორიას. გამაგრილებელი ეფექტი აღინიშნება დღისით, ხოლო გამათბობელი-ღამით. პირველი ჭარბობს მეორეს, ამიტომ შეიძლება ჩაითვალოს, რომ წყალსაცავი საშუალოდ ათბობს მიმდებარე ტერიტორიას. ამავე გამოკვლევების თანახმად, დიდი წყალსატევის გავლენის უდიდესი ეფექტი აღინიშნება 5-7კმ მანძილამდე.

წყალსატევის გავლენის ზონაში ქარის სიჩქარე იზრდება. სიჩქარე მაქსიმუმს შემოდგომაზე აღწევს, როდესაც წყალი ჰაერზე თბილია და განვითარებულია ტურბულენტური ცვლა. წყალსატევის გავლენა ადგილობრივ კლიმატზე სხვადასხვა გეოგრაფიულ პირობებში განსხვავებულია.

საქართველოს წყალსაცავები წლის თბილი პერიოდის განმავლობაში არეგულირებენ მიმდებარე ტერიტორიის სითბურ რეჟიმს. სითბოს გადატანა წყლის ზედაპირიდან ატმოსფეროში ხორციელდება მოლეკულური სითბოგამტარობის, ტურბულენტური ცვლის სითბური კონვექციის, რადიაციული სითბოგამტარობის და აორთქლების გზით. ეს პროცესები ქმნიან წყლის და ჰაერის ტემპერატურის გარკვეულ თანაფარდობებს, რაც მჭიდრო კავშირშია კლიმატურ პირობებთან .

რადგანაც საქართველოს წყალსაცავები ძირითადად მთის ხეობებშია განლაგებული და ერთდროულად მთა-ხეობის ცირკულაციის გავლენის ქვეშ იმყოფებიან, ხმელეთისა და წყლის უთანაბრო გათბობისა და გაცივების გამო ვითარდება ადგილობრივი ბრიზული ცირკულაცია. ქარების კომბინირებული მოქმედება აძლიერებს  მათ სიჩქარეს. საშუალო წლიურ მონაცემებში ქარის სიჩქარის გაზრდა ფასდება დაახლოებით 0,7 მ/წმ-სიდიდით. ბრიზული ცირკულაცია განაპირობებს ინვერსიების წარმოქმნას, რაც აფერხებს ჰაერის აღმავალი დინებების განვითარებას და კონვექციური ღრუბლების წარმოქმნას. ამის გამო დიდი წყალსაცავების მახლობლად ღრუბლიანობა და ნალექები კლებულობს.

ა. ვოეიკოვის სახელობის სანქტ-პეტერბურგის მთავარ გეოფიზიკურ ობსერვატორიაში დამუშავებული მეთოდური მიდგომის საფუძველზე ჩატარდა ჯვრის წყალსაცავის მიკროკლიმატზე გავლენის მოდელირება. მოდელირების შედეგები გვიჩვენებს, რომ ჯვრის წყალსაცავის გამაგრილებელი ეფექტი აღინიშნება აპრილის მეორე ნახევრიდან ოქტომბრის ბოლომდე, ხოლო გამათბობელი ეფექტი-ნოემბრიდან აპრილის დასაწყისამდე, რაც კარგად შეესაბამება ცხრილში 2  მოყვანილ ფაქტიურ მონაცემებს. ნახ.1- ზე წარმოდგენილია ჰაერის ტემპერატურის და წყლის ორთქლის პარციალური წნევის ცვლილება წყალსაცავის კიდედან დაშორებით ყველაზე დამახასიათებელი თვეებისათვის. დიდი წყალსაცავების შემთხვევაში, წყალსაცავის გავლენა ტემპერატურასა და სინოტივეზე განსაკუთრებით არსებითია წყლის კიდედან 500 მ მანძილამდე, მდგრადი გავლენა კი ვრცელდება 5კმ-მდე, ხოლო 15-20 კმ-ზე გავლენა პრაქტიკულად არ შეიმჩნევა.

ნახ.1. ჰაერის ტემპერატურის და წყლის ორთქლის პარციალური წნევის ცვლილება ჯვრის წყალსაცავის კიდედან დაშორებით: 1-მარტი; 2-აგვისტო

ამის გარდა ნახ.1-დან ჩანს, რომ მარტში ჯვრის წყალსაცავს გააჩნია დამათბობელი ეფექტი და წყლის კიდესთან ახლოს ტემპერატურა დაახლოებით 0.50-მდე იზრდება, ხოლო აგვისტოში წყალსაცავის გამაგრილებელი ეფექტის სიდიდე წყლის კიდესთან ახლოს თითქმის 20-მდე აღწევს. 5 კმ მანძილზე ეს ცვლილებები შესაბამისად 0.1 და 0.30-ია.

    - საპროექტო ტერიტორიის კლიმატური ფონი

მთიან რეგიონებში განლაგებული წყალსაცავების გარემოს კლიმატზე ზემოქმედების ხარისხი მნიშვნელოვნად დამოკიდებულია ადგილის რელიეფის დანაწევრების ხარისხზე და წყალსაცავის განლაგების აბსოლუტურ სიმაღლეზე, რაც განსაკუთრებულ გავლენას ახდენს წყლის სარკიდან აორთქლების პროცესების ინტენსივობაზე და ქარის რეჟიმული მახასიათებლებზე:  სიჩქარესა და მიმართულებაზე. აბსოლუტური სიმაღლის ზრდასთან ერთად აორთქლების ინტენსივობა მცირდება, ამის შედეგად მთიან რაიონებში დაბლობ ადგილებთან შედარებით წყალსაცავების ზემოქმედების ყველა ზონა სუსტად არის გამოხატული.

საპროექტო ტერიტორია   განლაგებულია ზღვის დონიდან 1375-1745 მეტრ სიმაღლეთა ინტერვალში,  დანაწევრებული რელიეფის პირობებში. მისი კლიმატური ფონი შეიძლება დახასიათდეს მეტეოსადგურ ბახმაროს მონაცემებით, რომელიც მდებარეობს საპროექტო ობიექტებიდან დაახლოებით 2 კმ-მდე მანძილის დაშორებით, ზღვის დონიდან 1926 მეტრ სიმაღლეზე (ცხრილი 1). თუ გავითვალისწინებთ სიმაღლეთა სხვაობას საპროექტო ტერიტორიასა და მეტეოსადგურ ბახმაროს შორის, მაშინ ვერტიკალური ტემპერატურული გრადიენტების გათვალისწინებით ცხრილში წარმოდგენილი ტემპერატურის მნიშვნელობები საპროექტო ტერიტორიისათვის 1-20-ით მეტი უნდა იყოს.

ცხრილი 1. მეტეოსადგურ ბახმაროს მონაცემები

| ელემენტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| ტემპერატურა, 0C | -5.2 | -4.8 | -2.3 | 2.5 | 7.3 | 10.4 | 12.8 | 13.4 | 9.9 | 6.0 | 1.2 | -2.7 | 4.0 |
| ნალექები, მმ | 209 | 203 | 174 | 87 | 96 | 126 | 107 | 114 | 153 | 214 | 201 | 185 | 1869 |
| შეფარდებითი სინოტივე, % | 73 | 74 | 72 | 67 | 70 | 76 | 80 | 78 | 77 | 72 | 71 | 70 | 73 |
| ორთქლის პარციალური წნევა, ჰექტპასკალი | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 4.9 | 7.1 | 9.7 | 12.0 | 11.6 | 8.8 | 6.2 | 4.8 | 3.6 | 6.5 |
| ქარის სიჩქარე, მ/წმ | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.2 |

ამის გათვალისწინებითაც კი საპროექტო ტერიტორიაზე დეკემბრიდან მარტის ჩათვლით ჰაერის საშუალო თვიური ტემპერატურა უარყოფითი იქნება. ამ თვეებში წყალსატევების ზედაპირი  ყინულით უნდა იყოს დაფარული და მისი მიკროკლიმატზე გავლენა მინიმალური იქნება. გაზაფხულიდან, გათბობასთან დაკავშირებით წყალსაცავის ეფექტი მოიმატებს.

მოსული ნალექების რაოდენობა საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რადგანაც ადგილი იმყოფება დასავლეთის ნოტიო ჰაერის მასების შემოჭრების გავლენის ქვეშ, რომლებიც ხასიათდება დიდი წყლიანობით (ნახ.1). წლის განმავლობაში მოდის 1900 მმ-მდე ნალექი, მაქსიმუმი შეესაბამება ოქტომბერს და იანვარს, შესაბამისად 214 და 209 მმ, ხოლო მინიმუმი შეესაბამება აპრილ-მაისს (87-96მმ).

საკმაოდ მაღალია სინოტივე მთელი წლის განმავლობაში. შეფარდებითი სინოტივის საშუალო წლიური მნიშვნელობა 73%-ია, მაქსიმუმი აღინიშნება ივლის-აგვისტოში (78-80%), მინიმუმი-აპრილში 967%).

ქარის საშუალო წლიური სიჩქარე 2.2 მ/წმ-ია. ქარი ძლიერდება ზამთრის თვეებში, ხოლო მინიმალურია ზაფხულში.

ნახ. 1-ზე წარმოდგენილია ქართა ვარდი ბახმაროს მეტეოსადგურის მონაცემებით. როგორც ქართა ვარდიდან ჩანს, ყველაზე ხშირია ქარის დასავლეთის, აღმოსავლეთის და სამხრეთ-დასავლეთის მიმართულებები. დასავლეთის მიმართულების ქარის განმეორებადობა 30%-ს აღწევს, ხოლო აღმოსავლეთის და სამხრეთ-აღმოსავლეთის მიმართულების ქარების განმეორებადობა დაახლოვებით 27-28%-ს შეადგენს.

ნახ.1. ქართა ვარდი ბახმაროს მეტეოსადგურის მონაცემებით

    - ბახვი 1 ჰესის წყალსაცავების მიკროკლიმატზე შესაძლო გავლენის შეფასებები

წყალსატევის მიკროკლიმატზე გავლენის შეფასების შესახებ დღეისათვის სხვადასხვა მიდგომა არსებობს. მათ შორის მშენებარე, ან დასაპროექტებელი წყალსაცავის ეფექტის შეფასება მხოლოდ მოდელირების საფუძველზეა შესაძლებელი. ასეთი მოდელირების მეთოდი დამუშავებული იყო ა. ვოეიკოვის სახელობის სანქტ-პეტერბურგის მთავარ გეოფიზიკურ ობსერვატორიაში. ამ მეთოდის თანახმად  ჰაერის ტემპერატურისა და პარციალური წნევის ცვლილება ჰაერის ნაკადის წყალსატევიდან ხმელეთზე გადაადგილებისას განისაზღვრება ფორმულებით:

∆T=T1-T`=(Tn-T`)(1-F(T))φ,

∆E=E1-E`=(En-E`)(1-F(E)) φ,                           (1)

სადაც:

- T1 და E1 – ტემპერატურისა და პარციალური წნევის საძიებო მნიშვნელობებია ხმელეთზე წყლის კიდედან მოცემულ მანძილზე;

- T`და  E` - ტემპერატურა და პარციალური წნევაა ხმელეთზე წყალსაცავის შექმნამდე;

- Tn და En – წყალსაცავის ზედაპირის ტემპერატურა და ამ ტემპერატურაზე წყლის ორთქლის გაჯერებული პარციალური წნევაა;

- F(T) и F(E) – უგანზომილებო ფუნქციებია, რომლებიც ითვალისწინებენ წყალსაცავის ატმოსფეროსთან სითბო და ტენცვლის მახასიათებლებს;

- φ - უგანზომილებო ფუნქციაა, რომელიც ითვალისწინებს ხმელეთის ატმოსფეროსთან სითბო და ტენცვლის მახასიათებლებს.

ამ მეთოდური მიდგომის საფუძველზე შეფასდა დასაპროექტებელი წყალსაცავების მოსალოდნელი გავლენა მიკროკლიმატზე. მიუხედავად იმისა, რომ პროექტში რამოდენიმე მცირე ზომის წყალსატევია, შესაბამისი გაანგარიშებები წყლის სარკის მცირე ზედაპირის გამო, მიზანშეწონილია ჩატარდეს მათი საერთო ფართობის გათვალისწინებით. მონაცემების მიხედვით წყალსატევების საერთო ფართობი 34361 კვ. მეტრია. წყალსატევების მცირე ზომები საფუძველს იძლევა აგრეთვე ვუგულვებელყოთ მათი გრძივი და განივი მიმართულებით განფენილობის სიგრძეები. ამის საფუძველს გვაძლევს ისიც, რომ საპროექტო წყალსატევები გადაჭიმულია ჩრდილოეთიდან, ან ჩრდილო-დასავლეთიდან სამხრეთით, ან სამხრეთ-აღმოსავლეთით, ხოლო ქარის ძირითადი მიმართულებები ამ განფენილობების  პერპენდიკულარულია, ანუ დასავლეთიდან, ან სამხრეთ-დასავლეთიდან აღმოსავლეთითაა (ნახ.1).

რადგანაც წყალსატევების საპროექტო ტერიტორიაზე დეკემბრიდან მარტის ჩათვლით ჰაერის საშუალო თვიური ტემპერატურა უარყოფითი იქნება და  წყალსატევების ზედაპირი  ყინულით იქნება დაფარული, მისი მიკროკლიმატზე გავლენა ამ პერიოდის განმავლობაში ნომინალური იქნება. ამიტომ გამოთვლები ჩატარდა წყალსატევების გაუყინავი პერიოდისათვის აპრილიდან ნოემბრამდე.

(1) მოდელის გამოყენებისათვის საჭიროა საწყისი კლიმატური მონაცემები. ამისათვის გამოყენებულია საკვლევი ტერიტორიის კლიმატური ფონი ცხრილიდან 1. ჰაერის ტემპერატურის მნიშვნელობები გრადიენტების საშუალებით მიიყვანებოდა საპროექტო ტერიტორიის დონეზე. წყლის ზედაპირის ტემპერატურები გამოითვლება ანალოგის მეთოდით, როგორც ადგილის ტემპერატურის ფუნქცია. ამავე ტემპერატურებისათვის გამოითვლება წყლის ორთქლის გაჯერებული პარციალური წნევა სპეციალური ცხრილებიდან. ამის შემდეგ  მოდელის (1) საშუალებით  აღწერილი მეთოდიკის საფუძველზე გამოითვლება წყალსაცავის ეფექტი (იხ. ცხრილი 2).

ცხრილი 2. ჰაერის ტემპერატურისა და წყლის ორთქლის პარციალური წნევის ცვლილება წყლის კიდედან მანძილზე დამოკიდებულებით

| თვეები | ტემპერატურა ОС. |  |  | წყლის ორთქლის პარციალური წნევა, ჰპა |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | მანძილი, კმ |  |  | მანძილი, კმ |  |  |
|  | 0,1 | 0,2 | 0.5 | 0,1 | 0,2 | 05 |
| IV | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - |
| V | -0.2 | -0.1 | - | 0.2 | 0.1 | - |
| VI | -0.3 | -0.2 | - | 0.3 | 0.2 | - |
| VII | -0.4 | -0.2 | - | 0.3 | 0.2 | - |
| VIII | -0.4 | -0.3 | - | 0.4 | 0.3 | - |
| IX | -0.5 | -0.3 | - | 0.4 | 0.3 | - |
| X | -0.4 | -0.2 | - | 0.2 | 0.2 | - |
| XI | 0.2 | 0.1 | - | - | - | - |

შენიშვნა: მუქი შრიფტით წარმოდგენილი ციფრები ნიშნადი ცვლილებებია, ტირე აღნიშნავს, რომ არავითარი ცვლილება არ აღინიშნება.

ცხრილი 2-ის თანახმად წყალსატევების გავლენის ჯამური ეფექტი ტემპერატურის ველზე  ნიშნადი შეიძლება იყოს წყლის კიდედან 200 მ მანძილამდე დაშორებით. ამასთანავე წყალსატევების გავლენის ეფექტი მაისიდან ოქტომბრის ჩათვლით უარყოფითი იქნება, ანუ წყალსატევებს ექნებათ გამაგრილებელი ეფექტი. ნოემბერსა და აპრილში წყალსატევებს გამათბობელი ეფექტი ექნებათ.

წყლის კიდედან 100 მეტრამდე მანძილზე წყალსატევების გამაგრილებელი გავლენის პერიოდში ივლის-სექტემბერში ჰაერის საშუალო თვიური ტემპერატურების შემცირების სიდიდე აბსოლუტური მნიშვნელობით არ აღემატება 0.50-ს, ხოლო წყალსატევების გამათბობელი გავლენის პერიოდში საშუალო თვიური ტემპერატურების ნაზრდი შეადგენს მხოლოდ 0.20-ს.  წყლის კიდედან 200 მ მანძილზე გათბობის პერიოდში ეფექტი ფაქტიურად ნიველირდება, ხოლო აგრილების ეფექტი არ აღემატება 0.30-ს. წყლის კიდედან 1კმ -ით დაშორებულ მანძილზე ტემპერატურის ცვლილება მისი გაზომვის ცდომილების ფარგლებშია.

ანალოგიური ცვლილებებია მოსალოდნელი სინოტივის ველში, კერძოდ წყლის კიდედან 100 მ დაშორებულ მანძილზე წყლის ორთქლის პარციალური წნევის მაქსიმალური მომატება მოსალოდნელია აგვისტო-სექტემბერში და შეადგენს 0.4 ჰპა-ს. 200 მ დაშორებულ მანძილზე მისი მნიშვნელობა კლებულობს 0.3 ჰპა-მდე, ხოლო 0.5 კმ-ზე ფაქტიურად ცვლილებები არ აღინიშნება.

ამრიგად შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ წყალსაცავების მინიმალური ზემოქმედების ზონის სიდიდე არ აღემატება 200 მ რადიუსს.  ეს შედეგი კარგ თანხმობაშია ანალოგიური ზომების მოქმედ წყალსაცავებზე ჩატარებულ ექსპერიმენტულ გაზომვებთან.

ექსპერიმენტული გამოკვლევების თანახმად წყალსაცავის ზედაპირზე ქარის სიჩქარე იზრდება დაახლოებით 30-70%-ით, რაც რელიეფის უსწორმასწორობის ცვლილებით აიხსნება. ამავე დროს მთიან რაიონებში შესაძლოა წარმოიქმნას დიფუზორის ეფექტი, დაკავშირებული ვიწრო ხეობიდან წამოსული ჰაერის ნაკადის დივერგენციასთან წყალსაცავის გაფართოებულ აკვატორიაზე, რის გამოც ქარის სიჩქარე შეიძლება შემცირდეს 20% და მეტით. თუ ამასთან ერთად გავითვალისწინებთ, რომ წყალსატევების ძირითადი მიმართულებები არ ემთხვევა ქარის გაბატონებულ მიმართულებებს (ნახ.3), შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ქარის რეჟიმის მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოსალოდნელი არ არის. ამასთანავე გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ ბახვი 1 ჰესის სათავე ნაგებობაზე ერთიანი წყალსაცავის შექმნა არ იგეგმება, არამედ პროექტის მიხედვით, შეიქმნება 2 შეგუბება და ერთი სადაწნეო აუზი, რაც კიდევ უფრო ამცირებს ქარის სიჩქარეზე ზემოქმედების რისკებს.

    - ძირითადი შედეგები:

- ექსპერტული შეფასების მთავარი შედეგი არის ის, რომ წყალსაცავების მინიმალური ზემოქმედების ზონის სიდიდე არ უნდა აღემატებოდეს 200 მ რადიუსს, რაც კარგ თანხმობაშია ანალოგიური ზომების მოქმედ წყალსაცავებზე ჩატარებულ ექსპერიმენტულ გაზომვებთან.

- წყალსატევების საპროექტო ტერიტორიაზე დეკემბრიდან მარტის ჩათვლით ჰაერის საშუალო თვიური ტემპერატურა უარყოფითი იქნება და წყალსატევების ზედაპირი  ყინულით იქნება დაფარული, რასაც მიკროკლიმატზე  ნომინალური გავლენა ექნება.

- წყალსატევების გავლენის ეფექტი მაისიდან ოქტომბრის ჩათვლით უარყოფითი იქნება, ანუ წყალსატევებს ექნებათ გამაგრილებელი ეფექტი. ნოემბერსა აპრილში წყალსატევებს გამათბობელი ეფექტი ექნებათ.

- წყლის კიდედან 100 მეტრამდე მანძილზე წყალსატევების გამაგრილებელი გავლენის პერიოდში ივლის-სექტემბერში ჰაერის საშუალო თვიური ტემპერატურების მოსალოდნელი შემცირების სიდიდე აბსოლუტური მნიშვნელობით არ აღემატება 0.50-ს, ხოლო წყალსატევების გამათბობელი გავლენის პერიოდში საშუალო თვიური ტემპერატურების ნაზრდი  მხოლოდ 0.20-იქნება.

- წყლის კიდედან 200 მ მანძილზე გათბობის პერიოდში ეფექტი ფაქტიურად ნიველირდება, ხოლო გაგრილების ეფექტი არ აღემატება 0.30-ს. წყლის კიდედან 1კმ -ით დაშორებულ მანძილზე ტემპერატურის ცვლილება მისი გაზომვის ცდომილების ფარგლებში იქნება.

- წყლის კიდედან 100 მ დაშორებულ მანძილზე წყლის ორთქლის პარციალური წნევის მაქსიმალური მომატება მოსალოდნელია აგვისტო-სექტემბერში და შეადგენს 0.4 ჰპა-ს. 200 მ დაშორებულ მანძილზე მისი მნიშვნელობა კლებულობს 0.3 ჰპა-მდე, ხოლო 500 მ-ზე ფაქტიურად ცვლილებები არ აღინიშნება.

    - დასკვნა:

კვლევის შედეგების მიხედვით, ბახვი 1 ჰესის სათავე ნაგებობაზე დაგეგმილი წყალსატავების მცირე სარკის ზედაპირის ფართობიდან გამომდინარე კურორტ ბახმაროს კლიმატურ პიროებებზე ნეგატიური ზემოქმდების რისკი პარქიკულად არ არ არსებობს. გვლენას ადგილი არ ექნება კურორტის მიმდებარე არეალის ჰიდრომეტეოროლოგიურ თუ გეოდინამიკურ პროცესებზე.

წყალსატევების გავლენის ლოკალური ეფექტი შემოისაზღვრება მხოლოდ  200 მ რადიუსით, კერძდ: მაისიდან ოქტომბრის ჩათვლით ამ ზონაში მოსალოდნელია სუსტი გამაგრილებელი ეფექტი, ხოლო წლის დანარჩენ თვეებში კი წყალსატევებს  ეფექტი ფაქტიურად არ ექნებათ.

შემსრულებელი:

ელიზბარ ელიზბარაშვილი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის

ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის კლიმატოლოგიის

და აგრომეტეოროლოგიის განყოფილების გამგე,

გეოგრაფიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

ძირითადი ლიტერატურა

- ე. ელიზბარაშვილი. საქართველოს ჰავა, თბილისი, 2017, 361 გვ.

- ე. ელიზბარაშვილი. კლიმატოლოგია, სოხუმის უნივერსიტეტი, 2020, 215 გვ.

- რ. სამუკაშვილი. ენგურისა და გალის წყალსაცავების გავლენა  გარემოს კლიმატურ მახასიათებლებზე, თბილისი, 2016, 180 გვ.

- საქართველოს ჰავა. 4. გურია, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, #118, 2011.

- Адаменко В.Н. Мелиоративная микроклиматология. Л., Гидрометеоидат, 1980, 183с.

- Рекомендации по расчёту изменений температуры и влажносты воздуха на побережье водоёмов. Изд. ГГЩ, Л., 1981, 16с.

- Тимофеев М.П. Метеорологический режим водоемов. Л., Гидрометеоидат, 1963, 291с.