დანართი N 7

აკუსტიკურ ფონზე ზემოქმედების შეფასება

ჰესის ექსპლუატაციის ფაზაზე ხმაურის წყაროები განთავსებული იქნება, მხოლოდ ძალური კვანძის ტერიტორიაზე და დაცილების დიდი მანძილიდან  გამომდინარე საკურორტო ზონის ტერიტორიაზე ხმაურის გავრცელებას ადგილი არ ექნება

მშენებლობის ფაზაზე ხმაურის გავრცელების ძირითადი წყაროები წარმოდგენილი იქნება სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე, რომლის დაცილება უახლოესი რეცეპტორებიდან შეადგენს 635 მ-ს. ხმაურის გავრცელების დონეების გაანგარიშება შესრულებულია სამშენებლო ბანაკის და სათავე ნაგებობების სამშენებელო მოედნებზე მომუშავე დანადგარ მოწყობილობის და ტექნიკის ერთდროული მუშაობის პირობებში, ყველაზე უარესი სცენარის მიხედვით.

სათავე ნაგებობის სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიიდან უახლოესი საცხოვრებელი ზონა ჩადრეკილის დასახლება მდებარეობს 635 მ-ში, კურორტ ბახმაროს განაპირა საცხოვრებელი სახლი კი დაცილებულია 1130 მ-ით.

სამშენებლო ბანაკის და სამშენებლო მოედნების ტერიტორიებზე ხმაურის გავრცელების წყაროები იქნება:

- ექსკავატორი - 90 დბა-ს;

- ავტოდამტვირთველი - 82 დბა;

- ბულდოზერი -90 დბა;

- ბეტონის კვანძი - 78 დბა;

- ავტოთვითმცლელი  2 ერთეული 80 დბა.

გაანგარიშება შესრულებულია იმ პესიმისტურ სცენარზე, როდესაც ერთდროულად იმუშავებს ყველა ზემოდ ჩამოთვლილ ხმაური გამომწვევი წყაროები. საანგარიშო წერტილში ბგერითი წნევის ოქტავური დონეები, გაიანგარიშება ფორმულით:

(1)

სადაც,

Lр – ხმაურის წყაროს სიმძლავრის ოქტავური დონე;

Ф –  ხმაურის წყაროს მიმართულების ფაქტორი, უგანზომილებო, განისაზღვრება ცდის საშუალებით და იცვლება 1-დან 8-მდე ბგერის გამოსხივების სივრცით კუთხესთან დამოკიდებულებით);

r –  მანძილი ხმაურის წყაროდან საანგარიშო წერტილამდე;

– ბგერის გამოსხივების სივრცითი კუთხე, რომელიც მიიღება:  = 4-სივრცეში განთავსებისას;  = 2- ტერიტორიის ზედაპირზე განთავსებისას;  =  -  ორ წიბოიან კუთხეში;  = /2 – სამ წიბოიან კუთხეში;

а – ატმოსფეროში ბგერის მილევადობა (დბ/კმ) ცხრილური მახასიათებელი.

| ოქტავური ზოლების საშუალო გეომეტრიული სიხშირეები, Hჰც. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а დბ/კმ | 0 | 0.3 | 1.1 | 2.8 | 5.2 | 9.6 | 25 | 83 |

ხმაურის წარმოქმნის უბანზე ხმაურის წყაროების დონეების შეჯამება ხდება ფორმულით:

(2)

სადაც: Lрi –არის i-ური ხმაურის წყაროს სიმძლავრე.

გათვლების შესასრულებლად გაკეთებულია შემდეგი დაშვებები:

- თუ ერთ უბანზე განლაგებულ რამდენიმე ხმაურის წყაროს შორის მანძილი გაცილებით ნაკლებია საანგარიშო წერტილამდე მანძილისა, წყაროები გაერთიანებულია ერთ ჯგუფში. მათი ჯამური ხმაურის დონე დათვლილია ფორმულით:  ;

- ერთ ჯგუფში გაერთიანებული წყაროების ხმაურის ჯამური დონის გავრცელების  შესაფასებლად საანგარიშო წერტილამდე მანძილად აღებულია მათი გეომეტრიული ცენტრიდან დაშორება;

- სიმარტივისთვის გათვლები შესრულებულია ბგერის ექვივალენტური დონეებისთვის (დბა) და ატმოსფეროში ბგერის ჩაქრობის კოეფიციენტად აღებულია მისი ოქტავური მაჩვენებლების გასაშუალოებული სიდიდე: βსაშ=10.5 დბ/კმ;

მონაცემების მე-2 ფორმულაში ჩასმით მივიღებთ სამშენებლო ბანაკის ფარგლებში მოქმედი დანადგარ-მექანიზმების ერთდროული მუშაობის შედეგად გამოწვეული ხმაურის ჯამურ დონეს, ანუ ხმაურის დონეს გენერაციის ადგილზე:

ჰესის სამშენებლო ბანაკისათვის:

10lg (100,1x90+100,1x82+100,1x90+100,1x78 +100,1x80 +100,1x80)= 93.8 დბა.

მონაცემების პირველ ფორმულაში ჩასმით მივიღებთ ხმაურის დონეს საანგარიშო წერტილებში:

ჩადრეკილის დასახლების საზღვარზე:

= 93.8– 15*lg630+10*lg2–10.5*630/1000-10xlg2 π=40.0დბა

კურორტ ბახმაროს საზღვარზე:

= 93.8– 15*lg1130+10*lg2–10.5*1130/1000-10xlg2 π=31დბა

პირდაპირი გაანგარიშების შედეგების მიხედვით, საკონტროლო წერტილებში ხმაურის გავრცელების დონეები არ აჭარბებს „საცხოვრებელი სახლებისა და საზოგადოებრივი/საჯარო დაწესებულებების შენობების სათავსებში და ტერიტორიებზე აკუსტიკური ხმაურის ნორმების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 15 აგვისტოს N398 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრულ დონეებს. ამასთანავე გასათვალისწინებელია ადგილობრივი რელიეფი და ხმაურის წყაროებსა და რეცეპტორებს შორის ტერიტორიებზე არსებული  მცენარეული საფარი, რაც მინიმუმ 15-20 დბა-თი შეამცირებს ხმაურის გავრცელების დონეებს. შესაბამისად ჩადრეკილის დასახლებასთან გვექნება არაუმეტეს 25 დბა, ხოლო საკურორტო ზონის საზღვარზე არაუმეტეს 16 დბა. (ნორმა დღის საათებისთვის შეადგენს 45 დბა-ს, ხოლო ღამის საათებისათვის 40 დბა-ს).

თუ გავითვალისწინებთ, რომ სამუშაოები შესრულდება მხოლოდ დღის საათებში, ხმაურის გავრცელებასთან დაკავშირებით ნეგატიური ზემოქმედების რისკი პრაქტიკულად არ არსებობს.